МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного  бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова» (СЛИ)

Кафедра Технологические, транспортные машины и оборудование

УТВЕРЖДАЮ

Зав.кафедрой, к.т.н., доцент

_____________________

«_____»__________________20__ г.

## самостоятельная работа студентов

по дисциплине

Основы технологии производства и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования

(название дисциплины в соответствии с учебным планом)

Наименование ООП ВО: «Автомобильный сервис»

Направление подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»

Направленность (профиль): «Автомобильный сервис»

(шифр и наименование направления)

Программа подготовки: бакалавриат

Форма обучения: очная, заочная

Сыктывкар 20__

Самостоятельная работа студентов составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования РФ 07.08.2020 №916.

Рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Технологические, транспортные машины и оборудование»  «____» ____________ 20__ г.,  протокол №  ___

| Разработчики: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ______________________________________________________________ (должность, звание) (подпись) (Ф.И.О.) |  |  | В. Ф. Свойкин |
| Зав. кафедрой | «Технологические, транспортные машины и оборудование» |  |  |  |

| Заведующий выпускающей кафедрой «Технологические, транспортные машины и оборудование» |  |
| --- | --- |

| Декан транспортно-технологического факультета | А. А. Самородницкий |
| --- | --- |

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебная дисциплина «Основы технологии производства и ремонта ТиТТМО» изучает вопросы производства автомобиля, его качественного и своевременного ремонта с минимальными затратами производственных и трудовых ресурсов.

Цель преподавания состоит в том, чтобы дать будущим специалистам автомобильного транспорта точное представление об авторемонтных предприятиях, особенностях ремонта автомобиля, а также восстановления его деталей, узлов и агрегатов.

Курс «Основы технологии производства и ремонта ТиТТМО» является одним из основных профилирующих предметов, изучив который студент должен обладать навыками, методам и приемам целенаправленного использования знаний, полученных при изучении фундаментальных курсов для решения задач повышения эффективности работы предприятий автосервиса. Задачей изучения данной дисциплины является рассмотрение вопросов технологии производства  автомобилей и их основных частей  производственного процесса ремонта.

- Понятие ремонта, капитального ремонта, текущего ремонта, обезличенного и не обезличенного методов ремонта, предупредительной и планово-предупредительной систем ремонта. Их особенности и различия.

2. Перечень индикаторов планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижений:

2.1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ и индикаторы их достижений

Профессиональные компетенции выпускника и индикаторы их достижений

| Задача ПД | Объект или область знания | Категория профессиональных компетенций | Код и наименование профессиональной компетенции | Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции, в процессе изучения дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический |  |  |  |  |
|  |  |  | ПК-1 Определение производственной программы по техническому обслуживанию, ремонту и другим услугам, организация и осуществление технического контроля по эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования. Разработка и выполнение технологических процессов и нормативно-технической документации | ПК-1.4 Использовать разные технологии для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств различной модификации с использованием новых и иных материалов, в том числе средств измерений и технологического оборудования. Производить технологический расчет ПК-1.6 Уметь пользоваться и анализировать техническую документацию при определении размеров для обработки деталей, наименования оборудования, применяемые при ремонте и составлять заявки на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, оборудования и запасные части, готовить техническую документацию по эксплуатации и ремонту оборудования, определять нормативное значение периодичностей и трудоемкостей и корректировать их |
| Тип задач профессиональной деятельности: сервисно-эксплуатационный |  |  |  |  |
|  |  |  | ПК-3 Обеспечение готовности к эксплуатации средств технического диагностирования транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования и проведение анализа потребности в сервисных услугах при эксплуатации транспортных средств и транспортного оборудования | ПК-3.4 Способен использовать различные материалы и данные оценки технического состояния, применяемые в практической деятельности при техническом обслуживании и ремонте транспортных и технологических машин и оборудования с использованием новых материалов и средств диагностики, в том числе средств измерений, дополнительного технологического оборудования |

3.РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ

3.1. Методические рекомендации по самостоятельному изучению тем по дисциплине «Основы технологии производства и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования»

Курс «Основы технологии производства и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования» является комплексной дисциплиной, в которой освещаются теоретические и практические основы технической эксплуатации автомобилей на автотранспортных и автообслуживающих предприятиях. Дисциплина достаточно сложная для изучения и требует большого количества самостоятельной работы студентов. Поскольку дисциплина тесным образом связана с дальнейшим изучением дисциплин профессионального цикла,  следует излагать материал некоторых тем с учетом  знаний, полученных ранее на предыдущих курсах обучения.

Самостоятельная работа студентов является наиболее продуктивной формой образовательной и познавательной деятельности студента в период обучения. Текущая самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление знаний студентов, развитие практических умений. Текущая самостоятельная работа включает в себя: работу с лекционным материалом, опережающую самостоятельную работу, подготовку к промежуточной аттестации и экзамену.

Контроль самостоятельной работы студентов и качество освоения дисциплины осуществляется посредством:

- опроса студентов при проведении практических занятий;

- проведения контрольных работ;

- проверки выполнения домашних заданий.

Студенты, для достаточного освоения теоретического материала по дисциплине должны:

- ознакомиться с перечнем вопросов, указанных в теме и изучить их по конспекту лекций с учетом пометок в конспекте;

- выбрать источник из списка литературы, если по данной теме недостаточно материала в конспекте лекций;

- проверить полученные теоретические знания с помощью промежуточных контрольных работ.

Самостоятельная работа  студентов по изучению отдельных тем дисциплины включает поиск учебных пособий по данному материалу, проработку и анализ теоретического материала, самоконтроль знаний по данной теме с помощью нижеприведенных контрольных вопросов и заданий.

| Наименование темы | Контрольные вопросы и задания |
| --- | --- |
| Методы получения заготовок | - Характеристика методов получения заготовок? - Основные виды заготовок? - Используемые материалы при их получении? |
| Приспособления для механической обработки | - Характеристика приспособлений для механической обработки? - Классификация приспособлений по группам станков и степени специализации? - Назначение основных деталей и узлов приспособлений? |
| Классификация технологических процессов, их типизация и стандартизация | - Классификация технологических процессов, их типизация и стандартизация? - Виды и особенности процессов типизации и стандартизации ТП? - Характеристика видов технической документации и исходные данные для разработки типовых ТП? |
| Виды, методы и системы ремонта | - Характеристика видов, методов и системы ремонта? - Структура и назначение различных методов ремонта? |
| Технология капитального ремонта автомобиля | - Описать технологию капитального ремонта автомобиля? - Производственный и технологический процессы капитального ремонта, их организация на АРП? - Особенности организации ПП КР на АРП? |
| Прием автомобилей и агрегатов в ремонт | - Структура приема автомобилей и агрегатов в ремонт, порядок приема? - Организация разборочных работ? - Характеристика порядка выполнения разборочных работ, организационные формы разборочных работ, механизация разборочных работ? |
| Мойка и очистка объектов ремонта | - Структура работ по мойке и очистке объектов ремонта? - Характеристика применения СМС, ПАВ, РЭС, очистка деталей от нагара и накипи.? - Типы применяемого оборудования, их принцип работы? |
| Дефекация, сортировка и восстановление деталей | - Характеристика дефекации, сортировки и восстановления деталей? - Методы контроля применяемые при дефекации? - Применяемое оборудование и инструмент, основные параметры? |
| Слесарно-механическая обработка | - Характеристика слесарно-механической обработки? - Основные виды слесарных и механических работ? - Обработка деталей под ремонтный размер, постановка ДРД? |
| Пластическое деформирование | - Характеристика пластического деформирования, пластичность металлов? - Основные показатели восстановления размеров осадкой, раздачей, обжатием, вытяжкой, накаткой? - Восстановление механических свойств наклепом, чеканкой, дробеструйной обработкой, обкаткой, алмазным выглаживанием? |
| Сварка, наплавка, пайка, напыление | - Характеристика сварки, наплавки, пайки, напыления? - Виды сварки (автоматическая электродуговая сварка, полуавтоматическая сварка, аргонодуговая сварка, лазерная и плазменная сварка), особенности сварки чугунных и алюминиевых деталей? - Восстановление деталей пайкой, виды припоев, область их применения? - Характеристика процесса напыления, его достоинства и недостатки, его виды? |
| Гальванические покрытия | - Характеристика процесса нанесения гальванических покрытий? - Структура организации ТП нанесения, методы? - Описание организации работ при автоматизации процесса нанесения гальванических покрытий? |
| Восстановление деталей с применением синтетических материалов | - Характеристики восстановления деталей с применением синтетических материалов? - Описание применения эпоксидных составов, полимеров и синтетических клеев? |
| . Восстановление «корпусных деталей с толстыми станками, восстановление деталей класса «круглые стержни», «некруглые стержни» | - Структура восстановления «корпусных деталей с толстыми станками, восстановление деталей класса «круглые стержни», «некруглые стержни»? - Виды дефектов и методы устранения трещин, пробоин, износов отверстий? - Основные дефекты коленчатого вала и способы их устранения? |
| Применение лакокрасочных покрытий | - Анализ применения лакокрасочных покрытий? - Особенности приготовления ЛКП, подготовка поверхности деталей к окраске, способы очистки деталей от нанесенных ЛК материалов? - Последовательность нанесения ЛКМ, способы распыления ЛКМ? - Процесс сушки ЛКП, контроль качества ЛКП? |

ВОПРОСЫ  ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ:

Вопрос № 1

Какой из перечисленных элементов не входит в норму штучного времени на выполнение

станочных работ при ремонте деталей?

• Основное время;

• Дополнительное время;

• Вспомогательное время;

• Подготовительно-заключительное время;

Вопрос № 2

При каком способе восстановления необходима финишная обработка изношенной

поверхности детали?

• Электромеханической высадкой

• Дуговой наплавкой под слоем флюса

• Вибродуговой наплавкой

• Хромированием

Вопрос № 3

Какую охлаждающую жидкость применяют при вибродуговой наплавке?

• Эмульсол

• Воду

• Водные растворы технического глицерина или кальцинированной соды

• Керосин

Вопрос № 4

Какие параметры электродуговой металлизации оказывают наибольшее влияние на

твердость и износостойкость покрытия?

• Скорость вращения детали и продольная подача аппарата;

• Скорость подачи электродной проволоки;

• Производительность аппарата;

• Давление сжатого воздуха и расстояние от сопла аппарата до поверхности детали;

Вопрос № 5

При восстановлении деталей электродуговой металлизацией для расплавления

электродного материала применяют..

• Плазменную струю

• Газовое пламя

• Дуговой разряд

• Детонацию

Вопрос № 6

Недостатком деталей, восстановленных вибродуговой наплавкой является...

• Наличие микротрещин;

• Слишком высокая твердость наплавленного слоя;

• Необходимость предварительной обработки восстанавливаемой поверхности;

• Необходимость дополнительной термической обработки наплавленного слоя;

Вопрос № 7

Для каких целей применяют при ремонте машин электроискровую обработку?

• Наращивания и упрочнения деталей

• Нанесения антикоррозионных покрытий

• Заделки трещин и пробоин

• Сварки чугунных деталей

Вопрос № 8

Какие нагружатели в обкаточно-испытательных стендах наиболее эффективны?

• Механические;

• Гидравлические;

• Электромагнитные;

• Дифференциально-инерционные;

Вопрос № 9

Из каких операций состоит технологический процесс восстановления деталей

электромеханической обработкой?

• Высадки и сглаживания

• Вытяжки и оттяжки

• Гидротермической раздачи

• Обжатия и правки

Вопрос № 10

Степень годности деталей к повторному использованию без восстановления

устанавливают по...

• Ремонтным чертежам деталей;

• Рабочим чертежам деталей на изготовление;

• Каталогу деталей и сборочных единиц выпускаемых машин;

• Технологическим картам на дефектацию;

Вопрос № 11

Чем регулируется угол подачи топлива у топливного насоса высокого давления

дизельного двигателя?

• Поворотом плунжера

• Изменением длины толкателя

• Изменением давления впрыска топлива форсункой

• Изменением давления топлива в головке топливного насоса

Вопрос № 12

Гальваническим хромированием восстанавливают...

• Алюминиевые поршни

• Клапанные пружины

• Золотники гидрораспределителей

• Зубчатые колеса

Вопрос № 13

Каким инструментом проверяется тарелка клапана механизма газораспределения

двигателя для установления его пригодности к работе?

• Штангенциркулем;

• Твердомером;

• Специальным шаблоном;

• Микрометром;

Вопрос № 14

При ремонте можно восстановить работоспособность пластическим деформированием...

• Подшипника качения

• Втулку верхней головки шатуна

• Вал распределительный двигателя

• Крестовину кардана

Вопрос № 15

Какой из перечисленных методов изучения износа не требует разборки узлов и агрегатов?

• Метод вырезанных лунок

• Метод профилографирования поверхности

• Метод микрометража

• По наличию железа в масле

Вопрос № 16

Какой из перечисленных методов не применяется при проверке качества притирки

клапанного сопряжения МГР двигателя?

• На керосин;

• На графит;

• Пневматический;

• Гидравлический;

Вопрос № 17

Наиболее распространенное изнашивание в сельскохозяйственных машинах:

• Кавитационное

• Гидроабразивное

• Фретинг-коррозия

• Абразивное

Вопрос № 18

Какой метод обкатки агрегатов трансмиссии наиболее прогрессивный?

• Механическое торможение с передачей полной нагрузки

• Без нагрузки

• По замкнутому силовому контуру

• Электромагнитное торможение с передачей полной нагрузки

Вопрос № 19

Какой метод восстановления коленчатого вала не требует нанесения металла?

• Гальванический

• Наплавкой

• Метод ремонтных размеров

• Металлизацией

Вопрос № 20

С какого рабочего места техпроцесса ремонта машины деталь поступает в утиль?

• С разборки машины на агрегаты и узлы

• С дефектовочного

• С разборки узлов на детали

• С моечного

Вопрос № 21

Каким инструментом можно замерить внутренний диаметр изношенной гильзы

цилиндров?

• Оптикатором

• Индикаторным нутромером

• Кронциркулем

• Штангенциркулем

Вопрос № 22

Какой метод восстановления корпусов масляных насосов наиболее прогрессивный?

• Наплавка под слоем флюса

• Пластическим деформированием

• Гальваническим покрытием

• Электро-искровая обработка

Вопрос № 23

Что из перечисленного увеличивает толщину несущего масляного слоя в зазоре "шейка

вала - вкладыш"?

• Величина зазора между ними

• Нагрузка на шейку вал а

• Частота вращения

• Шероховатость поверхностей

Вопрос № 24

Каким методом определяется годность плунжерной пары топливного насоса высокого

давления?

• Электрическим

• Гидравлическим

• Тепловым

• Электро-магнитным

Вопрос № 25

Какой вид изнашивания является ведущим у лемеха плуга?

• Окислительный

• Гидро-абразивный

• Абразивный

• Электро-эррозионный

Вопрос № 26

Пассивирование, которое служит для повышения коррозийной стойкости цинковых

покрытий это...

• Обработка детали в растворе кальцинированной соды

• Обработка детали в растворе хромовой кислоты или ее солей

• Обработка детали в 10%-ном растворе серной кислоты

• Обработка детали в 5%-ном растворе соляной кислоты

Вопрос № 27

Режим электролиза при восстановлении деталей гальваническим покрытием не зависит

от...

• Кислотности электролита

• Температуры электролита

• Катодной плотности тока

• Формы восстанавливаемой детали

Вопрос № 28

Какие функции (из перечисленного) выполняет флюс при дуговой наплавке?

• Способствует резкому снижению теплообмена с внешней средой

• Увеличивает в наплавленном металле содержание кислорода

• Увеличивает в наплавленном металле содержание азота

• Предохраняет обрабатываемую деталь от перегрева

Вопрос № 29

При каком ремонтно-обслуживающем воздействии восстанавливается ресурс машины?

• При плановом текущем ремонте

• При неплановом текущем ремонте

• При капитальном ремонте

• В процессе выполнения технического обслуживании

Вопрос № 30

По какому основному признаку работающего ДВС судят об изношенности цилиндро-

поршневой группы?

• светлый дым из выхлопной трубы;

• черный дым из выхлопной трубы;

• металлический стук;

• появление дыма из сапуна;

• свирестящий звук;

• падение давления в системе смазки;

Вопрос № 31

Основные признаки износа деталей сопряжения "шейки коленчатого вала -вкладыши" при

работе ДВС.

• появление дыма из сапуна

• металлический стук

• свирестящий звук

• падение давления в системе смазки

• повышенный расход моторного масла

• черный дым из выхлопной трубы

Вопрос № 32

Сущность селективного способа комплектования деталей машин.

• подбор деталей по диаметру;

• подбор деталей по длине;

• подбор деталей по массе;

• подбор деталей по размерным группам;

• подбор деталей по шероховатости поверхности;

• подбор деталей по твердости поверхности;

Вопрос № 33

Особенности ремонта чугунных деталей сваркой наплавкой. (Внимание! Фразы в ответе

располагать в порядке возрастания их номеров)

• 1. высокая температура плавления;

• 2. жидкотекучесть;

• 3. отбеливание;

• 4. образование пор и трещин в шовной зоне;

• 5. малая пластичность;

• 6. хорошая свариваемость;

• 7. высокая плотность сварного шва;

• 8. малая теплопроводность;

Вопрос № 34

Особенности ремонта алюминиевых деталей сваркой-наплавкой

• высокая твердость;

• значительная теплопроводность и линейное расширение;

• малая прочность при нагреве;

• высокая температура плавления окисной пленки;

• порообразование в сварном шве;

• хорошие пластические свойства при нагреве;

Вопрос № 35

Какие детали не рекомендуется промывать щелочными моющими растворами?

(Внимание! Фразы в ответе располагать в порядке возрастания их номеров)

• 1. стальные;

• 2.чугунные;

• 3.из сплавов меди;

• 4.из сплавов алюминия;

• 5.детали повышенной точности обработки;

• 6.детали, имеющие поверхности с малой шероховатостью;

• 7.прецизионные детали;

• 8.детали с упрочненной поверхностью;

• 9.детали из синтетических материалов;

Вопрос № 36

При каком способе сушки обеспечивается лучшее качество лакокрасочных покрытий и

почему?

• конвекционная;

• терморадиационная;

• идукционная;

• токами высокой частоты;

• при ультрофиолетовом облучении;

• при газотермическом нагреве;

Вопрос № 37

При каком способе нанесения лако-красочных материалов обеспечиваются наименьшие

их потери и экологическая безопасность?

• пневматический;

• кистью;

• валиком;

• безвоздушный;

• в электростатическом поле;

Вопрос № 38

Какая допустимая величина утопания тарелок клапанов дизельных двигателей ?

• 0,3..-0,5 мм;

• 0,6...0,8 мм;

• 0,9...1,1 мм;

• 1,6...3,5 мм;

Вопрос № 39

Какая допустимая величина выступания гильз цилиндров относительно блока у

дизельных двигателей ?

• 0,1. ..0,2 мм;

• 0,2...0,3 мм;

• 0,3...0,4 мм;

• 0,4...0,5 мм;

Вопрос № 40

Какова допустимая некруглость и нецилиндричность гильз цилиндров дизельных ДВС ?

• 1,0. ..2 мм;

• 0,5... 1,0 мм;

• 0,1. ..0,5 мм;

• 0,1...0,035 мм;

Вопрос № 41

При каких режимах достигается наилучшее качество металлизационного

покрытия?(Давление сжатого газа, расстояние до детали)

• 0,2...0,ЗМПа, 25...35 мм;

• 0,1...0,2МПа, 100... 120 мм;

• 0,8...0,9МПа, 40...50 мм;

• 0,45...0,55 МПа, 75...150мм;

Вопрос № 42

Укажите основной недостаток вибродуговой наплавки .

• Неоднородность наплавленного слоя;

• Затруднена последующая механическая обработка;

• Большие затраты на переоборудование станка;

• Необходима последующая термообработка;

Вопрос № 43

Какая охлаждающая жидкость применяется при вибродуговой наплавке?

• Эмульсол;

• Растворы технического глицерина или кальцинированной соды;

• Вода, керосин;

• Мыльный раство;

Вопрос № 44

Укажите основное назначение индуктивного сопротивления при вибродуговой наплавке.

• Для регулировки величины холостого хода;

• Для уменьшения величины прогрева деталей;

• Для уменьшения величины импульса тока;

• Для уменьшения величины разбрызгивания металла;

• Для повышения напряжения сварочной дуги;

Вопрос № 45

Какие недостатки наплавки под слоем флюса?

• Малая производительность;

• Низкое качество наплавки;

• Затруднена последующая механическая обработка;

• Большая глубина проплавления и значительный расход флюса;

Вопрос № 46

Какие параметры наплавки под слоем флюса не влияют на глубину проплавления?

• Сила тока и напряжение;

• Скорость наплавки;

• Марка флюса и полярность;

• Скорость подачи электродной проволоки;

Вопрос № 47

Как повысить производительность наплавки под слоем флюса?

• Применением ленточных электродов и многоэлектродной наплавки;

• Повышением скорости наплавки и увеличением числа оборотов детали;

• Увеличением подачи электродной проволоки;

• Повышением "J" и "V";

Вопрос № 48

Какая необходима термообработка после наплавки под слоем флюса ?

• Нормализация;

• Закалка;

• Отпуск;

• Цементация;

Вопрос № 49

Какими способами восстанавливаются клапанные гнезда в головке блока?

• Нанесением полимерных покрытий;

• Гальваническими покрытиями;

• Вибродуговой наплавкой;

• Кальцеванием и ручной наплавкой;

Вопрос № 50

Каков порядок фрезерования фасок в гнезде клапана? Фрезами под углом:

• 75, 45 черновой, 45 чистовой, 15;

• 15, 45 черновой, 75, 45 чистовой;

• 45 черновой, 15, 75, 45 чистовой;

• 45 черновой, 45 чистовой, 15, 75;

•

Вопрос № 51

Какое необходимое давление надо создать в приборе КП-1414 и каково его падение за 1

мин при проверке герметичности клапанного сопряжения?

• 0,5 ат, 0,05 ат/мин;

• 0,4 ат, 0,15 ат/мин;

• 0,6 ат, 0,2 ат/мин;

• 0,7 ат, 0,1 ат/мин;

Вопрос № 52

Каким образом обозначается весовая группа на поршнях?

• Различными красками;

• Выбиваются цифры, обозначающие массу;

• Специальной меткой;

• Условными обозначениями;

Вопрос № 53

Укажите основной вид изнашивания влияющий на износ цилиндров?

• Механическое;

• Тепловое;

• Химическое;

• Электроэрозионное;

Вопрос № 54

Как проверить правильность подгонки поршневого кольца ДВС по ширине канавки

поршня?

• Поршневое кольцо при горизонтальном положении поршня не должно обкатываться

по канавке;

• Поршневое кольцо должно утопать в канавке поршня на величину 2-3 мм;

• Поршневое кольцо должно утопать в канавке поршня на величину 1-2 мм и свободно

обкатываться;

• Поршневое кольцо должно утопать в канавке поршня под собственным весом на 2/3

толщины и свободно обкатываться без люфта, без заеданий по всему диаметру поршня;

Вопрос № 55

Для каких целей необходим нагрев при электромеханической обработке деталей?

• Для проведения термической обработки;

• Для разогрева деталей и облегчения процессов высадки и сглаживания;

• Для повышения качества восстановления;

• Для удаления остаточных напряжений в детали;

3.2. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к практическим работам

Самостоятельная работа включает подготовку к практическим работам, что предполагает изучение теоретического материала по теме, а также подготовку  к контрольным работам и тестированию.

| Наименование темы | Контрольные вопросы и задания |
| --- | --- |
| Определение трудоемкости работ по ТО и ТР | - Описать работы по ТО и ТР? - Нормативные документы по ТО и Р, их характеристика? - Структура объемов технологических воздействий на автомобиль? - Расчет трудоемкости работ по ТО и ТР? |
|  | Задача: Задано количество воздействий определенного вида обслуживания за цикл N1=70, коэффициент перехода от цикла к году =0,117; количество подвижного состава Асп=62 ед., число рабочих дней в году Драб.г. = 357 дней. Определить суточную производственную программу по данному виду обслуживания и выбрать метод организации производства |
| Расчет количества рабочих и персонала ремонтных мастерских | - Структура и назначение рабочих и персонала ремонтных мастерских? - Виды и особенности условий работы рабочих и персонала ремонтных мастерских? - Основы расчета количества рабочих и персонала ремонтных мастерских? |
|  | Задача: Определить штатное Рм и технологически необходимое Рт количество рабочих зоны ТО-1. Годовой объем работы зоны Тто-1 – 12454 чел.ч; годовой фонд штатного рабочего Фм – 1820 ч; годовой фонд технологически необходимого рабочего Фт – 2070 ч. |
| Расчет площадей участков ремонтных мастерских | - Основы классификации площадей участков ремонтных мастерских на предприятия автомобильного транспорта и автосервиса? - Их сравнительная характеристика, особенности? - Основные аспекты расчета площадей участков ремонтных мастерских? |
|  | Задача: Рассчитать площадь слесарно-механического участка, если он оборудован токарно-комбинированным станком (2,84 м2), вертикально-сверлильным станком (1,05м2), горизонтально-фрезерным станком (1,08м2), верстаком (0,96 м2) и бункером для стружки (0,36м2) и одним рабочим местом (4,5 м2). Коэффициент расстановки оборудования равен 4. |
| Проектирование основных участков ремонтных мастерских | - Характеристика основных участков ремонтных мастерских в автосервисе? - Основы проектирования основных участков ремонтных мастерских? |
|  | Задача: Известно количество постов ТО-1 х1=3, ТО-2 х2=2, ТР хтр=4, площадь автомобиля в плане fа=17,5 м2 и коэффициент плотности расстановки постов Кп=5. Определить площади соответствующих зон производственного корпуса. |
| Составление операционно-технологических карт, схем. | - Характеристика нормативно-технической документации при ТО и ТР? - Описание операционно-технологических карт, схем, порядок их составления? |
|  | Задача: Определить годовой объем работ по ТО, если среднесуточный пробег lcc равен 220 к м; коэффициент технической готовности α – 0,92; число рабочих дней в году ДРГ – 305 дней; списочное количество автомобилей Асп - 32 ед; удельная трудоемкость ТР – 3,85 чел.ч/1000 км |

- Самостоятельная работа включает подготовку к практическим занятиям, что предполагает изучение теоретического материала по теме, а также подготовку на вопросы.

- Ответ студента включает в себя рассказ на 5-6 минут, раскрывающий один из вопросов в рамках изучаемой темы, и иллюстрирующую его презентацию из 15-16 слайдов.  Доклады и презентации могут быть подготовлены  студентами как  в одиночку, так и в паре.

- Практическое занятие №1

- 1. Виды норм трудоемкости ТО и ТР, применяемых на АТ

- 2. Определение норм трудоемкости ТО или ТР

- 3. Определения периодичности ТО автомобиля по допустимому уровню безотказности

- Практическое занятие №2

- 1.Структура и ресурсы ИТС предприятий АТ.

- 2.Методы организации производства ТО и ТР АТС:

- -Метод специализированных бригад. Структура производственных подразделений.

- -Метод комплексных бригад. Структура производственных подразделений.

- -Агрегатно-участковый метод. Структура производственных подразделений.

- -Централизованная система управления производством АТП, ее назначение, задачи и характеристика.

- Практическое занятие №3

- 1.Общая характеристика и расчет участков в зависимости от производственной программы

- 2.Участок уборочно-моечных работ.

- 3.Аккумуляторный участок.

- 4.Шиномонтажный участок.

- 5.Агрегатный участок.

- 6. Автостоянка. и т.д.

- Практическое занятие №4

- 1.Размещение участков на предприятии.

- 2.Выбор технологического оборудования. Классификация

- Практическое занятие №5

- 1. Планирование работ по ТО и ТР АТС. Типовые схемы организации технологических процессов ТО и ТР АТС. Документооборот.

- 2.Прием АТС по возвращении с линии. Организация и типовая схема выполнения ЕО.

- 3.Организация и типовая схема выполнения ТО-1.

- 4.Организация и типовая схема выполнения ТО-2.10 11

- 5.Организация и типовая схема выполнения ТР.

3.3.  Методические рекомендации по выполнению контрольных  работ

Контрольная работа включает ответы на два теоретических вопроса и решения восьми задач. Исходные данные для выполнения контрольной работы следует выбирать из списка «Дополнительная учебная и учебно-методическая литература».

Выполнение контрольных работ в рамках изучения дисциплины  преследует цель обучения студента приемам работы с учебной, специальной литературой по автомобилям, навыкам научно-исследовательской работы.

В рабочей программе дисциплины указан библиографический список. Однако при выполнении контрольных работ студент не должен ограничиваться данным списком литературы, а самостоятельно найти специальную литературу по раскрываемому им вопросу в работе.

Контрольная работа должна включать:

Содержание введение; конструкция ремонтируемого узла, агрегата или системы; средства дефектации узла, агрегата или системы; основные неисправности узла, агрегата или системы; методика проведения восстановительных работ с помощью средств диагностирования; заключение; список литературы.

Объем пояснительной записки – 10-15 листов. Оформление должно соответствовать ГОСТу 7.32-91 «Структура и правила оформления», изложенном в методических указаниях «Основные требования к оформлению текста пояснительной записки при выполнении  дипломного проекта», С-Петербург, 2000г.

Введение, заключение, список литературы, главы печатаются с новой страницы заглавными буквами и выделяются жирным шрифтом. Графики, таблицы выполняются ручным способом или с помощью специальных компьютерных программ. Страницы скрепляются жесткой обложкой специальных папок для выполнения контрольных или курсовых работ. В отдельных случаях, с разрешения руководителя,  работа может быть выполнена в рукописном варианте разборчивым почерком черной или синей пастой с соблюдением указанных требований.

Тематика контрольных работ по дисциплине

для студентов очной и заочной форм обучения

Исходные данные для контрольной работы выбирается по двум последним цифрам зачетной книжки (предпоследняя цифра – табл. 1; последняя цифра – табл.2).

Таблица 1

Исходные данные к контрольной работе

| Темы вопросов | # Цифра зачетной книжки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Сварка алюминиевых деталей. | Ремонт деталей класса «круглые стержни». | Дополнительные ремонтные детали. | Окраска и общая сборка. | Вибродуговая наплавка. | Ручная дуговая сварка. | Пластическое деформирование. | Сварка деталей в углекислом газе. | Обработка деталей под ремонтный размер. | Контроль скрытых дефектов. | Электронно-лучевая сварка. |
| Сварка и наплавка чугунных деталей | Контроль скрытых дефектов. | Сварка деталей в углекислом газе. | Пластическое деформирование. | Обработка деталей под ремонтный размер. | Пайка. | Дополнительные ремонтные детали. | Высокочастотное напыление. | Стратегия ремонта. Средства ремонта. | Вибродуговая наплавка. | Ремонт деталей класса «круглые стержни». |

Таблица 2

Исходные данные к контрольной работе

| # Темы вопросов | # Цифра зачетной книжки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Индивидуальное задание | Моющие средства и очистка сточных вод от загрязнений | Показатели надежности автомобилей. | Контроль скрытых дефектов. | Деформация и разрушение. | Коррозия. Эрозия и кавитация. | Средства разборки. | Газотермические напыление. | Технологические методы получения заготовок. | Защитно-декоративные покрытия. | Характеристика технологических процессов ремонта. |

4. Самостоятельные работы и индивидуальные задания, тесты – виды работы, обеспечивающей повышение уровня самостоятельной деятельности студентов Контроль знаний студентов

4.1. Текущий контроль

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "ТТМиО" _________В. Ф. Свойкин Протокол № __ от «___» ________ 201_г | Кафедра: Технологические, транспортные машины и оборудование Дисциплина: Основы технологии производства и ремонт ТиТТМО Направления бакалавриата: 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Направленность (профиль): Автомобильный сервис Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

ТЕСТовые задания

1 вариант

- В каком из перечисленных ниже вариантов представлены примеры всех 3-х способов восстановления деталей?

  - пайка, сварка, перемещение;

  - ИРР, напыление, сварка

  - пайка, постановка ДЭ, правка

  - рихтовка, сварка, гальваническое покрытие.

- Главная проблема ремонта состоит в том, что:

  - человеческие желания ограниченны;

  - ресурсы безграничны;

  - люди всегда должны делать выбор при использовании ограниченных ресурсов;

  - все упирается в экономическую эффективность.

- Контактная сварка состоит из:

  - стыковой, точечной, шовной

  - тавровой, точечной, шовной

  - стыковой, внахлест, шовной

  - стыковой, точечной, торцевой

- Дефектацию деталей проводят с целью определения их технического состояния и сортировки в соответствии с техническими условиями :

  - определения их технического состояния

  - определения их технического состояния и сортировки в соответствии с техническими условиями

  - определения их технического состояния и сортировки в соответствии с техническими условиями на три группы

  - осмотра, определения их технического состояния и сортировки в соответствии с техническими условиями.

5. Виды лакокрасочных покрытий:

- Лаки, краски, грунтовки, наполнители

- Лаки, пигменты, грунтовки, шпатлевки

- Лаки, краски, грунтовки, шпатлевки

- растворители, пигменты, грунтовки, шпатлевки

6. Текущим ремонтом является:

- Услуга мастерской по ремонту двигателя,

- Замена крыла,

- Переборка КП,

- Восстановление заднего моста.

  - Обезличенный метод ремонта характеризуется тем, что детали и сборочные единицы не сохраняют при ремонте принадлежность к определенному объекту.:

- что детали и сборочные единицы не сохраняют при ремонте принадлежность к определенному объекту

- что детали и сборочные единицы сохраняют при ремонте принадлежность к определенному объекту

- что неисправные агрегаты заменяются новыми или отремонтированными.

8. В поверхностно-пластическое деформирование входят:

- Правка, накатка, обжатие, надавливание

- Вдавливание, раздача, обкатка

- Подача, калибрование, чеканка

- Чеканка, калибрование, обработка дробью

9. При    гальваническом    осаждении металла анодом является.:

- восстанавливаемая деталь.

- свинцовая пластина,

- пластина из металлов, которые осаждаются на детали,

- отрицательно заряженный элемент.

10. Охарактеризуйте понятие допустимый износ :

  - износ, при котором данное соединение будет работоспособным , в течение последующего межремонтного срока.

  - износ, при котором дальнейшая нормальная работа данного соединения в течение очередного межремонтного периода невозможна.

  - это событие, заключающееся в нарушении исправности автомобиля (агрегата) вследствие влияния внешних воздействий, превышающих уровни, установленные в нормативно-технической документа-ции.

  - это событие, заключающееся в нарушении работоспособности автомобиля (агрегата), т.е. это событие, при котором происходит полная или частичная потеря им работоспособности.

Задачи

- Определить  ремонтный интервал и число ремонтных размеров коленчатого вала двигателя ЗМЗ – 402 (Волга ГАЗ-3110). При исходных данных максимальный износ  коренных шеек 0,08 мм, коэффициент неравномерности износа 0,6; припуск на обработку 0,05 мм, допустимое  уменьшение диаметра шейки вала Δd = 1,0 мм

- Определить основное время на переход при выполнении токарных работ, если путь проходимый резцом 50 мм, фактическое значение скорости подачи изделия 0,5 мм/об., скорость резанья 10 м/мин., диаметр изделия 25 мм.

- Рассчитать площадь слесарно-механического участка, если он оборудован токарно-комбинированным станком (2,84 м2),  вертикально-сверлильным станком (1,05м2), горизонтально-фрезерным станком (1,08м2), верстаком (0,96 м2) и бункером для стружки (0,36м2) и одним рабочим местом (4,5 м2). Коэффициент расстановки оборудования равен

- Рассчитать годовой расход  сжатого воздуха, если в цеху 3 воздухопотребителя:

- пневматический гайковерт, удельный расход сжатого воздуха которого 30 м3/час  и коэффициент использования (КИ)  0,3;

- пневматический клепальный молоток (24 м3/час, КИ = 0,25);

- установка для обдувки деталей (50 м3/час, КИ = 0,15);

- Коэффициент запаса = 1,3; коэффициент одновременности работы потребителей 0,9 , фонд годового времени равен 2004 часов.

Термины

Дайте определения следующим терминам?

- Сварка

- Технологический процесс

- ЦВД

- Капитальный ремонт

- Слесарно-механический способ ВД

- Дефектация

2 вариант

1. Компоненты лакокрасочных покрытий:

- Лаки, краски, грунтовки, наполнители

- Лаки, пигменты, грунтовки, шпатлевки

- Лаки, краски, грунтовки, шпатлевки

- Растворители, пигменты, наполнители, сиккативы

2. Капитальным ремонтом является:

- Услуга мастерской по ремонту электрооборудования,

- Замена крыла,

- Переборка КП,

- Восстановление заднего моста

3.   В пластическое деформирование входят:

- Правка, накатка, обжатие, надавливание

- Вдавливание, раздача, обкатка

- Подача, раздача, вдавливание

- Раздача, вдавливание, правка

4. В каком из перечисленных ниже вариантов представлены примеры всех 3-х способов восстановления деталей?

- пайка, сварка, перемещение;

- ИРР, напыление, сварка

- пайка, постановка ДЭ, правка

- рихтовка, сварка, гальваническое покрытие.

5. Контактная сварка состоит из:

- стыковой, точечной, шовной

- тавровой, точечной, шовной

- стыковой, внахлест, шовной

- стыковой, точечной, торцевой

6. Что точнее всего отражает понятие рихтовка?

- Правка кузова

- Окончательное выглаживание поверхности кузова

- Выравнивание глубоких и больших повреждений кузова

- Выравнивание неглубоких и мелких повреждений кузова

7. Необезличенный метод ремонта характеризуется тем, что детали и сборочные единицы не сохраняют при ремонте принадлежность к определенному объекту.:

- что детали и сборочные единицы не сохраняют при ремонте принадлежность к определенному объекту

- что детали и сборочные единицы сохраняют при ремонте принадлежность к определенному объекту

- что неисправные агрегаты заменяются новыми или отремонтированными.

8. Технологическая база — это те поверхности.:

- которые определяют положение детали в приспособлении по отношению к режущему инструменту

- которые определяют положение детали в приспособлении по отношению к рабочему

- которые определяют положение детали в агрегате по отношению к режущему инструменту

9. Охарактеризуйте понятие предельный износ :

- износ, при котором данное соединение будет работоспособным , в течение последующего межремонтного срока.

- износ, при котором дальнейшая нормальная работа данного соединения в течение очередного межремонтного периода невозможна.

- это событие, заключающееся в нарушении исправности автомобиля (агрегата) вследствие влияния внешних воздействий, превышающих уровни, установленные в нормативно-технической документа-ции.

- это событие, заключающееся в нарушении работоспособности автомобиля (агрегата), т.е. это событие, при котором происходит полная или частичная потеря им работоспособности.

10. При    гальваническом    осаждении металла катодом является.:

- восстанавливаемая деталь.

- свинцовая пластина,

- пластина из металлов, которые осаждаются на детали,

- отрицательно заряженный элемент.

Задачи

- Определить  ремонтный интервал и число ремонтных размеров коленчатого вала двигателя ЗМЗ – 402 (Волга ГАЗ-3110). При исходных данных максимальный износ  коренных шеек 0,08 мм, коэффициент неравномерности износа 0,6; припуск на обработку 0,05 мм, допустимое  уменьшение диаметра шейки вала Δd = 1,0 мм

- Определить основное время на переход при выполнении токарных работ, если путь проходимый резцом 50 мм, фактическое значение скорости подачи изделия 0,5 мм/об., скорость резанья 10 м/мин., диаметр изделия 25 мм.

- Рассчитать площадь слесарно-механического участка, если он оборудован токарно-комбинированным станком (2,84 м2),  вертикально-сверлильным станком (1,05м2), горизонтально-фрезерным станком (1,08м2), верстаком (0,96 м2) и бункером для стружки (0,36м2) и одним рабочим местом (4,5 м2). Коэффициент расстановки оборудования равен 4.

- Рассчитать годовой расход  сжатого воздуха, если в цеху 3 воздухопотребителя:

пневматический гайковерт, удельный расход сжатого воздуха которого 30 м3/час  и коэффициент использования (КИ)  0,3; пневматический клепальный молоток (24 м3/час, КИ = 0,25); установка для обдувки деталей (50 м3/час, КИ = 0,15); Коэффициент запаса = 1,3; коэффициент одновременности работы потребителей 0,9 при 40-часовой рабочей неделе.

Термины

Дайте определения следующим терминам:

- Пайка

- Производственный процесс

- Текущий ремонт

- ИРР

- Способ ВД – перемещение материала

- Комплектование

4.2. Промежуточный контроль

Это форма контроля, проводимая по завершению изучения дисциплины – экзамен.

перечень Вопросов для подготовки к экзамену

- Моющие средства и очистка сточных вод от загрязнений

- Показатели надежности автомобилей. Вероятность безотказной работы.

- Качество поверхностей деталей.

- Приемка в ремонт и выдача из ремонта автомобиля.

- Контроль скрытых дефектов. Опрессовка. Метод красок. Люминесцентный метод.

- Основные понятия, организация и технология разборочных работ.

- Сварка и наплавка чугунных деталей.

- Деформация и разрушение.

- Контроль размеров и формы рабочих поверхностей деталей. Пневматический метод.

- Сварка алюминиевых деталей.

- Единая система технологической  подготовки производства.

- Коррозия. Эрозия и кавитация.

- Виды изнашивания.

- Средства разборки. Механизация и автоматизация разборочных работ.

- Классификация загрязнений. Методы очистки от загрязнений.

- Сварка и наплавка. Ручная дуговая сварка. Автоматическая дуговая сварка и наплавка под флюсом.

- Газотермические напыление. Плазменное напыление. Дуговое напыление. Высокочастотное напыление.

- Схема технологического процесса капитального ремонта автомобилей и агрегатов.

- Технологические методы получения заготовок.

- Контактная сварка и наплавка. Лазерная сварка. Электронно-лучевая сварка. Пайка.

- Защитно-декоративные покрытия.

- Характеристика технологических процессов ремонта. Общие положения. Стратегия ремонта. Средства ремонта.

- Формирование качества поверхностей деталей.

- Ремонт деталей класса «круглые стержни».

- Контроль взаимного расположения поверхностей.

- Механическая обработка при ремонте деталей. Общие сведения.

- Изделие и его составные части.

- Сварка деталей в углекислом газе. Вибродуговая наплавка.

- Сущность процесса дефектации. Технические условия. Методы и средства дефектации (общие положения).

- Способы ремонта деталей. Восстановление формы и механических  средств деталей.

- Обработка деталей под ремонтный размер. Дополнительные ремонтные детали.

- Напыляемые материалы и свойства покрытий.

- Контроль скрытых дефектов. Метод магнитной дефектоскопии. Ультразвуковой метод.

- Технология изготовления типовых деталей. Блок цилиндров. Коленчатый вал.

- Контроль размеров и формы рабочих поверхностей деталей. Пневматический метод.

- Детонационное напыление. Ионо-плазменное напыление.

- Единая система технологической подготовки производства.

- Рамы и кузовные конструкции. Окраска и общая сборка.

- Виды изнашивания.

- Способы ремонта деталей. Пластическое деформирование.

- Классификация загрязнений.

- Показатели надежности автомобилей. Вероятность безотказной работы.

Форма освоения промежуточного контроля

Вопрос № 1

Какой из перечисленных элементов не входит в норму штучного времени на выполнение

станочных работ при ремонте деталей?

• Основное время;

• Дополнительное время;

• Вспомогательное время;

• Подготовительно-заключительное время;

Вопрос № 2

При каком способе восстановления необходима финишная обработка изношенной

поверхности детали?

• Электромеханической высадкой

• Дуговой наплавкой под слоем флюса

• Вибродуговой наплавкой

• Хромированием

Вопрос № 3

Какую охлаждающую жидкость применяют при вибродуговой наплавке?

• Эмульсол

• Воду

• Водные растворы технического глицерина или кальцинированной соды

• Керосин

Вопрос № 4

Какие параметры электродуговой металлизации оказывают наибольшее влияние на

твердость и износостойкость покрытия?

• Скорость вращения детали и продольная подача аппарата;

• Скорость подачи электродной проволоки;

• Производительность аппарата;

• Давление сжатого воздуха и расстояние от сопла аппарата до поверхности детали;

Вопрос № 5

При восстановлении деталей электродуговой металлизацией для расплавления

электродного материала применяют..

• Плазменную струю

• Газовое пламя

• Дуговой разряд

• Детонацию

Вопрос № 6

Недостатком деталей, восстановленных вибродуговой наплавкой является...

• Наличие микротрещин;

• Слишком высокая твердость наплавленного слоя;

• Необходимость предварительной обработки восстанавливаемой поверхности;

• Необходимость дополнительной термической обработки наплавленного слоя;

Вопрос № 7

Для каких целей применяют при ремонте машин электроискровую обработку?

• Наращивания и упрочнения деталей

• Нанесения антикоррозионных покрытий

• Заделки трещин и пробоин

• Сварки чугунных деталей

Вопрос № 8

Какие нагружатели в обкаточно-испытательных стендах наиболее эффективны?

• Механические;

• Гидравлические;

• Электромагнитные;

• Дифференциально-инерционные;

Вопрос № 9

Из каких операций состоит технологический процесс восстановления деталей

электромеханической обработкой?

• Высадки и сглаживания

• Вытяжки и оттяжки

• Гидротермической раздачи

• Обжатия и правки

Вопрос № 10

Степень годности деталей к повторному использованию без восстановления

устанавливают по...

• Ремонтным чертежам деталей;

• Рабочим чертежам деталей на изготовление;

• Каталогу деталей и сборочных единиц выпускаемых машин;

• Технологическим картам на дефектацию;

Вопрос № 11

Чем регулируется угол подачи топлива у топливного насоса высокого давления

дизельного двигателя?

• Поворотом плунжера

• Изменением длины толкателя

• Изменением давления впрыска топлива форсункой

• Изменением давления топлива в головке топливного насоса

Вопрос № 12

Гальваническим хромированием восстанавливают...

• Алюминиевые поршни

• Клапанные пружины

• Золотники гидрораспределителей

• Зубчатые колеса

Вопрос № 13

Каким инструментом проверяется тарелка клапана механизма газораспределения

двигателя для установления его пригодности к работе?

• Штангенциркулем;

• Твердомером;

• Специальным шаблоном;

• Микрометром;

Вопрос № 14

При ремонте можно восстановить работоспособность пластическим деформированием...

• Подшипника качения

• Втулку верхней головки шатуна

• Вал распределительный двигателя

• Крестовину кардана

Вопрос № 15

Какой из перечисленных методов изучения износа не требует разборки узлов и агрегатов?

• Метод вырезанных лунок

• Метод профилографирования поверхности

• Метод микрометража

• По наличию железа в масле

Вопрос № 16

Какой из перечисленных методов не применяется при проверке качества притирки

клапанного сопряжения МГР двигателя?

• На керосин;

• На графит;

• Пневматический;

• Гидравлический;

Вопрос № 17

Наиболее распространенное изнашивание в сельскохозяйственных машинах:

• Кавитационное

• Гидроабразивное

• Фретинг-коррозия

• Абразивное

Вопрос № 18

Какой метод обкатки агрегатов трансмиссии наиболее прогрессивный?

• Механическое торможение с передачей полной нагрузки

• Без нагрузки

• По замкнутому силовому контуру

• Электромагнитное торможение с передачей полной нагрузки

Вопрос № 19

Какой метод восстановления коленчатого вала не требует нанесения металла?

• Гальванический

• Наплавкой

• Метод ремонтных размеров

• Металлизацией

Вопрос № 20

С какого рабочего места техпроцесса ремонта машины деталь поступает в утиль?

• С разборки машины на агрегаты и узлы

• С дефектовочного

• С разборки узлов на детали

• С моечного

Вопрос № 21

Каким инструментом можно замерить внутренний диаметр изношенной гильзы

цилиндров?

• Оптикатором

• Индикаторным нутромером

• Кронциркулем

• Штангенциркулем

Вопрос № 22

Какой метод восстановления корпусов масляных насосов наиболее прогрессивный?

• Наплавка под слоем флюса

• Пластическим деформированием

• Гальваническим покрытием

• Электро-искровая обработка

Вопрос № 23

Что из перечисленного увеличивает толщину несущего масляного слоя в зазоре "шейка

вала - вкладыш"?

• Величина зазора между ними

• Нагрузка на шейку вал а

• Частота вращения

• Шероховатость поверхностей

Вопрос № 24

Каким методом определяется годность плунжерной пары топливного насоса высокого

давления?

• Электрическим

• Гидравлическим

• Тепловым

• Электро-магнитным

Вопрос № 25

Какой вид изнашивания является ведущим у лемеха плуга?

• Окислительный

• Гидро-абразивный

• Абразивный

• Электро-эррозионный

Вопрос № 26

Пассивирование, которое служит для повышения коррозийной стойкости цинковых

покрытий это...

• Обработка детали в растворе кальцинированной соды

• Обработка детали в растворе хромовой кислоты или ее солей

• Обработка детали в 10%-ном растворе серной кислоты

• Обработка детали в 5%-ном растворе соляной кислоты

Вопрос № 27

Режим электролиза при восстановлении деталей гальваническим покрытием не зависит

от...

• Кислотности электролита

• Температуры электролита

• Катодной плотности тока

• Формы восстанавливаемой детали

Вопрос № 28

Какие функции (из перечисленного) выполняет флюс при дуговой наплавке?

• Способствует резкому снижению теплообмена с внешней средой

• Увеличивает в наплавленном металле содержание кислорода

• Увеличивает в наплавленном металле содержание азота

• Предохраняет обрабатываемую деталь от перегрева

Вопрос № 29

При каком ремонтно-обслуживающем воздействии восстанавливается ресурс машины?

• При плановом текущем ремонте

• При неплановом текущем ремонте

• При капитальном ремонте

• В процессе выполнения технического обслуживании

Вопрос № 30

По какому основному признаку работающего ДВС судят об изношенности цилиндро-

поршневой группы?

• светлый дым из выхлопной трубы;

• черный дым из выхлопной трубы;

• металлический стук;

• появление дыма из сапуна;

• свирестящий звук;

• падение давления в системе смазки;

Вопрос № 31

Основные признаки износа деталей сопряжения "шейки коленчатого вала -вкладыши" при

работе ДВС.

• появление дыма из сапуна

• металлический стук

• свирестящий звук

• падение давления в системе смазки

• повышенный расход моторного масла

• черный дым из выхлопной трубы

Вопрос № 32

Сущность селективного способа комплектования деталей машин.

• подбор деталей по диаметру;

• подбор деталей по длине;

• подбор деталей по массе;

• подбор деталей по размерным группам;

• подбор деталей по шероховатости поверхности;

• подбор деталей по твердости поверхности;

Вопрос № 33

Особенности ремонта чугунных деталей сваркой наплавкой. (Внимание! Фразы в ответе

располагать в порядке возрастания их номеров)

• 1. высокая температура плавления;

• 2. жидкотекучесть;

• 3. отбеливание;

• 4. образование пор и трещин в шовной зоне;

• 5. малая пластичность;

• 6. хорошая свариваемость;

• 7. высокая плотность сварного шва;

• 8. малая теплопроводность;

Вопрос № 34

Особенности ремонта алюминиевых деталей сваркой-наплавкой

• высокая твердость;

• значительная теплопроводность и линейное расширение;

• малая прочность при нагреве;

• высокая температура плавления окисной пленки;

• порообразование в сварном шве;

• хорошие пластические свойства при нагреве;

Вопрос № 35

Какие детали не рекомендуется промывать щелочными моющими растворами?

(Внимание! Фразы в ответе располагать в порядке возрастания их номеров)

• 1. стальные;

• 2.чугунные;

• 3.из сплавов меди;

• 4.из сплавов алюминия;

• 5.детали повышенной точности обработки;

• 6.детали, имеющие поверхности с малой шероховатостью;

• 7.прецизионные детали;

• 8.детали с упрочненной поверхностью;

• 9.детали из синтетических материалов;

Вопрос № 36

При каком способе сушки обеспечивается лучшее качество лакокрасочных покрытий и

почему?

• конвекционная;

• терморадиационная;

• идукционная;

• токами высокой частоты;

• при ультрофиолетовом облучении;

• при газотермическом нагреве;

Вопрос № 37

При каком способе нанесения лако-красочных материалов обеспечиваются наименьшие

их потери и экологическая безопасность?

• пневматический;

• кистью;

• валиком;

• безвоздушный;

• в электростатическом поле;

Вопрос № 38

Какая допустимая величина утопания тарелок клапанов дизельных двигателей ?

• 0,3..-0,5 мм;

• 0,6...0,8 мм;

• 0,9...1,1 мм;

• 1,6...3,5 мм;

Вопрос № 39

Какая допустимая величина выступания гильз цилиндров относительно блока у

дизельных двигателей ?

• 0,1. ..0,2 мм;

• 0,2...0,3 мм;

• 0,3...0,4 мм;

• 0,4...0,5 мм;

Вопрос № 40

Какова допустимая некруглость и нецилиндричность гильз цилиндров дизельных ДВС ?

• 1,0. ..2 мм;

• 0,5... 1,0 мм;

• 0,1. ..0,5 мм;

• 0,1...0,035 мм;

Вопрос № 41

При каких режимах достигается наилучшее качество металлизационного

покрытия?(Давление сжатого газа, расстояние до детали)

• 0,2...0,ЗМПа, 25...35 мм;

• 0,1...0,2МПа, 100... 120 мм;

• 0,8...0,9МПа, 40...50 мм;

• 0,45...0,55 МПа, 75...150мм;

Вопрос № 42

Укажите основной недостаток вибродуговой наплавки .

• Неоднородность наплавленного слоя;

• Затруднена последующая механическая обработка;

• Большие затраты на переоборудование станка;

• Необходима последующая термообработка;

Вопрос № 43

Какая охлаждающая жидкость применяется при вибродуговой наплавке?

• Эмульсол;

• Растворы технического глицерина или кальцинированной соды;

• Вода, керосин;

• Мыльный раство;

Вопрос № 44

Укажите основное назначение индуктивного сопротивления при вибродуговой наплавке.

• Для регулировки величины холостого хода;

• Для уменьшения величины прогрева деталей;

• Для уменьшения величины импульса тока;

• Для уменьшения величины разбрызгивания металла;

• Для повышения напряжения сварочной дуги;

Вопрос № 45

Какие недостатки наплавки под слоем флюса?

• Малая производительность;

• Низкое качество наплавки;

• Затруднена последующая механическая обработка;

• Большая глубина проплавления и значительный расход флюса;

Вопрос № 46

Какие параметры наплавки под слоем флюса не влияют на глубину проплавления?

• Сила тока и напряжение;

• Скорость наплавки;

• Марка флюса и полярность;

• Скорость подачи электродной проволоки;

Вопрос № 47

Как повысить производительность наплавки под слоем флюса?

• Применением ленточных электродов и многоэлектродной наплавки;

• Повышением скорости наплавки и увеличением числа оборотов детали;

• Увеличением подачи электродной проволоки;

• Повышением "J" и "V";

Вопрос № 48

Какая необходима термообработка после наплавки под слоем флюса ?

• Нормализация;

• Закалка;

• Отпуск;

• Цементация;

Вопрос № 49

Какими способами восстанавливаются клапанные гнезда в головке блока?

• Нанесением полимерных покрытий;

• Гальваническими покрытиями;

• Вибродуговой наплавкой;

• Кальцеванием и ручной наплавкой;

Вопрос № 50

Каков порядок фрезерования фасок в гнезде клапана? Фрезами под углом:

• 75, 45 черновой, 45 чистовой, 15;

• 15, 45 черновой, 75, 45 чистовой;

• 45 черновой, 15, 75, 45 чистовой;

• 45 черновой, 45 чистовой, 15, 75;

•

Вопрос № 51

Какое необходимое давление надо создать в приборе КП-1414 и каково его падение за 1

мин при проверке герметичности клапанного сопряжения?

• 0,5 ат, 0,05 ат/мин;

• 0,4 ат, 0,15 ат/мин;

• 0,6 ат, 0,2 ат/мин;

• 0,7 ат, 0,1 ат/мин;

Вопрос № 52

Каким образом обозначается весовая группа на поршнях?

• Различными красками;

• Выбиваются цифры, обозначающие массу;

• Специальной меткой;

• Условными обозначениями;

Вопрос № 53

Укажите основной вид изнашивания влияющий на износ цилиндров?

• Механическое;

• Тепловое;

• Химическое;

• Электроэрозионное;

Вопрос № 54

Как проверить правильность подгонки поршневого кольца ДВС по ширине канавки

поршня?

• Поршневое кольцо при горизонтальном положении поршня не должно обкатываться

по канавке;

• Поршневое кольцо должно утопать в канавке поршня на величину 2-3 мм;

• Поршневое кольцо должно утопать в канавке поршня на величину 1-2 мм и свободно

обкатываться;

• Поршневое кольцо должно утопать в канавке поршня под собственным весом на 2/3

толщины и свободно обкатываться без люфта, без заеданий по всему диаметру поршня;

Вопрос № 55

Для каких целей необходим нагрев при электромеханической обработке деталей?

• Для проведения термической обработки;

• Для разогрева деталей и облегчения процессов высадки и сглаживания;

• Для повышения качества восстановления;

• Для удаления остаточных напряжений в детали;

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная учебная литература

1. Синельников, А. Ф. Основы технологии производства и ремонт автомобилей [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. "Автомобили и автомобильное хозяйство" направления подготовки "Эксплуатация наземного транспорта и транспортного оборудования" / А. Ф. Синельников. – Москва : Академия, 2011. – 320 с. – (Высшее профессиональное образование).

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература

- Гринцевич, В. И. Организация и управление технологическим процессом текущего ремонта автомобилей [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство» направления подготовки «Эксплуатация наземного транспорта и транспортного оборудования» и направления подготовки бакалавров «Эксплуатация транспортных средств» / В. И. Гринцевич ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2012. - 182 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364026.

- Основы технологии производства и ремонта автомобилей [Текст] : сб. описаний лаб. работ для подготовки дипломированных специалистов по направлению 653300 "Эксплуатация наземного транспорта и транспортного оборудования", спец. 190601 "Автомобили и автомобильное хозяйство", квалификации инженер, всех форм обучения / Федеральное агентство по образованию, Сыкт. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО "С.-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова", Каф. автомоб. и автомоб. хоз-ва ; сост. Д. В. Астафьев. – Сыктывкар : СЛИ, 2008. – 52 с.

Научная литература

- Киселенко, А. Н. Управление техническим состоянием автотранспортных средств в регионе [Текст] : монография / А. Н. Киселенко, П. А. Малащук ; отв. ред. А. А. Лопарев ; Коми НЦ УрО РАН, Ин-т биологии. – Сыктывкар : [б. и.], 2010. – 128 с.

Периодические издания

- Автомобиль и сервис [Текст] : журнал. – Москва : ЗАО "АБС". – Издается с 1997 г. – Выходит ежемесячно.

- Автомобильная промышленность [Текст] : научно-технический журнал / учредители Министерство образования и науки Российской Федерации, ОАО "Автосельхозмаш-Холдинг". – Москва : Машиностроение. – Издается с мая 1930 г. – Выходит ежемесячно.

- Мир транспорта и технологических машин [Электронный ресурс] : научно-технический журнал. – Орел :  Госуниверситет – УНПК. – Выходит ежеквартально. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=321659.

Справочно-библиографическая литература

- Энциклопедия эксплуатации: Автомобили ВАЗ [Текст] : энциклопедия / сост. А. М.  Ладыгин, ред. М. И. Бирюков, ред. М. Ф. Теплов. – Москва : За рулем, 1998. – 192 с.