МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного  бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова» (СЛИ)

Кафедра Технологические, транспортные машины и оборудование

УТВЕРЖДАЮ

Зав.кафедрой, к.т.н., доцент

_____________________

«_____»__________________20__ г.

## самостоятельная работа студентов

по дисциплине

Типаж и эксплуатация технологического оборудования

(название дисциплины в соответствии с учебным планом)

Наименование ООП ВО: «Автомобильный сервис»

Направление подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»

Направленность (профиль): «Автомобильный сервис»

(шифр и наименование направления)

Программа подготовки: бакалавриат

Форма обучения: очная, заочная

Сыктывкар 20__

Самостоятельная работа студентов составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования РФ 07.08.2020 №916.

Рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Технологические, транспортные машины и оборудование»  «____» ____________ 20__ г.,  протокол №  ___

| Разработчики: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ______________________________________________________________ (должность, звание) (подпись) (Ф.И.О.) |  |  | В. Ф. Свойкин |
| Зав. кафедрой | «Технологические, транспортные машины и оборудование» |  |  |  |

| Заведующий выпускающей кафедрой «Технологические, транспортные машины и оборудование» |  |
| --- | --- |

| Декан транспортно-технологического факультета | А. А. Самородницкий |
| --- | --- |

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью преподавания дисциплины «Типаж и эксплуатация технологического оборудования» является изучение конструкции, освоение приемов и методов расчета и эксплуатации технологического оборудования, которое в наибольшей степени влияет на показатели эффективности эксплуатации автомобилей, экономичность, ресурсосбережение и условия работы персонала, а также реализацию рациональных методов ТО и ремонта. Дисциплина является составляющей образовательного процесса студентов в изучении технологического оборудования предприятий автомобильного сервиса. Задачей  изучения курса является  приобретение студентами навыков по проектированию технологического оборудования  сервисных предприятий, его эксплуатации и техническому обслуживанию.

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать: О месте технологического оборудования в производственных фондах. Классификацию технологического оборудования. Режимы и условия работы технологического оборудования. О метрологическом обеспечении технологического оборудования.

Уметь: Анализировать информацию о надежности технологического оборудования. Определять потребность в технологическом оборудовании и оценки эффективности его применения. Определять уровень механизации. Организовывать и проводить ТО и ТР технологического оборудования. Проводить метрологический контроль.

Владеть: О видах выполняемых работ при эксплуатации автомобилей и соответствующего им технологического оборудования. Информацией об организации и технологии ТО и ТР автомобилей. Представлением о механизации технологических процессов ТО и ТР автомобилей.

2. Перечень индикаторов планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижений:

2.1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ и индикаторы их достижений

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижений

| Категория общепрофессиональных компетенций | Код и наименование выпускника общепрофессиональной компетенции | Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции, в процессе изучения дисциплины |
| --- | --- | --- |
|  | ПК-1 Определение производственной программы по техническому обслуживанию, ремонту и другим услугам, организация и осуществление технического контроля по эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования. Разработка и выполнение технологических процессов и нормативно-технической документации | ПК-1.1 Способен к освоению особенностей технического обслуживания и ремонта, технологического оборудования и определению потребности в технологическом оборудовании и оценке эффективности его применения ПК-1.2 Уметь планировать и организовывать рациональное применение и хранение топливно-смазочных материалов и других расходных материалов, используемых на транспортном средстве, в соответствии с моделями транспортных средств и режимами эксплуатации |

3.РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ

3.1. Методические рекомендации по самостоятельному изучению тем по дисциплине «Типаж и эксплуатация технологического оборудования»

Курс «Типаж и эксплуатация технологического оборудования» является комплексной дисциплиной, в которой освещаются теоретические и практические основы технической эксплуатации автомобилей на автотранспортных и автообслуживающих предприятиях. Дисциплина достаточно сложная для изучения и требует большого количества самостоятельной работы студентов. Поскольку дисциплина тесным образом связана с дальнейшим изучением дисциплин профессионального цикла,  следует излагать материал некоторых тем с учетом  знаний, полученных ранее на предыдущих курсах обучения.

Самостоятельная работа студентов является наиболее продуктивной формой образовательной и познавательной деятельности студента в период обучения. Текущая самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление знаний студентов, развитие практических умений. Текущая самостоятельная работа включает в себя: работу с лекционным материалом, опережающую самостоятельную работу, подготовку к промежуточной аттестации и экзамену.

Контроль самостоятельной работы студентов и качество освоения дисциплины осуществляется посредством:

- опроса студентов при проведении практических занятий;

- проведения контрольных работ;

- проверки выполнения домашних заданий.

Студенты, для достаточного освоения теоретического материала по дисциплине должны:

- ознакомиться с перечнем вопросов, указанных в теме и изучить их по конспекту лекций с учетом пометок в конспекте;

- выбрать источник из списка литературы, если по данной теме недостаточно материала в конспекте лекций;

- проверить полученные теоретические знания с помощью промежуточных контрольных работ.

Самостоятельная работа включает подготовку к практическим занятиям, что предполагает изучение теоретического материала по теме, а также подготовку к контрольным работам и опросу.

| №п/п | Наименование тем (разделов) дисциплины | Содержание тем (разделов) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Механизация технологических процессов | В чем заключается методика определения показателей механизации? Как дать оценку влияния показателей механизации на эффективность технической эксплуатации автомобилей? |
| 2. | Метрологическое обеспечение технологического оборудования | Что входит в общие положения по метрологии? В чем заключается организация и порядок проведения проверок средств измерений? |
| 3. | Оборудование для уборочно-моечных работ | Дать характеристику и классификацию оборудования для очистных и уборочно-моечных работ? Какие виды рабочих и исполнительных органов и их конструкция? В чем заключается обзор новых видов оборудования для мойки автомобилей? |
| 4. | Подъемно-осмотровое и транспортное оборудование | Что входит в классификацию и характеристики подъемно-осмотрового и транспортного оборудования? В чем заключается обзор конструкций? |
| 5. | Контрольно-диагностическое оборудование | Что входит в классификацию и характеристики контрольно-диагностического оборудования? В чем заключается конструкция основных элементов тяговых и тормозных стендов? Как сделать выбор измерительных систем стендов? В чем заключается конструкция электронных и контрольно-диагностических устройств? Назвать первичные преобразователи, элементы схемных решений, индицирующие устройства? |
| 6. | Смазочно-заправочное оборудование | Что входит в классификацию и характеристики смазочно-заправочного оборудования? В чем заключается конструкция и расчет рабочих органов. Проектирование централизованных станций хранения и раздачи масел и смазок и компрессорных станций, пунктов сбора отработанных масел. Разъяснить. |
| 7. | Оборудование для шиномонтажных и шиноремонтных работ | Что входит в характеристики, конструкция и расчет элементов оборудования для технического обслуживания и ремонта шин и дисков |
| 8. | Покрасочно-сушильное оборудование | Что входит в классификацию и характеристики покрасочно-сушильного оборудования. Обзор конструкций. |

Самостоятельная работа включает подготовку к практическим занятиям, что предполагает изучение теоретического материала по теме, а также подготовку к контрольным работам и опросу.

Задания:

- Определение показателей механизации;

- Организация и порядок проведения поверок средств  измерений;

- Выбор оборудования для очистных и уборочно-моечных работ;

- Выбор  подъемно-осмотрового и транспортного оборудования;

- Классификация и характеристики контрольно-диагностического оборудования;

- Классификация и характеристики смазочно-заправочного оборудования.;

- Выбор оборудования для шиномонтажного и шиноремонтного участка;

- Оборудование для сушки.

3.2. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к практическим работам

## По всем темам предусмотрено проведение практических занятий, на которых студенты делают доклады и представляют презентации по изученной научной литературе и статьям из специальных журналов. Студенты должны самостоятельно изучать рекомендованную научную, методическую, нормативную литературу и делать конспект.

При подготовке к практическим занятиям, требующим выступлений с докладами, при самостоятельном изучении тем, необходимо обращаться к специальной научной литературе. Также можно воспользоваться информацией с сайта  справочно-правовой системой «Консультант Плюс».

Также студенты могут воспользоваться возможностями электронно-библиотечной системы «Университетская библиотека on-line». В разделе «Дисциплины», подразделе «Автомобили и автомобильное хозяйство» они могут найти соответствующие учебные пособия  и другие издания, доступ к которым осуществляется через Интернет по адресу ЭБС.

Для подготовки к практическим занятиям, промежуточному и контрольному тестированию и поэтапной подготовки социального проекта следует использовать:

1. Абаимов, Р. В. Диагностирование технического состояния транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования [Электронный ресурс] : учебное пособие по дисциплине «Диагностирование технического состояния транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования», «Технологические процессы технического обслуживания и ремонта транспортно-технологических машин и оборудования» для студентов направления бакалавриата 190600.62 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» всех форм обучения : электронный аналог печатного издания / Р. В. Абаимов, П. А. Малащук ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. автомоб. и автомоб. хоз-ва. – Сыктывкар : СЛИ, 2015. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001333.pdf.

2. Чудов, В. И. Технологическое оборудование [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студ. спец. 190601 «Автомобили и автомобильное хозяйство» всех форм обучения : самост. электрон. изд. / В. И. Чудов ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. автомоб. и автомоб. хоз-ва. – Сыктывкар : СЛИ, 2013. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-000640.pdf.

Практическое занятие № 1: Определение оптимальных уровней механизации.

- Определение степени механизации;

- Определение уровня механизации.

Практическое занятие № 2: Классификация видов поверок, метрологические характеристики образцов средств измерений, используемых на СТО.

- Средства измерений подлежащих поверке;

- Периодичность поверок;

- Ответственные за проведение поверок.

Практическое занятие № 3: Расчет рабочих и исполнительных органов. Расчет давления рабочей жидкости.

- Выбор оборудования для осуществления уборочно-моечных работ;

- Выбор системы очистки воды.

Практическое занятие № 4: Расчет основных элементов оборудования. Подбор электродвигателя.

- Выбор подъемно-осмотрового и транспортного оборудования;

- Выбор оснастки для разборочно-сборочных работ;

- Элементы подъемно-осмотрового и транспортного оборудования подлежащего расчету.

Практическое занятие № 5: Расчет основных элементов тяговых и тормозных стендов. Расчет измерительных систем стендов. Расчет  электронных и контрольно-диагностических устройств.

- Выбор тяговых и тормозных стендов;

- Расчет элементов крепления тяговых и тормозных стендов к фундаменту;

- Элементы тяговых и тормозных стендов подлежащего расчету.

Практическое занятие № 6: Расчет трубопроводов и сосудов, работающих под давлением.

- Классификация сосудов, работающих под давлением подлежащего расчету;

- Элементы сосудов, работающих под давлением подлежащего расчету.

Практическое занятие № 7: Расчет элементов оборудования для технического обслуживания и ремонта шин и дисков.

- Расчет клети для накачки колес;

- Расчет элементов крепления шиномонтажных и шиноремонтных стендов к фундаменту.

Практическое занятие № 8: Расчет системы вентиляции. Подбор электродвигателя.

- Расчет потребного воздухообмена;

- Расчет трубопроводов.

4. Самостоятельные работы и индивидуальные задания, тесты – виды работы, обеспечивающей повышение уровня самостоятельной деятельности студентов Контроль знаний студентов

4.1. Текущий контроль

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "ТТМиО" _________В. Ф. Свойкин Протокол № __ от «___» ________ 201_г | Кафедра: Технологические, транспортные машины и оборудование Дисциплина: Типаж и эксплуатация технологического оборудования Направления бакалавриата: 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Направленность (профиль): Автомобильный сервис Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

## Вариант  1

- В процессе водоструйной мойки автомобиля остаются  мелкие частицы размером:

- 110 МкМ;   2) 1050 МкМ;   3)  50100 МкМ;  4)  100500 МкМ;   5) 0,51 МкМ;

- При создании замкнутой  водооборотной системы мойки автомобилей с использованием  моющих жидкостей  одним из этапов очистки воды является отстаивание, определяемое как:

- разделение водного раствора на  тяжелую, легкую и жидкую фракцию при использовании гидроциклонов;

- процесс естественного оседания и всплытия тяжелых и легких  фракций;

- выделение жирных кислот и красящих веществ путем  концентрации на поверхности раздела 2-х сред;

- образование комплексов частиц примесей с пузырьками газа и последующего подъема на поверхность;

- выделение коллоидных систем, путем добавления химических добавок с последующим  выпаданием в осадок.

- Методика проведения диагностирования автомобиля  на стенде ходовых качеств заключает в себе следующее:

- показатели автомобиля определяют, измеряя реактивный момент  на электродинамическом  балансирно подвешенном  нагрузочном устройстве;

- показатели автомобиля определяют по продолжительности (или  пути)  разгона беговых барабанов и специальных  маховиков,  соединенных с барабаном в заданном интервале скоростей;

- вращая колеса автомобиля при помощи барабанов стенда, постепенно вынимают педаль тормоза, фиксируя силу давления на педаль и величину реактивных моментов, возникающих в электродвигателях;

- вращая колеса автомобиля от беговых барабанов стенда доводит скорость вращения до 50 70 км/час и зачем  резко тормозят, фиксируя время (путь), пройденное до остановки барабанов или угловое замедление.

- задавая вращение беговых барабанов, подвешенных на маятниковых подвесках от электродвигателя, фиксируется при помощи индуктивного датчика величина перемещения беговых барабанов в осевом направлении.

- При проведении испытаний автомобиля на тормозном  стенде была получена следующая тормозная диаграмма, указывающая на следующее состояние тормозной  системы:

- повышение  упругости тормозной системы из-за  попадания в нее воздуха;

- чрезмерные зазоры в тормозной системе;

- отсутствие зазоров в приводе и  тормозном механизме;

- утечка тормозной жидкости;

- нормальное состояние  тормозной  системы.

- Смазочное  стационарное оборудование для жидких моторных масел создает рабочее давление:

1) до 1 МПа;    2) 1МПа;   3) 2,55 МПа;    4) 5: 10 Мпа;     5)  более 10 МПа.

- В случае поэлементной проверки двигателя для диагностики  технического состояния системы питания дизельного  двигателя:

- замеряют  прорыв  количества  газов  в картер при помощи  водяных пьезометров  или индикаторов расходов газа;

- измеряют  зазор в шатунном подшипнике коленвала и между  втулкой верхней головки шатуна и поршневыми кольцами при помощи компрессорно-вакуумной установки и приспособлений  индикаторов часового типа;

- определяют плотность прилегания  клапанов при помощи индикаторов расхода газа или газораспределительным прибором;

- определяют  производительность насосных секций топливного насоса, равномерность  подачи топлива и частоту вращения, используя  топливомер;

- определяют содержание СО и СН в  отработанных газах и газоанализаторами.

7.  При проверке электрооборудования автомобиля измерялась ЭДС аккумуляторной   батареи. При этом процедура измерения сводилась к:

- измерению  напряжения аккумуляторным пробником или нагрузочной вилкой;

- измерению напряжения вольтметром;

- подавая номинальное напряжение, снимаются  показания амперметра (сила потребления тока) и частоты вращения;

- замеряют напряжение  вольтметром  в зависимости от подаваемой частоты вращения, при достижении номинального напряжения фиксируют  частоту вращения, при  этом нагрузка равна нулю;

- на первом этапе, повышая подаваемую частоту вращения, достигают номинального напряжения без нагрузки. На втором этапе, увеличивая значение нагрузки до  контрольной, фиксируют значение тока и частоты вращения.

- При организации воздухообмена в промышленных  помещениях используется общеобменная вентиляция, которая:

- переносит объем воздуха для всего помещения;

- вентилируются отдельные зоны у рабочих мест;

- удаляются вредности производственных установок;

- комбинация общеобменной вентиляции с  местной или  локализирующей;

- обеспечивает автоматическое поддержание в помещениях постоянных  метеорологических условий.

Вариант 2

- Установка высокого давления для струйной мойки автомобилей задает давление:

- 0,10,5  МПа;   2) 0,510 МПа;   3)  12,5 МПа;  4)  2,55 МПа;   5) 510 МПа;

- При создании замкнутой  водооборотной системы мойки автомобилей с использованием  моющих жидкостей  одним из этапов очистки воды является фильтрация адсорбирующая, определяемая как:

1) разделение водного раствора на  тяжелую, легкую и жидкую фракцию при        использовании гидроциклонов;

- процесс естественного оседания и всплытия тяжелых и легких  фракций;

- выделение жирных кислот и красящих веществ путем  концентрации на поверхности раздела 2-х сред;

- образование комплексов частиц примесей с пузырьками газа и последующего подъема на поверхность;

- выделение коллоидных систем, путем добавления химических добавок с последующим  выпаданием в осадок.

- Методика проведения диагностирования автомобиля на инерционном тормозном стенде заключает в себе следующее:

- показатели автомобиля определяют, измеряя реактивный момент  на электродинамическом  балансирно подвешенном  нагрузочном устройстве;

- показатели автомобиля определяют по продолжительности (или  пути)  разгона беговых барабанов и специальных  маховиков,  соединенных с барабаном в заданном интервале скоростей;

- вращая колеса автомобиля при помощи барабанов стенда, постепенно вынимают педаль тормоза, фиксируя силу давления на педаль и величину реактивных моментов, возникающих в электродвигателях;

- вращая колеса автомобиля от беговых барабанов стенда доводит скорость вращения до 50 70 км/час и зачем  резко тормозят, фиксируя время (путь), пройденное до остановки барабанов или угловое замедление.

- задавая вращение беговых барабанов, подвешенных на маятниковых подвесках от электродвигателя, фиксируется при помощи индуктивного датчика величина перемещения беговых барабанов в осевом направлении.

- При проведении испытаний автомобиля на тормозном  стенде была получена следующая тормозная диаграмма, указывающая на следующее состояние тормозной  системы:

- повышение  упругости тормозной системы из-за  попадания в нее воздуха;

- чрезмерные зазоры в тормозной системе;

- отсутствие зазоров в приводе и  тормозном механизме;

- утечка тормозной жидкости;

- нормальное состояние  тормозной  системы.

- Смазочное  стационарное оборудование для жидких трансмиссионных  масел создает рабочее давление:

1) до 1 МПа;    2) 1МПа;   3) 2,55 МПа;    4) 5: 10 Мпа;     5)  более 10 МПа.

- В случае поэлементной проверки двигателя для диагностики  технического состояния системы питания карбюраторного   двигателя:

- замеряют  прорыв  количества  газов  в картер при помощи  водяных пьезометров  или индикаторов расходов газа;

- измеряют  зазор в шатунном подшипнике коленвала и между  втулкой верхней головки шатуна и поршневыми кольцами при помощи компрессорно-вакуумной установки и приспособлений  индикаторов часового типа;

- определяют плотность прилегания  клапанов при помощи индикаторов расхода газа или газораспределительным прибором;

- определяют  производительность насосных секций топливного насоса, равномерность  подачи топлива и частоту вращения, используя  топливомер;

- определяют содержание СО и СН в  отработанных газах и газоанализаторами.

7.  При проверке электрооборудования автомобиля измерялась емкость аккумуляторной батареи. При этом процедура измерения сводилась к:

- измерению  напряжения аккумуляторным пробником или нагрузочной вилкой;

- измерению напряжения вольтметром;

- подавая номинальное напряжение, снимаются  показания амперметра (сила потребления тока) и частоты вращения;

- замеряют напряжение  вольтметром  в зависимости от подаваемой частоты вращения, при достижении номинального напряжения фиксируют  частоту вращения, при  этом нагрузка равна нулю;

- на первом этапе, повышая подаваемую частоту вращения, достигают номинального напряжения без нагрузки. На втором этапе, увеличивая значение нагрузки до  контрольной, фиксируют значение тока и частоты вращения.

Вариант 2

8. При организации воздухообмена в промышленных  помещениях используется местная вентиляция, которая:

- переносит объем воздуха для всего помещения;

- вентилируются отдельные зоны у рабочих мест;

- удаляются вредности производственных установок;

- комбинация общеобменной вентиляции с  местной или  локализирующей;

- обеспечивает автоматическое поддержание в помещениях постоянных  метеорологических условий.

Вариант 3

1. Установка низкого давления для  струйной мойки автомобилей задает давление:

- 0,10,2  МПа;   2) 0,20,4 МПа;   3) 0,40,8 МПа;  4)  0,81,0 МПа;   5) 1,01,5 МПа;

- При создании замкнутой  водооборотной системы мойки автомобилей с использованием  моющих жидкостей  одним из этапов очистки воды является флотация, определяемая как:

- разделение водного раствора на  тяжелую, легкую и жидкую фракцию при использовании гидроциклонов;

- процесс естественного оседания и всплытия тяжелых и легких  фракций;

- выделение жирных кислот и красящих веществ путем  концентрации на поверхности раздела 2-х сред;

- образование комплексов частиц примесей с пузырьками газа и последующего подъема на поверхность;

- выделение коллоидных систем, путем добавления химических добавок с последующим  выпаданием в осадок.

3.  Методика проведения диагностирования автомобиля  на силовом  тормозном стенде  заключает в себе следующее:

- показатели автомобиля определяют, измеряя реактивный момент  на электродинамическом  балансирно подвешенном  нагрузочном устройстве;

- показатели автомобиля определяют по продолжительности (или  пути)  разгона беговых барабанов и специальных  маховиков,  соединенных с барабаном в заданном интервале скоростей;

- вращая колеса автомобиля при помощи барабанов стенда, постепенно вынимают педаль тормоза, фиксируя силу давления на педаль и величину реактивных моментов, возникающих в электродвигателях;

- вращая колеса автомобиля от беговых барабанов стенда доводит скорость вращения до 50 70 км/час и зачем  резко тормозят, фиксируя время (путь), пройденное до остановки барабанов или угловое замедление.

- задавая вращение беговых барабанов, подвешенных на маятниковых подвесках от электродвигателя, фиксируется при помощи индуктивного датчика величина перемещения беговых барабанов в осевом направлении.

- При проведении испытаний автомобиля на тормозном  стенде была получена следующая тормозная диаграмма, указывающая на следующее состояние тормозной  системы:

- повышение  упругости тормозной системы из-за  попадания в нее воздуха;

- чрезмерные зазоры в тормозной системе;

- отсутствие зазоров в приводе и  тормозном механизме;

- утечка тормозной жидкости;

- нормальное состояние  тормозной  системы.

- Смазочное  стационарное оборудование для консистентных масел создает рабочее давление:

1) до 1 МПа;    2) 1МПа;   3) 2,55 МПа;    4) 5: 10 Мпа;     5)  более 10 МПа.

- В случае поэлементной проверки двигателя для диагностики  технического состояния цилиндропоршневой группы:

- замеряют  прорыв  количества  газов  в картер при помощи  водяных пьезометров  или индикаторов расходов газа;

- измеряют  зазор в шатунном подшипнике коленвала и между  втулкой верхней головки шатуна и поршневыми кольцами при помощи компрессорно-вакуумной установки и приспособлений  индикаторов часового типа;

- определяют плотность прилегания  клапанов при помощи индикаторов расхода газа или газораспределительным прибором;

- определяют  производительность насосных секций топливного насоса, равномерность  подачи топлива и частоту вращения, используя  топливомер;

- определяют содержание СО и СН в  отработанных газах и газоанализаторами.

7.  При проверке электрооборудования автомобиля измерялась вольт-частотная характеристика генератора. При этом процедура измерения сводилась к:

- измерению  напряжения аккумуляторным пробником или нагрузочной вилкой;

- измерению напряжения вольтметром;

- подавая номинальное напряжение, снимаются  показания амперметра (сила потребления тока) и частоты вращения;

- замеряют напряжение  вольтметром  в зависимости от подаваемой частоты вращения, при достижении номинального напряжения фиксируют  частоту вращения, при  этом нагрузка равна нулю;

- на первом этапе, повышая подаваемую частоту вращения, достигают номинального напряжения без нагрузки. На втором этапе, увеличивая значение нагрузки до  контрольной, фиксируют значение тока и частоты вращения.

8. При организации воздухообмена в промышленных  помещениях используется локализирующая  вентиляция, которая:

- переносит объем воздуха для всего помещения;

- вентилируются отдельные зоны у рабочих мест;

- удаляются вредности производственных установок;

- комбинация общеобменной вентиляции с  местной или  локализирующей;

- обеспечивает автоматическое поддержание в помещениях постоянных  метеорологических условий.

Вариант 4

- При струйной мойке кабины автомобиля  перепад температуры воды и поверхности автомобиля не должен превышать:

1) 10 º С;     2) 15º С;    3)20  º С;   4) 25 º С;  5) 30º С;

- При создании замкнутой  водооборотной системы мойки автомобилей с использованием  моющих жидкостей  одним из этапов очистки воды является коагуляция, определяемая как:

- разделение водного раствора на  тяжелую, легкую и жидкую фракцию при использовании гидроциклонов;

- процесс естественного оседания и всплытия тяжелых и легких  фракций;

- выделение жирных кислот и красящих веществ путем  концентрации на поверхности раздела 2-х сред;

- образование комплексов частиц примесей с пузырьками газа и последующего подъема на поверхность;

- выделение коллоидных систем, путем добавления химических добавок с последующим  выпаданием в осадок.

- Методика проведения диагностирования автомобиля на инерционном стенде  тяговых качеств заключает в себе следующее:

- показатели автомобиля определяют, измеряя реактивный момент  на электродинамическом  балансирно подвешенном  нагрузочном устройстве;

- показатели автомобиля определяют по продолжительности (или  пути)  разгона беговых барабанов и специальных  маховиков,  соединенных с барабаном в заданном интервале скоростей;

- вращая колеса автомобиля при помощи барабанов стенда, постепенно вынимают педаль тормоза, фиксируя силу давления на педаль и величину реактивных моментов, возникающих в электродвигателях;

- вращая колеса автомобиля от беговых барабанов стенда доводит скорость вращения до 50 70 км/час и зачем  резко тормозят, фиксируя время (путь), пройденное до остановки барабанов или угловое замедление.

- задавая вращение беговых барабанов, подвешенных на маятниковых подвесках от электродвигателя, фиксируется при помощи индуктивного датчика величина перемещения беговых барабанов в осевом направлении.

- При проведении испытаний автомобиля на тормозном  стенде была получена следующая тормозная диаграмма, указывающая на следующее состояние тормозной  системы:

jcвN

- повышение  упругости тормозной системы из-за  попадания в нее воздуха;

- чрезмерные зазоры в тормозной системе;

- отсутствие зазоров в приводе и  тормозном механизме;

- утечка тормозной жидкости;

- нормальное состояние  тормозной  системы.

- Переносное оборудование для жидких моторных масел  создает рабочее давление:

1) до 1 МПа;    2) 1МПа;   3) 2,55 МПа;    4) 5: 10 Мпа;     5)  более 10 МПа.

- В случае поэлементной проверки двигателя для диагностики  технического состояния кривошипно-шатунного механизма:

- замеряют  прорыв  количества  газов  в картер при помощи  водяных пьезометров  или индикаторов расходов газа;

- измеряют  зазор в шатунном подшипнике коленвала и между  втулкой верхней головки шатуна и поршневыми кольцами при помощи компрессорно-вакуумной установки и приспособлений  индикаторов часового типа;

- определяют плотность прилегания  клапанов при помощи индикаторов расхода газа или газораспределительным прибором;

- определяют  производительность насосных секций топливного насоса, равномерность  подачи топлива и частоту вращения, используя  топливомер;

- определяют содержание СО и СН в  отработанных газах и газоанализаторами.

7.  При проверке электрооборудования автомобиля измерялась ампер-частотная характеристика генератора. При этом процедура измерения сводилась к:

- измерению  напряжения аккумуляторным пробником или нагрузочной вилкой;

- измерению напряжения вольтметром;

- подавая номинальное напряжение, снимаются  показания амперметра (сила потребления тока) и частоты вращения;

- замеряют напряжение  вольтметром  в зависимости от подаваемой частоты вращения, при достижении номинального напряжения фиксируют  частоту вращения, при  этом нагрузка равна нулю;

- на первом этапе, повышая подаваемую частоту вращения, достигают номинального напряжения без нагрузки. На втором этапе, увеличивая значение нагрузки до  контрольной, фиксируют значение тока и частоты вращения.

8.  При организации воздухообмена в промышленных  помещениях используется смешанная вентиляция, которая:

- переносит объем воздуха для всего помещения;

- вентилируются отдельные зоны у рабочих мест;

- удаляются вредности производственных установок;

- комбинация общеобменной вентиляции с  местной или  локализирующей;

- обеспечивает автоматическое поддержание в помещениях постоянных  метеорологических условий.

Вариант 5

- Использование моечных пистолетов позволяет:

- регулировать  расход воды;

- задавать веерообразную форму струи;

- задавать сосредоточенную кинжальную форму струи;

- верны два ответа 2 и 3;

- Верны все три  ответа 1,2,3.

- При создании замкнутой  водооборотной системы мойки автомобилей с использованием  моющих жидкостей  одним из этапов очистки воды является центробежная очистка, определяемая как:

- разделение водного раствора на  тяжелую, легкую и жидкую фракцию при использовании гидроциклонов;

- процесс естественного оседания и всплытия тяжелых и легких  фракций;

- выделение жирных кислот и красящих веществ путем  концентрации на поверхности раздела 2-х сред;

- образование комплексов частиц примесей с пузырьками газа и последующего подъема на поверхность;

- выделение коллоидных систем, путем добавления химических добавок с последующим  выпаданием в осадок.

- Методика проведения диагностирования автомобиля на силовом стенде  тяговых качеств заключает в себе следующее:

- показатели автомобиля определяют, измеряя реактивный момент  на электродинамическом  балансирно подвешенном  нагрузочном устройстве;

- показатели автомобиля определяют по продолжительности (или  пути)  разгона беговых барабанов и специальных  маховиков,  соединенных с барабаном в заданном интервале скоростей;

- вращая колеса автомобиля при помощи барабанов стенда, постепенно вынимают педаль тормоза, фиксируя силу давления на педаль и величину реактивных моментов, возникающих в электродвигателях;

- вращая колеса автомобиля от беговых барабанов стенда доводит скорость вращения до 50 70 км/час и зачем  резко тормозят, фиксируя время (путь), пройденное до остановки барабанов или угловое замедление.

- задавая вращение беговых барабанов, подвешенных на маятниковых подвесках от электродвигателя, фиксируется при помощи индуктивного датчика величина перемещения беговых барабанов в осевом направлении.

- При проведении испытаний автомобиля на тормозном  стенде была получена следующая тормозная диаграмма, указывающая на следующее состояние тормозной  системы:

tHN

- повышение  упругости тормозной системы из-за  попадания в нее воздуха;

- чрезмерные зазоры в тормозной системе;

- отсутствие зазоров в приводе и  тормозном механизме;

- утечка тормозной жидкости;

- нормальное состояние  тормозной  системы.

- Переносное  оборудование для консистентных  смазок  создает рабочее давление:

1) до 1 МПа;    2) 1МПа;   3) 2,55 МПа;    4) 5: 10 Мпа;     5)  более 10 МПа.

- В случае поэлементной проверки двигателя для диагностики  технического состояния газораспределительного механизма:

- замеряют  прорыв  количества  газов  в картер при помощи  водяных пьезометров  или индикаторов расходов газа;

- измеряют  зазор в шатунном подшипнике коленвала и между  втулкой верхней головки шатуна и поршневыми кольцами при помощи компрессорно-вакуумной установки и приспособлений  индикаторов часового типа;

- определяют плотность прилегания  клапанов при помощи индикаторов расхода газа или газораспределительным прибором;

- определяют  производительность насосных секций топливного насоса, равномерность  подачи топлива и частоту вращения, используя  топливомер;

- определяют содержание СО и СН в  отработанных газах и газоанализаторами.

7.  При проверке электрооборудования автомобиля измерялась ампер-частотная характеристика  стартера. При этом процедура измерения сводилась к:

- измерению  напряжения аккумуляторным пробником или нагрузочной вилкой;

- измерению напряжения вольтметром;

- подавая номинальное напряжение, снимаются  показания амперметра (сила потребления тока) и частоты вращения;

- замеряют напряжение  вольтметром  в зависимости от подаваемой частоты вращения, при достижении номинального напряжения фиксируют  частоту вращения, при  этом нагрузка равна нулю;

- на первом этапе, повышая подаваемую частоту вращения, достигают номинального напряжения без нагрузки. На втором этапе, увеличивая значение нагрузки до  контрольной, фиксируют значение тока и частоты вращения.

8.  При организации воздухообмена в промышленных  помещениях используется  система  кондиционирования, которая:

- переносит объем воздуха для всего помещения;

- вентилируются отдельные зоны у рабочих мест;

- удаляются вредности производственных установок;

- комбинация общеобменной вентиляции с  местной или  локализирующей;

- обеспечивает автоматическое поддержание в помещениях постоянных  метеорологических условий.

Вариант 6

- В процессе водоструйной мойки автомобиля остаются  мелкие частицы размером:

- 110 МкМ;   2) 1050 МкМ;   3)  50100 МкМ;  4)  100500 МкМ;   5) 0,51 МкМ;

- При создании замкнутой  водооборотной системы мойки автомобилей с использованием  моющих жидкостей  одним из этапов очистки воды является отстаивание, определяемое как:

- разделение водного раствора на  тяжелую, легкую и жидкую фракцию при использовании гидроциклонов;

- процесс естественного оседания и всплытия тяжелых и легких  фракций;

- выделение жирных кислот и красящих веществ путем  концентрации на поверхности раздела 2-х сред;

- образование комплексов частиц примесей с пузырьками газа и последующего подъема на поверхность;

- выделение коллоидных систем, путем добавления химических добавок с последующим  выпаданием в осадок.

- Методика проведения диагностирования автомобиля  на стенде ходовых качеств заключает в себе следующее:

- показатели автомобиля определяют, измеряя реактивный момент  на электродинамическом  балансирно подвешенном  нагрузочном устройстве;

- показатели автомобиля определяют по продолжительности (или  пути)  разгона беговых барабанов и специальных  маховиков,  соединенных с барабаном в заданном интервале скоростей;

- вращая колеса автомобиля при помощи барабанов стенда, постепенно вынимают педаль тормоза, фиксируя силу давления на педаль и величину реактивных моментов, возникающих в электродвигателях;

- вращая колеса автомобиля от беговых барабанов стенда доводит скорость вращения до 50 70 км/час и зачем  резко тормозят, фиксируя время (путь), пройденное до остановки барабанов или угловое замедление.

- задавая вращение беговых барабанов, подвешенных на маятниковых подвесках от электродвигателя, фиксируется при помощи индуктивного датчика величина перемещения беговых барабанов в осевом направлении.

- При проведении испытаний автомобиля на тормозном  стенде была получена следующая тормозная диаграмма, указывающая на следующее состояние тормозной  системы:

- повышение  упругости тормозной системы из-за  попадания в нее воздуха;

- чрезмерные зазоры в тормозной системе;

- отсутствие зазоров в приводе и  тормозном механизме;

- утечка тормозной жидкости;

- нормальное состояние  тормозной  системы.

- Смазочное  стационарное оборудование для жидких моторных масел создает рабочее давление:

1) до 1 МПа;    2) 12,5МПа;   3) 2,55 МПа;    4) 5: 10 Мпа;     5)  более 10 МПа.

- Исключите пункт, не входящий к элементам внутрипроизводственных коммуникаций:

- Система электроснабжения;

- Система теплоснабжения;

- Система охранной и пожарной сигнализации;

- Система ввода в эксплуатацию производственных установок;

- Система пожаротушения.

7.  При проверке электрооборудования автомобиля измерялась ЭДС аккумуляторной   батареи. При этом процедура измерения сводилась к:

- измерению  напряжения аккумуляторным пробником или нагрузочной вилкой;

- измерению напряжения вольтметром;

- подавая номинальное напряжение, снимаются  показания амперметра (сила потребления тока) и частоты вращения;

- замеряют напряжение  вольтметром  в зависимости от подаваемой частоты вращения, при достижении номинального напряжения фиксируют  частоту вращения, при  этом нагрузка равна нулю;

- на первом этапе, повышая подаваемую частоту вращения, достигают номинального напряжения без нагрузки. На втором этапе, увеличивая значение нагрузки до  контрольной, фиксируют значение тока и частоты вращения.

- При организации воздухообмена в промышленных  помещениях используется общеобменная вентиляция, которая:

- переносит объем воздуха для всего помещения;

- вентилируются отдельные зоны у рабочих мест;

- удаляются вредности производственных установок;

- комбинация общеобменной вентиляции с  местной или  локализирующей;

- обеспечивает автоматическое поддержание в помещениях постоянных  метеорологических условий.

- Исключите пункт, не входящий  в основные параметры покрасочно-сушильной камеры:

- Уровень пыльности внутреннего пространства камеры;

- Уровень освещенность зоны покраски;

- Влажность внутри камеры;

- Температура внутри камеры.

- Исключите пункт, не входящий  в основные эксплуатационные требования, предъявляемые к тормозной системе автомобиля:

- Тормозной путь;

- Время срабатывания тормозного привода;

- Остановочный путь;

- Разность тормозных сил колес одной оси;

- Усилие на органе управления.

4.2. Промежуточный контроль

Это форма контроля, проводимая по завершению изучения дисциплины – экзамен.

перечень Вопросов для подготовки к экзамену

- УМР. Виды и классификация оборудования.

- Антикоррозийная обработка.

- Моющие средства и растворы. Виды. Характеристика.

- Оборотное водоснабжение. Назначение. Стадии очистки.

- УМР. Струйная мойка. Виды. Параметры.

- УМР. Гидроабразивная мойка. Виды. Параметры.

- Смазочное оборудование. Классификация.

- Смазочное оборудование. Схемы раздачи масла.

- Сварочное оборудование. Виды и методика применения.

- Покрасочно-сушильное оборудование. Классификация.

- Покрасочно-сушильное оборудование. Методика проведения работ.

- Подъемное оборудование. Классификация

- Подъемное оборудование. Методика расчета.

- Шиномонтажное и шиноремонтное оборудование.

- Тормозные стенды. Требования. Классификация.

- Тяговые стенды. Классификация. Расчет.

- Тяговые стенды. Нагрузочные устройства.

- Силовой тормозной стенд.

- Инерционные тормозные стенды (роликовые).

- Инерционные тормозные стенды (площадочные).

- Комбинированные тормозные стенды.

- Расчет тормозных стендов. Методика расчета.

- Тормозные диаграммы. Типы предприятий автосервиса.

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная учебная литература

1. Ременцов, А. Н. Типаж и эксплуатация технологического оборудования [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки бакалавров «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» (профили подготовки «Автомобили и автомобильное хозяйство», «Автомобильный сервис») / А. Н. Ременцов, Ю. Г. Сапронов, С. Г. Соловьев. - Москва : Академия, 2015. - 304 с.

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература

- Бондаренко, Е. В. Основы проектирования и эксплуатации технологического оборудования [Текст] : учеб. для студ. вузов, обучающихся по спец. "Автомобили и автомобильное хозяйство" направления подготовки "Эксплуатация наземного транспорта и транспортного оборудования" / Е. В. Бондаренко, Р. С. Фаскиев. - Москва : Академия, 2011. - 304 с.

- Техническая эксплуатация и ремонт технологического оборудования [Электронный ресурс] / Р. С. Фаскиев, Е. В. Бондаренко, Е. Г. Кеян, Р. Х. Хасанов ; Оренбург. гос. ун-т ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). – Оренбург : ОГУ, 2011. – 261 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=259358.

- Чудов, В. И. Технологическое оборудование [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студ. спец. 190601 «Автомобили и автомобильное хозяйство» всех форм обучения : самост. электрон. изд. / В. И. Чудов ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. автомоб. и автомоб. хоз-ва. – Сыктывкар : СЛИ, 2013. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-000640.pdf.

Научная литература

- Автомобильный транспорт [Текст] : научная монография ; [под ред. Р. М. Ахмеднабиева]. Новосибрск: Изд. «СибАК», 2013. – 168 с.

- Киселенко, А. Н. Управление техническим состоянием автотранспортных средств в регионе [Текст] : монография / А. Н. Киселенко, П. А. Малащук ; отв. ред. А. А. Лопарев ; Коми НЦ УрО РАН, Ин-т биологии. – Сыктывкар : [б. и.], 2010. – 128 с.

Официальные издания

- Правила технической эксплуатации подвижного состава автомобильного транспорта [Текст] : утв. М-вом автомоб. трансп. РСФСР 9.12.70 / М-во автомоб. трансп. РСФСР. – Москва, [2006]. – 22 с.

Периодические издания

- Автомобиль и сервис [Текст] : журнал. – Москва : ЗАО "АБС". – Издается с 1997 г. – Выходит ежемесячно.

- Автомобильная промышленность [Текст] : научно-технический журнал / учредитель Министерство образования и науки Российской Федерации, ОАО "Автосельхозмаш-Холдинг". – Москва : Машиностроение. – Издается с мая 1930 г. – Выходит ежемесячно.

- Мир транспорта и технологических машин [Электронный ресурс] : научно-технический журнал. – Орел :  Госуниверситет – УНПК. – Выходит ежеквартально. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=321659.