МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного  бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова» (СЛИ)

Кафедра Технологические, транспортные машины и оборудование

УТВЕРЖДАЮ

Зав.кафедрой, к.т.н., доцент

_____________________В. Ф. Свойкин

«_____»__________________20__ г.

## самостоятельная работа студентов

по дисциплине

Техническая эксплуатация автомобилей

(название дисциплины в соответствии с учебным планом)

Наименование ООП ВО: «Автомобильный сервис»

Направление подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»

Направленность (профиль): «Автомобильный сервис»

(шифр и наименование направления)

Программа подготовки: бакалавриат

Форма обучения: очная, заочная

Сыктывкар 20__

Самостоятельная работа студентов составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования РФ 07.08.2020 №916.

Рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Технологические, транспортные машины и оборудование»  «____» ____________ 20__ г.,  протокол №  ___

| Разработчики: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ______________________________________________________________ (должность, звание) (подпись) (Ф.И.О.) |  |  | В. Ф. Свойкин |
| Зав. кафедрой | «Технологические, транспортные машины и оборудование» |  |  |  |

| Заведующий выпускающей кафедрой «Технологические, транспортные машины и оборудование» |  |
| --- | --- |

| Декан транспортно-технологического факультета | А. А. Самородницкий |
| --- | --- |

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

- Одной из важнейших проблем, стоящих перед автомобильным транспортом, является повышение эксплуатационной надежности автомобилей. Решение этой проблемы обеспечивается совершенствованием методов технической эксплуатации автомобилей. Целью преподавания дисциплины является изучение студентами путей и методов наиболее эффективного управления техническим состоянием автомобильного транспорта для обеспечения регулярности и безопасности перевозок.

- Дисциплина является составляющей образовательного процесса студентов в изучении автомобиля, его технической эксплуатации и  требований, предъявляемых к методам и организации управления эксплуатацией автомобиля. Задачей  изучения курса является  профессиональная подготовка инженеров технической эксплуатации автомобилей

### В результате изучения курса «Техническая эксплуатация автомобилей» студент должен иметь представление:

- Об основных причинах изменения технического состояния.

- О закономерностях, характеризующих техническое состояние.

- О методах определения нормативов ТЭА.

- О технологии проведения технического обслуживания и ремонта автомобилей.

- О материально-техническом обеспечении и экономии ресурсов.

- О перспективах развития ТЭА.

знать и уметь использовать:

- Уметь применять закономерности изменения параметров технического состояния и основные показатели надежности автомобилей. Определять влияние условий эксплуатации на состояние автомобилей.

- Знать основы определения рациональных периодичностей технического обслуживания, трудоемкостей технического обслуживания и ремонта. Определять ресурсы и нормы расхода запасных частей.

- Знать способы информационного обеспечения процесса ТО и ремонта. Уметь заполнять лицевые карточки на автомобили, заполнять заявки на ремонт и ТО автомобилей, запасные части.

- Уметь использовать «Положение о ТО и ремонте подвижного состава». Понимать назначение ремонтных работ и работ ТО. Уметь определять нормативные значение периодичностей и трудоемкостей и корректировать их. Знать перечень основных операций ТО.

- Знать технологию проведения работ по ТО и ремонту автомобиля, его систем, узлов и агрегатов.

Знать, уметь использовать и обслуживать технологическое оборудование, применяемое для выполнения работ по ТО и ремонту.

2. Перечень индикаторов планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижений:

2.1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ и индикаторы их достижений

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижений

| Категория общепрофессиональных компетенций | Код и наименование общепрофессиональной компетенции | Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции, в процессе изучения дисциплины |
| --- | --- | --- |
|  | ОПК-5 Способен принимать обоснованные технические решения, выбирать эффективные и безопасные технические средства и технологии при решении задач профессиональной деятельности; | ОПК-5.1 Осуществляет обоснование характеристик и технического решения в области эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и комплексов, оценку преимуществ и недостатков выбранного решения |

Профессиональные компетенции выпускника и индикаторы их достижений

| Задача ПД | Объект или область знания | Категория профессиональных компетенций | Код и наименование профессиональной компетенции | Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции, в процессе изучения дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический |  |  |  |  |
|  |  |  | ПК-1 Определение производственной программы по техническому обслуживанию, ремонту и другим услугам, организация и осуществление технического контроля по эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования. Разработка и выполнение технологических процессов и нормативно-технической документации | ПК-1.6 Уметь пользоваться и анализировать техническую документацию при определении размеров для обработки деталей, наименования оборудования, применяемые при ремонте и составлять заявки на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, оборудования и запасные части, готовить техническую документацию по эксплуатации и ремонту оборудования, определять нормативное значение периодичностей и трудоемкостей и корректировать их |
| Тип задач профессиональной деятельности: сервисно-эксплуатационный |  |  |  |  |
|  |  |  | ПК-2 Проведение испытаний и определение работоспособности эксплуатируемых и ремонтируемых транспортно-технологических машин и оборудования | ПК-2.3 Способен определять, находить и принимать решения по улучшению надежности транспортных средств, о рациональных формах поддержания, обеспечения и восстановления работоспособного состояния транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования |

3.РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ

3.1. Методические рекомендации по самостоятельному изучению тем по дисциплине «Техническая эксплуатация автомобилей»

Самостоятельная работа  студентов по изучению отдельных тем дисциплины включает поиск учебных пособий по данному материалу, проработку и анализ теоретического материала, самоконтроль знаний по данной теме с помощью нижеприведенных контрольных вопросов и заданий.

Цели и задачи технической эксплуатации автомобилей. Требования к специалистам по технической эксплуатации. Определение и содержание понятия инженер. Функции и варианты карьеры инженера.

I. Теоретические основы и нормативы технической эксплуатации автомобилей

Техническое состояние автомобиля и его изменение в процессе эксплуатации

Техническое состояние и работоспособность автомобилей. Определение технического состояния автомобилей. Определение параметров выходных и сопутствующих процессов. Определение понятий наработка, ресурс, работоспособность, отказ и т.п. Техническая эксплуатация автомобилей. Понятия и определения. Определение технической эксплуатации автомобилей, качества и надежности изделий. Реализуемый показатель качества

Основные причины изменения технического состояния изделий. Определение понятия изнашивание. Виды и механизмы изнашивания. Пластические деформации и усталостные разрушения, их механизмы. Коррозия – виды и механизмы. Физико-химические и температурные изменения деталей.

Влияние условий эксплуатации на техническое состояние автомобилей. Различие условий эксплуатации. Дорожные условия, условия движения, транспортные условия, природно-климатические условия. Определение категории условий эксплуатации.

Классификация отказов. Основные классификационные признаки: по источнику возникновения, по связи с другими отказами, по характеру возникновения, по частоте возникновения

Закономерности изменения технического состояния автомобилей

Закономерности изменения технического состояния по наработке автомобилей (закономерности I-го вида). События и параметры, описываемые закономерностями. Функции закономерностей: целая рациональная n-го порядка и  степенная. Область применения закономерностей

Закономерности случайных процессов изменения параметров технического состояния автомобилей (закономерности II-го вида). Определение случайной величины. Характеристики случайной величины: среднее значение, среднеквадратичное отклонение, дисперсия, вариация. Обоснование применения законов распределения случайной величины

Нормальный закон распределения. Понятие и использование нормированной функции и нормированного отклонения. Закон распределения Вейбула-Гнеденко. Логарифмический нормальный закон. Экспоненциальный закон распределения. Формирование законов. Способы определения параметров законов. Применение законов в ТЭА

Процесс восстановления  (закономерности III-го вида). Причины использования закономерностей. Понятия и характеристики. Применение закономерностей для определения числа отказавших узлов, деталей, запасных частей

Формирование производительности и пропускной способности средств обслуживания. Понятие системы массового обслуживания (СМО). Примеры СМО. Элементы СМО – входящий поток, обслуживающий аппараты, очередь, выходящий поток. Классификация и параметры СМО

Основы управления работоспособностью автомобилей

Стратегия и тактика обеспечения работоспособности. Способы обеспечения работоспособности – техническое обслуживание (ТО) и  ремонт (Р). Цель осуществления ТО и Р. Виды работ при ТО и Р. Понятие восстанавливаемого и невосстанавливаемого изделия. Мероприятия по управлению техническим состоянием. Информация, используемая для принятия решений

Определения нормативов ТЭА. Понятие и классификация нормативов. Важнейшие нормативы ТЭА – периодичность ТО, ресурс изделия до ремонта, трудоемкость ТО и Р, расход запасных частей и эксплуатационных материалов. Сущность и краткая характеристика нормативов

Классификация методов периодичности ТО. Основание и определение методов периодичности ТО: по допустимому уровню безотказности; по допустимому значению закономерностей технического состояния; технико-экономический метод; экономико-вероятностный метод; метод статических испытаний

Классификация нормативов трудоемкостей ТО и Р; норм расхода запасных частей. Составные части нормативов. Методы определения и корректировка нормативов

Система технического обслуживания и ремонта

Назначение и основы системы. Понятие режима ТО. Требования к системе ТО и Р. Направления совершенствования системы ТО и Р

Характеристика и методы формирования системы ТО и Р. Структура системы ТО и Р. Метод группировки по стержневым операциям; технико-экономический метод; экономико-вероятностный метод; метод естественной группировки

Положение о ТО и Р подвижного состава – основа системы ТО и Р. Структурный состав Положения. Назначение работ ТО. Назначение ремонтных работ. Нормативы Положения и их корректирование

Комплексные показатели эффективности ТЭА

Количественная оценка состояния автомобилей. Характеристика показателей – коэффициент технической готовности, коэффициент выпуска, коэффициент использования пробега. Связь коэффициента технической готовности с показателями надежности автомобилей. Трудоемкость ТО и Р и расхода запасных частей как показатели эффективности ТЭА.

II Технология ТО и Р автомобилей

Автомобиль как объект труда при ТО и Р

Научные основы и особенности проектирования и реализации технологических процессов технической эксплуатации на предприятиях автомобильного транспорта и сервиса. Понятие о технологическом процессе. Особенности технологии и организации технической эксплуатации автомобилей, использующих альтернативные виды топлива.

Общая характеристика работ ТО и Р

Содержание основных операций ЕО, ТО-1, ТО-2, СО. Характеристика работ текущего ремонта: уборочно-моечных, контрольно-диагностических, разборочно-сборочных, регулировочных, крепежных и т.п.

Технологическое, диагностическое оборудование и инструмент для ТО и Р

Общие сведения об оборудовании, его классификация. Классификация и характеристика оборудования для уборочно-моечных, осмотровых и подъемно-транспортных, смазочно-заправочных, разборочно-сборочных работ; диагностического оборудования.

Определение  технического состояния двигателя и его систем

Техническое обслуживание и ремонт КШМ и ГРМ; системы охлаждения и смазки; системы питания бензиновых и дизельных двигателей; электрооборудования.

Определение  технического состояния агрегатов и механизмов трансмиссии

Технология проведения ТО по сцеплению, коробке передач, главной передаче; восстановление зазоров и люфтов. Ремонт агрегатов и механизмов трансмиссии.

Определение  технического состояния ходовой части и шин

Проверка и ремонт амортизаторов, регулировка люфтов в управляемых колесах. Технология установки развала-схождения управляемых колес. Ремонт элементов подвески. Неисправности шин и их устранение.

Определение  технического состояния механизмов управления и тормозной системы

Технология диагностики рулевого управления и тормозной системы. ТО рулевого управления и тормозной системы. Основные неисправности и их устранение.

III Организация и управление ТО и Р автомобилей

Методы анализа производства

Понятие об управлении и информации. Основные этапы управления. Классификация методов управления. Понятие дерева целей, дерева систем, целевых нормативов, целевых показателей и анализ производства на их основе.

Персонал и методы принятия инженерных решений

Характеристика персонала. Методы получения экспертных решений. Информационное обеспечение управления производством. Оценка информации. Классификация методов принятия решений. Факторы, влияющие на эффективность принятия решений.

Оперативно-производственное управление

Классификация форм и методов организации производства ТО и Р. Метод специализированных бригад; метод комплексных бригад; агрегатно-участковый метод – способы формирования, достоинства и недостатки. Понятие централизованной системы управления (системы ЦУП). Структура и работа элементов ЦУПа.

#### Планирование и учет системы поддержания работоспособности

Функциональная схема организации технологических процессов ТО и Р. Прием и учет автомобилей с линии. Планирование и учет работ ЕО, ТО-1, ТО-2, ТР.

Управление качеством ТО и Р

Понятие качества изделий, уровня качества, системы управления качеством ТО и Р. Информационное и метрологическое обеспечение  управления качеством. Оценка качества по уровню и характеру отказов. Маркетинг в ТЭА.

IV. Материально-техническое обеспечение и экономия ресурсов

Изделия и материалы, используемые на автомобильном транспорте

Классификация изделий и материалов, используемых при ТЭА. Факторы, влияющие на расход запасных частей и материалов.

Обеспечение автомобильного транспорта запасными частями и материалами

Структура и каналы материально-технического обеспечения. Задачи и функции отдела материально-технического обеспечения предприятия. Методы расчета расхода и запаса ресурсов. Организация складского хозяйства на АТП. Использование логистических методов при организации работы складов.

Использование вторичных ресурсов и альтернативных топлив

Основы вторичного использования ресурсов. Методы экономии и  вторичного использования ресурсов. Экономия ресурсов и использование альтернативных топлив и энергий.

V. ТЭА в особых производственных и природно-климатических условиях

Обеспечение эксплуатации автомобилей в особых условиях

Факторы, влияющие на работоспособность автомобилей в особых условиях. Воздействие низких температур на показатели надежности автомобилей. Особенности эксплуатации специализированных, индивидуальных и других автомобилей. Особенности эксплуатации в горных условиях и при высоких температурах.

#### Автомобильный транспорт и окружающая среда

Каналы и масштабы влияния автомобильного комплекса на окружающую среду. Обеспечение экологической безопасности методами и средствами ТЭА.

VI. Перспективы развития ТЭА

Основные направления развития на автомобильном транспорте

Интенсивные и экстенсивные формы развития. Факторы, определяющие развитие ТЭА. Применение маркетингового анализа для определения перспектив развития.

Оптимизация производственных процессов

Мониторинг планирования услуг и воздействий. Диверсификация услуг и структуры. Использование новых информационных технологий при анализе, планировании и управлении производством.

Самостоятельная работа  студентов по изучению отдельных тем дисциплины включает поиск учебных пособий по данному материалу, проработку и анализ теоретического материала, самоконтроль знаний по данной теме с помощью нижеприведенных контрольных вопросов и заданий.

| Наименование темы | Контрольные вопросы и задания |
| --- | --- |
| Техническое состояние и работоспособность автомобиля | Раскройте понятие “работоспособность автомобиля” Назовите основные причины изменения технического состояния автомобилей Расскажите о влиянии условий эксплуатации на работоспособность автомобиля |
| Закономерности изменения технического состояния | Перечислите основные закономерности изменения технического состояния элементов автомобиля Раскройте основные характеристики случайных величин Расскажите об области применения нормального и экспоненциального законов в технической эксплуатации автомобилей Приведите примеры изменения технического состояния отдельных элементов автомобиля |
| Основы управления работоспособностью автомобилей | Раскройте понятия “техническое обслуживание” и “ремонт” автомобилей Перечислите виды работ при ТО и ремонте Назовите основные нормативы технической эксплуатации автомобилей Приведите классификацию методов определения оптимальной периодичности ТО |
| Система ТО и ремонта автомобилей | Назовите основные требования к системе ТО и ремонта автомобилей Перечислите методы формирования системы ТО и ремонта Расскажите о “Положении о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта” |
| Комплексные показатели эффективности ТЭА | Перечислите основные показатели эффективности ТЭА Расскажите о связи коэффициента технической готовности с основными показателями надежности автомобилей Приведите количественные значение показателей |
| Автомобиль как объект труда при ТО и ремонте | Раскройте понятие технологического процесса ТО и ремонта Приведите классификацию предприятий автомобильного транспорта в зависимости от производственных функций Расскажите об особенностях ТО и ремонта автомобилей на АТП и СТО |
| Общая характеристика работ ТО и ремонта | Раскройте содержание основных операций ТО Приведите характеристику постовых работ текущего ремонта Приведите характеристику участковых работ текущего ремонта |
| Технологическое, диагностическое оборудование и инструмент | Приведите классификацию технологического оборудования Приведите классификацию диагностического оборудования Назовите марки и технические характеристики подъмеников |
| Технология ТО и ремонта автомобиля, его механизмов и узлов | Перечислите методы определения технического состояния двигателя Расскажите об особенностях обслуживания коробки передач переднеприводных и заднеприводных автомобилей Перечислите основные неисправности передней подвески автомобилей и способы их устранения Опишите порядок регулировки привода стояночного тормоза легковых автомобилей Опишите технологию замены масла в гидроусилителе рулевого управления |
| Методы анализа производства | Приведите примеры этапов управления в технической эксплуатации автомобилей Расскажите о классификации методов управления В чем отличие дерева целей от дерева систем в технической эксплуатации автомобилей |
| Персонал и методы принятия решений | Приведите характеристику персонала инженерно-технической службы Расскажите об основных задачах инженерно-технической службы Перечислите факторы, влияющие на эффективность принятия решений |
| Оперативно-производственное управление | Приведите классификацию методов организации производства ТО и ремонта Раскройте понятие централизированного метода управления Расскажите об элементах системы ЦУП |
| Планирование и учет системы поддержания работоспособности | Перечислите формы документов, используемых при управлении технической эксплуатацией автомобилей Опишите последовательность заполнения листка учета ТО и ремонта Объясните назначение лицевой карточки автомобиля |
| Управление качеством ТО и ремонта | Дайте определение “качества изделий” В чем основа системы управления качеством ТО и ремонта Расскажите о маркетинге в процессе управления технической эксплуатацией автомобилей |
| Изделия и материалы, используемые в АТП | Приведите классификацию изделий и материалов, используемых на АТП Перечислите факторы, влияющие на расход запасных частей и материалов |
| Обеспечение запасными частями и материалами | Опишите каналы материально-технического обеспечения Приведите классификацию методов расчета расхода и запаса ресурсов Раскройте сущность организации складского хозяйства |
| Использование вторичных ресурсов и альтернативных топлив | Перечислите ресурсы на автомобильном транспорте, пригодные к вторичному применению Приведите примеры вторичного использования ресурсов Приведите примеры альтернативных видов топлива |
| Эксплуатация автомобилей в особых условиях | Перечислите факторы, влияющие на работоспособность автомобилей в особых условиях эксплуатации Опишите способы подогрева и разогрева двигателей автомобилей Особенности эксплуатации специализированного транспорта |
| Автомобильный транспорт и окружающая среда | Перечислите методы снижения выбросов вредных веществ с отработавшими газами автомобилей Опишите влияние шумов и вибраций от автомобилей на окружающую среду Влияние отходов производства на окружающую среду |
| Основные направления развития на АТ | Перечислите особенности развития АТП и СТО Применение маркетингового анализа для выбора путей развития |
| Оптимизация производственных процессов | Опишите применение новых информационных технологий при анализе, планировании и управлении производством Опишите порядок мониторинга планирования услуг и воздействий |

3.2. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к практическим работам

Самостоятельная работа включает подготовку к практическим работам, что предполагает изучение теоретического материала по теме, а также подготовку  к контрольным работам и тестированию.

При самостоятельной работе студент должен ознакомиться с основными учебниками и учебными пособиями, дополнительной литературой и иными доступными литературными источниками. При работе с литературой по конкретным темам курса, в том числе указанным для самостоятельной проработки, основное внимание следует уделять важнейшим понятиям, терминам, определениям, для скорейшего усвоения которых целесообразно вести краткий конспект.

Студенты могут воспользоваться возможностями электронно-библиотечной системы «Университетская библиотека on-line».

Самостоятельная работа студентов по подготовке к практическим занятиям, оформлению и защите контрольных заданий включает проработку и анализ теоретического материала, описание выполненного контрольного задания с расчетами и итоговыми таблицами, а и также самоконтроль знаний по теме практического занятия с помощью нижеприведенных контрольных вопросов и заданий.

Подготовка к практическим занятиям, оформление и защита контрольных заданий включает проработку и анализ теоретического материала, описание выполненного контрольного задания с расчетами и итоговыми таблицами, а и также самоконтроль знаний по теме практического занятия с помощью нижеприведенных контрольных вопросов и заданий.

Практическая работа 1. «Закономерности изменения технического состояния по наработке автомобилей».   2 часа.

Контрольные вопросы:

- Что характеризуют закономерности изменения технического состояния по наработке автомобилей.

- Приведите аналитические функции для описания данных закономерностей.

Задача. Свободный ход педали сцепления увеличился с начала эксплуатации до пробега 12 000 км на 6 мм. Определите интенсивность изменения параметра.

Практическая работа 2. «Закономерности случайных процессов».   6 часов.

Контрольные вопросы:

- Перечислите характеристики случайных величин.

- Расскажите об основных законах распределения случайных величин.

- Объясните особенность нормированной функции нормального закона распределения.

- Расскажите о порядке обработки статистических экспериментальных данных.

- Объясните назначение критериев согласия Пирсона и Колмогорова.

Задача. В ходе эксперимента получены следующие значения наработки на отказ элемента автомобиля (тыс. км): 12,3; 15,7; 33,1; 24,5; 12,1; 65,3; 34,6; 23,6. Определите характеристики случайных величин.

Практическая работа 3. «Закономерности процессов восстановления».   2 часа

Контрольные вопросы:

- В каких случаях применяются подобные закономерности.

- Перечислите характеристики закономерностей.

- Раскройте понятия ведущая функция потока отказов и параметр потока отказов.

Задача. Наработка элемента до первого отказа составляет 32 000 км. Следующий отказ этого элемента произошел на 43 000 км. Определите коэффициент полноты восстановления ресурса.

Практическая работа 4. «Определение периодичностей ТО».   4 часа

Контрольные вопросы:

- Опишите методы определения периодичности ТО.

- Приведите пример графического и аналитического представления определения периодичности ТО одним из методов.

- Раскройте сущность имитационного моделирования периодичности ТО.

Задача. Отказ элементов сцепления 10 автомобилей происходил на пробеге (тыс. км): 13,5; 32,4; 14,2; 14,6; 21,1; 12,6; 14,5; 21,4; 22,5; 13,2. Периодичность обслуживания сцепления составляет 16 тыс. км; вероятность безотказной работы – 0,82. Определите оптимальную периодичность ТО, используя метод по допустимому уровню безотказности.

Практическая работа 5. «Положение по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава автомобильного транспорта».   4 часа

Контрольные вопросы:

- Назначение и состав Положения

- Содержание операций ТО и ремонта

- Основные нормативы и методы их корректирования

Задача. Выбрать и скорректировать периодичность ТО автомобиля ЗиЛ-4314, работающего в холодном климатическом районе; I-я категория условий эксплуатации.

Практическая работа 6. «Информационное обеспечение ТЭА».   2 часа

Контрольные вопросы:

- Перечислите первичные листки учета работ ТО и ремонта

- Назначение лицевой карточки автомобиля

- Электронные носители информации

Задача. На контрольно-пропускном пункте водитель обратился к контрольному механику в связи с неисправностью левой фары головного света. Выполняя роль контрольного механика, заполните ремонтный листок и требование на запасные части.

Практическая работа 7. «Методы принятия управленческих решений».   6 часов

Контрольные вопросы:

- Раскройте метод принятия решений по экспертным оценкам.

- Примеры получения экспертных оценок.

- Принятие решений в условиях неопределенности.

Задача. По итогам экспериментальных исследований установлено, что для ремонта ежедневно требуется не более трех комплектов накладок сцепления. Причем, вероятность того, что накладки не потребуются  - 0,2; потребуется 1 комплект – 0,2; 2 комплекта – 0,4; 3 комплекта – 0,2. Определить оптимальный запас накладок сцепления на складе.

Практическая работа 8. «Технологическое обеспечение процесса ТО и ремонта».   6 часов

Контрольные вопросы:

- Приведите примеры канавных подъемников и их характеристики.

- Назначение и принцип работы стенда по определению тягово-мощностных характеристик.

- Расскажите о периодичности обслуживания технологического оборудования.

Задача. Определить количество основного технологического оборудования, если известно, что годовой объем работ, выполняемый на данном оборудовании составляет 8345 чел∙ч; годовой фонд времени – 1210 ч; количество рабочих – 1 чел.

Практическая работа 9. «Текущий ремонт узлов и агрегатов автомобилей».   6 часов

Контрольные вопросы:

- Расскажите о методах дефектоскопии для определения технического состояния элементов автомобиля.

- Назовите контрольные значения при проверке компрессии бензиновых и дизельных двигателей.

- Назовите состав раствора для наружной мойки агрегатов перед разборкой.

Задача. В процессе ремонта двигателя ВАЗ-2107 были произведены замеры диаметров цилиндров. Диаметры трех цилиндров находились в пределах 76,01-76,04; диаметр четвертого цилиндра составил – 76,09. Обоснуйте необходимость растачивания или хонингования цилиндров двигателя.

Практическая работа 10. «Особенности ТО и ремонта шин».   4 часа

Контрольные вопросы:

- Оборудование для монтажа-демонтажа и балансировки шин.

- Особенности ремонта бескамерных шин

- Особенности ремонта шин грузовых автомобилей

Задача. По результатам замеров остаточной высоты протектора шин легкового, грузового автомобиля и автобуса полученное значение для всех составило 1,5 мм. Определите возможность допуска к эксплуатации для каждой шины.

Практическая работа 11. «Формы организации технологических процессов».   4 часа

Контрольные вопросы:

- Назовите преимущества и недостатки организации производства на поточных линиях и отдельных постах.

- Перечислите методы формирования и организации работ.

- Назовите область применения специализированных  комплексных бригад.

Задача. Суточная производственная программа по ТО-1 составляет 5 автомобилей; по ТО-2 – 1 автомобиль. Выберите и обоснуйте метод организации производства.

Практическая работа 12. «Система централизованного управления производством». 4 часа

Контрольные вопросы:

- Назначение и состав системы ЦУП

- Принцип работы комплекса подготовки производства.

- Связь системы ЦУП с остальными производственными подразделениями.

Задача. В отдел оперативного управления поступило сообщение о неисправности автомобиля на лини. Перечислите ваши действия, в роли инженера ЦУП, по организации транспортировки автомобиля на базу и выдаче задания комплексу текущего ремонта.

Практическая работа 13. «Организация хранения запасных частей и управление запасами». 6 часов

Контрольные вопросы:

- Перечислите методы управления запасами

- Назовите требования к хранению шин, запасных частей, ГСМ

- Особенности нормирования расхода шин

Задача. Определить нормируемый расход топлива за октябрь автомобиля ПАЗ-3205, 1995 г. выпуска, работающего на маршрутных пассажирских перевозках по г.Сыктывкар. Пробег за месяц составляет 5760 км.

Практическая работа 14. «Обеспечение запуска автомобиля при низких температурах». 6 часов

Контрольные вопросы:

- Опишите воздействие низких температур на возможность запуска дизельного и бензинового двигателя.

- Перечислите способы хранения автомобилей.

- Расскажите о способах подогрева и разогрева двигателя.

Задача. Используя справочные данные по климату Республике Коми и значением расхода энергии на один запуск двигателя КамАЗ-740 выберите способ безгаражного хранения автомобиля: воздухоподогрев, воздухоразогрев, электроподогрев.

3.3.  Методические рекомендации по выполнению контрольной работы

Контрольная работа служит для  закрепления знаний по теоретической части дисциплины. Контрольная работа состоит из расчетной части и  раскрытия одного теоретического вопроса.

В расчетной части используя нормативы и корректировочные коэффициенты «Положения о ТО и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта», определить: периодичность обслуживания (L1 и L2); пробег до капитального ремонта (Lк); трудоемкость работ ЕО (teo), TO-1 (t1), TO-2 (t2), CO (tco); удельную трудоемкость ТР (tтр).

Исходные данные для контрольной работы выбирается по двум последним цифрам зачетной книжки (предпоследняя цифра – табл.1; последняя цифра – табл.2).

Теоретический вопрос выбирается согласно порядковому номеру в списках группы.

- Классификация оборудования для ТО и ремонта

- Понятие о планово - предупредительной системе ТО и ремонта

- Характеристика работ  ТР: крепежных, разборочно-сборочных, слесарно-механических, кузнечных, жестяницких, сварочных, медницких, аккумуляторных, вулканизационных и окрасочных

- Оборудование, инструмент и приспособления, применяемые при ТО и ремонте

- Проверка технического состояния блока и головки блока цилиндров (на примере дизельных и бензиновых двигателей)

- Ремонт блока и головки блока цилиндров (на примере дизельных и бензиновых двигателей)

- Проверка технического состояния  КШМ и ГРМ (на примере дизельных и бензиновых двигателей)

- Ремонт КШМ и ГРМ (на примере дизельных и бензиновых двигателей)

- Проверка технического состояния систем охлаждения и кондиционирования воздуха

- Ремонт систем охлаждения и кондиционирования воздуха

- Проверка технического и ремонт состояния системы смазки

- Поэлементная проверка и ремонт системы питания карбюраторных двигателей

- Проверка и устранение неисправностей в механических и электромеханических системах впрыска непрерывного действия

- Проверка и устранение неисправностей в системах впрыска дискретного действия

- Проверка и устранение неисправностей в системы питания дизельных двигателей (легковые автомобили)

- Проверка и устранение неисправностей в системы питания дизельных двигателей (грузовые автомобили)

- Классификация систем зажигания. Проверка и ремонт элементов систем зажигания.

- Обслуживание и ремонт механических коробок передач

- Обслуживание и ремонт автоматических коробок передач (легковые автомобили)

- Обслуживание и ремонт передней подвески заднеприводных автомобилей

- Обслуживание и ремонт передней подвески переднеприводных автомобилей

- Обслуживание и ремонт рулевого управления с гидроусилителем (легковые автомобили)

- Поэлементная проверка и регулировка механизмов тормозной системы

- Обслуживание и ремонт антиблоктровочной системы

- Обслуживание и ремонт кузова (легковые автомобили)

В первой части необходимо, используя нормативы и корректировочные коэффициенты «Положения о ТО и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта», определить: периодичность обслуживания; пробег до капитального ремонта; трудоемкость работ ЕО, TO-1, TO-2, CO; удельную трудоемкость ТР.

Исходные данные для контрольной работы выбирается по двум последним цифрам зачетной книжки (предпоследняя цифра – табл.1; последняя цифра – табл.2).

Таблица 1

Исходные данные для контрольной работы

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка ПС | ЗИЛ-130 | МАЗ-5335 | ПАЗ-3205 | ИЖ-2125 | КрАЗ-257 | ВАЗ-2101 | ГАЗ-24-01 | КавЗ-685 | ВАЗ-2107 | ЛиАЗ-677 |
| Кол-во | 140 | 195 | 40 | 70 | 95 | 20 | 104 | 49 | 61 | 108 |
| Пробег, тыс. км | 165 | 98 | 215 | 140 | 185 | 315 | 140 | 85 | 30 | 195 |

Таблица 2

Исходные данные для контрольной работы

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рельеф | X | Р | Р | Р | X | Р | X | X | Р | X |
| Тип дорожного покрытия | АБ | Щ(о) | Е | Г | АБ | Щ | Щ(о) | Г | Е | АБ |

Рельеф: X - холмистый; Р - равнинный

Тип дорожного покрытия: АБ - асфальтобетон; Щ(о) - щебень, обработанный битумом; Щ - щебень не обработанный битумом; Е - естественные фунтовые дороги; Г - фунт укрепленный.

Во второй части контрольной работы необходимо ответить на вопросы. Номер вопроса выбирается согласно порядковому номеру студента в списках.

- Классификация оборудования для ТО и ремонта

- Понятие о планово - предупредительной системе ТО и ремонта

- Характеристика работ  ТР: крепежных, разборочно-сборочных, слесарно-механических, кузнечных, жестяницких, сварочных, медницких, аккумуляторных, вулканизационных и окрасочных

- Оборудование, инструмент и приспособления, применяемые при ТО и ремонте

- Проверка технического состояния блока и головки блока цилиндров (на примере дизельных и бензиновых двигателей)

- Ремонт блока и головки блока цилиндров (на примере дизельных и бензиновых двигателей)

- Проверка технического состояния  КШМ и ГРМ (на примере дизельных и бензиновых двигателей)

- Ремонт КШМ и ГРМ (на примере дизельных и бензиновых двигателей)

- Проверка технического состояния систем охлаждения и кондиционирования воздуха

- Ремонт систем охлаждения и кондиционирования воздуха

- Проверка технического и ремонт состояния системы смазки

- Поэлементная проверка и ремонт системы питания карбюраторных двигателей

- Проверка и устранение неисправностей в механических и электромеханических системах впрыска непрерывного действия

- Проверка и устранение неисправностей в системах впрыска дискретного действия

- Проверка и устранение неисправностей в системы питания дизельных двигателей (легковые автомобили)

- Проверка и устранение неисправностей в системы питания дизельных двигателей (грузовые автомобили)

- Классификация систем зажигания. Проверка и ремонт элементов систем зажигания.

- Обслуживание и ремонт механических коробок передач

- Обслуживание и ремонт автоматических коробок передач (легковые автомобили)

- Обслуживание и ремонт передней подвески заднеприводных автомобилей

- Обслуживание и ремонт передней подвески переднеприводных автомобилей

- Обслуживание и ремонт рулевого управления с гидроусилителем (легковые автомобили)

- Поэлементная проверка и регулировка механизмов тормозной системы

- Обслуживание и ремонт антиблокировочной системы

- Обслуживание и ремонт кузова (легковые автомобили).

Контрольная работа служит для  закрепления знаний по теоретической части дисциплины.

Контрольная работа №1

Задачей контрольной работы является статистическая обработка результатов наблюдений за наработкой агрегатов (проверить однородность выборки, подобрать закон распределения, проверить по критериям Пирсона (Колмогорова), определить показатели надежности элементов агрегата и т.п.). Провести анализ полученных результатов. Вариант результатов наблюдений выбирается в зависимости от порядкового номера студента в учебных списках.

| № по списку | Наработка на отказ элемента автомобиля, тыс. км |
| --- | --- |
| 1 | 13,99; 15,00; 15,96; 11,95; 10,38; 18,58; 18,49; 14,08; 19,69; 16,82; 13,7019,36; 14,1916,18; 18,01; 13,11; 17,96; 16,58; 20,61; 16,33; 16,64; 15,77; 16,53; 14,39; 9,85; 18,01; 16,47; 15,97; 22,48; 5,96; 14,52; 21,14; 18,93; 18,84; 12,61; 9,08; 20,29; 9,48; 20,33; 22,25; 15,38; 15,5718,32; 14,48; 14,45; 14,10; 16,61; 17,02; 20,63; 21,33; 15,03; 12,69; 12,39; 17,29; 16,57; 17,07; 21,63; 15,52; 17,78; 14,01; 17,74; 14,86; 19,75; 14,88; 16,51; 17,27; 15,76; 17,86; 18,29; 15,11; 10,89 |
| 2 | 7,94; 30,04; 36,41; 28,11; 22,98; 34,43; 38,69; 21,82; 35,07; 25,08; 28,87; 23,11; 30,16; 14,78; 43,88; 20,65; 48,13; 24,68; 16,40; 30,93; 36,83; 30,47; 15,15; 24,20; 21,64; 13,08; 29,37; 32,62; 30,06; 17,92; 52,41; 21,06; 25,81; 19,8728,26; 36,07; 32,81; 22,01; 30,98; 30,23; 31,76; 38,73; 12,59; 13,13; 18,34; 18,31; 33,45; 40,21; 23,05; 46,60; 43,47; 34,73; 23,83; 22,80; 41,87; 24,42; 13,68; 23,77; 39,34; 30,28; 27,12 |
| 3 | 18,28; 25,01; 46,18; 37,90; 18,89; 19,89; 38,20; 14,47; 19,00; 46,19; 25,09; 11,21; 32,10; 15,23; 39,48; 39,75; 32,82; 33,59; 24,43; 21,78; 25,42; 33,72; 32,28; 33,21; 24,35; 25,62; 22,41; 40,02; 42,28; 43,61; 27,10; 12,65; 14,20; 45,71; 30,34; 30,50; 57,33; 23,83; 33,64; 29,14; 32,85; 22,73; 31,27; 30,49; 29,36; 17,99; 29,42; 34,50; 19,19; 34,01; 26,89; 28,02; 25,08; 34,30; 40,21; 19,93; 23,82; 29,08; 36,05; 17,55; 38,11; 39,36 |
| 4 | 49,23; 26,53; 28,16; 31,21; 31,50; 36,78; 20,15; 39,31; 40,65; 22,93; 22,90; 39,32; 29,71; 36,18; 21,86; 28,99; 20,63; 44,34; 37,03; 24,03; 42,10; 32,01; 33,76; 17,58; 21,16; 11,41; 21,65; 22,64; 9,69; 31,03; 27,34; 16,16; 22,31; 17,72; 3,60; 33,49; 24,64; 35,08; 32,51; 30,16; 27,18; 27,04; 26,61; 36,03; 26,84; 13,56; 19,78; 13,63; 25,18; 24,52; 38,30; 30,07; 25,14; 25,89; 40,31; 22,96; 21,04; 47,40; 36,58; 35,33; 31,92; 37,78 |
| 5 | 27,82; 38,17; 30,90; 27,27; 27,; 27; 26,06; 30,82; 37,81; 27,50; 36,22; 34,17; 29,32; 37,71; 31,79; 30,98; 38,77; 37,95; 33,43; 26,26; 37,87; 30,33; 38,03; 31,99; 35,92; 26,40; 36,63; 33,91; 27,28; 30,32; 27,09; 35,37; 33,30; 32,22; 27,52; 26,38; 27,16; 32,26; 38,22; 32,19; 30,24; 31,78; 36,13; 37,50; 38,63; 38,11; 27,35; 31,61; 29,41; 32,43; 33,95; 35,76; 30,17; 38,22; 27,52; 32,65; 33,57; 71,65; 36,65; 36,69; 26,20; 26,57; 37,92; 29,95; 30,85 |
| 6 | 32,00; 32,72; 31,06; 37,46; 36,62; 38,00; 37,84; 34,37; 33,62; 28,38; 34,82; 37,97; 37,64; 32,65; 30,11; 27,24; 26,98; 38,84; 31,15; 31,63; 28,85; 28,31; 34,81; 28,88; 32,12; 37,47; 27,72; 35,97; 29,55; 27,16; 28,82; 33,65; 29,80; 35,67; 30,79; 34,43; 28,92; 31,29; 28,52; 28,66; 28,94; 31,44; 30,05; 32,55; 28,15; 34,33; 30,14; 32,56; 31,57; 31,04; 37,22; 31,35; 32,33; 34,18; 29,52; 31,42; 38,49; 26,8135,22; 34,78; 30,87; 27,92; 30,62; 31,77 |
| 7 | 45,0; 44,0; 56,0; 51,0; 39,0; 39,0; 43,0; 35,0; 35,0; 40,0; 34,0; 38,0; 35,0; 31,0; 48,0; 35,0; 46,0; 32,0; 36,0; 38,0; 45,0; 28,0; 46,0; 31,0; 48,0; 42,0; 43,0; 47,0; 28,0; 48,0; 40,0; 39,0; 29,0; 44,0; 45,0; 41,0; 30,0; 40,0; 36,0; 40,0; 43,0; 41,0; 46,0; 39,0; 53,0; 46,0; 44,0; 27,0; 49,0; 34,0; 42,0; 35,0; 59,0; 38,0; 40,0 |
| 8 | 39,0; 34,0; 39,0; 43,0; 40,0; 44,0; 41,0; 46,0; 51,0; 36,0; 35,0; 42,0; 36,0; 37,0; 46,0; 50,0; 47,0; 41,0; 48,0; 33,0; 40,034,0; 36,0; 58,0; 39,0; 35,0; 31,0; 58,0; 38,0; 47,0; 36,0; 35,0; 33,0; 41,0; 44,0; 39,0; 45,0; 42,0; 36,0; 46,0; 24,0; 41,0; 41,0; 38,0; 43,0; 57,0; 37,0; 42,0; 57,0; 33,0; 49,0; 43,0; 40,0; 51,0; 35,0 |
| 9 | 4,04; 51,37; 5,58; 37,80; 49,00; 48,23; 36,65; 20,42; 53,61; 23,36; 7,94; 43,43; 29,10; 32,69; 51,12; 45,10; 53,35; 3,47; 33,92; 25,44; 29,26; 33,97; 21,60; 37,76; 12,14; 40,24; 36,31; 26,92; 29,21; 25,99; 29,14; 33,08; 35,34; 33,45; 44,26; 14,59; 38,22; 33,07; 25,22; 43,18; 41,39; 34,46 |
| 10 | 41,30; 48,22; 50,99; 31,11; 52,36; 37,80; 35,89; 19,93; 47,25; 43,87; 47,77; 24,70; 36,74; 2,68; 40,81; 28,72; 18,10; 37,83; 33,87; 61,84; 27,53; 48,43; 41,79; 39,23; 31,08; 34,29; 32,19; 43,34; 32,49; 39,88; 38,71; 57,78; 11,16; 14,06; 33,54; 35,06; 48,30; 59,76; 36,49; 31,46; 31,94; 60,85 |
| 11 | 39,39; 28,73; 69,92; 56,61; 66,09; 51,21; 32,70; 36,69; 79,92; 64,65; 25,96; 32,62; 23,72; 30,69; 52,22; 38,32; 72,62; 43,46; 28,05; 7,92; 36,10; 7,94; 30,51; 45,20; 50,08; 39,54; 12,62; 23,05; 34,57; 40,50; 46,72; 40,35; 68,06; 29,41; 66,85; 35,07; 20,84; 42,94; 30,33; 35,41; 65,71; 73,22; 40,06; 54,10; 30,76; 19,35; 53,71; 50,59; 32,96; 7,00; 78,35; 38,10 |
| 12 | 25,57; 57,25; 45,48; 35,36; 57,79; 46,29; 4,71; 47,20; 48,32; 14,65; 41,08; 27,76; 42,45; 20,31; 22,82; 35,07; 39,92; 40,68; 13,11; 16,9921,51; 34,37; 18,52; 49,45; 52,52; 28,72; 16,75; 31,79; 41,76; 38,17; 25,21; 25,88; 58,02; 45,68; 74,66; 32,32; 16,90; 17,41; 44,05; 55,62; 30,58; 57,72; 59,28; 29,49; 57,80; 32,66; 34,80; 12,07; 25,89; 42,06; 43,28; 61,81; 65,56; 71,51 |
| 13 | 11,54; 48,82; 21,20; 28,34; 27,72; 38,88; 29,17; 27,70; 38,19; 15,54; 28,05; 32,09; 22,72; 22,82; 17,41; 14,27; 13,10; 35,04; 35,26; 10,04; 38,49; 33,41; 44,70; 29,73; 42,03; 19,55; 34,42; 34,01; 23,10; 30,41; 31,57; 31,56; 9,90; 36,82; 27,24; 21,92; 25,65; 10,00; 51,67; 38,28; 24,61; 33,14; 45,10; 37,31; 41,07; 8,49; 41,08; 30,76; 19,91; 21,50; 36,58; 18,11; 16,66; 28,36; 18,36; 46,65; 28,66; 30,16; 31,55; 31,15; 31,83; 30,84 |
| 14 | 30,85; 37,75; 41,59; 23,52; 17,56; 23,77; 24,06; 26,93; 33,68; 45,68; 8,13; 24,65; 29,63; 51,57; 22,00; 22,87; 37,55; 49,12; 34,08; 33,11; 19,26; 25,33; 24,79; 50,81; 39,10; 44,15; 30,97; 24,58; 31,89; 20,69; 34,37; 45,83; 21,59; 23,77; 31,59; 50,58; 32,00; 32,18; 29,62; 39,35; 12,79; 39,23 |
| 15 | 28,88; 19,67; 42,26; 37,96; 48,89; 22,00; 23,82; 23,16; 37,70; 38,74; 25,55; 27,51; 44,03; 31,77; 32,14; 23,36; 29,18; 26,41; 33,75; 36,71; 25,37; 40,94; 40,27; 25,54; 40,13; 42,65; 32,11; 20,64; 37,7332,18; 35,63; 36,49; 24,05; 27,78; 13,42; 20,83; 37,66; 49,20; 21,74; 37,35; 16,04; 23,37; 37,60; 15,32; 20,36; 4,73; 22,97; 31,13; 42,20; 27,8; 38,01; 29,23; 41,41; 39,92; 48,87; 39,07; 22,46; 33,45; 39,67; 17,84 |
| 16 | 26,20; 45,29; 30,77; 42,31; 34,94; 38,82; 17,89; 34,84; 45,87; 41,11; 41,24; 22,56; 49,45; 28,46; 12,63; 44,49; 34,40; 46,86; 18,35; 41,12; 41,03; 26,71; 21,86; 32,25; 38,01; 34,54; 19,21; 41,61; 22,75; 35,88; 20,25; 11,27; 37,41; 28,95; 16,55; 20,92; 15,01; 47,39; 49,39; 34,66; 51,72; 27,58 |
| 17 | 26,04; 29,81; 38,55; 33,24; 28,55; 26,13; 27,26; 32,20; 33,60; 27,54; 35,40; 35,04; 37,05; 38,81; 33,33; 37,48; 33,64; 38,10; 30,60; 34,17; 29,80; 31,72; 30,42; 33,66; 29,89; 28,10; 31,48; 29,88; 28,32; 26,52; 34,51; 28,80; 32,89; 31,59; 30,37; 27,40; 34,54; 32,92; 40,97; 30,89; 27,10; 38,89; 29,00; 31,13; 31,; 13; 26,12; 38,66; 32,18; 30,47; 36,52; 38,38; 33,08; 35,51; 36,34; 32,71; 27,61; 38,84; 29,34; 28,41; 35,31; 38,42; 38,; 42; 37,90; 28,36 |
| 18 | 59,61; 34,00; 24,76; 25,51; 52,29; 49,43; 31,74; 40,96; 59,68; 25,18; 42,63; 28,44; 49,81; 10,12; 53,96; 40,89; 38,05; 42,78; 16,52; 33,80; 41,48; 49,17; 40,35; 34,02; 44,37; 49,44; 28,90; 49,42; 56,20; 48,70; 44,09; 33,35; 40,26; 10,32; 36,92; 51,55; 54,53; 49,55; 51,61; 30,29; 26,82; 34,12 |
| 19 | 35,21; 43,89; 33,27; 25,45; 45,05; 58,77; 45,87; 49,54; 46,16; 64,33; 60,88; 74,46; 48,66; 5,95; 77,97; 52,23; 48,43; 49,76; 53,24; 32,65; 30,67; 28,74; 68,43; 18,05; 24,27; 39,88; 42,61; 49,78; 22,73; 40,99; 53,64; 72,94; 69,36; 59,99; 58,95; 50,41; 19,21; 45,69; 19,66; 17,49; 9,66; 19,83; 30,39; 26,68; 23,62; 42,66; 29,65; 60,84; 52,35; 26,37; 28,93; 27,24; 23,50; 60,40; 22,58; 21,96; |
| 20 | 41,88; 9,40; 50,77; 42,35; 40,86; 2,27; 41,53; 35,01; 39,93; 38,58; 64,11; 56,91; 35,11; 70,35; 7,61; 62,44; 55,67; 33,82; 44,51; 52,41; 37,91; 55,35; 61,53; 83,13; 28,2526,71; 32,82; 24,53; 33,70; 49,97; 56,61; 66,41; 37,99; 7,52; 30,64; 28,67; 57,68; 45,91; 59,35; 38,87; 29,81; 65,93; 12,36; 37,89; 9,95; 32,32; 14,51; 53,31; 31,04; 61,63; 28,69; 51,53; 31,45; 32,61; 64,17; |
| 21 | 81,47; 33,25; 5,43; 34,99; 42,12; 28,26; 38,37; 28,58; 58,5816,45; 34,74; 18,01; 19,30; 36,82; 26,81; 10,84; 23,43; 64,89; 71,18; 58,45; 2,73; 58,47; 37,22; 21,65; 42,83; 39,97; 22,95; 7,78; 46,92; 43,00; 84,95; 36,28; 50,49; 54,90; 7,15; 26,82; 34,13; 35,68; 66,11; 34,11; 34,55; 15,21; 32,41; 9,82; 46,38; 46,02; 49,91; 40,40; 38,00; 19,38; 53,54; 29,37; 49,02; 22,56 |
| 22 | 67,0; 71,0; 85,0; 76,0; 75,0; 57,0; 62,0; 69,0; 66,0; 66,0; 81,0; 61,0; 67,0; 74,0; 61,0; 85,0; 66,0; 73,0; 65,0; 49,0; 67,0; 70,0; 61,0; 66,0; 63,0; 84,0; 73,0; 65,0; 58,0; 61,0; 69,0; 54,0; 73,0; 80,0; 85,0; 69,0; 70,0; 71,0; 42,0; 71,0; 68,0 |
| 23 | 14,86; 45,67; 59,90; 64,41; 110,92; 100,41; 60,04; 38,98; 38,85; 68,09; 53,95; 51,96; 68,68; 42,83; 23,99; 46,72; 43,87; 83,92; 65,09; 71,28; 76,57; 40,51; 82,14; 57,98; 68,97; 81,88; 56,54; 76,98; 59,41; 71,63; 48,21; 53,85; 54,21; 74,98; 92,30; 76,55; 64,59; 101,08; 89,59; 74,74; 66,27; 47,29; 59,92; 32,68; 35,19 |
| 24 | 113,85; 40,70; 75,97; 97,50; 62,58; 89,45; 74,73; 52,82; 39,22; 76,07; 49,15; 59,34; 48,79; 72,65; 101,91; 30,77; 86,01; 81,08; 45,12; 59,32; 61,26; 69,76; 76,74; 79,99; 63,77; 62,07; 82,70; 22,8375,37; 47,06; 46,05; 31,66; 33,41; 84,94; 81,82; 94,00; 79,83; 71,54; 94,60; 72,81; 38,95; 82,03; 69,78; 51,62; 50,23; |
| 25 | 64,0; 72,0; 78,0; 63,0; 57,0; 61,0; 77,0; 65,0; 67,0; 76,0; 84,0; 75,0; 73,0; 75,0; 70,0; 62,0; 62,0; 47,0; 72,0; 63,0; 69,0; 73,0; 74,0; 76,0; 68,0; 55,0; 57,0; 78,0; 67,0; 75,0; 60,0; 67,0; 71,0; 83,0; 74,0; 66,0; 54,0; 66,0; 3,0; 68,0; 67,0 |

Контрольная работа №2

Используя нормативы и корректировочные коэффициенты «Положения о ТО и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта», определить: периодичность обслуживания (L1 и L2); пробег до капитального ремонта (Lк); трудоемкость работ ЕО (teo), TO-1 (t1), TO-2 (t2), CO (tco); удельную трудоемкость ТР (tтр).

Исходные данные для контрольной работы выбирается по двум последним цифрам зачетной книжки (предпоследняя цифра – табл.1; последняя цифра – табл.2).

Таблица 1

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка ПС | ЗИЛ-130 | МАЗ-5335 | ПАЗ-3205 | ИЖ-2125 | КрАЗ-257 | ВАЗ-2101 | ГАЗ-24-01 | КавЗ-685 | ВАЗ-2107 | ЛиАЗ-677 |
| Кол-во | 140 | 195 | 40 | 70 | 95 | 20 | 104 | 49 | 61 | 108 |
| Пробег, тыс. км | 165 | 98 | 215 | 140 | 185 | 315 | 140 | 85 | 30 | 195 |

Таблица 2

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рельеф | X | Р | Р | Р | X | Р | X | X | Р | X |
| Тип дор.пок. | АБ | Щ(о) | Е | Г | АБ | Щ | Щ(о) | Г | Е | АБ |

Рельеф: X - холмистый; Р - равнинный

Тип дорожного покрытия: АБ - асфальтобетон; Щ(о) - щебень, обработанный битумом; Щ - щебень не обработанный битумом; Е - естественные фунтовые дороги; Г - фунт укрепленный.

Контрольная работа №3

Теоретический вопрос выбирается согласно порядковому номеру студента в списках группы.

- Классификация оборудования для ТО и ремонта

- Понятие о планово - предупредительной системе ТО и ремонта

- Характеристика работ  ТР: крепежных, разборочно-сборочных, слесарно-механических, кузнечных, жестяницких, сварочных, медницких, аккумуляторных, вулканизационных и окрасочных

- Оборудование, инструмент и приспособления, применяемые при ТО и ремонте

- Проверка технического состояния блока и головки блока цилиндров (на примере дизельных и бензиновых двигателей)

- Ремонт блока и головки блока цилиндров (на примере дизельных и бензиновых двигателей)

- Проверка технического состояния  КШМ и ГРМ (на примере дизельных и бензиновых двигателей)

- Ремонт КШМ и ГРМ (на примере дизельных и бензиновых двигателей)

- Проверка технического состояния систем охлаждения и кондиционирования воздуха

- Ремонт систем охлаждения и кондиционирования воздуха

- Проверка технического и ремонт состояния системы смазки

- Поэлементная проверка и ремонт системы питания карбюраторных двигателей

- Проверка и устранение неисправностей в механических и электромеханических системах впрыска непрерывного действия

- Проверка и устранение неисправностей в системах впрыска дискретного действия

- Проверка и устранение неисправностей в системы питания дизельных двигателей (легковые автомобили)

- Проверка и устранение неисправностей в системы питания дизельных двигателей (грузовые автомобили)

- Классификация систем зажигания. Проверка и ремонт элементов систем зажигания.

- Обслуживание и ремонт механических коробок передач

- Обслуживание и ремонт автоматических коробок передач (легковые автомобили)

- Обслуживание и ремонт передней подвески заднеприводных автомобилей

- Обслуживание и ремонт передней подвески переднеприводных автомобилей

- Обслуживание и ремонт рулевого управления с гидроусилителем (легковые автомобили)

- Поэлементная проверка и регулировка механизмов тормозной системы

- Обслуживание и ремонт антиблоктровочной системы

- Обслуживание и ремонт кузова (легковые автомобили)

4. Самостоятельные работы и индивидуальные задания, тесты – виды работы, обеспечивающей повышение уровня самостоятельной деятельности студентов Контроль знаний студентов

4.1. Текущий контроль

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "ТТМиО" _________В. Ф. Свойкин Протокол № __ от «___» ________ 201_г | Кафедра: Технологические, транспортные машины и оборудование Дисциплина: Техническая эксплуататция автомомбилей Направления бакалавриата: 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Направленность (профиль): Автомобильный сервис Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

Текущий тестовый контроль для контроля знаний

Тест

по дисциплине «Техническая эксплуатация автомобилей»

Вариант 1

1. Определить трудоемкость сезонного обслуживания (tco) и удельную трудоемкость текущего ремонта (tтр) для автомобилей КамАЗ-5410 (80 ед.), работающих на цементно-бетонном покрытии, равнинном рельефе местности, в малых городах. Пробег с начала эксплуатации 75900 км.

А. tco =  5,50 чел∙ч; tтр = 9,94 чел∙ч/1000 км

Б. tco =  5,75 чел∙ч; tтр = 14,19 чел∙ч/1000 км

В. tco =  5,00 чел∙ч; tтр = 9,03 чел∙ч/1000 км

2. К общему оборудованию для уборочно-моечных работ относятся:

А. Струйные, щеточные, струйно-щеточные установки

Б. Электропылесосы, пылеотсасывающие установки, установки для обдува воздухом

В. Площадки, эстакады, подъемники

3. К подъемно-транспортному оборудованию относятся:

А. Канавы, эстакады, тележки

Б. Передвижные краны, кран-балки, электротельферы

В. Подъемники, опрокидыватели, домкраты

4. К электромеханическим гаражным подъемникам не относятся:

А. Одно-, двух- и многостоечные подъемники

Б. Одно-, двух- и многоплунжерные подъемники

В. Ножничные и специальные подъемники

5. Отчетливый звонкий стук в районе головки блока цилиндров указывает на возможные неисправности:

А. Клапанов

Б. Поршня и цилиндров

В. Цепи привода газораспределения

6. Проверка компрессии бензиновых двигателей проводится:

А. На холодном двигателе

Б. На прогретом двигателе

В. На прогретом или холодном двигателе

7. Если компрессия одного цилиндра меньше чем у других на 20%, а двигатель неустойчиво работает на холостом ходу, это говорит:

А. О пробое головки блока цилиндров

Б. Об утечке через клапаны

В. Об износе кулачков распределительного вала

8. Бочкообразнось цилиндра определяют по замерам:

А. Всех поясов

Б. 3-х рабочих поясов

В. В верхней и нижней части цилиндра

9. Зазор в подшипниках коленчатого вала проверяют:

А. Измерением зазора между подшипниками и шейками коленчатого вала; с помощью калиброванной пластмассовой проволоки; ручной проверкой.

Б. Измерением зазора между подшипниками и шейками коленчатого вала; с помощью калиброванной пластмассовой проволоки.

В. Измерением зазора между подшипниками и шейками коленчатого вала.

Тест

по дисциплине «Техническая эксплуатация автомобилей»

Вариант 2

1. Определить трудоемкость сезонного обслуживания (tco) и удельную трудоемкость текущего ремонта (tтр) для автомобилей (110 ед.), работающих на щебеночном покрытии, равнинном рельефе местности, в больших городах. Пробег с начала эксплуатации 148400 км.

А. tco =  3,67 чел∙ч; tтр = 6,05 чел∙ч/1000 км

Б. tco =  3,34 чел∙ч; tтр = 7,26 чел∙ч/1000 км

В. tco =  3,84 чел∙ч; tтр = 7,86 чел∙ч/1000 км

2. К специальному оборудованию для уборочно-моечных работ относятся:

А. Электропылесосы, пылеотсасывающие установки

Б. Струйные, щеточные, струйно-щеточные установки

В. Установки для обдува холодным и теплым воздухом

3. Длина узкой осмотровой канавы для легкового автомобиля должна быть:

А. Не менее габаритной длины, но не превышать ее более чем на 0,8 м

Б. Равна габаритной длине

В. Не менее габаритной длины, но не превышать ее более чем на 1,2 м

4. Конвейеры непрерывного действия используются при организации:

А. ТР

Б. ТО-1

В. ЕО

5. Проверка компрессии дизельных двигателей проводится:

А. На прогретом двигателе

Б.  На прогретом или холодном двигателе

В.  На холодном двигателе

6. Допускаемая разница компрессии отдельных цилиндров бензинового двигателя:

А. 3 – 6 кгс ∕ см2

Б. 2 –5 кгс ∕ см2

В. 1 – 2 кгс ∕ см2

7. Износ цилиндра не измеряют:

А. Микрометром

Б. Нутромером

В. Щупом

8. Поршень увеличивающей массы обозначается:

А. Символом «Г»

Б. Символом «L»

В. Не обозначается

9. При ручной проверке зазоров в шатунном подшипнике коленчатого вала зазор считается нормальным, если:

А. Коленчатый вал легко проворачивается вручную

Б. Шатун с поршнем, собранный на шейке вала, плавно опускается под действием собственного веса

В. Шатун без поршня, собранный на шейке вала, плавно опускается под действием собственного веса

10. Ремень привода ГРМ допускается к дальнейшей эксплуатации:

А. Независимо от состояния ремня он подлежит замене

Б. Если ремень не имеет трещин, порезов и отслоений

В. Если на ремне видны отслоения тканей от резины (не более 5 % от общей длины ремня) и небольшие трещины (длиной не более 3 мм)

Тест

по дисциплине «Техническая эксплуатация автомобилей»

Вариант 3

1. Определить трудоемкость сезонного обслуживания (tco) и удельную трудоемкость текущего ремонта (tтр) для автомобилей КамАЗ-5511 (170 ед.), работающих на асфальтовом покрытии, слабохолмистом рельефе местности, в пригородной зоне. Пробег с начала эксплуатации 290300 км.

А. tco =  5,50 чел∙ч; tтр = 20,64 чел∙ч/1000 км

Б. tco =  5,75 чел∙ч; tтр = 23,74 чел∙ч/1000 км

В. tco =  5,00 чел∙ч; tтр = 20,77 чел∙ч/1000 км

2. Механизированная мойка автомобиля, проводимая без контакта с очищаемой поверхностью, называется:

А. Струйно-щеточной

Б. Щеточной

В. Струйной

3. Глубина узкой осмотровой канавы для легкового автомобиля должна быть:

А. 0,9 – 1,1 м

Б. 1,2 – 1,3 м

В. 1,4 – 1,5 м

4. Конвейеры периодичного действия используются при организации:

А. ТО-2

Б. ЕО

В. ТР

5. Неисправность гидротолкателя можно определить при замерах компрессии:

А. С открытой дроссельной и открытой воздушной заслонкой

Б. С закрытой дроссельной и закрытой воздушной заслонкой

В. С закрытой дроссельной и открытой воздушной заслонкой

6. Допускаемая разница компрессии отдельных цилиндров дизельного двигателя:

А. 2 -5 кгс ∕ см2

Б. 1 – 2 кгс ∕ см2

В. 3 – 6 кгс ∕ см2

7. При замере размеров цилиндра щупом, поршень:

А. При нажатии с небольшим усилием должен проходить через цилиндр без сопротивления

Б. Не должен проходить через цилиндр

В. Должен проходить через цилиндр без сопротивления

8. При подборе поршневых колец проверяют:

А. Зазор в замке кольца

Б. Зазор между поршневыми кольцами и канавками

В. Зазор между поршневыми кольцами и канавками; зазор в замке кольца

9. При проверке герметичности клапанов ГРМ пятно контакта:

А. Должно занимать всю ширину фаски

Б. При наличии пятна контакта по всей ширине может иметь небольшие разрывы (до 0,5 мм)

В. Должно занимать всю ширину фаски и не иметь разрывов

10. Переохлаждение двигателя не вызывается:

А. Заклиниванием термостата в открытом положении

Б. Недостатком уровня охлаждающей жидкости

В. Отсутствием термостата

Тест

по дисциплине «Техническая эксплуатация автомобилей»

Вариант 4

1. Определить трудоемкость сезонного обслуживания (tco) и удельную трудоемкость текущего ремонта (tтр) для автомобилей (40 ед.), работающих на асфальтовом покрытии, слабохолмистом рельефе местности, за пределами пригородной зоны. Пробег с начала эксплуатации 193000 км.

А. tco =  12,5 чел∙ч; tтр = 8,45 чел∙ч/1000 км

Б. tco =  11,95 чел∙ч; tтр = 7,51 чел∙ч/1000 км

В. tco =  10,87 чел∙ч; tтр = 9,38 чел∙ч/1000 км

2. Щеточная механизированная мойка применяется для:

А. Автомобиля с обтекаемыми формами

Б. Автомобиля со сложной конфигурацией

В. Для всех типов автомобилей

3.  Глубина узкой осмотровой канавы для грузового автомобиля должна быть:

А. 1,4 – 1,5 м

Б. 1,2 – 1,3 м

В. 0,9 – 1,1 м

4. По способу передачи движения конвейеры классифицируются:

А. Несущие, толкающие, тянущие

Б. Цепные, ленточные, тросовые

В. Непрерывные, периодические

5. Низкое значение компрессии при первых тактах и ее значительное повышение при последующих говорит:

А. О пробое прокладки блока цилиндров

Б. Об утечке через клапаны

В. Об износе поршневых колец

6. Износ цилиндра определяют, проводя замеры в:

А. 3-х поясях

Б. 4-х поясах

В. 5-и поясах

7. По наружному диаметру поршни ВАЗ подразделяются:

А. На 4 класса

Б. На 5 классов

В. Не подразделяются

8. Расставьте жидкости, использующиеся для проверки герметичности клапанов, в порядке их проникающей способности (от лучшего к худшему)

А. Керосин, дизельное топливо, вода

Б. Дизельное топливо, керосин, вода

В. Вода, дизельное топливо, керосин

9. При определении давления в системе охлаждения прибором К-437:

А. Двигатель работает на холостом ходу и допускаются колебания стрелки монометра

Б. Двигатель должен работать на холостом ходу, а стрелка монометра не должна колебаться

В. Давление в системе проверяется при неработающем двигателе

10. Радиатор считается работоспособным, если при прогретом двигателе разница температур верхнего и нижнего бочков составляет

А. 8 – 12∙С

Б. 30 – 40∙С

В. 18 – 20∙С

- Тест

по дисциплине «Техническая эксплуатация автомобилей»

- Вариант 5

1. Определить трудоемкость сезонного обслуживания (tco) и удельную трудоемкость текущего ремонта (tтр) для автомобилей (50 ед.), работающих на битумо-минеральном покрытии, равнинном рельефе местности, в пригородной зоне. Пробег с начала эксплуатации 263200 км.

А. tco =  6,21 чел∙ч; tтр = 11,26 чел∙ч\1000 км

Б. tco =  6,83 чел∙ч; tтр = 10,46 чел∙ч\1000 км

В. tco =  7,14 чел∙ч; tтр = 12,29 чел∙ч\1000 км

2. К подъемно-осмотровому оборудованию относятся:

А. Канавы, эстакады, тележки

Б. Подъемники, опрокидыватели, домкраты

В. Передвижные краны, кран-балки, электротельферы

3. К гидромеханическим гаражным подъемникам относятся:

А. Ножничные и специальные подъемники

Б. Одно-, двух- и многостоечные подъемники

В. Одно-, двух- и многоплунжерные подъемники

4. Глухой стук низкого тона в нижней части двигателя указывает на возможные неисправности:

А. Поршня и цилиндра

Б. Шатунных подшипников коленчатого вала

В. Коренных подшипников коленчатого вала

5. Какой прибор не используется для проверки компрессии в цилиндре:

А. Пневмотестер

Б. Компрессометр

В. Компрессограф

6. Умеренное значение компрессии при первых тактах, мало повышающееся при последующих говорит:

А. Об утечке через клапаны

Б. Об износе поршневых колец

В. О пробое прокладки блока цилиндров

7. Первый пояс при определении износа цилиндров находится:

А. В середине хода поршня

Б. В ВМТ

В. В 5 мм от плоскости разъема блока цилиндров

8. Диаметры ремонтных поршней ВАЗ больше по отношению к номинальному:

А. На 0,3; 0,6 мм

Б. На 0,4; 0,8 мм

В. На 0,2; 0,4; 0,8 мм

9. Регулировка тепловых зазоров двигателя ВАЗ проводится:

А. При помощи регулировочных шайб

Б. Рокерами

В. Регулировкой зазора между носком коромысла и торцом стержня клапана

10. Плотность тосола марки А-40 составляет:

А. 1,065 – 1,075 кгс ∕ см3

Б. 1,085 – 1,095 кгс ∕ см3

В. 1,075 – 1,085 кгс ∕ см3

Тестовые задания

по дисциплине «Техническая эксплуатация автомобилей»

Вариант 1

1. Определить трудоемкость сезонного обслуживания (tco) и удельную трудоемкость текущего ремонта (tтр) для автомобилей КамАЗ-5410 (80 ед.), работающих на цементно-бетонном покрытии, равнинном рельефе местности, в малых городах. Пробег с начала эксплуатации 75900 км.

А. tco =  5,50 чел∙ч; tтр = 9,94 чел∙ч/1000 км

Б. tco =  5,75 чел∙ч; tтр = 14,19 чел∙ч/1000 км

В. tco =  5,00 чел∙ч; tтр = 9,03 чел∙ч/1000 км

2. К общему оборудованию для уборочно-моечных работ относятся:

А. Струйные, щеточные, струйно-щеточные установки

Б. Электропылесосы, пылеотсасывающие установки, установки для обдува воздухом

В. Площадки, эстакады, подъемники

3. К подъемно-транспортному оборудованию относятся:

А. Канавы, эстакады, тележки

Б. Передвижные краны, кран-балки, электротельферы

В. Подъемники, опрокидыватели, домкраты

4. К электромеханическим гаражным подъемникам не относятся:

А. Одно-, двух- и многостоечные подъемники

Б. Одно-, двух- и многоплунжерные подъемники

В. Ножничные и специальные подъемники

5. Отчетливый звонкий стук в районе головки блока цилиндров указывает на возможные неисправности:

А. Клапанов

Б. Поршня и цилиндров

В. Цепи привода газораспределения

6. Проверка компрессии бензиновых двигателей проводится:

А. На холодном двигателе

Б. На прогретом двигателе

В. На прогретом или холодном двигателе

7. Если компрессия одного цилиндра меньше чем у других на 20%, а двигатель неустойчиво работает на холостом ходу, это говорит:

А. О пробое головки блока цилиндров

Б. Об утечке через клапаны

В. Об износе кулачков распределительного вала

8. Бочкообразнось цилиндра определяют по замерам:

А. Всех поясов

Б. 3-х рабочих поясов

В. В верхней и нижней части цилиндра

9. Под цифрой 5 на поршне обозначается:

А. Ремонтный размер

Б. Класс поршня по диаметру

В. Класс поршня по диаметру отверстия поршневого пальца

10. Зазор в подшипниках коленчатого вала проверяют:

А. Измерением зазора между подшипниками и шейками коленчатого вала; с помощью калиброванной пластмассовой проволоки; ручной проверкой.

Б. Измерением зазора между подшипниками и шейками коленчатого вала; с помощью калиброванной пластмассовой проволоки.

В. Измерением зазора между подшипниками и шейками коленчатого вала.

11. Регулировка тепловых зазоров двигателя КАМАЗ-740 проводится:

А. Рокерами

Б. При помощи регулировочных шайб

В. Регулировкой зазора между носком коромысла и торцом стержня клапана

Тест

по дисциплине «Техническая эксплуатация автомобилей»

Вариант 2

1. Определить трудоемкость сезонного обслуживания (tco) и удельную трудоемкость текущего ремонта (tтр) для автомобилей ЗиЛ-130 (110 ед.), работающих на щебеночном покрытии, равнинном рельефе местности, в больших городах. Пробег с начала эксплуатации 148400 км.

А. tco =  3,67 чел∙ч; tтр = 6,05 чел∙ч/1000 км

Б. tco =  3,34 чел∙ч; tтр = 7,26 чел∙ч/1000 км

В. tco =  3,84 чел∙ч; tтр = 7,86 чел∙ч/1000 км

2. К специальному оборудованию для уборочно-моечных работ относятся:

А. Электропылесосы, пылеотсасывающие установки

Б. Струйные, щеточные, струйно-щеточные установки

В. Установки для обдува холодным и теплым воздухом

3. Длина узкой осмотровой канавы для легкового автомобиля должна быть:

А. Не менее габаритной длины, но не превышать ее более чем на 0,8 м

Б. Равна габаритной длине

В. Не менее габаритной длины, но не превышать ее более чем на 1,2 м

4. Конвейеры непрерывного действия используются при организации:

А. ТР

Б. ТО-1

В. ЕО

1

2

5. Для определения технического состояния поршня и цилиндров необходимо прослушать работу двигателя в зоне:

3

4

5

А. 5

Б. 3

В. 4

6. Проверка компрессии дизельных двигателей проводится:

А. На прогретом двигателе

Б.  На прогретом или холодном двигателе

В.  На холодном двигателе

7. Допускаемая разница компрессии отдельных цилиндров бензинового двигателя:

А. 3 – 6 кгс ∕ см2

Б. 2 –5 кгс ∕ см2

В. 1 – 2 кгс ∕ см2

8. Износ цилиндра не измеряют:

А. Микрометром

Б. Нутромером

В. Щупом

9. Поршень увеличивающей массы обозначается:

А. Символом «Г»

Б. Символом «L»

В. Не обозначается

10. При ручной проверке зазоров в шатунном подшипнике коленчатого вала зазор считается нормальным, если:

А. Коленчатый вал легко проворачивается вручную

Б. Шатун с поршнем, собранный на шейке вала, плавно опускается под действием собственного веса

В. Шатун без поршня, собранный на шейке вала, плавно опускается под действием собственного веса

11. Ремень привода ГРМ допускается к дальнейшей эксплуатации:

А. Независимо от состояния ремня он подлежит замене

Б. Если ремень не имеет трещин, порезов и отслоений

В. Если на ремне видны отслоения тканей от резины (не более 5 % от общей длины ремня) и небольшие трещины (длиной не более 3 мм)

Тест

по дисциплине «Техническая эксплуатация автомобилей»

Вариант 3

1. Определить трудоемкость сезонного обслуживания (tco) и удельную трудоемкость текущего ремонта (tтр) для автомобилей КамАЗ-5511 (170 ед.), работающих на асфальтовом покрытии, слабохолмистом рельефе местности, в пригородной зоне. Пробег с начала эксплуатации 290300 км.

А. tco =  5,50 чел∙ч; tтр = 20,64 чел∙ч/1000 км

Б. tco =  5,25 чел∙ч; tтр = 21,68 чел∙ч/1000 км

В. tco =  5,00 чел∙ч; tтр = 20,77 чел∙ч/1000 км

2. Механизированная мойка автомобиля, проводимая без контакта с очищаемой поверхностью, называется:

А. Струйно-щеточной

Б. Щеточной

В. Струйной

3. Глубина узкой осмотровой канавы для легкового автомобиля должна быть:

А. 0,9 – 1,1 м

Б. 1,2 – 1,3 м

В. 1,4 – 1,5 м

4. Конвейеры периодичного действия используются при организации:

А. ТО-2

Б. ЕО

В. ТР

5. Для определения технического состояния цепи привода газораспределения необходимо прослушать работу двигателя в зоне:

1

2

3

4

5

А. 2

Б. 1

В. 3

6. Неисправность гидротолкателя можно определить при замерах компрессии:

А. С открытой дроссельной и открытой воздушной заслонкой

Б. С закрытой дроссельной и закрытой воздушной заслонкой

В. С закрытой дроссельной и открытой воздушной заслонкой

7. Допускаемая разница компрессии отдельных цилиндров дизельного двигателя:

А. 2 -5 кгс ∕ см2

Б. 1 – 2 кгс ∕ см2

В. 3 – 6 кгс ∕ см2

8. При замере размеров цилиндра щупом, поршень:

А. При нажатии с небольшим усилием должен проходить через цилиндр без сопротивления

Б. Не должен проходить через цилиндр

В. Должен проходить через цилиндр без сопротивления

9. При подборе поршневых колец проверяют:

А. Зазор в замке кольца

Б. Зазор между поршневыми кольцами и канавками

В. Зазор между поршневыми кольцами и канавками; зазор в замке кольца

10. При проверке герметичности клапанов ГРМ пятно контакта:

А. Должно занимать всю ширину фаски

Б. При наличии пятна контакта по всей ширине может иметь небольшие разрывы (до 0,5 мм)

В. Должно занимать всю ширину фаски и не иметь разрывов

11. Переохлаждение двигателя не вызывается:

А. Заклиниванием термостата в открытом положении

Б. Недостатком уровня охлаждающей жидкости

В. Отсутствием термостата

Тест

по дисциплине «Техническая эксплуатация автомобилей»

Вариант 4

1. Определить трудоемкость сезонного обслуживания (tco) и удельную трудоемкость текущего ремонта (tтр) для автомобилей ЛиАЗ-5256 (40 ед.), работающих на асфальтовом покрытии, слабохолмистом рельефе местности, за пределами пригородной зоны. Пробег с начала эксплуатации 193000 км.

А. tco =  12,5 чел∙ч; tтр = 8,45 чел∙ч/1000 км

Б. tco =  11,95 чел∙ч; tтр = 7,51 чел∙ч/1000 км

В. tco =  10,87 чел∙ч; tтр = 9,38 чел∙ч/1000 км

2. Щеточная механизированная мойка применяется для:

А. Автомобиля с обтекаемыми формами

Б. Автомобиля со сложной конфигурацией

В. Для всех типов автомобилей

3.  Глубина узкой осмотровой канавы для грузового автомобиля должна быть:

А. 1,4 – 1,5 м

Б. 1,2 – 1,3 м

В. 0,9 – 1,1 м

4. По способу передачи движения конвейеры классифицируются:

А. Несущие, толкающие, тянущие

Б. Цепные, ленточные, тросовые

В. Непрерывные, периодические

5. Для определения технического состояния клапанов и клапанных седел необходимо прослушать работу двигателя в зоне:

1

2

3

4

А. 2

5

Б. 3

В. 4

6. Низкое значение компрессии при первых тактах и ее значительное повышение при последующих говорит:

А. О пробое прокладки блока цилиндров

Б. Об утечке через клапаны

В. Об износе поршневых колец

7. Износ цилиндра определяют, проводя замеры в:

А. 3-х поясях

Б. 4-х поясах

В. 5-и поясах

8. По наружному диаметру поршни ВАЗ подразделяются:

А. На 4 класса

Б. На 5 классов

В. Не подразделяются

9. Расставьте жидкости, использующиеся для проверки герметичности клапанов, в порядке их проникающей способности (от лучшего к худшему)

А. Керосин, дизельное топливо, вода

Б. Дизельное топливо, керосин, вода

В. Вода, дизельное топливо, керосин

10. При определении давления в системе охлаждения прибором К-437:

А. Двигатель работает на холостом ходу и допускаются колебания стрелки монометра

Б. Двигатель должен работать на холостом ходу, а стрелка монометра не должна колебаться

В. Давление в системе проверяется при неработающем двигателе

11. Радиатор считается работоспособным, если при прогретом двигателе разница температур верхнего и нижнего бочков составляет

А. 8 – 12∙С

Б. 30 – 40∙С

В. 18 – 20∙С

по дисциплине «Техническая эксплуатация автомобилей»

- Вариант 5

1. Определить трудоемкость сезонного обслуживания (tco) и удельную трудоемкость текущего ремонта (tтр) для автомобилей ПАЗ-3205 (50 ед.), работающих на битумо-минеральном покрытии, равнинном рельефе местности, в пригородной зоне. Пробег с начала эксплуатации 263200 км.

А. tco =  6,21 чел∙ч; tтр = 11,26 чел∙ч\1000 км

Б. tco =  6,83 чел∙ч; tтр = 10,46 чел∙ч\1000 км

В. tco =  7,14 чел∙ч; tтр = 12,29 чел∙ч\1000 км

2. К подъемно-осмотровому оборудованию относятся:

А. Канавы, эстакады, тележки

Б. Подъемники, опрокидыватели, домкраты

В. Передвижные краны, кран-балки, электротельферы

3. К гидромеханическим гаражным подъемникам относятся:

А. Ножничные и специальные подъемники

Б. Одно-, двух- и многостоечные подъемники

В. Одно-, двух- и многоплунжерные подъемники

4. Глухой стук низкого тона в нижней части двигателя указывает на возможные неисправности:

А. Поршня и цилиндра

Б. Шатунных подшипников коленчатого вала

В. Коренных подшипников коленчатого вала

5. Какой прибор не используется для проверки компрессии в цилиндре:

А. Пневмотестер

Б. Компрессометр

В. Компрессограф

6. Умеренное значение компрессии при первых тактах, мало повышающееся при последующих говорит:

А. Об утечке через клапаны

Б. Об износе поршневых колец

В. О пробое прокладки блока цилиндров

7. Первый пояс при определении износа цилиндров находится:

А. В середине хода поршня

Б. В ВМТ

В. В 5 мм от плоскости разъема блока цилиндров

8. Диаметры ремонтных поршней ВАЗ больше по отношению к номинальному:

А. На 0,3; 0,6 мм

Б. На 0,4; 0,8 мм

В. На 0,2; 0,4; 0,8 мм

9. Под цифрой 4 на поршне обозначается:

А. Класс поршня по диаметру отверстия поршневого пальца

Б. Класс поршня по диаметру

В. Ремонтный размер

10. Регулировка тепловых зазоров двигателя ВАЗ-2108 проводится:

А. При помощи регулировочных шайб

Б. Рокерами

В. Регулировкой зазора между носком коромысла и торцом стержня клапана

11. Плотность тосола марки А-40 составляет:

А. 1,065 – 1,075 кгс ∕ см3

Б. 1,085 – 1,095 кгс ∕ см3

В. 1,075 – 1,085 кгс ∕ см3

Коэффициент корректирования нормативов в зависимости от условий эксплуатации – К1

| Категория условий эксплуатации | Нормативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Периодичность ТО | Удельная трудоемкость ТР | Пробег до КР |
| I II III | 1,0 0,9 0,8 | 1,0 1,1 1,2 | 1,0 0,9 0,8 |

Коэффициент корректирования нормативов в зависимости от модификации подвижного состава– К2

| Модификация подвижного состава | Нормативы |  |
| --- | --- | --- |
|  | Трудоемкость ТО и Р | Пробег до КР |
| Базовый автомобиль Седельные тягачи Автомобили с прицепом Автомобили-самосвалы | 1,0 1,1 1,15 1,15 | 1,0 0,95 0,9 0,85 |

Коэффициент корректирования нормативов в зависимости от природно-климатических условий– К3

| Характеристика района | Нормативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Периодичность ТО | Удельная трудоемкость ТР | Пробег до КР |
| Умеренно холодный Холодный | 0,9 0,9 | 1,1 1,2 | 0,9 0,8 |

Коэффициент корректирования нормативов в зависимости от пробега с начала эксплуатации– К4

| Пробег с начала эксплуатации в долях от нормативного пробега до КР | Автомобили |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Легковые | Автобусы | Грузовые |
| До 0,25 0,250,5 0,50,75 0,751,00 1,001,25 1,251,50 1,501,75 1,752,00 Св.2,00 | 0,4 0,7 1,0 1,4 1,5 1,6 2,0 2,2 2,5 | 0,5 0,8 1,0 1,3 1,4 1,5 1,8 2,1 2,5 | 0,4 0,7 1,0 1,2 1,3 1,4 1,6 1,9 2,1 |

Коэффициент корректирования нормативов в зависимости от количества автомобилей– К5

| Количество автомобилей | Количество технологически совместимых групп |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Менее 3 | 3 | Более 3 |
| До 100 100200 200300 300600 | 1,15 1,05 0,95 0,85 | 1,2 1,1 1,0 0,9 | 1,3 1,2 1,1 1,05 |

Периодичность технического обслуживания подвижного состава

| Автомобили | ТО-1 | ТО-2 |
| --- | --- | --- |
| Легковые Автобусы Грузовые | 4000 3500 3000 | 16000 14000 12000 |

Нормативы пробега до КР, трудоемкости ТО и ремонта

| Подвижной состав и его основной параметр | Марка подвижного состава | Пробег до КР, тыс.км | Трудоемкость, чел·ч |  |  | Удел. труд-ть ТР, чел·ч/1000 км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЕО | ТО-1 | ТО-2 |  |
| Автобусы особо малого класса малого класса среднего класса большого класса Грузовые, г/п, т 1,03,0 3,05,0 5,08,0 более 8,0 | ГАЗ-3221 ПАЗ-3205 ЛАЗ-4221 ЛиАЗ-5256 ГАЗ-52-04 ГАЗ-53А ЗИЛ-130 КамАЗ-5320 КрАЗ-257 | 260 320 360 380 175 250 300 300 250 | 0,5 0,7 0,8 1,0 0,4 0,42 0,45 0,5 0,5 | 4,0 5,5 5,8 7,5 2,1 2,2 2,5 3,4 3,5 | 15,0 18,0 24,0 31,5 9,0 9,1 10,6 14,5 14,7 | 4,5 5,3 6,5 6,8 3,6 3,7 4,0 8,5 6,2 |

КЛАССИФИКАЦИЯ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

| Категория условий эксплуатации | За пределами пригородной зоны (более 50 км от границы города) | В малых городах (до 100 тыс. жителей) и в пригородной зоне | В больших городах (более 100 тыс. жителей) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Д1 - Р1, Р2, Р3 | - | - |
| II | Д1 - Р4 Д2 - Р1, Р2, Р3, Р4 Д3 - Р1, Р2, Р3 | Д1 - Р1, Р2, Р3, Р4 Д2 - Р1 | - |
| III | Д1 - Р5 Д2 - Р5 Д3 - Р4, Р5 Д4 - Р1, Р2, Р3, Р4, Р5 | Д1 - Р5 Д2 - Р2, Р3, Р4, Р5 Д3 - Р1, Р2, Р3, Р4, Р5 Д4 - Р1, Р2, Р3, Р4, Р5 | Д1 - Р1, Р2, Р3, Р4, Р5 Д2 - Р1, Р2, Р3, Р4 Д3 - Р1, Р2, Р3 Д4 - Р1 |
| IV | Д5 - Р1, Р2, Р3, Р4, Р5 | Д5 - Р1, Р2, Р3, Р4, Р5 | Д2 - Р5 Д3 - Р4, Р5 Д4 - Р1, Р2, Р3, Р4, Р5 Д5 - Р1, Р2, Р3, Р4, Р5 |
| V | Д6 - Р1, Р2, Р3, Р4, Р5 |  |  |

Дорожные покрытия:

Д1 - цементобетон, асфальтобетон, брусчатка, мозаика;

Д2 - битумоминеральные смеси (щебень или гравий, обработанные битумом);

Д3 - щебень (гравий) без обработки, дегтебетон;

Д4 - булыжник, колотый камень, грунт и малопрочный камень, обработанные вяжущими материалами, зимники;

Д5 - грунт, укрепленный или улучшенный местными материалами; лежневое и бревенчатое покрытия;

Д6 - естественные грунтовые дороги; временные внутрикарьерные и отвальные дороги; подъездные пути, не имеющие твердого покрытия.

Тип рельефа местности (определяется высотой над уровнем моря):

Р1 - равнинный (до 200 м);

Р2 - слабохолмистый (свыше 200 до 300 м);

Р3 - холмистый (свыше 300 до 1000 м);

Р4 - гористый (свыше 1000 м до 2000 м);

Р5 - горный (свыше 2000 м).

4.2. Промежуточный контроль

Это форма контроля, проводимая по завершению изучения дисциплины – зачет с оценкой

Примерные тесты для проведения промежуточной аттестации

Текущая успеваемость студентов контролируется выполнением, оформлением и защитой отчетов по практическим работам, промежуточной аттестацией в виде тестирования. Тесты промежуточной аттестации включают: теоретический материал, пройденный на лекциях, материал по практическим работам.

Вариант 1.

1.	Техническая эксплуатация автомобиля - это:

- комплекс    технических    мероприятий,    направленный    на    поддержание подвижного состава в исправном состоянии выпуск его на линию;

- комплекс  технических   и   экономических  мероприятий,  обеспечивающих поддержание подвижного состава в исправном состоянии;

- комплекс организационных  мероприятий,  обеспечивающих  поддержание подвижного состава в исправном состоянии при рациональных затратах трудовых и материальных ресурсов;

- комплекс   технических   и   экономических   мероприятий   обеспечивающих поддержание подвижного состава в исправном состоянии при рациональных затратах трудовых и материальных ресурсов;

- комплекс технических, экономических и  организационных  мероприятий, обеспечивающих поддержание подвижного состава в исправном состоянии при рациональных затратах трудовых и материальных ресурсов.

2.	Молекулярно-механическое изнашивание:

- происходит   в   результате       сочетания   механического   изнашивания    и агрессивного воздействия среды;

- происходит при циклическом приложении нагрузок,  превышающих предел выносливости металла;

- происходит в результате молекулярного сцепления трущихся частей;

- происходит вследствие агрессивного воздействия среды;

- происходит из-за многократных гидравлических ударов пузырьков воздуха, образующихся в потоке жидкости.

3.Дорожные условия характеризуются:

- категорией      дороги,     видом      и     качеством     дорожного      покрытия, сопротивлением движению;

- влиянием внешних факторов на режим движения автомобилей, работу его механизмов и агрегатов;

- видом  покрытия  дороги,  скоростью движения, длиной  груженой  ездки, рельефом местности;

- температурой окружающей среды влажностью, ветровой нагрузкой;

- колебанием температуры окружающего воздуха, появлением пыли, влаги и грязи.

4.По влиянию на работоспособность различают отказы:

- возникающие из-за несовершенства конструкции, являющиеся следствием нарушения процесса изготовления или нарушением правил эксплуатации;

- обусловленные или необусловленные неисправностями других элементов изделия;

- возникающие в результате плавного изменения параметров технического состояния    или   скачкообразного    изменения    параметров    технического состояния;

- вызывающие неисправность элементов или отказ изделия;

- устраняемые без потери рабочего времени или в нерабочее время.

5. Закономерности изменения технического состояния третьего рода позволяют определить:

- средние наработки до момента достижения деталью, агрегатом предельного состояния;

- вероятность отказа автомобиля    при определенном пробеге, ресурсы его агрегатов;

- закономерности, характеризующие процесс восстановления агрегатов;

- предельные режимы работы деталей, агрегатов, механизмов;

- наработки до проведения ТО и Р.

6.В понятие об управлении информации системы организации ТО и Р включают:

- дорожные условия, транспортные условия, природно-климатические условия;

- оптимизация мощности структуры предприятия, сокращение разнотипности парка и т.п.;

- совершенствование системы моральной и материальной заинтересованности, обеспечение стабильности коллективов;

- структура парка (тип, вместимость), совершенствование  возрастного состава парка и т.п.;

- обоснованность системы ТО и Р, повышение уровня организации и управления ТО и Р и  т.п.

7.Локальные системы диагностирования:

- применяется, когда диагностирование проводя г в процессе работы объекта;

- применяется для диагностирования составных частей объекта;

- применяется, когда искусственно воспроизводят работу объекта для снятия диагностических параметров;

- применяется для нескольких различных диагностических процессов;

- применяется для обеспечения одного диагностического процесса.

8. Метод статических испытаний определение периодичности ТО:

- сводится к определению суммарных удельных затрат на ТО и Р и их минимизация;

- учитывает экономические и вероятностные факторы и позволяет сравнивать различные поддержания работоспособности автомобиля;

- основан на выборе такой периодичности, при которой вероятность отказа не превышает заранее заданной величины;

- применяется для объектов с явно фиксируемым изменением параметра технического состояния;

- основан на моделировании реальных случайных процессов ТО;

Вариант 2.

1. К основным технико-эксплуатационным свойствам автомобиля относятся (дать наиболее полный вариант):

- Грузоподъемность,         динамичность,         топливная         экономичность, комфортабельность, безопасность, производительность, надежность;

- Динамичность, вместимость, грузоподъемность, скорость движения;

- Грузоподъемность, скорость движения, расход топлива, плавность хода;

- Надежность, ремонтопригодность; лобовое сопротивление движению;

- безопасность, курсовая устойчивость, время разгона, ускорение замедления.

2.Транспортные условия характеризуются:

- категорией     дороги,     видом     и     качеством     дорожного     покрытия, сопротивлением движению;

- влиянием внешних факторов на режим движения автомобилей, работу его механизмов и агрегатов;

- видом покрытия дороги, скоростью движения, длиной груженой  ездки, рельефом местности;

- температурой окружающей среды, влажностью, ветровой нагрузкой;

- колебанием температуры окружающего воздуха, появлением пыли, влаги и грязи.

З. По связи с отказами других элементов различают отказы.

- обусловленные или необусловленные неисправностями других элементов изделия;

- вызывающие неисправность элементов или отказ изделия;

- возникающие из-за несовершенства конструкции, являющиеся следствием нарушения процесса изготовления или нарушением правил эксплуатации;

- возникающие в результате плавного изменения параметров технического состояния   или   скачкообразного   изменения   параметров   технического состояния;

- устраняемые без потери рабочего времени или в нерабочее время.

4. Закономерности изменения технического состояния первого рода позволяют определить:

- вероятность отказа автомобиля    при определенном пробеге, ресурсы его агрегатов;

- закономерности, характеризующие процесс восстановления агрегатов;

- предельные режимы работы деталей, агрегатов, механизмов;

- наработки до проведения ТО и Р;

- средние наработки до момента достижения деталью, агрегатом предельного состояния.

5. Логарифмический нормальный закон проявляется:

- когда   на  протекание      исследуемого   процесса   влияет   большое   число независимых слагаемых, каждое из которых в отдельности мало влияет по сравнению с их суммарным влиянием;

- когда на протекание исследуемого процесса влияет большое   случайных независимых слагаемых, интенсивность которых зависит от достигнутого состояния;

- в системе слабого звена;

- при рассмотрении так называемых нестареющих элементов и их отказов;

- при рассмотрении полноты восстановления ресурса.

6.В понятие о производственной базе включается:

- обоснованность   системы   ТО   и   Р,   повышение   уровня   организации   и управления ТО и Р и  т.п.;

- совершенствование       системы	моральной       и       материальной заинтересованности, обеспечение стабильности коллективов;

- структура   парка   (тип,   вместимость),   совершенствование   возрастного состава парка;

- оптимизация мощности структуры предприятия, сокращение разнотипности парка и т.п.;

- дорожные   условия,   транспортные   условия,       природно-климатические условия.

7.Метод   определения   периодичности   ТО   по   допустимому   значению   и закономерности изменения параметра технического состояния:

- сводится к    определению суммарных удельных затрат на ТО и Р и их минимизация;

- учитывает экономические и вероятностные факторы и позволяет сравнивать различные поддержания работоспособности автомобиля;

- применяется для объектов с явно фиксируемым изменением параметра технического состояния;

- основан на выборе такой периодичности, при которой вероятность отказа не превышает заранее заданной величины;

- основан на моделировании реальных случайных процессов ТО.

8.Функциональные системы диагностирования:

1)	применяется, когда искусственно воспроизводят работу объекта для снятия  диагностических параметров;

- применяется для нескольких различных диагностических процессов;

- применяется, когда диагностирование проводят в процессе работы объекта;

- применяется для обеспечения одного диагностического процесса;

5)  применяется для диагностирования составных частей объекта.

Вариант 3

1. Основные причины изменения технического состояния:

- Износ, деформация, смятие;

- Трещины, поломки, прогорание;

- Температурные разрушения, вытягивание, коррозия;

- Пластические деформации, изнашивание, коррозия, физико-химические и
температурные изменения деталей;

- Износ, температурные разрушения, усталостные разрушения.

2.Усталостное разрушение:

- происходит в результате молекулярного сцепления трущихся частей;

- происходит   в   результате      сочетания   механического   изнашивания   и агрессивного воздействия среды;

- происходит при циклическом приложении нагрузок, превышающих предел выносливости металла;

- происходит вследствие агрессивного воздействия среды;

- происходит из-за многократных гидравлических ударов пузырьков воздуха, бразующихся в потоке жидкости.

3.Условия движения характеризуются:

- категорией     дороги,     видом     и     качеством     дорожного     покрытия, сопротивлением движению;

- влиянием внешних факторов на режим движения автомобилей, работу его механизмов и агрегатов;

- видом покрытия дороги, скоростью движения, длиной груженой ездки, рельефом местности;

- температурой окружающей среды, влажностью, ветровой нагрузкой;

- колебанием температуры окружающего воздуха, появлением пыли, влаги и грязи

4.По источнику возникновения различают отказы:

- вызывающие неисправность элементов или отказ изделия;

- возникающие из-за несовершенства конструкции, являющиеся следствием нарушения процесса изготовления или нарушением правил эксплуатации;

- обусловленные или необусловленные неисправностями других элементов изделия;

- возникающие в результате плавного изменения параметров технического состояния   или   скачкообразного   изменения   параметров   технического состояния;

- устраняемые без потери рабочего времени или в нерабочее время.

5. Закономерности изменения технического состояния второго рода позволяют определить:

- вероятность отказа автомобиля    при определенном пробеге, ресурсы его агрегатов;

- средние наработки до момента достижения деталью, агрегатом предельного состояния;

- закономерности, характеризующие процесс восстановления агрегатов;

- предельные режимы работы деталей, агрегатов, механизмов;

- наработки до проведения ТО и Р.

6.В понятие об условиях эксплуатации включается:

- обоснованность   системы   ТО   и   Р,   повышение   уровня   организации   и управления ТО и Р и  т.п.;

- оптимизация мощности структуры предприятия, сокращение разнотипности парка и т.п.;

- совершенствование       системы	моральной       и       материальной заинтересованности, обеспечение стабильности коллективов;

- структура   парка   (тип,   вместимость),   совершенствование   возрастного состава парка;

- дорожные   условия,   транспортные   условия,       природно-климатические условия.

7.Технико-экономический метод:

- учитывает экономические и вероятностные факторы и позволяет сравнивать различные поддержания работоспособности автомобиля;

- сводится к    определению суммарных удельных затрат на ТО и Р и их минимизации;

- основан на выборе такой периодичности, при которой вероятность отказа не превышает заранее заданной величины;

- применяется для объектов с явно фиксируемым изменением параметра мехнического состояния;

- основан на моделировании реальных случайных процессов ТО.

8.Тестовые системы диагностирования:

- применяется, когда диагностирование проводят в процессе работы объекта;

- применяется для нескольких различных диагностических процессов;

- применяется для обеспечения одного диагностического процесса;

- применяется, когда искусственно воспроизводят работу объекта для снятия диагностических параметров;

5)  применяется для диагностирования составных частей объекта.

Вариант 4

1. Коррозионно-механическое изнашивание:

- происходит в результате молекулярного сцепления трущихся частей;

- происходит   в   результате      сочетания   механического   изнашивания   и агрессивного воздействия среды;

- происходит при циклическом приложении нагрузок, превышающих предел выносливости металла;

- происходит вследствие агрессивного воздействия среды;

- происходит из-за многократных гидравлических ударов пузырьков воздуха, образующихся в потоке жидкости.

2.Природно-климатические условия характеризуются:

- категорией     дороги,     видом     и     качеством     дорожного     покрытия, сопротивлением движению;

- влиянием внешних факторов на режим движения автомобилей, работу его механизмов и агрегатов;

- видом покрытия дороги, скоростью движения, длиной груженой ездки, рельефом местности;

- температурой окружающей среды, влажностью, ветровой нагрузкой;

- колебанием температуры окружающего воздуха, появлением пыли, влаги и грязи.

3.   По характеру возникновения и возможности прогнозирования   различают отказы:

- возникающие в результате плавного изменения параметров технического состояния   или   скачкообразного   изменения   параметров   технического состояния;

- вызывающие неисправность элементов или отказ изделия;

- возникающие из-за несовершенства конструкции, являющиеся следствием нарушения процесса изготовления или нарушением правил эксплуатации;

- обусловленные или необусловленные неисправностями других элементов изделия;

- устраняемые без потери рабочего времени или в нерабочее время.

4. Нормальный закон распределения проявляется:

- в системе слабого звена;

- когда на протекание исследуемого процесса влияет большое   случайных независимых слагаемых, интенсивность которых зависит от достигнутого состояния;

- когда  на  протекание     исследуемого  процесса  влияет  большое  число независимых слагаемых, каждое из которых в отдельности мало влияет по сравнению с их суммарным влиянием;

- при рассмотрении так называемых нестареющих элементов и их отказов;

- при рассмотрении полноты восстановления ресурса.

5.В понятие о персонале включается:

- обоснованность   системы ТО и Р, повышение   уровня   организации   и управления ТО и Р;

- оптимизация мощности структуры предприятия, сокращение разнотипности парка и т.п.;

- структура   парка   (тип,   вместимость),   совершенствование   возрастного состава парка;

- совершенствование       системы	моральной       и       материальной заинтересованности, обеспечение стабильности коллективов;

- дорожные   условия,   транспортные   условия,       природно-климатические условия.

б.Метод    определения    периодичности    ТО        по    допустимому    уровню безотказности:

- сводится к    определению суммарных удельных затрат на ТО и Р и их минимизация;

- учитывает экономические и вероятностные факторы и позволяет сравнивать различные поддержания работоспособности автомобиля;

- применяется для объектов с явно фиксируемым изменением параметра технического состояния;

- основан на моделировании реальных случайных процессов ТО;

- основан на выборе такой периодичности, при которой вероятность отказа не превышает заранее заданной величины.

7.Универсальные системы диагностирования:

- применяется, .когда диагностирование проводят в процессе работы объекта;

- применяется, когда искусственно воспроизводят работу объекта для снятия диагностических параметров;

- применяется для обеспечения одного диагностического процесса;

- применяется для нескольких различных диагностических процессов;

- применяется для диагностирования составных частей объекта.

8.Экспоненциальный закон распределения проявляется:

- когда  на  протекание     исследуемого   процесса  влияет  большое  число независимых слагаемых, каждое из которых в отдельности мало влияет  по сравнению с их суммарным влиянием;

- при рассмотрении так называемых нестареющих элементов и их отказов;

- в системе слабого звена;

- когда на протекание исследуемого процесса влияет большое   случайных независимых слагаемых, интенсивность которых зависит от достигнутого состояния;

- при рассмотрении полноты восстановления ресурса;

Вариант 5

1. Коррозия:

- происходит в результате молекулярного сцепления трущихся частей;

- происходит   в   результате      сочетания   механического   изнашивания   и агрессивного воздействия среды;

- происходит вследствие агрессивного воздействия среды;

- происходит при циклическом приложении нагрузок, превышающих предел выносливости металла;

- происходит из-за многократных гидравлических ударов пузырьков воздуха, образующихся в потоке жидкости.

2.Сезонные условия характеризуются:

- колебанием температуры окружающего воздуха, появлением пыли, влаги и грязи;

- категорией     дороги,     видом     и     качеством     дорожного     покрытия, сопротивлением движению;

- влиянием внешних факторов на режим движения автомобилей, работу его механизмов и агрегатов;

- видом  покрытия дороги,  скоростью движения, длиной  груженой  ездки, рельефом местности;

- температурой окружающей среды, влажностью, ветровой нагрузкой.

3. По влиянию на потери рабочего времени различают отказы:

- вызывающие неисправность элементов или отказ изделия;

- возникающие из-за несовершенства конструкции, являющиеся следствием нарушения процесса изготовления или нарушением правил эксплуатации;

- обусловленные или необусловленные неисправностями других элементов изделия;

- возникающие в результате плавного изменения параметров технического состояния   или   скачкообразного   изменения   параметров   технического состояния;

- устраняемые без потери рабочего времени или в нерабочее время.

4. Закон распределения Вейбула-Гнеденко проявляется:

- когда   на   протекание      исследуемого   процесса  влияет   большое   число независимых слагаемых, каждое из которых в отдельности мало влияет по сравнению с их суммарным влиянием;

- в системе слабого звена;

- когда на протекание исследуемого процесса влияет большое    случайных независимых слагаемых, интенсивность которых зависит от достигнутого состояния;

- при рассмотрении так называемых нестареющих элементов и их отказов;

- при рассмотрении полноты восстановления ресурса.

5.В понятие о подвижном составе включается:

- обоснованность системы ТО и Р,  повышение   уровня   организации   и управления ТО и Р.;

- оптимизация мощности структуры предприятия, сокращение разнотипности парка и т.п.;

- совершенствование       системы	моральной       и       материальной заинтересованности, обеспечение стабильности коллективов;

- структура   парка   (тип,    вместимость),   совершенствование   возрастного состава парка;

- дорожные   условия,   транспортные   условия,       природно-климатические условия.

6.Экономико-вероятностный метод:

- сводится к    определению суммарных удельных затрат на ТО и Р и их минимизация;

- учитывает экономические и вероятностные факторы и позволяет сравнивать различные поддержания работоспособности автомобиля;

- основан на выборе такой периодичности, при которой вероятность отказа не превышает заранее заданной величины;

- применяется для объектов с явно фиксируемым изменением параметра технического состояния;

- основан на моделировании реальных случайных процессов ТО.

7.Специальные системы диагностирования:

- применяется, когда диагностирование проводят в процессе работы объекта;

- применяется, когда искусственно воспроизводят работу объекта для снятия диагностических параметров;

- применяется для нескольких различных диагностических процессов;

- применяется для диагностирования составных частей объекта;

- применяется для обеспечения одного диагностического процесса;

8..Кавитационное разрушение:

- происходит из-за многократных гидравлических ударов пузырьков воздуха, образующихся в потоке жидкости;

- происходит в результате молекулярного сцепления трущихся частей;

- происходит в результате сочетания механического изнашивания и агрессивного воздействия среды;

- происходит при циклическом приложении нагрузок, превышающих предел выносливости металла;

- происходит вследствие агрессивного воздействия среды.

перечень Вопросов для подготвоки к зачету с оценкой

- Техническое состояние и работоспособность автомобилей

- Понятие и определение технической эксплуатации автомобилей

- Основные причины изменения технического состояния автомобилей

- Влияние условий эксплуатации на техническое состояние автомобиля

- Классификация отказов

- Классификация закономерностей, характеризующих техническое состояние автомобилей, их краткое описание

- Закономерности изменения технического состояния автомобилей по наработке

- Характеристики случайных величин, описывающих случайные процессы

- Нормальный закон распределения

- Закон распределения Вейбула–Гнеденко

- Логарифмический нормальный закон

- Экспоненциальный закон распределения

- Характеристики процесса восстановления

- Закономерности процесса восстановления

- Понятие об управлении и его основных этапах

- Дерево целей в системе технической эксплуатации автомобилей

- Методы обеспечения работоспособности автомобилей

- Понятие нормативов технической эксплуатации автомобилей и их состав

- Классификация методов определения периодичности ТО, их краткое описание

- Определения периодичности ТО по допустимому уровню безопасности

- Определения периодичности ТО по допустимому значению и закономерности изменения технического состояния

- Технико–экономический метод определения периодичности ТО

- Экономико–вероятностный метод определения периодичности ТО

- Метод статистических испытаний определения периодичности ТО

- Определение трудоемкости ТО и ремонта

- Определение ресурса и норм расхода запасных частей

- Нормы расхода запасных частей

- Назначение и принципы применения диагностики автомобилей

- Условия эффективности применения диагностики

- Первичные носители информации в АТП

- Диагностические параметры

- Диагностические нормативы

- Определение допустимого отклонения по совокупности реализаций

- Типы ошибок при постановке диагноза

- Постановка диагноза

- Методы диагностики

- Средства диагностики

- Общий процесс технического диагностирования

- Алгоритм диагностики

- Назначение и основы системы ТО и ремонта

- Классификация методов формирования системы ТО и ремонта, краткая характеристика

- Группировка по стержневым операциям

- Технико – экономический метод группировки операций

- Положение о ТО и ремонте. Назначение и состав

- Назначение работ ТО

- Назначение ремонтных работ

- Корректировочные нормативы Положения

- Определения периодичности ТО по допустимому уровню безопасности

- Экономико–вероятностный метод определения периодичности ТО

- Определения периодичности ТО по допустимому значению и закономерности изменения технического состояния

- Закономерности изменения технического состояния автомобилей по наработке

- Влияние условий эксплуатации на техническое состояние автомобиля

- Классификация отказов

- Классификация закономерностей, характеризующих техническое состояние автомобилей, их краткое описание

- Определения периодичности ТО по допустимому значению и закономерности изменения технического состояния

- Закономерности изменения технического состояния автомобилей по наработке

- Характеристики случайных величин, описывающих случайные процессы

- Основные причины изменения технического состояния автомобиля

- Понятие о планово - предупредительной системе ТО и ремонта

- Положение о ТО и ремонте. Основные нормативы и методы их корректирования

- Классификация оборудования для ТО и ремонта

- Оборудование для уборочно-моечных работ

- Классификация осмотрового и подъемно-транспортного оборудования

- Назначение и состав осмотрового оборудования

- Назначение и состав подьемно-осмотрового оборудования

- Назначение и состав подъемно-транспортного оборудования

- Конвейеры, их предназначение и классификация

- Оборудование для смазочно-заправочных работ

- Неисправности двигателя. Метод определения технического состояния по стукам при работе двигателя

- Неисправности двигателя. Метод определения технического состояния по давлению в конце такта сжатия

- Проверка технического состояния блока цилиндров и головки блока

- Проверка технического состояния шатунно-поршневой группы. Условные обозначения на днище поршня

- Ремонт КШМ

- Обслуживание ГРМ. Порядок регулировки тепловых зазоров автомобилей ВАЗ-2106; ВАЗ-2109; КамАЗ-53212

- Ремонт ГРМ

- Неисправности системы охлаждения. Общая проверка системы

- Поэлементная проверка технического состояния системы охлаждения

- Состав и принцип работы системы кондиционирования воздуха

- Проверка технического состояния и обслуживание системы кондиционирования воздуха

- Общая и поэлементная проверка системы смазки

- Обслуживание и ремонт системы смазки

- Неисправности и общая проверка системы питания бензиновых двигателей

- Проверка и устранение неисправностей бензонасоса

- Проверка и устранение неисправностей карбюратора

- Ремонт системы питания бензиновых двигателей

- Неисправности  системы питания дизельных двигателей. Проверка и устранение неисправностей ТНВД

- Неисправности  системы питания дизельных двигателей. Проверка и устранение неисправностей форсунок

- Проверка и обслуживание аккумуляторной батареи

- Проверка технического состояния и ремонт стартера

- Обслуживание и ремонт генератора. Проверка на стенде и контрольной лампочкой

- Проверка и обслуживание контактной системы зажигания

- Проверка и обслуживание бесконтактной системы зажигания

- Способы установки и проверки угла опережения зажигания

- Проверка технического состояния и ремонт сцепления

- Проверка технического состояния и ремонт коробки передач и отдельных деталей

- Неисправности карданной передачи. Проверка технического состояния. Последовательность разборки-сборки карданной передачи

- Неисправности ведущего моста. Определение технического состояния без разборки. Последовательность разборки-сборки редуктора

- Неисправности и проверка технического состояния привода передних колес

- Общая проверка ходовой части. Снятие и установка передней подвески заднеприводных и переднеприводных автомобилей

- Проверка и регулировка углов установки колес

- Неисправности и общая проверка рулевого управления

- Поэлементная проверка и ремонт деталей рулевого управления

- Особенности технического обслуживания и ремонта рулевого управления с гидроусилителем

- Неисправности и общая проверка тормозной системы

- Поэлементная проверка и регулировка тормозной системы

- Ремонт деталей тормозной системы

- Неисправности, обслуживание и ремонт кузовов

- Свойства технической эксплуатации автомобилей. Сравнение технической и коммерческой эксплуатации.

- Подсистемы технической эксплуатации автомобилей.

- Сущность программно-целевого метода управления.

- “Дерево целей” и “дерево систем” в технической эксплуатации.

- Классификация факторов, влияющих на решение задач “дерева систем”.

- Информационное обеспечение управления производством.

- Классификация управляемости ИТС. Критерии управляемости.

- Характеристика классов ИТС.

- Задачи, решаемые при управлении производством.

- Методы управления производством. Характеристика, применение.

- Характеристика организационных структур V и VI классов.

- Характеристика организационной структуры IV класса.

- Мероприятия, входящие в комплекс ЦУП.

- Основные принципы системы ЦУП.

- Структура системы ЦУП.

- Состав и задачи центра управления производством.

- Состав и задачи комплекса ТО и ремонта.

- Состав и задачи комплекса РУ.

- Состав и задачи комплекса подготовки производства.

- Состав и задачи отделов системы ЦУП.

- Организация приема подвижного состава с линии. Планирование и постановка в ЕО.

- Планирование и постановка в ТО-1 с Д-1.

- Планирование и постановка в ТО-2с Д-2

- Планирование и постановка в ТР с Д.

- Организация ТО и ремонта подвижного состава методом специализированных бригад.

- Организация ТО и ремонта подвижного состава методом комплексных бригад.

- Организация ТО и ремонта подвижного состава агрегатно-участковым методом.

- Управление качеством ТО и ремонта. Понятия и определения.

- Системы управления качеством ТО и ремонта.

- Организация складского хозяйства на АТП.

- Основные факторы, влияющие на расход топлива.

- Нормативные показатели расхода топлива.

- Нормирование расхода топлива.

- Нормирование расхода смазочных материалов.

- Перевозка и хранение жидкого топлива.

- Заправка автомобилей жидким топливом.

- Перевозка, хранение и раздача смазочных материалов.

- Пути экономии смазочных материалов.

- Влияние автотранспортного комплекса на окружающую природную среду

- Перевозка, хранение и раздача смазочных материалов

- Вторичное использование ресурсов при эксплуатации автомобилей

- Положение об инженерно-технической службе ТЭА

- Обеспечение экологической безопасности автотранспортного комплекса методами и средствами ТЭА

- ТЭА в особых производственных и природно-климатических условиях

- информационное обеспечение технического обслуживания и ремонта автомобилей

- Организация материально-технического обеспечения производства

- Экономия ресурсов и использование альтернативных топлив

- Организация технической эксплуатации автомобилей в отрыве от основной базы

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная учебная литература

- Малкин, В. С. Техническая эксплуатация автомобилей : Теоретические и практические аспекты [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. "Автомобили и автомобильное хозяйство" направления подготовки "Эксплуатация наземного транспорта и транспортного оборудования" / В. С. Малкин. - 2-е изд., стер. - Москва : Академия, 2009. - 288 с.

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература

- Аринин, И. Н. Техническая эксплуатация автомобилей [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов по спец. "Автомоб. и автомоб. хоз-во" / И. Н. Аринин, С. И. Коновалов, Ю. В. Баженов. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2004. - 320 с.

Периодические издания

- Автомобильная промышленность [Текст] : научно-технический журнал / учредитель Министерство образования и науки Российской Федерации, ОАО "Автосельхозмаш-Холдинг". – Москва : Машиностроение. – Издается с мая 1930 г. – Выходит ежемесячно.

- Мир транспорта и технологических машин [Электронный ресурс] : научно-технический журнал. – Орел :  Госуниверситет – УНПК. – Выходит ежеквартально. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=321659.