МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного  бюджетного образовательного

учреждения высшего образования  «Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

Кафедра Технологические, транспортные машины и оборудование

УТВЕРЖДАЮ

Зав.кафедрой, к.т.н., доцент

_____________________В. Ф. Свойкин

«_____»__________________20__ г.

## самостоятельная работа студентов

по дисциплине

автомобильные двигатели

(название дисциплины в соответствии с учебным планом)

Наименование ООП ВО: «Автомобильный сервис»

Направление подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»

Направленность (профиль): «Автомобильный сервис»

(шифр и наименование направления)

Программа подготовки: бакалавриат

Форма обучения: очная, заочная

Сыктывкар 20__

Самостоятельная работа студентов составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования РФ 07.08.2020 №916.

Рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Технологические, транспортные машины и оборудование»  «____» ____________ 20__ г.,  протокол №  ___

| Разработчики: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ______________________________________________________________ (должность, звание) (подпись) (Ф.И.О.) |  |  | В. Ф. Свойкин |
| Зав. кафедрой | «Технологические, транспортные машины и оборудование» |  |  |  |

| Заведующий выпускающей кафедрой «Технологические, транспортные машины и оборудование» |  |
| --- | --- |

| Декан транспортно-технологического факультета | А. А. Самородницкий |
| --- | --- |

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ,

- Целью преподавания дисциплины «Автомобильные двигатели» является дать студентам необходимые теоретические и практические знания, также производственные навыки в их последующей производственной инженерной деятельности по эксплуатации автомобильных двигателей.

##### Дисциплина «Автомобильные двигатели» дает сведения о теории рабочих процессов автомобильных двигателей внутреннего сгорания, химических реакциях топливовоздушных смесей, характеристиках двигателя, кинематике, динамике и уравновешиванию движущихся масс, конструировании и расчете различных двигателей внутреннего сгорания. Задачей освоения дисциплины «Автомобильные двигатели»  ставится усвоение знаний по конструкции и принципам работы современных автомобильных двигателей внутреннего сгорания и применение  полученных знаний и практических навыков в профессиональной деятельности.

В результате изучения курса «Автомобильные двигатели» студент должен иметь представление:

- о сущности и назначении  процессов, происходящих в ДВС;

- о характеристике и влиянии различных факторов на их протекание;

- о современных методах улучшения технико-экономических показателей и характеристик двигателей.

знать и уметь использовать:

- выбирать оптимальную силовую установку требуемого транспортного средства;

- выполнить все необходимые расчетно-конструкторские работы по созданию нового ДВС на современном уровне;

- наметить необходимые мероприятия по техническому обслуживанию и ремонту ДВС исходя из современных  эксплуатационно-экономических требований.

2. Перечень индикаторов планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижений:

3.1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ и индикаторы их достижений

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижений

| Категория общепрофессиональных компетенций | Код и наименование выпускника общепрофессиональной компетенции | Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции, в процессе изучения дисциплины |
| --- | --- | --- |
|  | ПК-3 Обеспечение готовности к эксплуатации средств технического диагностирования транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования и проведение анализа потребности в сервисных услугах при эксплуатации транспортных средств и транспортного оборудования | ПК-3.1 Владеет знаниями по конструкции и принцип работы двигателей внутреннего сгорания транспортных средств и применение практических навыков в профессиональной деятельности |

2.2. ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ и индикаторов их достижений

Планируемые уровни компетенции и индикаторов их достижений у студентов, с указанием этапов их формируемые в процессе освоения образовательной программы

| ПК-3 Обеспечение готовности к эксплуатации средств технического диагностирования транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования и проведение анализа потребности в сервисных услугах при эксплуатации транспортных средств и транспортного оборудования: ПК-3.1 Владеет знаниями по конструкции и принцип работы двигателей внутреннего сгорания транспортных средств и применение практических навыков в профессиональной деятельности |  |
| --- | --- |
|  | Пороговый уровень освоения компетенции |
| Знать: | основные направления конструкции двигателей внутреннего сгорания |
| Уметь: | изучать и анализировать основные направления конструкции двигателей внутреннего сгорания |
| Владеть: | необходимыми навыками для выполнения порогового уровня ПК в полном объеме. |
|  | Продвинутый уровень освоения компетенции |
| Знать: | полное представление по конструкции и принцип работы двигателей внутреннего сгорания транспортных средств |
| Уметь: | применять практические навыки, используя знания конструкции и принципа работы двигателей внутреннего сгорания транспортных средств |
| Владеть: | соответствующей подготовкой для выполнения продвинутого уровня ПК в полном объеме. |
|  | повышенный уровень освоения компетенции |
| Знать: | конструкции и принцип работы двигателей внутреннего сгорания транспортных средств и применение практических навыков в профессиональной деятельности |
| Уметь: | применять практические навыки в профессиональной деятельности по конструкции и принцип работы двигателей внутреннего сгорания транспортных средств |
| Владеть: | навыками определения технического состояния транспортных средств |

3.РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ

3.1. Методические рекомендации по самостоятельному изучению тем по дисциплине «автомобильные двигатели»

При самостоятельной работе студент должен ознакомиться с основными учебниками и учебными пособиями, дополнительной литературой и иными доступными литературными источниками. При работе с литературой по конкретным темам курса, в том числе указанным для самостоятельной проработки, основное внимание следует уделять важнейшим понятиям, терминам, определениям, для скорейшего усвоения которых целесообразно вести краткий конспект.

Студенты могут воспользоваться возможностями электронно-библиотечной системы «Университетская библиотека on-line».

Все вопросы изучаются в значительной степени самостоятельно. Необходимо дать определения терминам и рекомендовать литературу (ссылки) для изучения.

Тема 1. Введение

Место дисциплины «Автомобильные двигатели» в подготовке данной специальности. Краткая историческая справка развития двигателей внутреннего сгорания (ДВС), как силовой установки для автомобилей и других транспортных средств. Классификация ДВС, терминология, компоновочные схемы и перспективы развития отечественного и мирового двигателестроения

Раздел I. Основы теории автомобильных двигателей

Тема 2. Начальные сведения об устройствах и рабочих процессах ДВС

Схемы и основные геометрические параметры двигателя. Рабочий процесс одноцилиндрового четырехтактного двигателя. Графики, диаграммы работы ДВС. Принципы выбора типа  ДВС для транспортных средств, требования к двигателям и их системам с учетом условий эксплуатации

Тема 3. Теоретические термодинамические и действительные рабочие циклы

Общие понятия термодинамических циклов. Замкнутые теоретические циклы и их основные параметры. Разомкнутые теоретические циклы и их анализ. Основные понятия и определения при рассмотрении рабочих циклов. Действительные процессы рабочих циклов бензиновых и дизельных двигателей. Процессы газообмена и сжатия комбинированных двигателей с использованием наддува. Диаграмма газораспределения. Тепловой расчет двигателя и построение индикаторных диаграмм

Тема 4. Показатели, характеризующие работу двигателя

Индикаторные показатели действительного цикла. Эффективные и оценочные показатели работы двигателя,  определение его основных параметров. Режимы и характеристики работы ДВС в    зависимости от условий эксплуатации. Мощностные, экономические и экологические показатели работы двигателей, причины их изменения

Раздел II.  Механизмы и системы двигателя.  Конструкция и расчет деталей и систем.

Тема 5. Кривошипно-шатунный механизм (КШМ)

5.1. Конструкция КШМ

Базовые детали, детали поршневой группы и группы коленчатого вала

5.2. Кинематика и динамика КШМ

Перемещение, скорость и ускорение поршня. Силовые и термические нагрузки, действующие на детали КШМ. Диаграммы износа шеек коленчатого вала. Уравновешивание двигателей

5.3. Основы расчета деталей КШМ.

Расчетные режимы. Расчет деталей поршневой группы. Расчет коленчатого вала

Тема 6. Механизмы газораспределения

Конструкции и принцип работы механизма газораспределения  (ГРМ). Кинематические схемы ГРМ, основные детали и их назначение. Фазы газораспределения, понятие «Время-сечение» клапана. Основы расчета деталей и узлов ГРМ

Тема  7. Система питания бензиновых двигателей и работающих на газовом топливе

7.1. Системы питания карбюраторных двигателей.

Системы приготовления топливнововоздушной смеси требуемого качества. Основные системы и устройства карбюратора, конструктивные особенности современных карбюраторов и их регулировочные характеристики. Приборы системы питания карбюраторных двигателей. Системы питания двигателей, работающих на сжиженном газе

7.2. Системы питания двигателей с впрыскиванием бензина (инжекторные двигатели)

Типы систем подачи топлива по способу впрыска и месту впрыскивания. Структурные схемы систем питания. Устройство и работа датчиков и исполнительных механизмов. Системы микропроцессорного управления

7.3. Пути модернизации ДВС для применения альтернативных видов топлива

Тема 8. Система питания дизельных двигателей

Требования к подготовке топливовоздушной смеси, типы камер сгорания дизельных двигателей. Приборы и механизмы топливной системы дизелей: топливные насосы высокого давления (ТНВД), форсунки. Устройство, работа и способы регулирования ТНВД. Назначение, способы наддува, турбонаддув дизелей. Основы расчета элементов топливной системы дизеля

Тема 9. Система смазки

Виды трения, смазочные материалы. Классификация и компоновочные схемы систем смазки. Приборы системы смазки: насос. Фильтры, охладители, приборы контроля. Вентиляция картера двигателя

Тема 10. Система охлаждения

Типовой баланс двигателя. Назначение и классификация систем охлаждения двигателей и принцип работы. Приборы и механизмы системы охлаждения: насос, вентилятор, термостаты. Терморегуляторы, предпусковые подогреватели

3.2. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к практическим работам

При подготовке к практическим занятиям, требующим выступлений с докладами, при самостоятельном изучении тем необходимо обращаться к специальной научной литературе. Также можно воспользоваться информацией с сайта справочно-правовой системой «Консультант Плюс».

По всем темам предусмотрено проведение практических занятий, на которых студенты делают доклады и представляют презентации по изученной научной литературе и статьям из специальных журналов. Студенты должны самостоятельно изучать рекомендованную научную, методическую, нормативную литературу и делать конспект.

При подготовке к практическим занятиям, требующим выступлений с докладами, при самостоятельном изучении тем, необходимо обращаться к специальной научной литературе. Также можно воспользоваться информацией с сайта  справочно-правовой системой «Консультант Плюс».

Также студенты могут воспользоваться возможностями электронно-библиотечной системы «Университетская библиотека on-line». В разделе «Дисциплины», подразделе «Автомобили и автомобильное хозяйство» они могут найти соответствующие учебные пособия  и другие издания, доступ к которым осуществляется через Интернет по адресу ЭБС.

Практическая работа №1: Выбор исходных данных для теплового расчета ДВС. Тепловой расчет двигателя с распределенным впрыском. Тепловой расчет дизельного двигателя

Практическая работа №2: Построение индикаторных диаграмм Построение скоростных характеристик расчетным методом Расчет сил, действующих на шатунные шейки коленчатого вала Расчет на прочность деталей поршневой группы 3.3. методические рекомендации по выполнению контрольной работы Контрольная работа состоит из ответов на вопросы. Номера вопросов выбираются по шифру (последняя и предпоследняя цифры зачетной книжки). Ответы на вопросы контрольной работы должны быть краткими, но достаточно полными, графический материал допускается представлять в виде копий из печатных источников. Контрольная работа представляется в рукописном виде на бумаге формата А4 с указанием всех данных студента. - Почему автомобильные двигатели называются тепловыми, поршневыми, внутреннего сгорания? - Назовите системы и механизмы ДВС и их назначение? - Объясните понятия: «рабочий цикл», «такт», степень сжатия. - Опишите рабочий цикл бензинового двигателя. - Опишите рабочий цикл дизельного двигателя. - Объясните понятия: ход поршня, рабочий объем , полный объем цилиндра и двигателя. - Чем отличается рабочий цикл бензинового двигателя от дизельного? - Перечислите основные параметры двигателя и покажите схему для их определения. - Какие виды топлива применяются на автомобильных двигателях? - Для каких целей строятся индикаторные диаграммы рабочего процесса двигателей? Изобразите схематично индикаторную диаграмму дизельного двигателя. - С какой целью в тепловом расчете ДВС используются теоретические термодинамические циклы. - Какие отличия имеют теоретические циклы от действительных? - Какими параметрами характеризуются теоретические циклы? - Изобразите схематично диаграммы PV и TV теоретического цикла с подводом теплоты при V = const. - Изобразите схематично диаграмму PV и TV теоретического цикла со смешанным подводом теплоты. - Изобразите схематично диаграмму PV теоретического цикла комбинированного двигателя (с наддувом). - Какие отличия имеют разомкнутые теоретические циклы от замкнутых? - Изобразите схематично диаграмму PV разомкнутого теоретического цикла. С какой целью такие диаграммы рассчитываются? - Как определяются степени предварительного (ρ) и последовательного (δ) расширения для теоретического цикла со смешанным подводом теплоты. - Назовите основные факторы, влияющие на термический КПД (ηt) теоретических циклов. - С какой целью в тепловом расчете ДВС используются теоретические термодинамические циклы. - Какие отличия имеют теоретические циклы от действительных? - Какими параметрами характеризуются теоретические циклы? - Изобразите схематично диаграммы PV и TV теоретического цикла с подводом теплоты при V = const. - Изобразите схематично диаграмму PV и TV теоретического цикла со смешанным подводом теплоты. - Изобразите схематично диаграмму PV теоретического цикла комбинированного двигателя (с наддувом). - Какие отличия имеют разомкнутые теоретические циклы от замкнутых? - Изобразите схематично диаграмму PV разомкнутого теоретического цикла. С какой целью такие диаграммы рассчитываются? - Как определяются степени предварительного (ρ) и последовательного (δ) расширения для теоретического цикла со смешанным подводом теплоты. - Назовите основные факторы, влияющие на термический КПД (ηt) теоретических циклов. - На какие необходимые затраты в работе ДВС используется часть индикаторного давления? - По каким формулам определяется среднее давление механических потерь (Рм) для различных типов двигателей? - Как определяется механический КПД двигателя и пути его повышения? - От каких параметров двигателя и рабочего процесса зависит эффективная мощность двигателя? - Какие свойства двигателя характеризует эффективный КПД и как он определяется для бензиновых и дизельных двигателей? - Покажите аналитически зависимость эффективного удельного расхода топлива от коэффициентов наполнения цилиндров двигателя. Пути снижения удельного расхода топлива ДВС. - Назовите пути повышения мощности ДВС. - С какой целью строятся скоростные характеристики ДВС? Чем отличается внешняя скоростная от частичной скоростной характеристики? - Какие параметры ДВС отражаются на внешней скоростной характеристике и какими методами их определяют? - Какие показатели отражаются в многопараметровых характеристиках ДВС? - Опишите конструкцию блока цилиндров двигателя ЯМЗ – 238 ДЕ2. Основные требования к блоку цилиндров. - Опишите конструкцию блока цилиндров двигателя ЯМЗ – 238 ДЕ2 V8. Основные требования к блоку цилиндров. - Какие детали входят в цилиндропоршневую группу КШМ двигателя? Типы гильз цилиндров, требования к их конструкции. - Типы поршней, конструкция и основные требования. - Поршневые пальцы, кольца, конструкция и основные требоваа6ния. - Коленчатые валы, особенности конструкции коленвала двигателя ЯМЗ – 238 ДЕ2 и ЗМЗ – 4062. - Коленчатые валы, особенности конструкции коленвала двигателя ЯМЗ – 238 ДЕ2 V8 и ЗМЗ – 4062.10. - Какие силы действуют на детали КШМ (поршень, поршневой палец, шатунная и коренная шейка)? - Условия уравновешивания двигателей. - Маховик, назначение, конструкция. Определение массы маховика при расчете двигателя. - Требования, предъявляемые к креплению двигателя на автомобиле. - Крепление головки блока, требования, силы, действующие на шпильки при их расчете. - Назовите основные типы механизмов газораспределе6ния и выполните их сравнительный анализ. - Что характеризует параметр «время – сечение»? - Изобразите схематично газораспределительный механизм (ГРМ) двигателя ЯМЗ – 238 ДЕ2 и поясните принцип работы. - Изобразите схематично ГРМ двигателя ЯМЗ – 238 ДЕ2 и поясните принцип работы. - Из каких элементов состоит привод ГРМ двигателя ЯМЗ – 238 ДЕ2 и укажите порядок сборки. - Назначение тепловых зазоров между деталями клапанной группы и принципы их регулировок. - Изобразите схематично профиль кулачка распределительного вала ГРМ двигателя ЗМЗ – 4062 и поясните порядок его построения. - Чем отличаются кулачки распредвала обычного профиля от безударных кулачков? - Покажите схематично конструктивные особенности основных типов клапанов и механизма их поворота во время работы. - Функция распределительного вала и его устройство. Как устанавливают углы между одноименными кулачками? - Опишите режимы работы бензинового двигателя и требуемый состав топливовоздушной смеси для каждого режима. - Опишите конструкцию простейшего карбюратора и системы приготовления смеси требуемого состава. - Изобразите схематично системы питания бензиновых двигателей с карбюратором и с впрыскиванием топлива (инжекторные). Назовите достоинства и недостатки данных систем. - На примере карбюратора К – 135 опишите работу основных его систем. - Опишите систему управления двигателем ЗМЗ – 4062 с распределенным впрыском топлива. - Опишите конструкции и принцип работы приборов для подачи и очистки топлива бензиновых карбюраторных двигателей. - Опишите конструкции и принцип работы приборов для подачи и очистки топлива бензиновых инжекторных двигателей. - Какие альтернативные виды топлива могут применяться для работы ДВС, и что сдерживает их широкое применение? - Опишите систему питания Д?ВС, работающих на сжиженном газе. В чем преимущества и недостатки данного вида топлива - Опишите систему питания ДВС, работающих на сжатом газе. . В чем преимущества и недостатки данного вида топлива? - Назначения и требования, предъявляемые к системе питания дизельных двигателей. - Какие требования предъявляются к подготовке топливовоздушной смеси в дизельных двигателях? Опишите конструктивные схемы камер сгорания. - Чем отличаются по составу механизмов и приборов системы питания бензиновых карбюраторных двигателей и дизелей? - Назначение, принцип работы и конструктивные схемы форсунок. - Назначение, принцип работы топливного насоса высокого давления (На примере двигателя КамАЗ или ЯМЗ). - Опишите конструктивные схемы привода ТМВД и способы регулировки угла опережения впрыскивания. - Опишите устройство и принцип работы плунжерной пары ТНВД распределенного типа. - Назначение и принцип работы регулятора частоты вращения дизельных двигателей. Регуляторная характеристика ТНВД (На примере двигателя КамАЗ). - Назначение топливных фильтров и их конструктивные схемы. - Назовите способы наддува для дизельных двигателей и опишите конструктивную схему турбокомпрессора двигателя КамАЗ – 740. - Назовите способы наддува для дизельных двигателей и опишите конструктивную схему турбокомпрессора двигателя КамАЗ – 5490. - Назовите способы наддува для дизельных двигателей и опишите конструктивную схему турбокомпрессора двигателя КамАЗ – 4911. - Назначение смазочной системы и какие виды трения присутствуют в сопрягаемых деталях двигателя? - Какие детали двигателя смазываются под давлением и какие разбрызгиванием? - Назовите основные марки моторных масел и их характеристики. Для каких целей используют присадки для моторных масел. - Изобразите схематично систему смазки двигателя ЗМЗ – 4062. Какими приборами регулируется давление в системе? - Какие типы насосов применяются в системах смазки автомобильных двигателей? Назначение и принцип работы шестеренного масленного насоса. - Назначение и типы масленных фильтров. Опишите конструктивную схему фильтра центрифуги двигателя ЯМЗ – 238 ДЕ2. - С какой целью и какие клапаны устанавливаются в системе смазки двигателя? Назовите их параметры по давлению. - Назначение системы вентиляции карт6ера двигателя. Опишите данную систему двигателя ЗМЗ – 4062. - Изобразите схематично систему смазки двигателя ЯМЗ – 238 ДЕ2. Опишите привод масленного насоса. - Изобразите схематично систему смазки двигателя ВАЗ – 2103. Какие марки масел применяют для данного двигателя. - Изобразите схематично систему смазки двигателя ВАЗ – 2109. Какие марки масел применяют для данного двигателя. - Изобразите схематично систему смазки двигателя ВАЗ – 2121. Какие марки масел применяют для данного двигателя. - Назначение системы охлаждения двигателя. Какая часть выделяемого тепла при сгорании топлива отводится системой охлаждения? - Классификация систем охлаждения ДВС. Опишите порядок расчета системы охлаждения. - Изобразите схематично систему охлаждения двигателя ЗМЗ – 406.10 и опишите кратко основные приборы системы. - Какие насосы применяются в системах жидкостного охлаждения, как определяется циркуляционный расход? - Назначение термостата. Опишите конструктивную схему термостата с жидким наполнением. - Назначение вентилятора в системе охлаждения двигателя, опишите конструктивные схемы их привода. - Назначение радиатора, его конструктивные элементы и установка. Как рассчитывается площадь поверхности охлаждения радиатора? - Изобразите схематично охлаждение двигателя ЯМЗ-238-ДЕ2 и опишите кратко основные приборы системы. - Назначение предпусковых подогревателей. Опишите конструктивную схему подогревателя двигателя автомобиля ЗИЛ-431410. - Назначение предпусковых подогревателей. Опишите конструктивную схему подогревателя двигателя автомобиля ЗИЛ-4972 - Назначение предпусковых подогревателей. Опишите конструктивную схему подогревателя двигателя автомобиля ЗИЛ-4508. - На каких двигателях применяется система воздушного охлаждения, преимущества и недостатки данной системы.

4. Самостоятельные работы и индивидуальные задания, тесты – виды работы, обеспечивающей повышение уровня самостоятельной деятельности студентов Контроль знаний студентов

4.1. Текущий контроль

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "ТТМиО" _________В. Ф. Свойкин Протокол № __ от «___» ________ 201_г | Кафедра: Технологические, транспортные машины и оборудование Дисциплина: Автомобильные двигатели Направления бакалавриата: 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Направленность (профиль): Автомобильный сервис Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

#### Тестовые задания по дисциплине

Вариант 1.

- Что называется рабочим циклом двигателя внутреннего сгорания?

- последовательные процессы, обеспечивающие  преобразование тепловой  энергии топлива в механическую;

- комплекс последовательных процессов,  периодически повторяющихся в каждом цилиндре двигателя и обеспечивающих  преобразование тепловой энергии  топлива в механическую работу.

- комплекс последовательных процессов, периодически повторяющихся в ДВС;

- процессы, периодически повторяющиеся в каждом цилиндре двигателя и обеспечивающие преобразование тепловой энергии в механическую;

- последовательные процессы, периодически повторяющиеся в двигателе, обеспечивающие преобразование тепловой энергии топлива в механическую.

- Что называется средним эффективным давлением?

- величина, равная произведению среднего индикаторного давления на механический КПД;

- величина, равная разнице между  максимальным индикаторным давлением и средним давлением механических потерь;

- величина, равная  полусумме максимального и минимального индикаторного давления;

- величина, равная сумме средних индикаторных давлений всех цилиндров двигателя;

- величина, равная сумме среднего индикаторного давления и давления механических потерь

- Что такое эффективная мощность двигателя?

- полезная мощность, снимаемая с маховика с учетом механических потерь;

- полезная мощность, развиваемая газами в одном цилиндре двигателя;

- мощность, развиваемая газами во всех цилиндрах двигателя;

- мощность, развиваемая газами в цилиндре двигателя, равная мощности механических потерь;

- полезная мощность двигателя, отдаваемая потребителю, которая меньше индикаторной на величину механических потерь.

- Какие основные механизмы и системы входят  в устройство дизельного двигателя?

- КШМ, ГРМ, системы: охлаждения, смазки, питания, зажигания;

- КШМ, ГРМ, системы: охлаждения, смазки, питания,  очистки воздуха, удаления отработанных  газов;

- КШМ, ГРМ, системы: охлаждения, смазки,  питания, предпускового подогрева топлива;

- КШМ, ГРМ, системы: охлаждения, смазки, питания;

- КШМ, ГРМ, системы:  охлаждения, смазки, очистки воздуха, удаления отработанных  газов.

5. Какая  горючая смесь называется бедной ?

1) Если L=1;

1) Если L<1;

1) Если L=0,8-1,2;

1) Если L=1,3-1,7;

Вариант  2.

- Что называется рабочим объемом двигателя?

- объем, освобождаемый поршнем при его  перемещении от верхней до нижней мертвой точки;

- объем цилиндра от верхней до нижней мертвых точек;

- объем цилиндра, равный сумме объемов камеры сжатия и рабочего объема цилиндра;

- объем, освобождаемый поршнем при его перемещении от ВМТ до НМТ, умноженный на количество  цилиндров двигателя;

- суммарное количество полных объемов цилиндров.

- Что оценивает индикаторный КПД двигателя?

- все тепловые потери, связанные с осуществлением действительного цикла;

- все неизбежные тепловые  потери и утечки газов из-за недостаточной герметизации цилиндра;

- все тепловые и механические потери двигателя;

- все потери внутри цилиндра двигателя;

- степень использования тепловой энергии двигателя с учетом всех тепловых потерь.

- Что такое литровая мощность двигателя?

- индикаторная мощность,  приходящая на литр рабочего объема цилиндров;

- эффективная мощность, разделенная  на литраж двигателя;

- эффективная мощность   двигателя, разделенная на рабочий объем цилиндра;

- индикаторная мощность, разделенная на рабочий объем  цилиндра;

- индикаторная мощность, получаемая с одного литра рабочего объема цилиндров.

- Какие силы и моменты  действуют в кривошипно-шатунном механизме?

- силы давления  газов, суммарные силы, действующие  по оси  цилиндра, тангенциальные силы;

- силы давления  газов, силы инерции, суммарные силы, действующие  по оси  цилиндра, тангенциальные силы; крутящий момент двигателя;

- силы инерции, суммарные силы, действующие  по оси  цилиндра, тангенциальные силы; крутящий момент двигателя, силы,  действующие по оси шатуна и на стенку  цилиндра;

- суммарные силы, действующие  по оси  цилиндра, тангенциальные силы; крутящий момент двигателя, силы,  действующие по оси шатуна и на стенку  цилиндров, силы  инерции;

- силы давления  газов, силы инерции, суммарные силы, действующие  по оси  цилиндра, тангенциальные  и нормальные силы, действующие  на шатунную шейку, крутящий момент двигателя, силы,  действующие по оси шатуна и на стенку  цилиндра;

5. Какая  горючая смесь называется богатой ?

1) Если L=1;

1) Если L<1;

1) Если L=0,8-1,2;

1) Если L=1,3-1,7;

Вариант 3.

- Что называется степенью сжатия?

- отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания;

- отношение  рабочего объема цилиндра к объему камеры сгорания;

- отношение полного  объема к его рабочему объему;

- отношение объема камеры сгорания к полному объему цилиндра;

- отношение объема   камеры сгорания к рабочему объему цилиндра.

- Какие потери учитывает механический КПД двигателя?

- потери на трение в КШМ?

- потери на трение в КШМ и ГРМ;

- потери на  преодоление трения в сопряженных узлах двигателя и всех вспомогательных механизмов;

- механические потери, возникающие в процессе передачи энергии  от газов в цилиндре к маховику двигателя;

- механические потери в КШМ,ГРМ, и в  системе смазки двигателя.

- Что такое коэффициент  наполнения цилиндра?

- отношение веса  свежего заряда, поступившего в цилиндр к весу, который имел бы заряд при атмосферном давлении;

- отношение массы свежего заряда, действительно поступившего в цилиндр, к массе, которую имел бы заряд, заполнивший рабочий объем цилиндра при давлении и температуре у входа в систему спуска;

- отношение веса свежего заряда, действительно поступившего в цилиндр к весу,  который бы имел  заряд при  плюсовой температуре;

- отношение массы свежего заряда, действительно поступившего  в цилиндр, к весу, который имел  бы заряд, заполнивший рабочий объем цилиндра  при неработающем двигателе;

- отношение веса свежего  заряда, поступившего  в цилиндр, к массе свежего заряда  при нормальных условиях.

- Что называется фазами  газораспределения двигателя?

- продолжительность открытия клапанов;

- продолжительность открытия и закрытия клапанов;

- продолжительность открытия клапанов, выраженная в углах поворота коленчатого вала;

- продолжительность открытия и закрытия клапанов, выраженная в углах поворота коленчатого вала;

- углы, показывающие начало открытия и закрытия впускного и выпускного клапанов.

- В чем заключается недостаток  простейшего карбюратора?

- не обеспечивает приготовление смеси на средних режимах работы двигателя;

- не обеспечивает приготовление смеси на  режиме холостого хода;

- не обеспечивает приготовление смеси на всех режимах полной мощности и холостого хода;

- не обеспечивает приготовление горючей смеси требуемого состава на различных режимах работы двигателя;

- не обеспечивает приготовление смеси на пусковом  режиме работы двигателя.

Вариант 4

- Что называется рабочей смесью?

- смесь свежего заряда и остаточных газов;

- смесь свежего заряда, распыленного топлива и продуктов сгорания;

- смесь распыленного топлива и остаточных газов;

- смесь свежего заряда и остаточных газов ( карбюраторные двигатели) или смесь свежего  заряда, распыленного топлива и продуктов сгорания (дизельные двигатели);

- смесь свежего заряда и распыленного топлива.

- Какие потери учитывает эффективный КПД двигателя?

- только тепловые потери;

- тепловые и механические потери;

- тепловые потери с учетом потерь  на привод  вспомогательных механизмов;

- потери   на привод  вспомогательных механизмов;

- потери, связанные  с уходящими выхлопными газами.

- Что такое наддув двигателя?

- способ повышения мощности двигателя за счет  увеличения плотности свежего заряда, достигаемого путем повышения давления, поступающего в цилиндр воздуха или смеси;

- повышение мощности двигателя за счет повышения давления впуска;

- способ повышения давления  впуска, приводящего к увеличению мощности;

- способ повышения мощности двигателя за счет  применения турбокомпрессора;

- способ увеличения мощности двигателя  за счет применения высокооктанового топлива.

- Что называется коэффициентом избытка воздуха?

- отношение  действительного количества воздуха к необходимому;

- отношение воздуха, действительно поступившего в цилиндр, к количеству воздуха, который поступил бы  при атмосферном  давлении и нормальной температуре;

- отношение воздуха, действительно поступившего в цилиндр, к количеству воздуха, который поступил бы при нормальной температуре;

- отношение воздуха, действительно поступившего в цилиндр,  к количеству воздуха, который поступил бы при атмосферном  давлении;

- отношение воздуха, действительно поступившего в цилиндр, к  теоретически необходимому для сгорания топлива количеству воздуха.

- Основные  дозирующие  устройства карбюратора?

- главное дозирующее устройство, система холостого хода;

- пусковое устройство, главное дозирующее устройство, система холостого хода; экономайзер, эконостат;

- пусковое устройство, главное дозирующее устройство, устройство холостого хода; экономайзер, эконостат;

- пусковое устройство, главное дозирующее устройство, устройство холостого хода; экономайзер, насос-ускоритель;

- пусковое устройство, главное дозирующее устройство, система холостого хода,  эконостат;

Вариант 5

- Что называется средним индикаторным давлением?

- давление в цилиндре двигателя, при котором произведенная  газами работа равна индикаторной работе цикла;

- значение условного постоянного давления в цилиндре двигателя, при котором произведенная газами работа равна индикаторной работе  цикла;

- значение условного постоянного давления в цилиндре двигателя, при котором произведенная газами  индикаторная работа равна  работе  цикла;

- значение условного постоянного давления в цилиндре двигателя, при котором произведенная газами за один ход поршня, равна индикаторной работе  цикла;

- давление , при котором индикаторная работа цикла равняется работе, произведенной  газами в цилиндре двигателя;

2. Что такое индикаторная  мощность?

- мощность, замеренная на маховике двигателя;

- мощность, затрачиваемая на привод вспомогательных механизмов;

- мощность, затрачиваемая  на преодоление сопротивлений в КШМ и ГРМ;

- мощность, развиваемая газами во всех  цилиндрах двигателя;

- мощность, развиваемая газами в цилиндре двигателя.

- Какие основные механизмы и системы входят в  конструкцию карбюраторного двигателя?

- КШМ, ГРМ, системы: питания, охлаждения.

- КШМ, ГРМ, системы: питания, охлаждения, зажигания, впрыска топлива, смазки;

- КШМ, ГРМ, системы: охлаждения, смазки, питания, зажигания;

- КШМ, ГРМ, системы: охлаждения, смазки, питания, зажигания, подкачки топлива, очистки воздуха;

- КШМ, ГРМ, системы:  охлаждения, смазки, питания,  воспламенения топлива, удаления отработанных  газов.

- Какая горючая смесь  называется  нормальной?

- Если L = 1

1)  Если L < 1

1)  Если L > 1

1)  Если L = 0,8-1,2

- Если L = 1,3-1,7

- Что называется  внешней скоростной характеристикой?

- зависимость мощности, крутящего момента, часового и удельного  расхода топлива от частоты вращения коленчатого  вала двигателя, при полностью открытой дроссельной заслонке или  установке рейки  топливного насоса в  положение, соответствующее максимальной подаче топлива  в дизеле;

- зависимость мощности,  среднего эффективного давления, часового и удельного  расхода топлива от частоты вращения коленчатого  вала двигателя;

- зависимость эффективной мощности, эффективного момента, часового и удельного  расхода топлива от частоты вращения коленчатого  вала двигателя;

- зависимость эффективной мощности, эффективного момента, часового и удельного  расхода топлива от частоты вращения коленчатого  вала двигателя при полностью закрытой дроссельной заслонке;

- зависимость эффективной мощности, эффективного момента, часового и удельного  расхода топлива от частоты вращения коленчатого  вала двигателя, при частично открытой дроссельной заслонке;

Вариант 6

- Что такое детонация?

- сгорание части смеси раньше, чем к ней  подойдет фронт пламени от свечи зажигания с образованием  взрывной  волны, распространяющейся со скоростью 1500-2000 м/с;

- самовоспламенение  горючей смеси в процессе сжатия, происходящего до момента зажигания;

- сгорание части смеси раньше момента  зажигания с образованием  взрывной  волны, распространяющейся со скоростью 1500-2000 м/с;

- самопроизвольное сгорание  горючей смеси до момента зажигания.

- сгорание горючей  смеси раньше момента  зажигания с образованием  взрывной  волны, распространяющейся со скоростью 1500-2000 м/с;

- Каковы причины возникновения детонации?

- несоответствие октанового числа числу топлива требуемому;

- несоответствие  степени сжатия октановому числу топлива, большое  опережение зажигания,  перегрузка и перегрев двигателя;

- несоответствие состава смеси требуемому;

- несоответствие октанового числа топлива и состава смеси  требуемому;

- несоответствие октанового числа  топлива требуемому составу смеси.

- Каковы  способы смесеобразования в дизельных двигателя?

- внутреннее и внешнее смесеобразование;

- внутреннее смесеобразование;

- внешнее смесеобразование;

- непосредственный впрыск топлива в камеру сгорания, предкамерное и вихрекамерное смесеобразование;

- смесеобразование с помощью впрыска топлива в камеру сгорания.

- Из каких основных элементов  состоит топливный насос высокого  давления дизельного двигателя?

- плунжерная пара, толкатель, рейка топливного насоса;

- плунжерная пара, секция топливного насоса, толкатель, рейка топливного насоса; нагнетательный клапан;

- кулачковый вал, плунжерная пара, толкатель, рейка топливного насоса; нагнетательный клапан;

- топливный насос низкого давления, плунжерная пара, толкатель, кулачковый вал,  рейка топливного насоса, нагнетательный клапан;

- Корпус, кулачковый вал, роликовый толкатель,  плунжерная пара, рейка топливного насоса, нагнетательный клапан.

- Назначение регулятора частоты вращения коленчатого вала двигателя

- для ограничения максимальных оборотов двигателя;

- для ограничения максимальных  и минимальных оборотов двигателя;

- для ограничения минимальных оборотов двигателя;

- для автоматического поддержания установленных водителем оборотов дизельного двигателя, а также  для  ограничения максимальных оборотов карбюраторного двигателя;

- для автоматического поддержания установленных водителем оборотов дизельного двигателя, а также для  ограничения минимальных оборотов карбюраторного двигателя.

4.2. Промежуточный контроль

Это форма контроля, проводимая по завершению изучения дисциплины – зачет с оценкой.

Типовые задачи

Задача 1.

Выбор исходных данных для  теплового расчета ДВС.

Тепловой расчет двигателя с распределенным впрыском.

Тепловой расчет дизельного двигателя

Задача 2.

Построение индикаторных диаграмм

Построение скоростных характеристик расчетным методом

Расчет сил, действующих на шатунные шейки коленчатого вала

Расчет на прочность деталей поршневой группы

Задача 3.

Выбор скоростных режимов?

Как производят выбор коэффициента избытка воздуха?

Что такое коэффициент наполнения?

Что характеризует степень сжатия?

Что характеризует отношение S/D?

Задача. Определить рабочий объем цилиндра, диаметр цилиндр, если S/О = 1, объем камеры сгорания Vс = 0,05л, степень сжатия e = 9.

Определение параметров рабочего тела?

Задача 4.

Параметры окружающей среды?

Процесс сжатия?

Что характеризует процесс сгорания?

Процессы расширения и выпуска?

Задача. Определить общее количество теплоты при сгорании 18 кг топлива с низшей теплотой сгорания Ни = 4393ОкДж/кг

Что такое наддув?

Задача 5.

Процесс впуска?

Индикаторные параметры рабочего цикла?

Эффективные показатели двигателя?

Основные параметры цилиндра и двигателя?

Задача. Определить теплоту, эквивалентную эффективной работе за 1 сек? если мощность Nе = 60кВт.

Определить цикловую подачу секции топливного насоса, если gе = 220г/кВтч, e = 4; мощность Ne = 220кВт; частота вращения пe = 2600 мин-1, плотность рт = 0,842г/см3; i= 4.

Задача 6.

Что такое индикаторная диаграмма?

Как выбирается масштаб?

Положение характерных точек?

Графический метод построения.

Аналитический метод построения.

Задача. Определить расчетную газовую силу, действующую на поршневой палец, если диаметр цилиндра D=8() мм, максимальное давление сгорания Рz = 6,ОМПа.

Определить крутящий момент Ме, если мощность Nе = 6ОкВт, частота вращения п = 5600 мин-1.

Задача 7.

Что такое внешняя скоростная характеристика?

Что такое частичные скоростные характеристики?

Построение кривой эффективной мощности

Построение кривой удельного эффективного расхода топлива.

Соотношения между параметрами скоростной характеристики двигателя?

Задача. Определить суммарную силу, растягивающую шатунный болт, если коэффициент основной нагрузки = 0,2, сила предварительной затяжки Рпр = 0,04МН, максимальная сила инерции Рjp = 0,03МН.

Определить часовой расход топлива, если мощность двигателя Nе = 60кВт, удельный расход топлива ge- 225г/кВтч.

Задача 8.

Силы давления газов?

Приведение масс частей кривошипно-шатунного механизма?

Схема действия сил в кривошипно-шатунном механизме?

Силы, действующие на шатунные шейки коленчатого вала?

Построение кривой суммарного крутящего момента?

Задача. Определить диаметр горловины клапана газораспределительного механизма, если скорость поршня Vn = = 14м/с, скорость смеси в проходном сечении Wвп = 95м/с, диаметр поршня D = 80мм

Определить эффективный расход топлива, если индикаторный КПД hi =0.34, механический КПД hм = 0,9; низшая теплота сгорания Нн = 43930 кДж/кг.

Задача 9.

Основные геометрические параметры и соотношения?

Расчетная схема поршневого пальца?

Эпюры давлений компрессионных колец?

Какие напряжения рассматриваются при расчете поршня?

Основные типы поршневых пальцев.

Задача. Определить степень сжатия для карбюраторного двигателя, если диаметр цилиндра D = 80мм. Ход поршня 8 = 80мм, а объем камеры сгорания Vс = 0,05л.

Определить литраж, карбюраторного 4-хцилиндрового двигателя, если диаметр цилиндра D = 80мм, ход поршня S =80мм.

Перечень вопросов для подготовки к зачету с оценкой

- Классификация автомобильных двигателей

- Замкнутые теоретические циклы

- Разомкнутые теоретические циклы.

- Связь между теоретическими и действительными циклами

- Теплота сгорания жидкого топлива и топливовоздушной смеси

- Теплоемкость газов

- Взаимосвязь допустимой степени сжатия и октанового числа бензина.

- Взаимосвязь коэффициента избытка воздуха и режима работы двигателя.

- Состав продуктов сгорания топливовоздушной смеси при l1  и при l1.

- Определение массы  горючей смеси для двигателей с воспламенением от искры

- Химический коэффициент молекулярного изменения горючей смеси

- Процесс впуска и газообмена

- Параметры окружающей среды

- Параметры остаточных газов

- Параметры свежего заряда при наддуве.

- Коэффициент остаточных газов

- Коэффициент наполнения

- Процесс сжатия

- Параметры  рабочего тела в начале и конце  процесса сжатия.

- Угол опережения зажигания (впрыска)

- Процесс сгорания

- Коэффициент использования теплоты на участке видимого сгорания

- Степень повышения давления для бензиновых и дизельных двигателей

- Степень  предварительного расширения

- Параметры рабочего тела в конце процесса сгорания.

- Процесс расширения

- Степень последующего расширения

- Процесс впуска

- Показатели токсичности выхлопных газов и пути их снижения

- Индикаторные параметры рабочего цикла.

- Режимы и характеристики ДВС в зависимости от условий эксплуатации

- Эффективные показатели двигателя

- Индикаторные диаграммы рабочего процесса, их построение

- Режимы и характеристики ДВС в зависимости от условий эксплуатации

- Мощностные и экономические показатели ДВС и причины их  изменения.

- Экологические показатели ДВС и причины их изменения

- Базовые детали КШМ

- Подвижные детали КШМ

- Конструктивные размеры деталей КШМ

- Перемещение,  скорость и ускорение поршней, их графическое изображение.

- Силовые и термические нагрузки на поршневую группу КШМ.

- Распределение нагрузок на шейки коленчатого вала двигателя.

- Полярная диаграмма сил, действующих на шатунную шейку коленвала.

- Диаграмма износа шеек коленчатого вала

- Принципы  уравновешивания одноцилиндрового и 2-х цилиндрового ДВС.

- Принципы уравновешивания 4-х и 6-тицилиндровых ДВС.

- Расчетные режимы КШМ.

- Основы расчета деталей поршневой группы.

###### Основы расчета коленвала.

- Принцип работы  механизма газораспределения (ГРМ)

- Кинематические схемы ГРМ, основные детали  и их назначение.

- Понятие «время- сечение» клапана.

- Основы расчета деталей ГРМ.

- Системы приготовления топливовоздушных смесей требуемого качества.

- Основные системы и устройство карбюратора

- Регулировочные характеристики современных карбюраторов

- Приборы системы питания карбюраторных двигателей.

- Системы питания двигателей, работающих на сжиженном газе.

- Системы подачи топлива по способу впрыска и месту впрыскавания легкого топлива (бензина).

- Датчики и исполнительные  приборы впрыскных ДВС.

- Системы питания с микропроцессорным управлением.

- Альтернативные виды топлива для ДВС.

- Типы камер сгорания дизельных двигателей.

- Приборы и механизмы топливной системы дизелей.

- Принцип  работы ТНВД для дизелей.

- Основные регулировки ТНВД.

- Способы турбонаддува, основные параметры.

- Классификация и компоновочные схемы систем смазки ДВС

- Приборы  системы смазки ДВС

- Назначение  системы вентиляции ДВС

- Тепловой баланс ДВС

- Классификация и компоновочные схемы систем охлаждения ДВС

- Приборы и механизмы системы охлаждения ДВС.

- Терморегуляторы, системы предпускового прогрева ДВС

- Коэффициент избытка воздуха и его зависимость от режима работы двигателя.

- Особенности  смещенных кривошипных механизмов. Особенности V-образных двигателей, конструктивных  соотношения  КШМ.

- .Фазы газораспределения

- Плунжерная пара ТНВД, регулирование  цикловой подачи топлива.

- Силы от давления газов. Приведение масс частей КШМ.

- Многоколенчатые валы автомобильных двигателей

- Порядок расчёта систем смазки и охлаждения ДВС

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная учебная литература

- Автомобильные двигатели [Текст] : учеб. для студ. вузов, обучающихся по спец. "Автомобили и автомобильное хозяйство" и "Сервис транспортных и технологических машин и оборудования (Автомобильный транспорт)" направления подготовки "Эксплуатация наземного транспорта и транспортного оборудования" / под ред. М. Г. Шатрова. - Москва : Академия, 2010. - 464 с.

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература

- Чудов, В. И.  Двигатель внутреннего сгорания: конструкция, триботехника, тепловой расчет и оборудование для испытания машин [Электронный ресурс] : учебное пособие по дисциплинам «Автомобильные двигатели», «Силовые агрегаты», «Основы триботехники», «Теплотехнические установки», «Испытание машин» для студентов направления подготовки бакалавриата 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / В. И. Чудов, Н. М. Тетерин, Ю. В. Якимов ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. технологических, транспортных машин и оборудования. -  Сыктывкар : СЛИ, 2018. - Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001566.pdf.

- Юшков, А. Н. Испытание двигателей внутреннего сгорания и топливной аппаратуры [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов направлений бакалавриата 151000.62 "Технологические машины и оборудование", 190600.62 "Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов" и специальностей 150405.65 "Машины и оборудование лесного комплекса", 190603.65 "Сервис транспортных и технологических машин и оборудования", 190601.65 "Автомобили и автомобильное хозяйство" всех форм обучения : самост. электрон. изд. / А. Н. Юшков, Е. Н. Сивков ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. автомоб. и автомоб. хоз-ва. – Сыктывкар : СЛИ, 2013. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-000389.pdf.

Периодические издания

- Автомобильная промышленность [Текст] : научно-технический журнал / учредители Министерство образования и науки Российской Федерации, ОАО "Автосельхозмаш-Холдинг". – Москва : Машиностроение. – Издается с мая 1930 г. – Выходит ежемесячно.

- Мир транспорта и технологических машин [Электронный ресурс] : научно-технический журнал. – Орел :  Госуниверситет – УНПК. – Выходит ежеквартально. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=321659.

Справочно-библиографическая литература

- Автомобильный справочник [Текст] : пер. с англ. - Москва : За рулем, 2000. - 896 с.