МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИйСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного  образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ

Директор

_____________________ Л. А. Гурьева

«______» __________________  20___ г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ

по дисциплине

«Техническая механика»

Наименование ООП ВО: «Промышленное и гражданское строительство»

Направление подготовки: 08.03.01 «Строительство»

Направленность (профиль): «Промышленное и гражданское строительство»

Программа подготовки: бакалавриат

Форма обучения – очная, заочная

Факультет: лесного и сельского хозяйства

Кафедра: агроинженерия, электро- и теплоэнергетика

Методические указания по самостоятельной работе студентов составлены с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство», утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 31.05.17 г.  № 481.

Разработчики __________________________________________________

Зав. кафедрой – д.т.н, профессор  _________________________________Ю. Я. Чукреев

#### СЫКТЫВКАР 20___

1. Цели и задачи дисциплины:

Цель дисциплины: формирование системы знаний и практических навыков расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость, умений их использовать в технологическом и проектно-конструкторском виде деятельности.

Задачи: В результате изучения дисциплины студент должен иметь представление об основных понятиях, гипотезах и положениях сопротивления конструкционных материалов, принципах статических расчетов конструкций и их элементов, овладеть методами построения  и исследования  механико-математических моделей типовых элементов конструкций, навыками применения инженерных методов расчета типовых элементов конструкций и сооружений  на прочность, жесткость и устойчивость.

В результате изучения курса студент должен знать:

- основные понятия, гипотезы и законы дисциплины «Техническая механика»;

- теоретические основы инженерных методов расчета типовых элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость;

- методы рационального выбора материала и размеров элементов конструкций.

2. Место дисциплины в структуре ООП:

Дисциплина «Техническая механика» относится к обязательной части учебного плана.

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: «Математика», «Физика», «Теоретическая механика», «Материаловедение. Технология конструкционных материалов», «Сопротивление материалов».

Полученные студентами при изучении дисциплины знания, умения и навыки необходимы в профессиональной деятельности, при изучении дисциплин: «Строительная механика».

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

- Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижений:

3.1. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижений

| Категория общепрофессиональных компетенций | Код и наименование общепрофессиональной компетенции | Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции, в процессе изучения дисциплины |
| --- | --- | --- |
| Теоретическая профессиональная подготовка | ОПК-3 Способен принимать решения в профессиональной сфере, используя теоретические основы и нормативную базу строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства | ОПК-3.2 Выбор метода или методики решения задачи профессиональной деятельности |
| Проектирование. Расчетное обоснование | ОПК-6 Способен участвовать в проектировании объектов строительства и жилищно- коммунального хозяйства, в подготовке расчетного и технико-экономического обоснований их проектов, участвовать в подготовке проектной документации, в том числе с использованием средств автоматизированного проектирования и вычислительных программных комплексов | ОПК-6.9 Определение основных нагрузок и воздействий, действующих на здание (сооружение) |

4. Содержание дисциплины

4.1. Тематика лекционных занятий

| № п/п | Наименование тем (разделов) | Содержание тем (разделов) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расчетные схемы зданий (сооружений) и их элементов. Метод сил. Расчет статически определимых и неопределимых стержневых систем. Конструирование и расчет многопролетных балок и рам. Определение перемещений в статически определимых стержневых системах | Статическая неопределимость. Выбор основной системы, «лишние» связи. Эквивалентная система. Канонические уравнения метода сил. Простейшие статически неопределимые и неразрезные балки. |
| 2 | Сложное сопротивление. Теории прочности. Косой изгиб. | Теории прочности. Эквивалентные напряжения. Силовые факторы при косом изгибе. Косой изгиб как совокупность двух плоских изгибов. Угол силовой плоскости, нейтральной линии. Расчеты на прочность и жесткость при косом изгибе. |
| 3 | Изгиб с растяжением. Внецентренное растяжение-сжатие. Ядро сечения. | Силовые факторы при внецентренном растяжении-сжатии. Нейтральная линия. Напряжения. Условия прочности. Ядро сечения. |
| 4 | Кручение с изгибом. | Приведенный момент по третьей и четвертой теориям прочности. Эквивалентные напряжения и условия прочности по третьей и четвертой теориям прочности. Коэффициент запаса прочности по нормальным и касательным напряжениям |
| 5 | Устойчивость сжатых стержней. Продольно поперечный изгиб. Формула Эйлера для критической силы | Критическая сила, формула Эйлера. Влияние способа закрепления концов стержня. Выбор материалов и рациональной формы сечений сжатых стержней. Формула Ясинского. |
| 6 | Динамическое действие нагрузок. Расчет движущихся с ускорением элементов конструкций. Ударные нагрузки. Колебания | Принцип Даламбера. Поступательное и вращательное равноускоренное движение. Коэффициент динамичности. Условие динамической прочности. Расчеты на прочность при динамическом действии внешних сил: удар (продольный, скручивающий, удар при изгибе), коэффициент динамичности при различных схемах нагружения. |
| 7 | Циклические нагрузки. Усталость. Выносливость. Расчет безмоментных оболочек вращения | Характеристики циклов. Предел выносливости. База испытаний. Влияние различных факторов на предел выносливости. Кривая усталости Веллера, диаграмма предельных амплитуд. Основные положения безмоментной теории. Уравнение Лапласа. Напряжения в сферических и цилиндрических оболочках. |

4.2. Лабораторный практикум

| № п/п | Наименование тем (разделов) | Наименование лабораторных работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сложное сопротивление. Теории прочности. Косой изгиб. | Изучение деформаций при косом изгибе |
| 2 | Изгиб с растяжением. Внецентренное растяжение-сжатие. | Внецентренное сжатие |
| 3 | Устойчивость сжатых стержней. Продольно поперечный изгиб. Формула Эйлера для критической силы | Испытание на устойчивость продольно-сжатого стержня |
| 4 | Динамическое действие нагрузок. Расчет движущихся с ускорением элементов конструкций. Ударные нагрузки. Колебания | Изучение колебаний балки |

4.3. Практические занятия (семинары)

| № п/п | Наименование тем (разделов) | Тематика практических занятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расчетные схемы зданий (сооружений) и их элементов. Метод сил. Расчет статически определимых и неопределимых стержневых систем. Конструирование и расчет многопролетных балок и рам. Определение перемещений в статически определимых стержневых системах | Метод сил. Расчет статически неопределимых стержневых систем |
| 2 | Сложное сопротивление. Теории прочности. Косой изгиб. | Косой изгиб. |
| 3 | Изгиб с растяжением. Внецентренное растяжение-сжатие. Ядро сечения. | Внецентренное растяжение-сжатие. |
| 4 | Кручение с изгибом. | Кручение с изгибом. |
| 5 | Устойчивость сжатых стержней. Продольно поперечный изгиб. Формула Эйлера для критической силы | Устойчивость сжатых стержней |
| 6 | Динамическое действие нагрузок. Расчет движущихся с ускорением элементов конструкций. Ударные нагрузки. Колебания | Динамическое действие нагрузок. Расчет движущихся с ускорением элементов конструкций. Ударные нагрузки. Колебания |
| 7 | Циклические нагрузки. Усталость. Выносливость. Расчет безмоментных оболочек вращения | Циклические нагрузки. Выносливость. Расчет безмоментных оболочек вращения |

4.4. Самостоятельная работа

| № п/п | Наименование тем (разделов) | Тематика самостоятельной работы (детализация) | Контроль выполнения работы (опрос, тест, конт, работа и т.д)) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчетные схемы зданий (сооружений) и их элементов. Метод сил. Расчет статически определимых и неопределимых стержневых систем. Конструирование и расчет многопролетных балок и рам. Определение перемещений в статически определимых стержневых системах | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе, подготовка к практическим/ лабораторным занятиям | Посещение занятий, тестирование, опрос, решение заданий на практических занятиях |
| 2 | Сложное сопротивление. Теории прочности. Косой изгиб. | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе, подготовка к практическим/ лабораторным занятиям | Посещение занятий, Защита лабораторных работ, тестирование, опрос, контрольная работа, решение заданий на практических занятиях |
| 3 | Изгиб с растяжением. Внецентренное растяжение-сжатие. | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе, подготовка к практическим/ лабораторным занятиям | Посещение занятий, Защита лабораторных работ, тестирование, опрос, контрольная работа, решение заданий на практических занятиях |
| 4 | Кручение с изгибом. | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе, подготовка к практическим/ лабораторным занятиям | Посещение занятий, тестирование, опрос, решение заданий на практических занятиях |
| 5 | Устойчивость сжатых стержней. Продольно поперечный изгиб. Формула Эйлера для критической силы | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе, подготовка к практическим/ лабораторным занятиям | Посещение занятий, Защита лабораторных работ, тестирование, опрос, контрольная работа, решение заданий на практических занятиях |
| 6 | Динамическое действие нагрузок. Расчет движущихся с ускорением элементов конструкций. Ударные нагрузки. Колебания | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе, подготовка к практическим/ лабораторным занятиям | Посещение занятий, Защита лабораторных работ, тестирование, опрос, контрольная работа, решение заданий на практических занятиях |
| 7 | Циклические нагрузки. Усталость. Выносливость. Расчет безмоментных оболочек вращения | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе, подготовка к практическим/ лабораторным занятиям | Посещение занятий, тестирование, опрос, решение заданий на практических занятиях |

5. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке студентов

5.1. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке

теоретического материала

| № | Раздел программы | Перечень вопросов к разделу программы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Расчетные схемы зданий (сооружений) и их элементов. Метод сил. Расчет статически определимых и неопределимых стержневых систем. Конструирование и расчет многопролетных балок и рам. Определение перемещений в статически определимых стержневых системах | - Как определяется степень статической неопределимости? - Какая система называется основной? - Какая система называется эквивалентной? - Методы раскрытия статической неопределимости. - В каком случае вводится неизвестная сила, а в каком – момент? - Сущность метода сравнения перемещений. - Сущность метода сил. - Какой смысл имеют коэффициенты при неизвестных Х1, Х2 и т.д. в канонических уравнениях метода сил? - Какой смысл носят коэффициенты D1Р и т.д. |
| 2. | Сложное сопротивление. Теории прочности. Косой изгиб. | - Какой вид сопротивления называется сложным? - Какой изгиб называется косым изгибом? - Возможен ли косой изгиб при чистом изгибе? - В каких точках поперечного сечения возникают наибольшие напряжения при косом изгибе? - Как находят положение нейтральной линии при косом изгибе? - Как пройдет нейтральная линия, если плоскость действия сил совпадает с диагональной плоскостью балки прямоугольного поперечного сечения? - Как определяют деформации при косом изгибе? - Может ли балка круглого поперечного сечения испытывать косой изгиб? |
| 3. | Изгиб с растяжением. Внецентренное растяжение-сжатие. | - Как находят напряжения в произвольной точке поперечного сечения при внецентренном растяжении или сжатии? - Чему равно напряжение в центре тяжести поперечного сечения при внецентренном растяжении или сжатии? - Какое положение занимает нейтральная линия, когда продольная сила приложена к вершине ядра сечения? - Дать определение ядра сечения. Перечислить последовательность определения ядра сечения. - Чем опасно внецентренное приложение нагрузки для хрупких материалов? |
| 4. | Кручение с изгибом. | - Какие внутренние силовые факторы возникают при одновременном действии изгиба и кручения круглого бруса? - Как определяется приведенный момент по третьей и четвертой теориям прочности? - Как определяется эквивалентное напряжение по третьей и четвертой теориям прочности? - Условие прочности при кручении с изгибом. |
| 5. | Устойчивость сжатых стержней. Продольно поперечный изгиб. Формула Эйлера для критической силы | - В чем заключается явление потери устойчивости сжатого стержня? - Какая сила называется критической? - По какой формуле находят критическую силу? - Как изменится критическая сила при увеличении длины стойки в два раза? - В каких пределах применима формула Эйлера? - Что называется гибкостью стержня? - Чему равен коэффициент приведения длины для различных случаев закрепления концов стержня? - Как находят критическое напряжение для стержней малой и средней гибкости? - Какой вид имеет график критических напряжений? - Как производится проверка стержней на устойчивость? - Как подбирают сечение стержня при расчете на устойчивость? |
| 6. | Динамическое действие нагрузок. Расчет движущихся с ускорением элементов конструкций. Ударные нагрузки. Колебания | - Как вычисляют напряжения в деталях при равноускоренном поступательном движении? - Сформулировать принцип Д’Аламбера. - Как находится сила инерции? - Что называется динамическим коэффициентом? - Формула для определения напряжений при ударе? - Чему равен динамический коэффициент при ударе? - Как изменится напряжение при продольном ударе в случае увеличения площади поперечного сечения в два раза? (При ответе можно пользоваться приближенной формулой) - Зависит ли напряжение при изгибающем ударе от материала балки? - В каком случае при изгибающем ударе напряжения больше: при положении на ребро или плашмя - Каким путем можно уменьшить напряжение в стержне с выточками при продольном ударе? - Как учитывается масса упругой системы, испытывающей удар? - Как производят испытания на удар? |
| 7. | Циклические нагрузки. Усталость. Выносливость. Расчет безмоментных оболочек вращения | - Что называется пределом выносливости? - Какова эмпирическая зависимость между пределом выносливости и пределом прочности? - Как находят предел выносливости при несимметричном цикле? - Какие напряжения называются местными? - В чем разница между теоретическим и действительным коэффициентами концентрации напряжений? - Реальная и упрощенная диаграмма напряжений материала. - Что называется оболочкой? - Какие напряжения возникают в оболочке? - Какой вид напряженного состояния испытывают элементы оболочек? - Почему при расчете тонкостенных сосудов используется безмоментная теория? - Записать формулу Лапласа, объяснить ее смысл. - Записать формулы для определения меридиональных и окружных напряжений в сферическом и цилиндрическом сосудах. - Какое дополнительное уравнение необходимо ввести для расчета тонкостенных сосудов? - Условие прочности при расчете тонкостенных сосудов. |

- 5.2. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к лабораторным занятиям (см. Сопротивление материалов. Техническая механика [Электронный ресурс] : сборник описания лабораторных работ для студентов направлений подготовки бакалавриата «Технологические машины и оборудование», «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств», «Технология транспортных процессов», «Агроинженерия», «Строительство», «Технология и оборудование химической переработки древесины» всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. электрификации и механизации сельского хоз-ва ; сост. : М. Ю. Демина, З. И. Кормщикова. – Сыктывкар : СЛИ, 2015. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001361.pdf.)

5.3. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к практическим занятиям

Примерные задачи, решаемые на практических занятиях

СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМЫЕ СИСТЕМЫ, РАБОТАЮЩИЕ НА ИЗГИБ

Определить степень статической неопределимости систем

| А) | Б) | В) |
| --- | --- | --- |
| Г) | Д) | Е) |

2.	Из представленных статически неопределимых систем образовать основные системы.

| А) | Б) | В) |
| --- | --- | --- |

3.	Методом сил раскрыть статическую неопределимость балок, определить реакции в опорах и построить эпюры ВСФ.

| А) М = 20 кНм | Б) Р = 18 кН |
| --- | --- |
| В) | Г) |

КОСОЙ ИЗГИБ

| 1. Определить величину изгибающих моментов в опасном сечении | 2. В результате изгиба балок центры тяжести сечений переместились в указанных направлениях. Определить для каждой из балок положение плоскости действия внешних сил. |
| --- | --- |
| 3. Определить нормальные напряжения в точках А, В, С и D в сечении балки из швеллера № 18. | 4. Р1 = 1,0 кН, Р2 = 1,5 кН. Подобрать прямоугольное сечение балки с отношением высоты h к ширине b, равным 2 при [] = 60 МПа. |
| 5. Определить числовое значение допускаемой силы Р и положение нейтральной линии в опасном сечении, если Е = 104 МПа. Определить прогиб концевого сечения. [] = 10 МПа. | 6. Дано: Р1 = 1 кН, Р2 = 6 кН. Построить эпюру нормальных напряжений в защемлении для консольной двутавровой балки. Определить величину и направление прогиба концевого сечения. |

ВНЕЦЕНТРЕННОЕ РАСТЯЖЕНИЕ-СЖАТИЕ

| 1. Какие ВСФ действуют в сечении бруса? | 2. В какой точке действует максимальное нормальное напряжение? |  | 3. Нормальное напряжение в точке С, определяемое по формуле σ=±NzF±MxJxy±MyJyx, равно |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. Условие прочности для стержня, изображенного на рисунке, имеет вид… | 5. Определить положение нейтральной линии, если h = 200 мм, b = 150 мм, Р = 10 кН, М = 15 кНм. Построить эпюру нормальных напряжений. |  | 6. Определить нормальные напряжения в указанных точках сечения. |
| 7. Определить наибольшие и наименьшие нормальные напряжения в сечении стойки. Построить эпюру распределения напряжений в опасном сечении. |  | 8. При сверлении детали на шпиндель сверлильного станка передается осевое давление 1,6 т. Определить диаметр круглой чугунной колонны, если [+] = 35 МПа. |  |
| 9. Построить ядро сечения для заданного сечения колонны |  | 10. Нормальное напряжение в точке А равно 120 МПа (растяжение), в точке В оно равно нулю. Чему равно напряжение в точке С? |  |

СОВМЕСТНОЕ ДЕЙСТВИЕ ИЗГИБА И КРУЧЕНИЯ

1. Сплошной стальной вал круглого поперечного сечения в опасном сечении подвергается действию крутящего момента Т = 1 кНм и изгибающего момента М = 1,2 кНм. Из условия прочности по 3-й теории прочности определить необходимый диаметр вала, если [] = 80 МПа. Какой диаметр должен был иметь вал, если расчет произвести, пользуясь 4-й теорией прочности?

| 2. Стальной коленчатый вал АВСД. Участок АВ имеет круглое поперечное сечение диаметром 125 мм. Сила 2 т приложена в точке m перпендикулярно к плоскости чертежа. Пренебрегая касательными напряжениями от поперечной силы, определить в наиболее опасной точке сечения главные напряжения и расчетные напряжения по III и IV теориям прочности. |  |
| --- | --- |
|  | 3. Из условия прочности по наибольшим касательным напряжениям определить наибольшую допускаемую величину груза Р, которую можно поднять при помощи ворота. Допускаемое напряжение дл вала  = 80 МПа |
|  | 4. Вал круглого сечения с жестко заделанными концами посередине пролета подвергается действию сосредоточенной силы Р = 10 кН с эксцентриситетом е = 10 см. Рассчитать диаметр вала по III гипотезе прочности [] = 200 МПа. |
| 5. Построить эпюры крутящего и изгибающего момента. Определить эквивалентное напряжение по 3-й гипотезе прочности. | 6. Как изменится прочность стержня, если силу Р перенести из центра тяжести сечения в точку А (новое положение Р показано пунктиром)? |

ОБЩИЙ СЛУЧАЙ СЛОЖНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ

|  | 1. Трубчатый стержень скручивается парой сил с моментом 4 кНм. Какое наибольшее растягивающее усилие может быть дополнительно приложено к стержню, если допускаемое напряжение  = 160 МПа? Использовать 4-ю теорию прочности. |
| --- | --- |
| 2. Из условия прочности по 4-й теории определить необходимый диаметр бруса при [] = 120 МПа, построить нл и указать координаты опасных точек. | 3. Построить эпюры ВСФ. Определить наибольшие расчетные напряжения по 3-й теории прочности. |
| 4. d = 4 см, l1 = 80 см, , l2 = 90 см, , l3 = 60 см, Р1 = 0,9 кН, Р2 = 2 кН, Р3 = 30 кН. Проверить прочность стержня по 4-й гипотезе прочности, если [] = 120 МПа. | 5. Определить необходимые размеры поперечных сечений, используя 3-ю теорию прочности [] = 120 МПа. |

УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОДОЛЬНО-СЖАТЫХ СТЕРЖНЕЙ

|  | 1. При одинаковых размерах поперечных сечений, какой из стержней выдержит большую критическую силу. Ответ обосновать. |
| --- | --- |

2 Определить допускаемое значение [Рк] сжимающей силы Р и допускаемое напряжение [к] для сжатой стойки двутаврового сечения № 27, имеющей две шарнирные опоры. Длина стойки 4 м, материал – сталь с пц = 200 МПа, Е = 2  105 МПа, нормативный коэффициент запаса при расчете на устойчивость принять nу = 2.

| 3. Во сколько раз возрастет величина критической силы, при установке дополнительной опоры в сечении С стального стержня? | 4. Из условия устойчивости с помощью таблиц значений коэффициента снижения допускаемого напряжения  определить размеры поперечного сечения стойки деревянной стойки, если [] = 10 МПа. |
| --- | --- |

Значения коэффициентов () для дерева

|  | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,00 | 0,99 | 0,97 | 0,93 | 0,87 | 0,80 | 0,71 | 0,60 | 0,48 | 0,38 | 0,31 |
|  | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |  |
|  | 0,25 | 0,22 | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,08 |  |

ДИНАМИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ НАГРУЗОК

Равноускоренное движение

| 1. Груз весом 3 т поднимается равноускоренно с помощью стального троса, причем за первые 2 секунды он поднимается на высоту 4 м. Площадь поперечного сечения троса 5 см2, длина его 90 м, удельный вес материала 7200 кг/м3. Определить наибольшее нормальное напряжение в тросе без учета и с учетом его собственного веса. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Противовес подъемника весит 4,2 т. При торможении поднимающегося подъемника, опускающийся противовес испытывает ускорение 1,5 м/сек2. Определить диаметры болтов А и В противовеса, если для материала болтов [] = 32 МПа, [] = 20 МПа. Число болтов А – два, В – один. |  | 3. На балке, состоящей из двух швеллеров № 20, установлена лебедка массой 800 кг. Лебедка поднимает груз массой 3000 кг с помощью стального троса. Подъем груза происходит с ускорением w = 4 м/с2. Определить наибольшее нормальное напряжение в балке и тросе с учетом веса лебедки и собственного веса балки. |
| Задача № 4. Определить максимальное напряжение, которое возникает в вертикальном стержне при вращении груза массой m = 1 кг. Число оборотов n = 300 об/мин, оба стержня имеют диаметр 10 мм. |  | Задача № 5. Определить допускаемое число оборотов [n] для стержневой системы, если [] = 160 МПа, диаметры всех стержней 10 мм, масса груза m = 1 кг. |
| Колебания системы с одной степенью свободы |  |  |
| 1. Определить частоту собственных продольных колебаний: деревянной стойки круглого сечения диаметром 15 см и длиной 1,2 м, нагруженной продольно сжимающей силой Р = 10 т; 2) стальной стойки двутаврового сечения длиной 1,5 м, сжатой силой 15 т; 3) кирпичного столба квадратного поперечного сечения 80х80 см, высотой 1,8 м, сжатого силой 30 т (модуль продольной упругости кирпичной кладки принять Е = 0,3  104 МПа. Задачу решить без учета собственного веса стоек. |  |  |
| 2. Стальная цилиндрическая витая пружина, имеющая 12 витков при среднем диаметре витка 8 см и диаметре проволоки 6 мм, растянута грузом 12 кг. Определить частоту собственных продольных колебаний груза. |  |  |
| 3. Определить длину жестко защемленной стальной балки, несущей груз массой m = 16 кг и периодом колебаний Т = 0,1 с. | 4. Определить частоту и период собственных колебаний груза на балках, пренебрегая собственным весом балок. |  |

Ударное действие нагрузок

|  |  | 1. Сила Р = 2,7 т мгновенно, но без удара приложена в узле А кронштейна. Чему равен коэффициент запаса прочности конструкции, если F1 = 4 см2, F2 = 100 см2, в1 = 400 МПа, в2 = 300 МПа. |
| --- | --- | --- |
|  | 2. Определить величину наибольшего нормального напряжения в стальном ступенчатом стержне, подвергающемся действию удара при падении груза Р = 400 кг с высоты Н = 6 мм. F = 2 см2, l = 5 м. Какое наибольшее напряжение возникнет в стержне, если на кольцевой выступ для смягчения удара поместить цилиндрическую винтовую пружину, которая при действии статической нагрузки, равной 1 кг, сжимается на 4  10-3 мм? |  |

3. Стержень, имеющий длину 0,8 м и площадь поперечного сечения 5 см2, подвергается продольному растягивающему удару при падении груза массой 200 кг. Кинетическая энергия груза к моменту соударения равна 15 кгсм. Найти напряжение в стержне при ударе в предположении, что он изготовлен: а) из стали; б) из дерева.

4. Определить наибольшее допустимое число оборотов вращающегося сплошного стального диска диаметром D = 80 см и толщиной t = 8 мм, насаженного на стальной вал диаметром 60 мм, так, чтобы при внезапном торможении вала в сечении, расположенном на расстоянии 1,6 м от диска, наибольшее касательное напряжение в вале не превышало 100 МПа.

|  | 5. Определить наибольшее нормальное напряжение и наибольший прогиб бруса при изгибающем ударе в плоскости: а) наибольшей жесткости; б) наименьшей жесткости. |
| --- | --- |
|  | 6. Определить высоту падения груза Р, при которой свободный конец консольной двутавровой балки в результате удара коснется неподвижной плоскости. |
|  | 7. Скорость падения груза к моменту соударения с балкой составляет 60 см/сек. Определить наибольшее нормальное напряжение в балке и прогиб в месте удара. |

УСТАЛОСТЬ

1. Материал из стали 40 подвергается испытанию на изгиб в условиях симметричного цикла. В журнале по испытаниям образца имеются записи: определить предел выносливости материала.

| , МПа | 300 | 290 | 280 | 270 | 260 | 250 | 240 | 235 | 230 | 230 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N 1/106 | 0.52 | 0.71 | 1.21 | 2.32 | 3.44 | 4.82 | 5.85 | 8.51 | 10 | 10 |

|  | 2. Дано: материал – Ст3, опытные значения в = 388 МПа, -1 = 185 МПа и опытные значения предельных амплитуд. Определить предел выносливости при R = 0,25. с, МПа; 100; 200; 300. а, МПа; 175; 140; 85. |
| --- | --- |
| 3. Определить наибольшие местные напряжения в растянутой пластине, ослабленной выточками. |  | 4. Для стального вала определить максимальные касательные напряжения с учетом концентрации напряжений. |

Примерные задачи для аудиторных контрольных работ

1 аудиторная контрольная работа

1. Установите соответствия

| Схема | 1) | 2) |  |  | 3) |  | 4) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эпюра Nz | А) | Б) |  |  | В) |  | Г) |  |
| Ответ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  | 2. Определить степень статической неопределимости системы |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Определить, чему равен коэффициент 1Р для представленной схемы. |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Р = 40 кН, построить эпюры ВСФ |  |  |  |  |  |

2 аудиторная контрольная работа

- Определить, какое положение нейтральной линии в опасном сечении соответствует представленной расчетной схеме.

|  | А) | В) | С) | D) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2.	Вставьте в предложение пропущенное слово.

В том случае, если плоскость действия изгибающего момента не совпадает ни с одной из главных осей инерции сечения, то имеем вид сопротивления, который называется ___________________________

3.	Решите задачу. С = 25 см, Р = 400 кН. Величина нормальных напряжений в слое АВ составит … МПа

4.	Решите задачу. Определить величину приведенного момента в заделке по третьей гипотезе прочности.

3 аудиторная контрольная работа

1. Для заданной расчетной схемы стержня определить величину критической силы и критическое напряжение.

2. Проверить прочность сжато-изогнутого стержня прямоугольного поперечного сечения (b x h). N = 90 кН, Р = 3 кН/м. l = 6 м, h = 225 мм. b = 125 мм. Расчетное сопротивление Rc = 13 МПа.

4 аудиторная контрольная работа

1. Стальной трос площадью сечения 5 см2 и длиной 50 м поднимает груз массой 500 кг с ускорением а = 8 м/с2. Определить динамическое удлинение троса без учета его собственного веса.

2. Определить частоту собственных продольных колебаний кирпичного столба прямоугольного поперечного сечения 90х80 см, высотой 1,8 м, сжатого силой 40 т,  модуль продольной упругости кирпичной кладки принять Е = 0,3  104 МПа.

3. На концевое сечение консольной балки длиной 2 м и сечением из двутавра № 30 падает груз массой 60 кг с высоты 1 см. Определить значение динамического коэффициента и максимальных напряжений.

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов

Учебно-методические материалы, обеспечивающие освоение учебных дисциплин (модулей) отнесены:

- рабочая программа,

- фонд оценочных средств,

- самостоятельная работа студентов,

- конспекты лекций,

- тесты.

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.

Библиотека института имеет собственный сервер.

Сервер расположен на кластере из двух серверов со следующими характеристиками:

- ОС Windows 2008 Server Datacenter Hyper-V;

- 2 шестиядерных процессора Xeon;

- 32 Гб оперативной памяти;

- 1-2 Тб дискового пространства.

.

Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины предусматривает углубленное изучение наиболее сложных и объемных разделов курса, что способствует расширению кругозора слушателей, развитию у них навыков самостоятельной работы с литературой, методической документацией и статистическими базами. Она включает в себя:

- изучение основной и дополнительной литературы по курсу;

- работу с электронными учебными ресурсами;

- изучение материалов периодической печати, Интернет - ресурсов;

- подготовку к экзамену;

- индивидуальные и групповые консультации.

7. Контроль знаний студентов

Примерный перечень вопросов к экзамену

- Статически неопределимые балки. Общие понятия.

- Основные этапы расчета статически определимых и неопределимых систем.

- Способ сравнения перемещений.

- Канонические уравнения метода сил.

- Статически неопределимые неразрезные балки.

- Сложное сопротивление. Основные понятия.

- Косой изгиб. Вычисление напряжений. Уравнение нейтральной линии.

- Внецентренное растяжение – сжатие. Определение напряжений.

- Уравнение нейтральной линии при внецентренном растяжении – сжатии. Ядро сечений.

- Совместное действие изгиба и кручения. Определение изгибающих и крутящих моментов. Расчет на прочность.

- Расчет поперечных сечений вала по третьей и четвертой теории прочности.

- Проверка сжатых стержней на устойчивость.

- Критическая сила. Формула Эйлера.

- Влияние способа закрепления концов стержня на величину критической силы.

- Пределы применимости формулы Эйлера. Формула Ясинского.

- Продольно-поперечный изгиб.

- Динамическое действие нагрузок. Учет сил инерции.

- Вычисление напряжений при равноускоренном движении.

- Напряжения при ударе.

- Частные случаи вычисления напряжений и проверки прочности при ударе.

- Собственные колебания системы с одной степенью свободы.

- Вынужденные колебания упругой системы.

- Явление усталости материалов.

- Виды циклов напряжений.

- Понятие о пределе выносливости.

- Диаграмма предельных амплитуд.

- Местные напряжения. Факторы, влияющие на величину предела выносливости.

- Расчет на прочность при переменных напряжениях.

- Определение напряжений в стенках сосудов по безмоментной теории.

- Расчет тонкостенных сосудов.

Примеры тестов для контроля знаний

1. Степень статической неопределимости системы составит

| Схема | А) | Б) | В) | Г) | Д) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |

2. Если величина силы Р = 48 кН, то реакция в опоре В составит (кН).

|  | А) 15; Б) 20; В) 25; Г) 30; Д) 35. |
| --- | --- |

3. Укажите положение нейтральной линии в опасном сечении, соответствующее заданной расчетной схеме балки.

| Схема | А) | Б) | В) | Г) | Д) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4. В результате косого изгиба центр тяжести поперечного сечения балки переместился в направлении, указанном на рисунке. Определить угол наклона силовой плоскости (угол с вертикальной осью).

|  | А) 650; Б) 550; В) 450; Г) 350, Д) 250. |
| --- | --- |

5. С = 25 см, Р = 400 кН. Величина нормальных напряжений в слое АВ составит … (МПа).

|  | А)  25,6; Б)  6,4; В)  12,8; Г) + 6,4; Д) + 25,6. |
| --- | --- |

6. Величина приведенного момента в заделке по III гипотезе прочности может быть представлена формулой …

|  | А) MпрIII=Pb3,25, Б) MпрIII=Pb1,25, В) MпрIII=Pb4,25, Г) MпрIII=Pb2,25, Д) MпрIII=Pb5,25 |
| --- | --- |

7. Эквивалентные напряжения по III гипотезе прочности составят …

|  | А) 97 МПа, Б) 58 МПа, В) 117 МПа, Г) 39 МПа, Д) 59 МПа. |
| --- | --- |

8. Величина окружных напряжений в стенках цилиндрического сосуда диаметром 1 м и толщиной стенки 5 мм, находящемся под давлением газа р = 1 МПа, составит …

А) 200 МПа. 	Б) 250 МПа, 	В) 100 МПа, 	Г) 50 МПа, 	Д) 150 МПа.

9. Формула Ясинского для расчета напряжения продольно сжатого стального стержня…

А) кр = а - в;		Б) кр = Ркр F;		В) σ=π2Eλ2,		Г) кр  [],	Д) σmax=MmaxWx.

10. Гибкость стойки длиной 3 м с двумя жесткими закреплениями, имеющей сечение в виде квадрата со стороной 150 мм составит …

А) 138,4;	Б) 48,4;		В) 34,6;		Г) 69,2;		Д) 96,5.

11. Стальной канат поднимает груз массой m = 100 кг с ускорением 5 м/сек2. Длина каната l = 30 м, площадь сечения F = 3 см2. Динамическое удлинение каната составит …

А)  0,12 мм;		Б)  0,32 мм;		В)  0,50 мм;		Г)  0,75 мм;		Д)  0,25 мм

12. Максимальное напряжение возникает в сечении … (динамическое действие нагрузок, гармонические колебания, равноускоренное движение, удар, условия прочности, коэффициенты динамичности).

|  | А) в опорах стержня; Б) А; В) В; Г) С; Д) все сечения равноопасны. |
| --- | --- |

13. Собственная частота колебаний балки, несущей груз m = 3 т составит …

|  | А)  54 с-1, Б)  33 с-1, В)  64 с-1, Г)  123 с-1, Д)  94 с-1. |
| --- | --- |

14. Груз массой 300 кг падает на консольную балку с высоты 3 см, величина динамического коэффициента составит …

|  | А)  5, Б)  23, В)  9, Г)  17, Д)  14. |
| --- | --- |

15. Среднее значение напряжения цикла составит (МПа) …

|  | А) 50; Б)  60; В) 40; Г)  10; Д)  30. |
| --- | --- |

- Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная учебная литература

- Демина, М. Ю. Техническая механика. Сопротивление материалов [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов всех направлений подготовки бакалавриата и форм обучения : электронный аналог печатного издания / М. Ю. Демина, З. И. Кормщикова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. электрификации и механизации сельского хоз-ва. - Сыктывкар : СЛИ, 2016. - Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001406.pdf.

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература

- Сопротивление материалов. Техническая механика [Электронный ресурс] : сборник описания лабораторных работ для студентов направлений подготовки бакалавриата «Технологические машины и оборудование», «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств», «Технология транспортных процессов», «Агроинженерия», «Строительство», «Технология и оборудование химической переработки древесины» всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. электрификации и механизации сельского хоз-ва ; сост. : М. Ю. Демина, З. И. Кормщикова. – Сыктывкар : СЛИ, 2015. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001361.pdf.

- Шапошников, Н. Н. Строительная механика [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров, магистров и аспирантов строительных специальностей вузов / Н. Н. Шапошников, Р. Е. Кристалинский, А. В. Дарков ; под общ. ред. Н. Н. Шапошникова ; Издательство "Лань" (ЭБС). - 14-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2018. - 692 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/105987.