МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  РОССИйСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова» (СЛИ)

Кафедра «Агроинженерия, электро- и теплоэнергетика»

УТВЕРЖДАЮ

Директор

_____________________ Л. А. Гурьева

«______» __________________  20     г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине «Электроника»

Наименование ООП ВО: «Электрооборудование и электротехнологии»

Направление подготовки: 35.03.06 «Агроинженерия»

Направленность (профиль): «Электрооборудование и электротехнологии»

Программа подготовки: бакалавриат

Год начала подготовки: 2020

Форма обучения – очная, заочная

Фонд оценочных средств составлен с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия», утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 23 августа 2017 г. № 813, а также примерной основной образовательной программы высшего образования, внесенной в реестр ПООП ВО «____» ____ г.

Разработчик  к.ф.-м.н., доцент кафедры АИ,ЭиТЭ  ______________   Ю.Ю. Ефимец

Зав. кафедрой АИ,ЭиТЭ,  д.т.н.   _____________________________   Ю.Я. Чукреев

Сыктывкар 2020

- ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Фонд оценочных средств (ФОС)  – неотъемлемая часть рабочей программы дисциплины  «Электроника» и предназначен для контроля  и оценки  образовательных достижений  студентов, освоивших программу дисциплины.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Цель ФОС – установить соответствие уровня подготовки обучающегося  требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия», утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования РФ 23 августа 2017 г. № 813.

Задачи:

- контроль и управление процессом приобретения студентами знаний, умений и навыков, предусмотренных дисциплиной;

- контроль и оценка степени освоения компетенций, предусмотренных дисциплиной.

Цель преподавания дисциплины состоит в создании условий для формирования у студентов знаний в области электроники и освоения студентами практических навыков расчета и составления электронных схем и их применения.

В задачи дисциплины входит:

- ознакомление с базой полупроводниковых электронных компонентов и элементов, их свойствами, параметрами и принципами работы;

-  освоение методов расчета схем и их применения;

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

- Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижений:

2.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижений

| Категория универсальных компетенций | Код и наименование универсальной компетенции | Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции, в процессе изучения дисциплины |
| --- | --- | --- |
| Системное и критическое мышление | УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач | УК-1.2 Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи УК-1.3 Рассматривает возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки УК-1.4 Грамотно, логично, аргументированно формирует собственные суждения и оценки. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других |

В результате изучения дисциплины студент должен знать:

- основные элементы электроники: диод, биполярный и полярный транзистор, электровакуумные приборы, оптоэлектронные приборы, операционные усилители; основные термины: вольт-амперная характеристика, амплитудно-частотная характеристика, фазо-частотная характеристика, добротность, коэффициент усиления, обратная связь, p-n-переход, h-параметры, время релаксации и др.;  основные законы электроники: закон Ома, Закон Кирхгофа;

-  основные схемы включения транзисторов: с общей базой, общим эмиттером, с общим коллектором, общим затвором, с общим истоком, общим стоком; принципы работы p-n перехода; принцип работы аналоговых усилителей. Принцип работы полупроводниковых элементов.

В результате изучения дисциплины студент уметь:

-  читать принципиальные схемы;

-  делать расчет параметров схемы;

-  выбирать оптимальный электронный элемент, используя справочные данные.

- анализировать, обобщать полученную информацию, делать выводы; строить графики, диаграммы;  использовать разнообразные источники информации для получения знаний;

-  пользоваться справочной литературой.

3. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ

Перечень оценочных средств сформированности компетенции:

| Наименование оценочного средства | Краткая характеристика оценочного средства | Вид комплектации оценочным средством в ФОС |
| --- | --- | --- |
| Контрольная работа | Проверка степени и основательности усвоения изученного материала (фронтальный) | Контрольные задания |
| Тестирование | Одну из форм учебного процесса, целью которой является повторение, закрепление изученного материала, углубленное изучение и проработка отдельных теоретических вопросов курса, овладение практическими приемами обработки и анализа данных, обобщение теоретических знаний и практических умений, развитие самостоятельности мышления, приобретение навыков профессиональной деятельности. | Тесты |
| Посещение занятий | Присутствие на занятиях, активность в выполнение заданий и вопросах выступающим студентам | Журнал посещаемости занятий |
| - Реферат | - Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов работы с разнообразными источниками информации | - Темы реферат |

Текущий контроль (для всех форм обучения)

Текущий контроль знаний студентов необходим для проверки  усвоения знаний, полученных на лекционных занятиях, а также в ходе самостоятельного изучения дисциплины. Текущий контроль осуществляется в виде  тестирования, аудиторной контрольной работы, доклада (реферата) на изученную тему (нескольких тем), по пройденному материалу.

4. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА РАБОТЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ООП

Примерный вариант тестирования.

- От каких параметров зависит коэффициент усиления лампы?

- От напряжения анода

- От тока пучка

- От геометрических размеров триода

- От напряжения сетки

- От величины нагрузки

- Среди приведенных ответов нет правильного

- Какое соотношение называется уравнением нагрузочной прямой?

- Уравнение Ia=kUg

- Уравнение Ia=kUa

- Уравнение Ia=kUgUa

- Уравнение Ia=Ea−UaRa

- Уравнение Ia=kUg

- Уравнение Ia=kSd

- Среди приведенных ответов нет правильного

- В чём заключается явление ударной ионизации?

- Переход атома из нормального состояния к одному из более высоких возможных уровней энергии

- Электрон при столкновении с атомом «отделяет» от него электрон и атом превращается в положительный ион

- Захват электронов положительного иона

- Передача энергии электронов аноду

- Передача энергии иона катоду

- Нет правильного ответа

- Каким законам подчиняется выход электронов с катода?

- Выход электронов является непрерывным и равномерным

- Закону «3/2»

- Законам статистики

- Законам Ньютона

- Не подчиняется никаким законам

- Нет правильного ответа

- Каковы преимущества полупроводниковых приборов по сравнению с

электронными лампами?

- Меньшие масса и размеры

- Отсутствие затрат энергии на накал

- Более высокая механическая прочность

- Возможность работы при низких питающих напряжениях

- Более низкая стоимость изготовления

- Все ответы являются правильными.

- Среди приведенных ответов нет правильного

- Какова ширина запрещенной зоны у полупроводников?

- Менее 3 эВ

- Больше 3 эВ

- От 3 до 10 эВ

- В полупроводниках она отсутствует, так как валентная зона примыкает к зоне проводимости

- Ширина запрещенной зоны зависит от температуры окружающей среды, наличия электрических и магнитных полей и внешнего излучения

- Среди приведенных ответов нет правильного

- Какие основные виды направленного движения носителей заряда возможны в полупроводниках?

- Диффузионное и дрейфовое

- Электрическое и магнитное

- Свободное и вынужденное

- Электронное и дырочное

- Медленное и быстрое

- Классическое и квантовое

- Среди приведенных ответов нет правильного

- Как изменяется барьерная емкость при увеличении (по модулю) обратного напряжения p-n перехода?

- Растет по экспоненциальному закону

- Растет по линейному закону

- Растет по квадратичному закону

- Уменьшается по линейному закону

- Уменьшается по экспоненциальному закону

- Не изменяется

- Среди приведенных ответов нет правильного

- Как влияет рост температуры на ВАХ полупроводникового диода?

- Прямой и обратный токи растут

- Прямой и обратный токи уменьшаются

- Прямой ток растет, а обратный уменьшается

- Обратный ток растет, а прямой уменьшается

- Прямой ток увеличивается, а обратный ток не зависит от температуры

- Снижается напряжение пробоя, токи не изменяются

- Температура не влияет на ВАХ диода

- Среди приведенных ответов нет правильного

- Как выглядит эквивалентная схема p-n перехода при малом переменном сигнале?

- Среди приведенных ответов нет правильного

- Что из перечисленного является электрическим пробоем полупроводникового диода?

- Резкое возрастание напряжения на p-n переходе при увеличениизначения прямого тока через переход

- Резкое возрастание напряжения на p-n переходе при увеличении значения обратного тока через переход

- Резкое возрастание тока через p-n переход при прямых напряжениях на переходе, больших некоторого критического значения

- Резкое возрастание тока через p-n переход при обратных напряжениях на переходе, больших некоторого критического значения

- Превышение критического значения тока и напряжения, после которого диод выходит из строя.

- Среди приведенных ответов нет правильного

- Какое из приведённых ниже утверждений правильно характеризует активный режим работы биполярного транзистора?

- На оба p-n перехода подано прямое напряжение

- Высокая концентрация избыточных носителей в базе вблизи коллектора

- Коллекторный ток складывается из эмиттерного тока, умноженного на статический коэффициент передачи α, и собственного теплового тока коллекторного перехода

- На эмиттерный p-n переход подаётся обратное напряжение, на коллекторный – прямое

- Среди приведенных ответов нет правильного

- Управление током через полевой транзистор происходит благодаря

- Подаче на переход затвор-истока прямого напряжения

- Увеличению концентрации неосновных носителей стока

- Изменению толщины обеднённого слоя за счёт изменения напряжения затвор-истока

- За счёт большой величины входного сопротивления

- Среди приведенных ответов нет правильного

- К каким приборам относятся транзисторы?

- Измерительным

- Фотоэлектрическим

- Полупроводниковым

- Ионным

- Среди приведенных ответов нет правильного

- Укажите правильный тип перехода транзистора

- p-n-p

- p-n

- n-p

- p-p-n

- Среди приведенных ответов нет правильного

- Как иначе называется транзистор

- Диод

- Тиратрон

- Триггер

- Триод

- Среди приведенных ответов нет правильного

- Полупроводниковый резистор, в котором используется зависимость электрического сопротивления полупроводника от температуры

- Терморезистор

- Фоторезистор

- Резистор

- Среди приведенных ответов нет правильного

- Прибор, состоящий из трех областей с чередующимися типами электропроводности пригодный для усиления мощности

- Варикап

- Магнитодиод

- Выпрямительный диод

- Транзистор

- Среди приведенных ответов нет правильного

- Основными параметрами выпрямительных диодов является

- Прямое напряжение, которое нормируется при определенном прямом токе

- Максимально допустимый прямой ток диода

- Максимально допустимое обратное напряжение диода

- Обратный ток диода

- Все варианты правильные

- Среди приведенных ответов нет правильного

- Диод, который служит для стабилизации напряжения

- Стабилитрон

- Полупроводник

- Резистор

- Тунельный диод

- Варикап

- Среди приведенных ответов нет правильного

- Транзистор включенный по схеме с общим эмиттером дает усиление:

- По току

- По напряжению

- По мощности

- По частоте

- Все варианты правильные

- Среди приведенных ответов нет правильного

- Тиристор - это устройство состоящее из:

- Одного p-n перехода

- Двух p-n переходов

- Трех p-n переходов

- Четырех p-n переходов

- Пяти p-n переходов

- Среди приведенных ответов нет правильного

- Прибор с N образной  ВАХ называется:

- Диод

- Резистор

- Конденсатор

- Динистор

- Полевой транзистор

- Туннельный диод

- Среди приведенных ответов нет правильного

- Полупроводниковый прибор обладающий N образной ВАХ:

- Тиристор

- Светоизлучающий диод

- Биполярный транзистор

- Варикап

- Среди приведенных ответов нет правильного

- На операционном усилителе строятся схемы:

- Интегрирующего усилителя

- Дифференцирующего усилителя

- Логарифмирующего усилителя

- Суммирующего усилителя

- Все варианты правильные

- Среди приведенных ответов нет правильного

- Большим КПД обладают источники питания работающие на:

- Частоте 50 ГЦ

- На частоте порядка кГц

- Оба варианта правильные

- Среди приведенных ответов нет правильного

Сложность вопросов теста регламентирована баллами, приведенными в таблице:

| Номер вопроса | Количество баллов | Номер вопроса | Количество баллов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 14 | 2 |
| 2 | 1 | 15 | 2 |
| 3 | 2 | 16 | 2 |
| 4 | 1 | 17 | 1 |
| 5 | 2 | 18 | 1 |
| 6 | 2 | 19 | 2 |
| 7 | 2 | 20 | 2 |
| 8 | 1 | 21 | 2 |
| 9 | 1 | 22 | 1 |
| 10 | 2 | 23 | 2 |
| 11 | 1 | 24 | 1 |
| 12 | 1 | 25 | 1 |
| 13 | 1 | 26 | 2 |

Максимальное число баллов – 39.

Отлично: 39 – 28. Хорошо: 27 – 22. Удовлетворительно: 21 – 15.

Доклад (реферат)

Реферат необходимо представить в виде мультимедийной презентации. Текст реферата должен содержать аргументированное изложение темы, а также иметь список используемой литературы.

Примерная тематика рефератов

1. Оптоэлектронные приборы.

2. МОП-транзисторы. Основные характеристики и технологии изготовления.

3. Источники вторичного электропитания.

4. Импульсные стабилизаторы напряжения.

5. Обратные связи в усилителях.

6. Дифференциальные усилители на биполярных и МОП-транзисторах.

7. Усилители мощности.

8. Многокаскадные усилители мощности.

9. Источники стабильного тока и напряжения.

10. Схемотехника интегральных операционных усилителей на биполярных транзисторах.

11. Операционные усилители на МОП-транзисторах.

12. Функциональные узлы на базе интегральных ОУ.

13. КМОП-инвертор.

14. Элементы КМОП-логики.

15. Элементы БиКМОП-логики.

16. Элементы эмиттерно-связанной логики.

17. Комбинационные логические схемы.

18. Модуляция и демодуляция. Спектры модулированных сигналов.

19. Нелинейное и параметрическое преобразование сигналов.

20. Цифровые сигналы. Спектры дискретизированных и цифровых сигналов.

21. RC-генераторы гармонических колебаний. 22.

LC-генераторы гармонических колебаний.

23. Мультивибраторы.

24. Генераторы импульсов на специализированных ИС.

25. Активные фильтры.

26. Фильтры на переключаемых конденсаторах.

27. Аналого-цифровые преобразователи.

28. Цифро-аналоговые преобразователи

29. Цифровые фильтры.

30. Современные программы анализа и проектирования электронных устройств.

Контрольная работа

Примерный вариант задачи на контрольную работу:

Рассчитать статический режим работы усилительного каскада на транзисторе КТ-312Б, определив номинальные значения резисторов R1, R2, Rк, Rэ. Характеристики  транзистора даны  на рисунках. Положение рабочей точки, напряжение питания каскада взять из таблицы по порядковому номеру студента в зачётной ведомости.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Табл. 6.1 Паспорт фонда оценочных средств текущего контроля для очной формы обучения

| № п/п | Контролируемые разделы (темы) дисциплины* | Формируемые индикаторы компетенции | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электро-вакуумные приборы | УК-1.2, 1.3, 1.4 | тестирование, реферат |
| 2 | P –n переход | УК-1.2, 1.3, 1.4 | тестирование, реферат |
| 3 | Биполярные транзисторы | УК-1.2, 1.3, 1.4 | тестирование, реферат, контрольная работа |
| 4 | Полевые транзисторы | УК-1.2, 1.3, 1.4 | тестирование, реферат |
| 5 | Тиристоры. | УК-1.2, 1.3, 1.4 | тестирование, реферат |
| 6 | Фотоэлектрические приборы | УК-1.2, 1.3, 1.4 | тестирование, реферат |
| 7 | Операционные усилители | УК-1.2, 1.3, 1.4 | тестирование, реферат |
| 8 | Усилители | УК-1.2, 1.3, 1.4 | тестирование, реферат, контрольная работа |
| 9 | Генераторы | УК-1.2, 1.3, 1.4 | тестирование, реферат |
| 10 | Средства электропитания электронной аппаратуры | УК-1.2, 1.3, 1.4 | тестирование, реферат |
| 11 | Источники питания | УК-1.2, 1.3, 1.4 | тестирование, реферат |
| 12 | Инверторы напряжения и тока | УК-1.2, 1.3, 1.4 | тестирование, реферат |

* Наименование темы  (раздела) или тем (разделов) берется из рабочей программы дисциплины

Табл. 6.2  Распределение фонда оценочных средств по результатам текущего контроля для очной формы обучения (тестирование)

| № разделов дисциплин из табл. 4 | Контролируемые компетенции (или их части) | Кол-во тестовых заданий | Количество баллов за правильные ответы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | УК-1.2, 1.3, 1.4 | № 1-26 | 39-28 | 27-22 | 21-15 | 14 |
| Сумма баллов *ТК – текущий контроль в течение семестра (максимум 70 баллов) |  |  | 6070 | 50-59 | 40-49 | менее 40 |
| Уровни освоения компетенции |  |  | высокий | прод- винутый | пороговый |  |
| Всего заданий |  | 26 |  |  |  |  |

Табл. 6.3  Распределение фонда оценочных средств по результатам текущего контроля для очной формы обучения (реферат)

- Оценочный лист защиты реферата (доклад с презентацией)

| Критерий оценивания | Оценка, баллы (максимальное количество) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Отлично | Хорошо | Удовлетворительно |
| Содержание | тема полностью раскрыта, материал презентации представлен логично, последовательно. Указаны цели, задачи, выводы (70) | тема не полностью раскрыта, имеются недостатки в логичности представленных слайдов. Указаны цели, задачи, выводы (60) | Тема раскрыта фрагментарно, нарушена связь представленных на слайдах материалов. Отсутствуют цели, задачи, выводы (50) |
| Оформление слайдов/Графика | Единый стиль оформления слайдов. Текст визуально привлекателен и читаем. Использованы графические компоненты (схемы, карты, таблицы) (25) | Прослеживается единый стиль оформления слайдов. Изображения информативны, но не поддерживают план презентации. Не всегда использованы графические материалы либо они не информативны (20) | Нарушен стиль оформления, не использованы графические материалы (15) |
| соблюдение принятых правил орфографии, пунктуации, сокращений и правил оформления текста. Наличие ошибок | Все правила соблюдены. Допустима одна ошибка (5) | В оформлении текста присутствуют недостатки. Две – три ошибки (4) | Допустимы четыре ошибки (3) |
| дополнительно | творческий, оригинальный подход к созданию презентации (5) |  |  |
|  | Использование дополнительных эффектов PowerPoint (смена слайдов, звук, графики) (5) |  |  |

Табл. 6.4 Распределение фонда оценочных средств по результатам текущего контроля для очной формы обучения (контрольная работа)

| Баллы | Точность и полнота ответа |
| --- | --- |
| 60-70 | Ответ полный, аргументированный, не требующий дополнительных вопросов |
| 50-60 | Ответ полный, аргументированный точный в результате дополнительных вопросов |
| 40-50 | Ответ не полный, содержащий фактические неточности, требующий дополнительных вопросов, при ответе на которые также допускаются ошибки и неточности |
| Менее 40 (с правом повторной пересдачи) | Ответ демонстрирует владение минимальным объемом знаний, умений и навыков. Не на все вопросы получены ответы |

Преподаватель вправе снизить количество баллов (1-2 балла) за контрольную работу, если:

- при подготовке и написании работы студент использовал дополнительную литературу

- при изложении материала имеются тематические и терминологические искажения

- в речи допускаются лексические и грамматические ошибки

- студент не показал умения ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку

Табл. 6.5 Паспорт фонда оценочных средств текущего контроля для заочной формы обучения

| № п/п | Контролируемые разделы (темы) дисциплины* | Формируемые индикаторы компетенции | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электро-вакуумные приборы | УК-1.2, 1.3, 1.4 | тестирование |
| 2 | P –n переход | УК-1.2, 1.3, 1.4 | тестирование |
| 3 | Биполярные транзисторы | УК-1.2, 1.3, 1.4 | тестирование, контрольная работа |
| 4 | Полевые транзисторы | УК-1.2, 1.3, 1.4 | тестирование |
| 5 | Тиристоры. | УК-1.2, 1.3, 1.4 | тестирование |
| 6 | Фотоэлектрические приборы | УК-1.2, 1.3, 1.4 | тестирование |
| 7 | Операционные усилители | УК-1.2, 1.3, 1.4 | тестирование |
| 8 | Усилители | УК-1.2, 1.3, 1.4 | тестирование, контрольная работа |
| 9 | Генераторы | УК-1.2, 1.3, 1.4 | тестирование |
| 10 | Средства электропитания электронной аппаратуры | УК-1.2, 1.3, 1.4 | тестирование |
| 11 | Источники питания | УК-1.2, 1.3, 1.4 | тестирование |
| 12 | Инверторы напряжения и тока | УК-1.2, 1.3, 1.4 | тестирование |

* Наименование темы  (раздела) или тем (разделов) берется из рабочей программы дисциплины

Табл. 6.6  Распределение фонда оценочных средств по результатам текущего контроля для заочной формы обучения (тестирование)

| № разделов дисциплин из табл. 4 | Контролируемые компетенции (или их части) | Кол-во тестовых заданий | Количество баллов за правильные ответы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | УК-1.2, 1.3, 1.4 | № 1-26 | 39-28 | 27-22 | 21-15 | 14 |
| Сумма баллов *ТК – текущий контроль в течение семестра (максимум 70 баллов) |  |  | 6070 | 50-59 | 40-49 | менее 40 |
| Уровни освоения компетенции |  |  | высокий | прод- винутый | пороговый |  |
| Всего заданий |  | 26 |  |  |  |  |

Табл. 6.7 Распределение фонда оценочных средств по результатам текущего контроля для заочной формы обучения (контрольная работа)

| Баллы | Точность и полнота ответа |
| --- | --- |
| 60-70 | Ответ полный, аргументированный, не требующий дополнительных вопросов |
| 50-60 | Ответ полный, аргументированный точный в результате дополнительных вопросов |
| 40-50 | Ответ не полный, содержащий фактические неточности, требующий дополнительных вопросов, при ответе на которые также допускаются ошибки и неточности |
| Менее 40 (с правом повторной пересдачи) | Ответ демонстрирует владение минимальным объемом знаний, умений и навыков. Не на все вопросы получены ответы |

Преподаватель вправе снизить количество баллов (1-2 балла) за контрольную работу, если:

- при подготовке и написании работы студент не использовал дополнительной литературы

- при изложении материала имеются тематические и терминологические искажения

- в речи допускаются лексические и грамматические ошибки

- студент не показал умения ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку

Промежуточный контроль (для всех форм обучения)

- это форма контроля, проводимая по завершению изучения дисциплины в семестре. Табл. 6.8 – 6.9.

Перечень тем учебной программы для подготовки к зачету

- Полупроводники и их свойства. Влияние внешних факторов на проводимость полупроводника. Собственная и примесная проводимость. Донорная и акцепторная примесь.

- P-N переход, его свойства. Полупроводниковый диод, принцип работы, дифференциальное сопротивление диода. Основные параметры диода. Электрический и тепловой пробой диода. Применение.

- Стабилитрон, варикап, туннельный диод. Принцип работы, ВАХ, основные параметры. Применение.

- Биполярный транзистрор. Принцип действия. Способы включения. Эквивалентная схема. Основные параметры. Статические входные и выходные характеристики. Применение

- Способы включения биполярного транзистора: ОЭ, ОБ, ОК. h-параметры. Режим работы однокаскадного транзисторного усилителя. Динамические ВАХ биполярного транзистора.

- Полевой транзистор. Принцип действия. Статические характеристики и основные параметры. Схемы включения полевого транзистора. МОП-транзисторы. Применение.

- Тиристоры и их разновидности: динистор, тиристор, симистор. Устройство, принцип действия, ВАХ, основные параметры. Применение.

- Электро-вакуумные приборы. Вакуумный диод и триод. Конструкция, ВАХ, принцип работы. Режимы работы катода.

- Электро-вакуумные приборы. Осциллографические ЭЛТ. Конструкция, принцип действия, Применение. Методы отклонения луча. Развертка по времени.

- Полупроводниковые приёмники излучения: фоторезистор, фотодиод, фототранзистор, фототиристор. Основные параметры, ВАХ, принцип действия. Применение.

- .Светоизлучающий диод. Основные параметры, ВАХ, зависимость интенсивности излучения от тока. Применение. Оптоэлетронный полупроводниковые приборы: оптопары, ЖКИ, электролюминесцентные индикаторы. Принцип действия, параметры. Применение.

- Пассивные элементы электроники: резистор, конденсатор, индуктивность. Параметры. Расчет. Применение.

- Операционные усилители: инвертирующий, дифференцирующий усилитель, сумматор, интегратор,  дифференциатор, компаратор. Одновибратор и мультивибратор на ОУ

- Источники питания. Первичные и вторичные.

- Работа ШИМ –регулятора на примере  микросхемы TL-494/

- Диоды Шотки, переход Шотки, СВЧ диоды.

Табл. 6.8 Паспорт фонда оценочных средств промежуточного контроля

| № п/п | Контролируемые разделы (темы) дисциплины* | Формируемые индикаторы компетенции | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электро-вакуумные приборы | УК-1.2, 1.3, 1.4 | вопросы к зачету |
| 2 | P –n переход | УК-1.2, 1.3, 1.4 | вопросы к зачету |
| 3 | Биполярные транзисторы | УК-1.2, 1.3, 1.4 | вопросы к зачету |
| 4 | Полевые транзисторы | УК-1.2, 1.3, 1.4 | вопросы к зачету |
| 5 | Тиристоры. | УК-1.2, 1.3, 1.4 | вопросы к зачету |
| 6 | Фотоэлектрические приборы | УК-1.2, 1.3, 1.4 | вопросы к зачету |
| 7 | Операционные усилители | УК-1.2, 1.3, 1.4 | вопросы к зачету |
| 8 | Усилители | УК-1.2, 1.3, 1.4 | вопросы к зачету |
| 9 | Генераторы | УК-1.2, 1.3, 1.4 | вопросы к зачету |
| 10 | Средства электропитания электронной аппаратуры | УК-1.2, 1.3, 1.4 | вопросы к зачету |
| 11 | Источники питания | УК-1.2, 1.3, 1.4 | вопросы к зачету |
| 12 | Инверторы напряжения и тока | УК-1.2, 1.3, 1.4 | вопросы к зачету |

* Наименование темы  (раздела) или тем (разделов) берется из рабочей программы дисциплины

Табл. 6.9 Распределение фонда оценочных средств по результатам промежуточного контроля (зачет)

| Сумма баллов ПК *ПК – промежуточный контроль (зачет, максимум 30 баллов) | 25-30 | 20-24 | 15-19 | менее 15 (с правом повторной пересдачи) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровни освоения компетенции | высокий | продвинутый | пороговый |  |
| Точность и полнота ответа | Ответ полный, аргументированный, не требующий дополнительных вопросов | Ответ полный, аргументированный, точный в результате дополнительных вопросов | Ответ не полный, содержащий фактические неточности, требующий дополнительных вопросов, при ответе на которые также допускаются ошибки и неточности | Ответ демонстрирует владение минимальным объемом знаний, умений и навыков. Не на все вопросы получены ответы |

Преподаватель вправе снизить количество баллов (1-2 балла) за зачет, если:

- при подготовке к зачету студент использовал дополнительную литературу

- при изложении материала имеются тематические и терминологические искажения

- в речи допускаются лексические и грамматические ошибки

- студент не показал умения ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку

- РЕЙТИНГОВАЯ  СИСТЕМА ДЛЯ ОЦЕНКИ  УСПЕВАЕМОСТИ  СТУДЕНТА.  ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Таблица 7.1 Балльные оценки для элементов контроля.

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ | Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 6 | 6 | 6 | 18 |
| Тестовый контроль | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Контрольные работы | 9 | 9 | 10 | 28 |
| Компонент своевременности | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Итого максимум за период: | 23 | 23 | 24 | 70 |
| Сдача зачета (максимум) |  |  |  | 30 |
| Нарастающим итогом | 23 | 46 | 70 | 100 |

Таблица 7.2 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный зачет) | Оценка (ECTS) |
| --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 - 100 | А (отлично) |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |
|  | 70 - 74 | D (удовлетворительно) |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  |
|  | 60 - 64 | E (посредственно) |
| 2 (неудовлетворительно), (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |