МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

Факультет лесного и сельского хозяйства

Кафедра «Воспроизводство лесных ресурсов, землеустройство и

ландшафтная архитектура»

УТВЕРЖДАЮ

Директор СЛИ

_________ Л. А. Гурьева

«__» ___________ 20__г.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «СТРОИТЕЛЬСТВО И СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ»

ДЛЯ СТУДЕНТОВ

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 35.03.10 ЛАНДШАФТНАЯ АРХИТЕКТУРА

рассмотрены и утверждены на заседании кафедры «Ландшафтная архитектура, строительство и землеустройство» ____ 20__ г., протокол № _____.

Разработчик   к.б.н., доцент    ЛА,СиЗУ          _______________             Паршина Е. И.

(должность, кафедра )                                 (подпись)                    (Ф.И.О.)

Зав. кафедрой к.с.-х.н., доцент    ЛА,СиЗУ        _________________           Романов Г. Г.

(должность, кафедра)	                                          (подпись)                                 (Ф.И.О.)

Сыктывкар 20__

Введение

СРС – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (возможно частичное непосредственное участие преподавателя при сохранении ведущей роли студентов).

Целью СРС является овладение фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками по профилю будущей специальности, опытом творческой, исследовательской деятельности, развитие самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровней.

Задачи СРС:

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений студентов;

- углубление и расширение теоретической подготовки;

- формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу;

- развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;

- развитие исследовательских умений;

- использование материала, собранного и полученного в ходе самостоятельных занятий на лабораторно-практических занятиях для эффективной подготовки к промежуточному и текущему контролю.

Функции СРС:

- развивающая (повышение культуры умственного труда, приобщение к творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей студентов);

- информационно-обучающая (учебная деятельность студентов на аудиторных занятиях, неподкрепленная самостоятельной работой, становится мало результативной);

- ориентирующая и стимулирующая (процессу обучения придается ускорение и мотивация);

- воспитательная (формируются и развиваются профессиональные качества специалиста и гражданина);

- исследовательская (новый уровень профессионально-творческого мышления).

В основе СРС лежат следующие принципы: развития творческой деятельности; целевого планирования; личностно-деятельностного подхода.

Целью дисциплины «Строительство и содержание объектов ландшафтной архитектуры» является изучить теоретические и прикладные вопросы формирования строительства и содержания объектов ландшафтной архитектуры

Задачи:

1) изучить методы и технологию в области ведения строительных и эксплуатационных работ объектах ландшафтной архитектуры;

2) рассмотреть организацию производства работ, инвентаризации и охраны территории объектов ландшафтной архитектуры;

3) приобрести практические навыки использования современных технологий для решения прикладных задач.

- В результате освоения дисциплины студент должен:

- Знать: основные требования к организации и производству работ по строительству и содержанию объектов ландшафтной архитектуры различных типов, состав, содержание и правила оформления рабочей документации на производство работ по благоустройству и озеленению объектов, технологию создания и содержания зелёных насаждений, дорожной сети, площадок, садово-парковых сооружений, правила приемки-сдачи садово-паркового объекта в эксплуатацию; нормативно-методическое соп овождение проекта строительства и СОЛА,

Уметь:  разрабатывать проектные решения по организации и подготовке территории объекта для ведения садово-парковых работ; разбираться в особенностях и подходах к содержанию создаваемых и реконструируемых объектов ландшафтной архитектуры; определять перечень и последовательность всех видов работ, составлять графики производства работ, ведомости и спецификации на элементы садово-парковых сооружений; использовать материалы инвентаризации на объектах ландшафтной архитектуры, для решения практических задач содержания объектов.

Владеть: навыками технологии производства работ на объектах ЛА, связанных с устройством основных садово-парковых конструктивных элементов (зелёных насаждений, дорог, площадок и др.) на основании рабочей документации; навыками использования современной нормативно-правовой документации и регламентов в создании и содержании объектов ландшафтной архитектуры.

1 ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Выполнение всех видов самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой, является условием допуска к промежуточному контролю (экзамен/зачет). Для успешного самостоятельного изучения студенту необходимо правильно организовывать свою деятельность. Самостоятельную работу рекомендуется организовывать по этапам:

1 этап – подготовительный. Этап включает подбор литературы по темам. В этой работе большую помощь окажет библиографический список литературы.

2 этап – теоретический. Включает изучение, проработку и анализ теоретического материала по данной теме, определение с помощью таблицы самоконтроля (табл. 1) необходимых знаний и умений.

3 этап – практический. Включает выполнение разнообразных видов работ предусмотренных рабочей программой дисциплины.

4 этап – отчетный. Подразумевает сдачу отработанных тем преподавателю в соответствии с данным видом СРС. Сдача отчетов по выполнению данного вида работ производится в сроки, определяемые преподавателем, как правило, по завершении изучения соответствующего раздела на лекционных занятиях.

Педагогический контроль за результатами СРС включает в себя:

- текущий контроль: проверка выполнения домашних практических работ и заданий, результата выполнения лабораторных работ;

- тематический: проведение контрольных (тестовых) письменных работ;

- итоговый: результаты сдачи зачета.

Критериями оценки результатов выполнения внеаудиторной СРС являются:

- уровень освоения студентами учебного материала, определяемый по результатам выполнения домашних практических работ, заданий, контрольных работ;

- умение студента использовать теоретические знания на практике (при выполнении лабораторных и контрольных работ, домашних практических работ, заданий);

- сформированность компетенций;

- четкость, логичность изложения материала (по результатам письменных работ: домашних практических работ, заданий, контрольных работ);

- оформление материала в соответствии с требованиями, предъявляемыми по каждому виду самостоятельной работы отдельно.

Рабочей программой дисциплины предусмотрено выполнение таких видов СРС как:

- Проработка учебного материала по конспекту и учебной литературе.

- Подготовка к контрольной работе, в т.ч. Проработка тестовых вопросов и заданий.

- Домашние практические работы.

- Домашние конспекты.

- Портфолио документов.

2 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ИЗУЧЕНИЮ МАТЕРИАЛА ДИСЦИПЛИНЫ ПО КОНСПЕКТУ И УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

На лекционных занятиях обычно рассматривается не весь изучаемый материал, а только его основная  часть, остальная -  восполняется в процессе самостоятельной работы студента, поэтому проработка учебного материала по конспекту и учебной литературе  в ходе освоения дисциплины обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале.

Тематическая структура курса (изучаемы темы разделов дисциплины) представлены в табл. 1.

Важным этапом является подбор и изучение литературы по исследуемой теме (учебной и научной литературы). В процессе работы над реферативным исследованием и сбором литературы студент также может обращаться к преподавателю за индивидуальными консультациями. Для более эффективного усвоения информации студенту предлагаются следующие способы обработки материала:

1. Резюмирование. Прочитав и изучив литературу подводится краткий итог прочитанного, содержащий его оценку. Резюме характеризует основные выводы, главные итоги.

2. Фрагментирование - способ свертывания первичного текста, при котором в первичном тексте выделяются цельные информационные блоки (фрагменты), подчиненные одной задаче или проблеме. Фрагментирование необходимо, когда из множества разнообразных источников надо выделить информацию, соответствующую поставленной проблеме. Данный способ усвоения информации применим не только к теоретическим источникам, но и к нормативно-правовым актам.

2. Аннотация - краткая обобщенная характеристика источника, включающая иногда и его оценку. Это наикратчайшее изложение содержания первичного документа, дающее общее представление. Основное ее назначение - дать некоторое представление о научной работе с тем, чтобы руководствоваться своими записями при выполнении работы исследовательского, реферативного характера. Поэтому аннотации не требуется изложения содержания произведения, в ней лишь перечисляются вопросы, которые освещены в первоисточнике (содержание этих вопросов не раскрывается). Аннотация отвечает на вопрос: «О чем говорится в первичном тексте?», дает представление только о главной теме и перечне вопросов, затрагиваемых в тексте первоисточника.

4. Конспектирование - процесс мысленной переработки и письменной фиксации информации, в виде краткого изложения основного содержания, смысла какого-либо текста. Результатом конспектирования является конспект - запись, позволяющая с нужной полнотой восстановить полученную информацию. Конспект -  обзор изучаемого источника, содержащий основные мысли текста без подробностей и второстепенных деталей. Конспект способствует запоминанию текста, облегчает овладение специальными терминами.

Студенты заочной формы обучения представляют опорные конспекты по выделенным жирным шрифтом темам, написанные от руки разборчивым подчерком.

Таблица 1.  Тематическая структура курса

| № п/п | Наименование тем (разделов) | Содержание тем (разделов) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационно-правовые принципы создания объектов ЛА. | Порядок и последовательность организации строительства объектов ЛА. Общие положения о предприятиях участвующих в строительстве объектов ландшафтной архитектуры. Специфика и особенности создания объектов ЛА. Нормативные и методические документы на разработку проекта. Состав проектной документации по созданию объектов ландшафтной архитектуры. Рабочая документация на озеленение и благоустройство, основные требования. Основные требования к содержанию проектно-сметной документации. Организация производственного процесса. Организация работ по созданию объекта ландшафтной архитектуры (инвестиционно – строительный проект). Производственно-техническая документация. Календарные графики производства работ и расчет потребности в рабочей силе, механизмах и материалах; характеристика методов производства работ. Организация сдачи работ и приемка объекта в эксплуатацию |
| 2 | Благоустройство объектов ландшафтной архитектуры | Подготовка территорий к строительству объектов ЛА: порядок производства работ. Работы по инженерной подготовке территории объектов ландшафтной архитектуры . Системы осушения территорий под садово-парковые объекты, их назначение и классификация. Виды дренажных систем. Система ливневой канализации. Укрепление откосов и берегов водоемов. Строительство дорожных плоскостных сооружений. Типы садово-парковых дорожек и площадок для объектов ЛА. Организация поверхностного водостока. Конструкция дорожной одежды плоскостных элементов. Современные материалы для устройства садово-парковых дорожек и площадок. Производство работ по устройству садово- парковых дорожек и площадок, механизация работ. Содержание и ремонт плоскостных сооружений на объектах ЛА. Содержание дорог и площадок на объектах различного назначения в течение года. Текущий и капитальный ремонт. Особенности технологии ремонтных работ. Машины и механизмы для строительства и содержания плоскостных элементов. Инженерные сооружения ЛА. Виды и классификация инженерных сооружений ландшафтной архитектуры. Основы проектирования, способы повышения устойчивости подпорных стенок. Конструкция и виды лестниц и пандусов, способы их устройства. Назначение и классификация гидротехнических сооружений. Водоемы их классификация, декоративные гидротехнические сооружения в ландшафте. Основы проектирования водоемов и устройства фонтанов, как объектов ландшафтной архитектуры. Малые архитектурные формы в ЛА. Малые архитектурные формы в ландшафтной архитектуре: классификация и назначение. Садово-парковая мебель и оборудование. Конструкции и элементы МАФ, технология устройства и монтажа малых архитектурных форм, детского и спортивного оборудования. Освещение территорий объектов ЛА. Основные светотехнические понятия. Основные элементы системы освещения. Виды и назначение осветительных установок и приборов, управление системой освещения. Виды освещения на объекте ЛА, светильники для ландшафтного дизайна. Порядок производства работ. |
| 3 | Озеленение объектов ландшафтной архитектуры | Правила содержания и охраны объектов ландшафтной архитектуры: основные требования по содержанию сооружений и оборудования на объектах ЛА, нормативно-методическое сопровождение. Охрана объектов ЛА. Подготовительные работы по озеленению объектов ЛА. Подготовка растительной земли для озеленения. Основные агротехнические требования. Посадка древесных растений и их содержание на объекте. Посадка древесных растений и их содержание на объекте. Источники и виды посадочного материала. Стандарты и кондиции деревьев и кустарников в соответствии с действующими ГОСТ. Группы посадочного материала для объектов (для улиц, скверов и т.п.). Подготовка посадочного материала в питомнике: правила упаковки, погрузки и транспортировки деревьев и кустарников на объекты. Сроки и правила проведения посадочных работ. Подготовка посадочных мест на территории садово-паркового объекта в соответствии с требованиями и техническими условиями. Сохранение и защита ценных насаждений. Посадка стандартных деревьев и кустарников с открытой корневой системой. Посадка крупномерных деревьев. Посадка крупномерных деревьев на магистралях, улицах и площадях. Уход деревьев и кустарников в послепосадочный период и их содержание на объектах ландшафтной архитектуры: питание, обрезка, лечение. Особенности содержания ценных экземпляров древесных растений на объектах. Устройство и содержание газонов. Назначение газонов и их классификация. Устройство газонов способами: дернования, посева семян, гидропосева. Работы по устройству газонов. Устройство газонов из почвопокровных растений, создание спортивных газонов. Содержание газонов. Устройство цветников. Особенности ухода за цветниками. Правила содержания цветников и обеспечение декоративности. Устройство каменистых участков и уход за ними. Технология устройства вертикального озеленения, вспомогательные устройства - опоры, их конструкции.Система орошения территорий объектов ЛА. Общие сведения об орошении. Режим орошения. Оросительная норма. Поливная норма и ее сроки. Способы и техника орошения. Рекомендуемые поливные и оросительные нормы. |
| 4 | Охрана объектов ландшафтной архитектуры | Охрана объектов ландшафтной архитектуры при строительстве транспортных магистралей, тротуаров, трамвайных путей и других наземных сооружений. Охрана зеленых насаждений. Охрана и реконструкции исторических объектов ландшафтной архитектуры. Охрана естественных ландшафтов |
| 5 | Охрана труда в садово-парковом строительстве и хозяйстве | ## Правила безопасного ведения работ в зеленом хозяйстве. Организационно-технические мероприятия по обеспечению безопасных условий труда при эксплуатации и обслуживании объектов зеленого хозяйства. Требования безопасности при работе с инструментом и приспособлениями. Основные требования безопасности при выполнении работ на объектах зеленого хозяйства: при подготовке почвы, при посадочных работах, обслуживании фонтанов и производстве поливочных работ, кошении газонов, осуществлении ухода за объектами, эксплуатации зеленых насаждений, при работе с ядохимикатами. Основные требования безопасности при эксплуатации электроустановок и меры противопожарной безопасности на объектах зеленого хозяйства. |

3 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Одной из важных форм самостоятельной работы является подготовка к практическому занятию. При подготовке к практическим занятиям студент должен придерживаться следующей технологии:

1. внимательно изучить основные вопросы темы и план практического занятия, определить место темы занятия в общем содержании, ее связь с другими темами (табл. 2);

2. найти и проработать соответствующие разделы в рекомендованных нормативных документах, учебниках и дополнительной литературе (в т.ч. изучить нормативные и методические документы);

3. после ознакомления с теоретическим материалом ответить на вопросы для самопроверки;

4. продумать свое понимание сложившейся ситуации в изучаемой сфере, пути и способы решения проблемных вопросов;

5. продумать развернутые ответы на предложенные вопросы темы, опираясь на лекционные материалы, расширяя и дополняя их данными из учебников, дополнительной литературы.

На занятии каждый студент должен быть готовым к выступлению по всем поставленным в плане вопросам  и должен проявлять максимальную активность при их рассмотрении.

В ходе выступления (при подготовке доклада или сообщения) студентам разрешается обращаться к своим записям и непосредственно к первоисточникам. Сообщение должно занимать по времени 5 - 10 минут. Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано.

По окончании занятия студент получает оценку (баллы) оценки  за выполненную работу и за проявленную активность во время занятия.

Таблица 2. Темы практических занятий

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.1 | Наименование практических работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройство объектов ландшафтной архитектуры | Создание объектов ландшафтной архитектуры. Подготовка территорий и организация рельефа |
| 2 |  | Организация дренажной системы на озеленяемой территории |
| 3 |  | Строительство плоскостных сооружений |
| 4 |  | Инженерные сооружения |
| 5 |  | Гидротехнические сооружения и водоемы |
| 6 |  | Малые архитектурные формы |
| 7 |  | Формирование и расчет технологической карты на устройство ДТС |
| 8 | Озеленение объектов ландшафтной архитектуры | Нормативно-производственный регламент по строительству зеленых насаждений. Формирование и расчет технологической карты на посадку деревьев и кустарников |
| 9 |  | Нормативно-производственный регламент по содержанию зеленых насаждений. Формирование и расчет технологической карты на содержание деревьев и кустарников |
| 10 |  | Формирование и расчет технологической карты на создание живой изгороди и ухода за ней (определение технологических операций и объемов работ) |
| 11 |  | Устройство цветников и газонов. Формирование и расчет технологической карты на устройство цветника и газона |
| 12 |  | Технология содержания цветников и газонов. Расчет технологической карты по содержанию цветников и газонов |
| 13 |  | Сметная документация в ландшафтном строительстве |
| 14 |  | Проект организации производства работ по строительству (ППР) объектов ландшафтной архитектуры |

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СОСТАВЛЕНИЮ  ОПОРНОГО КОНСПЕКТА

Опорные конспекты представляют собой особую организацию теоретического учебного материала в виде графического изображения: физических формул, кратких выводов, поясняющих рисунков, символов, схем, графиков и так далее, зрительно подчеркивающего соотношение зависимости явлений, характеризующих определенную научную проблему. Такое изображение создается в упрощенно-обобщенном виде. Систематическое, грамотно применяемое, оно способно придать сложному многоплановому процессу обучения определенную цельность, ясность, логичность, последовательность и стабильность.

В опорном конспекте при помощи условных сигналов, языковых терминов в определенной логической последовательности излагается главная информация по теоретическим блокам всей темы, разделов изучаемой дисциплины.

Опорный конспект позволяет представить большой объем информации в краткой систематизированной форме. Систематизация позволяет более продуктивно использовать знания человека и вместе с тем служит источником новых знаний, так как при совместном составлении опорного конспекта осуществляются такие мыслительные операции, как анализ и синтез, сравнение и классификация, в ходе которых выделяют сходства и различия с выбранными признаками или основаниями, устанавливают причинно-следственные связи, сущностные отношения между объектами и явлениями. В процессе систематизации знаний устанавливаются не только смысловые, причинно-следственные, но и структурные связи, в частности, между компонентами структуры.

Требования к составлению опорных конспектов

- Графическое единообразие и лаконичность в изображении понятий и явлений.

- Отражение главных ключевых моментов.

- Употребление минимального количества слов, примеров, символов, графиков, формул и так далее.

- Отсутствие сокращений, непонятных для студентов: условных графических обозначений, цветовых и языковых сигналов.

- Применение принципа противопоставления языковых фактов.

- Составление опорного конспекта в близкой последовательности с материалом лекции, учебника.

- Наглядность и яркость изложения.

Технология составления опорных конспектов

Общими требованиями к составлению опорного конспекта может служить единая последовательность изложения и представления материала в опорном конспекте, хотя и допустимы некоторые отступления от общих правил, связанные со спецификой преподаваемой дисциплины.

В опорный конспект вводятся и разъясняются все базисные понятия, теории и методы. Даются иллюстративные примеры, контрольные вопросы для самопроверки, решаются типовые задачи. Материал располагается в той же последовательности, что и на лекциях, но без доказательств. Даются только определения, формулировки и пояснения теорем, их геометрическая и физическая интерпретация, чертежи, выводы, таблицы, графики, правила. Второстепенные вопросы опускаются.

Основные требования к содержанию опорного конспекта:

1. Полнота – это означает, что в нем должно быть отражено все содержание вопроса.

2. Логически обоснованная последовательность изложения.

Основные требования к форме записи опорного конспекта:

1.  Лаконичность.  ОК должен быть минимальным, чтобы его можно воспроизвести  за 6 – 8 минут. По объему он должен составлять примерно один полный лист.

2. Структурность.  Весь материал должен располагаться малыми логическими блоками,  т.е.  должен содержать несколько отдельных пунктов, обозначенных номерами или   строчными пробелами.

3. Акцентирование.  Для лучшего запоминания основного смысла ОК, главную   идею ОК выделяют рамками различных  цветов, различным шрифтом, различнымрасположением слов (по  вертикали, по диагонали).

4. Унификация.  При составлении ОК используются определённые аббревиатуры и  условные знаки, часто повторяющиеся в курсе  данного предмета .

5. Автономия.  Каждый малый блок (абзац), наряду с логической связью с   остальными, должен выражать законченную мысль,  должен быть аккуратно оформлен (иметь привлекательный вид).

6. Оригинальность. ОК должен быть оригинален по форме, структуре, графическому исполнению, благодаря чему, он  лучше сохраняется в памяти. Он  должен быть  наглядным и понятным не только Вам, но и преподавателю.

7. Взаимосвязь. Текст ОК должен быть взаимосвязан с текстом учебника, что так же   влияет на  усвоение материала.

Примерный порядок составления опорного конспекта

1.     Первичное ознакомление с материалом изучаемой темы по тексту учебника, картам, дополнительной литературе.

2.   Выделение главного в изучаемом материале, составление   обычных кратких записей.

3. Подбор к данному тексту опорных сигналов в виде отдельных слов, определённых   знаков, графиков, рисунков.

4. Продумывание схематического способа кодирования знаний,  использование различного   шрифта и т.д.

5. Составление опорного конспекта.

Студенты заочной формы обучения составляют конспекты по темам в табл. 1.

5 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ДОМАШНИХ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

Домашние  практические  работы  это один видов активной самостоятельной работы студентов, задачами которых  является применение обучащимися знаний и умений в деятельности, обеспечивающей получение практического результата в виде знаний, умений и навыков.

Домашняя практическая работа № 1 «Строительство дорожных плоскостных сооружений».

  - Изучить материалы для строительства дорожной одежды. Дать их характеристику (в форме таблицы по разделам «Устройство садово-парковых дорожек с покрытием из материалов естественного происхождения», «Устройство садово-парковых дорожек с покрытием из искуственных.).

- Таблица Устройство садово-парковых дорожек с покрытием из материалов естественного происхождения

| Наименование | Материал |  | Характеристика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Природные материалы |  |  |  |  |
| Шашка каменная | Грубоколотый камень 1 и 2 классов прочности |  | Усеченный конус или пирамида с двумя плоскостями (верхняя плоскость больше нижней) |  |
| Брусчатка |  |  |  |  |
| Бортовой камень (бордюр) |  |  |  |  |
| Плитка каменная |  |  |  |  |
| Валунный камень |  |  |  |  |
| Булыжник |  |  |  |  |
| Гравий |  |  |  |  |
| Песок |  |  |  |  |
| Щебень |  |  |  |  |
| Глина |  |  |  |  |
| Суглинок |  |  |  |  |
| Деревянные спилы |  |  |  |  |
| Брус |  |  |  |  |
| Дробленная кора |  |  |  |  |
| Опилки |  |  |  |  |
| - Искусственные материалы |  |  |  |  |
| Кирпич клинкерный |  |  |  |  |
| Кирпич строительный |  |  |  |  |
| Кирпичный бой |  |  |  |  |
| Шлак |  |  |  |  |
| Молотая черепица |  |  |  |  |
| Строительная гедратная воздушная известь(пушонка) |  |  |  |  |
| Портланд-цемент |  |  |  |  |
| Цемент |  |  |  |  |
| Битум |  |  |  |  |
| Асфальтобетон |  |  |  |  |
| Плитка бетонная |  |  |  |  |
| Плитка бетонная с обнаженным заполнителем |  |  |  |  |

  - Подготовить схему дорожно-тропиночной сети (включить не менее двух категорий дорожек)

  - Выполнить профиль строения дорожек с указанием мощности слоев подушки и материалов (песок, гравий, мощение).

  - Подготовить пояснительную записку, обосновывающую категории дорожек и выбор материалов (0.5 – 1 стр.).

  - Охарактеризовать мероприятия по содержанию плоскостных сооружений на объектах ЛА (весенние, летние и зимние работы).

6 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СОЗДАНИЮ ПОРТФОЛИО ДОКУМЕНТОВ

В ходе освоения дисциплины студенты формируют папку с нормативными, методическими и рекомендательными документами, связанными со строительством ОЛА и проведением озеленительных работ (по отделам – документы федеральные, региональные, местные).

7 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕКУЩЕМУ И ПРОМЕЖУТОЧНОМУ КОНТРОЛЮ ЗНАНИЙ

Вопросы для собеседования

1. Предпроектные и проектные работы на объектах ландшафтной архитектуры.

2. Особенности финансирования объектов ландшафтной архитектуры.

3. Состав рабочей и проектной документации по строительству новых объектов озеленения.

4. Согласование рабочей документации по строительству, реконструкции и капитальному ремонту

объектов ландшафтной архитектуры.

5. Дренажи, их назначение и классификация

6. Водный режим почв, благоприятный для растений.

7. Типы водного питания осушаемых земель на объектах.

8. Водный баланс осушаемых земель на объектах ландшафтной архитектуры.

9. Методы и способы осушения территории объектов ландшафтной архитектуры.

10. Осушение земель при атмосферном водном питании.

11. Осушение земель при грунтовом водном питании.

12. Материалы сооружения и детали дренажной сети.

13. Классификация плоскостных элементов благоустройства территории.

14. Организации поверхностного стока при проектировании и строительстве плоскостных элементов благоустройства.

15. Материалы для строительства плоскостных элементов благоустройства.

16. Конструкция дорожной одежды плоскостных элементов благоустройства территории.

17. Вынос проекта в натуру. Порядок производства работ при строительстве плоскостных элементов благоустройства территории.

18. Выбор вида покрытия плоскостных элементов благоустройства территории (тротуары и пешеходные зоны вдоль улиц, садово-парковые дорожки, площадки).

19. Содержание плоскостных элементов благоустройства территории на объектах ландшафтной архитектуры (основные требования).

20. Инженерные сооружения: лестницы и пандусы.

21. Инженерные сооружения: откосы.

22. Инженерные сооружения и детали дренажной сети.

23. Назначение и классификация гидротехнических сооружений.

24. Водоемы, их назначение и классификация.

25. Строительство водоемов.

26. Строительство плотин.

27. Водосборы и водоспуски.

28. Устройство водоемов-копаней.

29. Декоративные гидротехнические сооружения в ландшафте.

30. Сопрягающие и транспортирующие гидротехнические сооружения.

31. Назначение и классификация малых архитектурных форм.

32. Декоративные и утилитарные малые архитектурные формы.

33. Садово-парковая мебель и оборудование.

34. Искусственное освещение объектов ландшафтной архитектуры.

35. Сохранение и защита ценных насаждений.

36. Подготовка почвы (растительной земли) для произрастания насаждений.

37. Источники и виды посадочного материала.

38. Сроки проведения посадочных работ.

39. Правила проведения посадочных работ.

40. Особенности посадки деревьев и кустарников.

41. Особенности посадки крупномерных деревьев на магистралях, улицах, площадях.

42. Особенности посадки некоторых видов древесных растений.

43. Содержание деревьев и кустарников на объектах ландшафтной архитектуры.

44. Лечение древесных растений и защита их от вредителей и болезней.

45. Особенности содержания ценных экземпляров древесных растений.

46. Назначение газонов и их классификация.

47. Способы устройства газонов.

48. Устройство газонов способом дренирования.

49. Устройство газонов способом гидропосева.

50. Устройство газонов из почвопокровных растений.

51. Устройство спортивных газонов.

52. Содержание газонов.

53. Устройство и содержание цветников.

54. Вертикальное озеленение.

55. Каменистые участки, или рокарии (альпинарии).

56. Общие сведения по системе орошения зеленых насаждений.

57. Режим орошения насаждений.

58. Оросительная норма.

59. Поливная норма и сроки поливов.

60. Способы и техника орошения насаждений.

61. Рекомендуемые поливные и оросительные нормы зеленых насаждений.

62. Проект производства работ для организации строительства и содержания объектов ландшафтной архитектуры.

63. Приемка-сдача объекта в эксплуатацию.

64. Основные требования по содержанию и охране объектов ландшафтной архитектуры.

65. Основные требования по содержанию сооружений и оборудования на объектах ландшафтной архитектуры.

66. Очистка водоемов в парках.

67. Инвентаризация элементов озеленения и благоустройства на объекте.

68. Охрана объектов ландшафтной архитектуры.

Примеры письменного опроса:

- Что является конструктивными элементами объекта ландшафтной архитектуры? 2. Какие этапы включает создание садово-паркового объекта озеленения? 3. Каковы особенности строительства объектов ЛА? 4. При выполнении какого комплекса работ может быть возведен объект ЛА? 5. В какие стадии проектирования может осуществляться разработка проектно-сметной документации для объекта ЛА? 6. Какие работы выполняются в процессе предпроектных изысканий? 7. Основные задачи эскизного проектирования? 8. В каких случаях требуется разрабатывать подпроекты? 9. Какие предприятия участвуют в создании объекта озеленения? 10. Какое имущество и ресурсы необходимо использовать для создания объекта ДА? 11. В чем выражается экономическая эффективность рациональной организации производст- венного процесса? 12. Какие основные разделы содержит договор подряда? 13. Что называют кольматажем? 14. Какие работы включает в себя инженерная подготовка территории? 15. Какие существуют этапы рекультивации земель? 16. Какие существуют методы рекультивации свалок? 17. От чего зависит эффективность действия дренажа? 18. Что понимается под нормой осушения? 19. Какие применяются типы освещения ландшафтных территорий? 20. Какие типы осветительных приборов используют при обустройстве участка озеленения? 21. Как по функциональному назначению классифицируют плоскостные элементы благоустройства? 22. Какова ширина тропиночных лестниц? 23. В каких случаях садово-парковые лестницы должны быть разделены лестничной площадкой? 24. Какие существуют виды подпорных стенок по назначению? 25. Какие нагрузки действуют на подпорную стенку?

Раздел . 1. Организационно-правовые принципы создания объектов

- Перечислите этапы создания ОЛА.

- Раскройте понятия: элементы благоустройства территории, Зеленые насаждения, Зеленые насаждения, Зеленые насаждения.

- На какие категории (группы) подразделяют зеленые насаждения в пределах МО? Охарактеризуйте их.

- Что понимается под содержанием объектов озеленения? Что включает в себя этот процесс (перечислить)?

- Перечислите документы, разрабатываемые для производства работ по организации строительству ОЛА.

- Что такое проект производства работ (ППР)? Какие процедуры определяет ППР?

- Какие факторы необходимо учитывать при  установлении очередности производства работ по СиСОЛА?

- Кратко охарактеризуйте очередность выполнения работ при строительстве , например, крупных ОЛА (парка).

- Какой документ позволяет выяснить (определить) объем и возможность обеспечения строительства рабочей силой, транспортом, механизмами и материалами?

- Какие факторы определяют сроки выполнения всего объема работ на объекте?

- Что такое Календарный план-график производства работ? Приведите примеры.

- Какие факторы являются определяющими при:

- Обеспечении строительства рабочей силой и механизмами

- Обеспечение строительства инструментами и приспособлениями

- Что такое строительный генеральный план? Какую информацию он содержит?

- Что такое план-памятка мастера?

- Что такое журнал производства работ?

- Какие показатели определяют экономическую оценку оптимальности проектов организации работ?

Тесты и задания по разделу «Посадка древесных растений и их содержание на объекте»

- Все работы по новому строительству, реконструкции и капитальному ремонту, связанные с разрытиями, могут производиться только в случае:

а) Без получения разрешения от специально на то уполномоченного органа местного самоуправления  б) При наличии генерального плана застройки территории в) Отсутствия повышенной загазованности и  запыленности воздуха г) после получения разрешения от специально на то уполномоченного органа местного самоуправления.

3. Работы по озеленению должны выполняться: А)  только после расстилки растительного грунта б)  устройства проездов, тротуаров, дорожек, площадок, оград в) прокладки коммуникаций, дренажей и уборки строительного мусора после их строительства г) всех перечисленных д) до начала инженерных работ

4. Растительный грунт, используемый для озеленения территорий, может заготавливаться путем снятия верхнего слоя почвы в зависимости от климатических подрайонов на глубину (в условиях г. Сыктывкара): а) 7 - 20 см б) 25-30 см в) 60 - 80 см г) 5-7 см

5. Сколько групп грунтов выделяют на городских объектах озеленения : а)3 б)6 в)5 г)2

6. Улучшение плодородия растительного грунта на бесплодных почвах следует осуществлять путем: а) внесения органических, минеральных и бактериальных удобрений б) "облегчения" почвы путем внесения песка в смеси с проветренным торфом (торфокомпостом), а затем - извести и минеральных удобрений в) вспашки верхнего плодородного горизонта с одновременным внесением удобрений г) внесения органических  минеральных удобрений

7. Очень низкой является степень обеспеченности почв, если они содержат а) менее 3 % гумуса, менее 3 мг P2O5 и 4 мг K2O и N. Б) менее 2 % гумуса, менее 5 мг P2O5 и 4 мг K2O и N в) менее 1 % гумуса, менее 1 мг P2O5 и 4 мг K2O и N  г) менее 1% гумуса, менее 3 мг P2O5 и 4 мг K2O и N.

8. Вносимые минеральные удобрения должны быть сбалансированы по составу т.к.: а) чем больше в почве содержится азота, тем больше должно быть фосфора и калия б) чем меньше в почве содержится азота, тем больше должно быть фосфора и калия в) чем больше в почве содержится азота, тем меньше должно быть фосфора и калия г) нет правильного ответа

9. Для нейтрализации избыточной кислотности в почву нужно вносить: а)  известь, доломитовую муку , мел, древесную золу б) известь, доломитовую муку , мел, гипс в) гипс, мел  г) сернокислый аммоний и сернокислый магний

10. Траншеи под живую изгородь засыпают растительной землей на: а) 1/2 объема б) 3/4 объема в) 3/5 объема г) не засыпают

11. Посадочный материал из питомников должен отвечать требованиям: а) на саженцах могут присутствовать незначительные механические повреждения б) на саженцах могут присутствовать следы присутствия насекомых вредителей в) допускается изгиб штамба г) нет правильного ответа

12. В зависимости от биометрических показателей роста растений - высоты, диаметра штамба и кроны - саженцы хвойных декоративных пород делят по количеству на: а) пять групп б) три группы в) две группы г) шесть групп

13. По качественным показателям саженцы хвойных декоративных пород  первой, второй и третьей групп делят на а) три товарных сорта б) два товарных сорта в) 4 товарных сорта г) в) 5 товарных сорта

14. При приемке саженцы принимают партиями. Партией считают: а) совокупность саженцев разных пород одного возраста б) в) любое количество саженцев разных пород породы, одного вида, группы и товарного сорта в) любое количество саженцев одной породы, одного вида, группы и товарного сорта

15. Временное хранение саженцев хвойных пород после выкопки допускается: а) не более 10 суток б) не более 3 суток в) не более 25 суток г)

16. В зависимости от биометрических показателей роста растений - высоты, диаметра штамба, величины кроны и корневой системы, саженцы декоративных лиственных пород (кроме саженцев садовых и архитектурных форм, а также саженцев лиственных пород, выращиваемые в контейнерах) делят на: а) три группы б) пять групп в) четыре группы г) шесть групп

17. Саженцы какого должны быть здоровыми, хорошо развитыми, без каких-либо повреждений и отклонений….

18. Высоту саженцев измеряют: а) от корневой шейки до верхней точки роста с погрешностью не более 1 см б) от корневой шейки до корневой шейки с погрешностью не более 1 см в) от корневой шейки до верхней точки роста с погрешностью не более 10 см в) от корневой шейки до нижней скелетной ветви с погрешностью не более 1 см

19. Высоту штамба саженцев определяют: а) от корневой шейки до нижней скелетной ветви б) от корневой шейки до верхней точки роста с погрешностью не более 1 см в) от корневой шейки до верхней точки роста с погрешностью не более 10 см

20. Для определения размера земляного кома измеряют а) только длину кома в) длину и ширину кома в) длину, ширину и высоту кома г) длину и высоту кома

21. Для создания групп и массивов на территориях скверов, бульваров, парков следует

использовать саженцы лиственных и хвойных древесных пород, относящиеся а) ко 2 группе б) к 3 группе в) к 5 группе г) к 6 группе

22. Для создания аллей, небольших групп, высадки одиночных экземпляров (солитеров) должны использоваться саженцы лиственных и хвойных древесных пород, относящиеся к  группам: а)  3, 4 и 5 группам б) 1,3,4 группам в) 3,4 группам г) 1 группе

23. Наиболее оптимальным временем посадки растений являются: а) зима б) осень в) весна и осень г) лето

24. Осенние посадки следует проводить: а) с момента опадения листьев до устойчивых заморозков б) до опадения листьев в) нельзя проводить посадку г) с наступлением устойчивых заморозков

25. При посадке саженцев в осенний период для озеленения территорий допускается выкапывание посадочных мест, посадка и пересадка саженцев с комом земли при температурах наружного воздуха: а) не ниже  0 °C  б) не ниже 20 °C в) не ниже 5 °C г) не ниже -15 °C.

26. Пересадка деревьев и кустарников с замороженным комом в зимний период допускается при температуре: а) не ниже  20 °C  б) не ниже 30 °C в) не ниже 5 °C г) не ниже -15 °C.

27. Какая древесная порода наиболее  устойчива и лучше приживается при зимних пересадках с замороженным комом: а) лиственница сибирская б) рябина обыкновенная в) липа мелколистная г) береза бородавчатая

28. Расстояние от наружных стен зданий и сооружений до оси ствола дерева должно быть: а) 5 м б) 2 м в) 0,7 м г) 1,5 м

29. Расстояние от наружных стен зданий и сооружений до оси кустарника должно быть: а) 5 м б) 2 м в) 0,7 м г) 1,5 м

30. Расстояние от т края тротуаров и садовых дорожек до оси ствола дерева должно быть: а) 5 м б) 2 м в) 0,7 м г) 1,5 м

31. Расстояние от края тротуаров и садовых дорожек до оси кустарника должно быть: а) 5 м б) 2 м в) 0,7 м г) 0,5 м

32.  Расстояние от опор осветительной сети до оси ствола дерева должно быть: а) 5 м б) 2 м в) 4 м г) 1,5 м

33. Расстояния между деревьями и кустарниками, высаживаемыми с однорядной посадкой деревьев вдоль магистралей должно быть: а) 5 м б) 2 м в) 7 м г) 1,5 м

34. Площадь озелененных территорий общего пользования, приходящаяся на одного жителя это показатель: а)  норма посадки б) норма озеленения в) нормируемый комплекс элементов благоустройства

35. При проведении работ по благоустройству к пересадке не допускают: а). липа мелколистная. б). клен остролистный. в). клен ясенелистный. г). тополь берлинский

36. Деревья и саженцы с диаметром ствола до 5 см на высоте 1,3 м от корневой шейки должны иметь ком диаметром или с размером стороны а) не менее 70 см б) не менее 50 см в) 30 см г) 10 см

37. Площадь озелененных территорий общего пользования, м2 на одного человека для средних городов: а) 6-7 б) 6-10  в) 12   г)3

38. Площадь озелененных территорий общего пользования, м2 на одного человека для сельских поселений а) 6-7 б) 6-10  в) 12  г)

По МО ГО «Сыктывкар»

- Между траншеями с отдельными породами и сортами оставляют разрывы для удобства прохода и проезда шириной а) 3-4 м      б) 2 - 2,5 м  в) 10-15 м г) 1-2 м

- Траншеи выкапывают с учетом размеров корневой системы растений: для деревьев-саженцев глубиной 55 - 60 см, для кустарников - 40 - 45 см, шириной 0,8 - 1,5 м

41. Количество, видовой состав и возраст высаживаемых деревьев и кустарников, а также месторасположение и сроки высадки (пересадки) на территории МО ГО «Сыктывкар» согласовываются …………с сектором экологии и озеленения Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО "Сыктывкар" в соответствии с планом озеленения города.

- Определение процента отпада проводится в следующие сроки для весенних посадок а) осенью текущего года; б) осенью следующего года; в) по их приживаемости г) в зимнее время

- Определение процента отпада проводится в следующие сроки для осенних и зимних посадок: а) осенью текущего года; б) осенью следующего года; в) по их приживаемости  г) в зимнее время

- Строительные организации обязаны принять меры по сбережению всех растений, отмеченных в проектной документации как сохраняемые, в т.ч. установить временное ограждение зеленых массивов и приствольные ограждения сохраняемых деревьев в виде сплошных щитов высотой а) 5м б) 4 м в) 3м   г) 2,0 м.

- Строительные организации обязаны принять меры по сбережению всех растений, отмеченных в проектной документации как сохраняемые, в т.ч. при прокладке подземных коммуникаций обеспечивать расстояние между краем траншеи и корневой системой дерева не менее: а) не менее 3,0 м, б) не менее 1,5 м в) не менее 5 м г) 10 м

- Строительные организации обязаны принять меры по сбережению всех растений, отмеченных в проектной документации как сохраняемые, в т.ч. при прокладке подземных коммуникаций обеспечивать расстояние между краем траншеи и корневой системой кустарника: а) не менее 5 м б) не менее 3 м в) не менее 1,5 м г) 10 м

- Строительные организации обязаны принять меры по сбережению всех растений, отмеченных в проектной документации как сохраняемые, в т.ч при асфальтировании и замощении дорог и тротуаров вокруг деревьев и кустарников соблюдать размеры приствольных кругов площадью: а)  не менее 1,5 кв.м;   б) не менее 3 кв.м    в)  не менее 5 кв.м

- Вырубка, обрезка и пересадка зеленых насаждений на территории города разрешается в следующих случаях: а) проведение санитарных рубок (в том числе удаления аварийных, больных, ослабленных, погибших деревьев и кустарников) б) реконструкции зеленых насаждений  в) не разрешается г) проведение санитарных рубок (в том числе удаления аварийных, больных, ослабленных, погибших деревьев и кустарников)  и при  реконструкции зеленых насаждений

- Одним из основных мероприятий по правильному содержанию городских деревьев и кустарников является обрезка кроны. Различают следующие виды обрезки: а) санитарная, омолаживающая, формовочная б) санитарная и омолаживающая, в) санитарная и формовочная г) санитарная, омолаживающая, формовочная и удаляющая

- Санитарная обрезка кроны это: а) глубокая обрезка ветвей до их базальной части, стимулирующая образование молодых побегов, создающих новую крону б) удаление старых, больных, усыхающих и поврежденных ветвей, а также ветвей, направленных внутрь кроны или сближенных друг с другом в) придание кроне заданной формы и сохранения ее, выравнивания высоты деревьев и кустарников, достижения равномерного расположения скелетных ветвей г) прием "посадки на пень", когда дерево или куст спиливаются до основания и остается лишь пень

- Омолаживающая обрезка кроны это: а) глубокая обрезка ветвей до их базальной части, стимулирующая образование молодых побегов, создающих новую крону и прием "посадки на пень", когда дерево или куст спиливаются до основания и остается лишь пень б) удаление старых, больных, усыхающих и поврежденных ветвей, а также ветвей, направленных внутрь кроны или сближенных друг с другом в) придание кроне заданной формы и сохранения ее, выравнивания высоты деревьев и кустарников, достижения равномерного расположения скелетных ветвей

- Формовочная обрезка кроны это: а) глубокая обрезка ветвей до их базальной части, стимулирующая образование молодых побегов, создающих новую крону б) удаление старых, больных, усыхающих и поврежденных ветвей, а также ветвей, направленных внутрь кроны или сближенных друг с другом в) придание кроне заданной формы и сохранения ее, выравнивания высоты деревьев и кустарников, достижения равномерного расположения скелетных ветвей г) прием "посадки на пень", когда дерево или куст спиливаются до основания и остается лишь пень

- Формовочную обрезку деревьев следует проводить: а) ранней весной до распускания почек или осенью после листопада б) осенью после листопада в) зимой

- Побелка стволов деревьев в парках, скверах, на бульварах и улицах на территории МО ГО «Сыктывкар» а) запрещается Б) может производиться (только известью или специальными составами для побелки) на отдельных участках и объектах, где предъявляются повышенные санитарные и другие специальные требования (общественные туалеты, места для сбора мусора и бытовых отходов, производства с особой спецификой работ и т.п.) в) запрещается, но может быть проведена только известью или специальными составами для побелки) на отдельных участках и объектах, где предъявляются повышенные санитарные и другие специальные требования (общественные туалеты, места для сбора мусора и бытовых отходов, производства с особой спецификой работ и т.п.)

Пример контрольной работы  (Тема: «Строительство дорожных плоскостных сооружений»)

Исходные данные для контрольной работы выдаются преподавателем и содержат: ге- неральный план участка, вид грунта, район расположения участка Порядок решения: 1) провести анализ генплана участка, определить архитектурный стиль, обосновать реше- ние; 2) определить тип дорожек на плане по назначению, условию эксплуатации и другим при- знакам; 3) обосновать выбор покрытия и размеры дорожки на участке; 4) определить строение дорожки, начертить разрез;5) Разработать рисунок мощения; 6) Определить последовательность работ по устройству дорожки; 7) Рассчитать объемы работ, составить ведомость; 8) Рассчитать расход материалов, составить ведомость; 9) Подобрать машины, механизмы, оборудование для производства работ.

Примеры вопросов для АКР

- Что является конструктивными элементами объекта ландшафтной архитектуры?

- Какие этапы включает создание садово-паркового объекта озеленения?

- Каковы особенности строительства объектов ЛА?

- При выполнении какого комплекса работ может быть возведен объект ЛА?

- В какие стадии проектирования может осуществляться разработка проектно-сметной до- кументации для объекта ЛА?

- Какие работы выполняются в процессе предпроектных изысканий?

- Какие предприятия участвуют в создании объекта озеленения?

- Какое имущество и ресурсы необходимо использовать для создания объекта ЛА?

- В чем выражается экономическая эффективность рациональной организации производственного процесса?

- Какие работы включает в себя инженерная подготовка территории?

- От чего зависит эффективность действия дренажа?

- Что понимается под нормой осушения?

- Как по функциональному назначению классифицируют плоскостные элементы благоустройства?

- Какие существуют виды подпорных стенок по назначению?

Промежуточная аттестация

Вопросы к зачету

1. Проектно-сметная документация по созданию объектов ландшафтной архитектуры.

2. Нормативные документы на разработку проектной документации.

3. Состав рабочего проекта. Рабочая документация на объект садово-паркового строительства. 4. Техническая документация для строительства садово-парковых объектов.

5. Работы по инженерной подготовке территории объектов ландшафтной архитектуры.

6. Особенности подготовки под строительство садово-парковых объектов на техногенных территориях.

7. Системы осушения территорий под садово-парковые объекты, их назначение и класси- фикация.

8. Открытая дренажная система. Конструкции и материалы. Последовательность работ.

9. Открытая дренажная система. Конструкции и материалы. Последовательность работ.

10. Типы садово-парковых дорожек и площадок для садово-парковых объектов. 11. Организация поверхностного водостока с плоскостных сооружений.

12. Конструкция дорожной одежды. Современные материалы для устройства садово- парковых дорожек и площадок.

13. Производство работ по устройству садово-парковых дорожек и площадок.

14. Содержание дорог и площадок на объектах различного назначения в течение года.

15. Текущий и капитальный ремонт. Особенности технологии работ.

16. Машины и механизмы для строительства и содержания садово-парковых дорог и площа- док.

17. Искусственное освещение объектов ландшафтной архитектуры.

18. Технология прокладки электросети и установки приборов.

19. Виды и способы устройства лестниц и пандусов.

20. Устойчивость откосов. Устройство и укрепление откосов.

21. Укрепление берегов водоемов.

22.  Проектирование и устойчивость подпорных стенок.

23. Назначение и классификация гидротехнических сооружений.

24. Классификация водоемов, основы проектирования.

25. Строительство искусственных водоемов, механизация работ.

26. Сопрягающие и транспортирующие гидротехнические сооружения

27. Декоративные гидротехнические сооружения в ландшафте.

28. Основы проектирования и строительства декоративных водных объектов.

29. Основы проектирования и устройства фонтанов, как объектов садово-паркового хозяйст- ва.

30. Работы по содержанию и очистке водоёмов. Механизация работ.

31. Малые архитектурные формы в ландшафтной архитектуре: классификация и назначение. Конструкции и элементы МАФ, установка на объектах.

32. Садово-парковая мебель и оборудование.

33. Искусственное освещение объектов ландшафтной архитектуры.

Примерный перечень вопросов к экзамену

1. Проектно-сметная документация по созданию объектов ландшафтной архитектуры.

2. Нормативные документы на разработку проектной документации.

3. Состав рабочего проекта. Рабочая документация на объект садово-паркового строительства. 4. Техническая документация для строительства садово-парковых объектов.

5. Работы по инженерной подготовке территории объектов ландшафтной архитектуры.

6. Особенности подготовки под строительство садово-парковых объектов на техногенных территориях.

7. Системы осушения территорий под садово-парковые объекты, их назначение и класси- фикация.

8. Открытая дренажная система. Конструкции и материалы. Последовательность работ.

9. Открытая дренажная система. Конструкции и материалы. Последовательность работ.

10. Типы садово-парковых дорожек и площадок для садово-парковых объектов. 11. Организация поверхностного водостока с плоскостных сооружений.

12. Конструкция дорожной одежды. Современные материалы для устройства садово- парковых дорожек и площадок.

13. Производство работ по устройству садово-парковых дорожек и площадок.

14. Содержание дорог и площадок на объектах различного назначения в течение года.

15. Текущий и капитальный ремонт. Особенности технологии работ.

16. Машины и механизмы для строительства и содержания садово-парковых дорог и площа- док.

17. Искусственное освещение объектов ландшафтной архитектуры.

18. Технология прокладки электросети и установки приборов.

19. Виды и способы устройства лестниц и пандусов.

20. Устойчивость откосов. Устройство и укрепление откосов.

21. Укрепление берегов водоемов.

22.  Проектирование и устойчивость подпорных стенок.

23. Назначение и классификация гидротехнических сооружений.

24. Классификация водоемов, основы проектирования.

25. Строительство искусственных водоемов, механизация работ.

26. Сопрягающие и транспортирующие гидротехнические сооружения

27. Декоративные гидротехнические сооружения в ландшафте.

28. Основы проектирования и строительства декоративных водных объектов.

29. Основы проектирования и устройства фонтанов, как объектов садово-паркового хозяйства.

30. Работы по содержанию и очистке водоёмов. Механизация работ.

31. Малые архитектурные формы в ландшафтной архитектуре: классификация и назначение. Конструкции и элементы МАФ, установка на объектах.

32. Садово-парковая мебель и оборудование.

33. Искусственное освещение объектов ландшафтной архитектуры.

34. Подготовка растительной земли для озеленения. Основные агротехнические требования. 35.Источники получения посадочного материала. Стандарты и кондиции деревьев и кустарников по ГОСТ. Группы посадочного материала для объектов (для улиц, скверов и т.п.).

36. Подготовка посадочного материала в питомнике: правила упаковки, погрузки и транс- портировки деревьев и кустарников на объекты.

37 Подготовка посадочных мест на территории объекта в соответствии с требованиями и техническими условиями.

38. Посадочные работы деревьев и кустарников, их организация и условия проведения.

39. Календарные сроки проведения посадки деревьев и кустарников

40. Условия размещения и посадка крупномерных деревьев на магистралях, улицах и площадях.

41. Посадка стандартных деревьев и кустарников с открытой корневой системой.

42. Посадка крупномерных деревьев и кустарников с закрытой корневой системой. 27. Оборудование посадочных мест.

43. Послепосадочный уход за деревьями и кустарниками.

44. Содержание деревьев и кустарников на объектах ландшафтной архитектуры в процессе их жизнедеятельности.

45. Обрезка деревьев и кустарников.

46. Методы формирования и реконструкции насаждений.

47. Назначение газонов и их классификация.

48. Технология устройства газонов посевом семян.

49. Устройство газонов способом дернования.

50. Устройство газонов способом гидропосева.

51.Устройство газонов из почвопокровных растений.

52. Устройство спортивных и специальных газонов.

53. Содержание и ремонт газонов.

54. Система орошения зеленых насаждений: виды, режимы и нормы орошений и полива.

55. Способы и техника орошения насаждений

56. Цветники, цветочно-декоративные устройства, их классификация и назначение.

57. Технология устройства вертикального озеленения.

58. Технология устройства цветников.

59.  Содержание цветников и ремонт цветников.

60. Технологические карты на создание и содержание элементов ОЛА.

61. Организация работ по созданию объекта ландшафтной архитектуры (участники строи- тельства, их функциональные обязанности).

62. Проект организации работ (ПОР): состав, содержание.

63. Производственно-техническая документация при строительстве садово-парковых объек- тов (ППР): состав, содержание, виды скрытых работ.

64. Правила содержания и охрана объектов ландшафтной архитектуры.

65. Внесение изменений в проектную документацию в процессе строительства. Приемка законченных объектов в эксплуатацию.