МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного  бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова» (СЛИ)

Кафедра Технологические, транспортные машины и оборудование

УТВЕРЖДАЮ

Зав.кафедрой, к.т.н., доцент

_____________________В. Ф. Свойкин

«_____»__________________20__ г.

## самостоятельная работа студентов

по дисциплине

Рабочие процессы, конструкция и основы расчета тепловых двигателей и энергетических установок

(название дисциплины в соответствии с учебным планом)

Наименование ООП ВО: «Автомобильный сервис»

Направление подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»

Направленность (профиль): «Автомобильный сервис»

(шифр и наименование направления)

Программа подготовки: бакалавриат

Форма обучения: очная, заочная

Сыктывкар 20__

Самостоятельная работа студентов составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования РФ 07.08.2020 №916.

Рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Технологические, транспортные машины и оборудование»  «____» ____________ 20__ г.,  протокол №  ___

| Разработчики: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ______________________________________________________________ (должность, звание) (подпись) (Ф.И.О.) |  |  | В. Ф. Свойкин |
| Зав. кафедрой | «Технологические, транспортные машины и оборудование» |  |  |  |

| Заведующий выпускающей кафедрой «Технологические, транспортные машины и оборудование» |  |
| --- | --- |

| Декан транспортно-технологического факультета | А. А. Самородницкий |
| --- | --- |

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ,

Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов знаний и навыков, позволяющих свободно  владеть сложным комплексом эксплуатационно-технических требований, предъявляемых к качеству знаний рабочих процессов, конструкций и основ расчета тепловых двигателей и энергетических установок, схем систем и механизмов двигателя, других конструктивных узлов и деталей от надежной работы которых зависят основные параметры тепловых двигателей, а также  рациональное применение их в  автомобилестроении и других  энергетических  установках с учетом экономических и экологических факторов.

Задачи изучение эксплуатационно-технических требований, предъявляемых к качеству знаний рабочих процессов, конструкций и основ расчета тепловых двигателей и энергетических установок, представления различие видов двигателей внутреннего сгорания их основные характеристики, диаграмма рабочего цикла,  процессов газообмена и его сжатия, экономических, экологических показателей работы тепловых двигателей, причинах их изменений, компоновочных схемах систем и механизмов, расчетов основных параметров двигателей внутреннего сгорания. Обеспечение экологической безопасности.

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать: теоретические знания на практике в процессе эксплуатации тепловых двигателей и энергетических установок в соответствии с конструктивными особенностями, режимами эксплуатации в связи  с категориями дорог и климатическими условиями с учетом сведения к минимуму  загрязнения окружающей среды; анализировать работу двигателя и принимать  соответствующие решения с учетом часов наработки в процессе эксплуатации; прогнозировать мощностные, экономические и экологические показатели двигателя, а также  последствия его дальнейшей работы в процессе  эксплуатации; осваивать и понимать нормативно-техническую документацию и связывать  основные показатели  работы тепловых двигателей с его номинальными параметрами.

Уметь: выполнять и читать чертежи, схемы со специальными обозначениями; определять и устранять неисправности работы; анализировать, обобщать полученную информацию, делать выводы; строить графики, диаграммы;  использовать разнообразные источники информации для получения знаний; анализировать, сравнивать, обобщать, делать выводы на основе натурных наблюдений, расчетов; применять на практике навыки проведения и описания исследований, в том числе экспериментальных, осваивать и понимать нормативно-техническую документацию и связывать  основные показатели  работы тепловых двигателей с его номинальными параметрами.

Владеть: требованиями безопасной эксплуатации транспортных машин и оборудования; владеть навыками практического применения полученных знаний в профессиональной деятельности и личной жизни.

2. Перечень индикаторов планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижений:

2.1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ и индикаторы их достижений

Профессиональные компетенции выпускника и индикаторы их достижений

| Категория профессиональных компетенций | Код и наименование профессиональной компетенции | Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции, в процессе изучения дисциплины |
| --- | --- | --- |
|  | ПК-3 Обеспечение готовности к эксплуатации средств технического диагностирования транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования и проведение анализа потребности в сервисных услугах при эксплуатации транспортных средств и транспортного оборудования | ПК-3.1 Владеет знаниями по конструкции и принцип работы двигателей внутреннего сгорания транспортных средств и применение практических навыков в профессиональной деятельности |

2.2. ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ и индикаторов их достижений

Планируемые уровни компетенции и индикаторов их достижений у студентов, с указанием этапов их формируемые в процессе освоения образовательной программы

| ПК-3 Обеспечение готовности к эксплуатации средств технического диагностирования транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования и проведение анализа потребности в сервисных услугах при эксплуатации транспортных средств и транспортного оборудования: ПК-3.1 Владеет знаниями по конструкции и принцип работы двигателей внутреннего сгорания транспортных средств и применение практических навыков в профессиональной деятельности |  |
| --- | --- |
|  | Пороговый уровень освоения компетенции |
| Знать: | основные направления конструкции двигателей внутреннего сгорания |
| Уметь: | изучать и анализировать основные направления конструкции двигателей внутреннего сгорания |
| Владеть: | необходимыми навыками для выполнения порогового уровня ПК в полном объеме. |
|  | Продвинутый уровень освоения компетенции |
| Знать: | полное представление по конструкции и принцип работы двигателей внутреннего сгорания транспортных средств |
| Уметь: | применять практические навыки, используя знания конструкции и принципа работы двигателей внутреннего сгорания транспортных средств |
| Владеть: | соответствующей подготовкой для выполнения продвинутого уровня ПК в полном объеме. |
|  | повышенный уровень освоения компетенции |
| Знать: | конструкции и принцип работы двигателей внутреннего сгорания транспортных средств и применение практических навыков в профессиональной деятельности |
| Уметь: | применять практические навыки в профессиональной деятельности по конструкции и принцип работы двигателей внутреннего сгорания транспортных средств |
| Владеть: | навыками определения технического состояния транспортных средств |

3.РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ

3.1. Методические рекомендации по самостоятельному изучению тем по дисциплине «Рабочие процессы, конструкция и основы расчета тепловых двигателей и энергетических установок»

Курс «Рабочие процессы, конструкция и основы расчета тепловых двигателей и энергетических установок» является комплексной дисциплиной, в которой освещаются теоретические и практические основы проектирование и расчет двигателей внутреннего сгорания. Дисциплина достаточно сложная для изучения и требует большого количества самостоятельной работы студентов. Поскольку дисциплина тесным образом связана с дальнейшим изучением дисциплин профессионального цикла,  следует излагать материал некоторых тем с учетом  знаний, полученных ранее на предыдущих курсах обучения.

Некоторую сложность могут вызвать темы, связанные с определением термодинамических параметров двигателя ВАЗ-21124, для исходных данных теплового расчета четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. Освоение методики проведения испытаний по снятию скоростных характеристик на обкаточно-тормозном стенде КИ-5543-ГОСНИТИ В рамках данных тем следует изучить материалы, раскрывающие суть методов проведения испытаний двигателя.

Вопросы тем, связанных с устройством двигателя, изучаются в значительной степени самостоятельно. Необходимо дать определения терминам и рекомендовать литературу (ссылки) для изучения.

По всем темам предусмотрено проведение практических и лабораторных занятий, на которых студенты делают доклады и представляют презентации по изученной научной литературе и статьям из специальных журналов. Студенты должны самостоятельно изучать рекомендованную научную, методическую, нормативную литературу и делать конспект.

Также студенты могут воспользоваться возможностями электронно-библиотечной системы «Университетская библиотека on-line». В разделе «Дисциплины», подразделе «Автомобили и автомобильное хозяйство» они могут найти соответствующие учебные пособия  и другие издания, доступ к которым осуществляется через Интернет по адресу ЭБС.

Ответ студента включает в себя рассказ на 5-6 минут, раскрывающий один из вопросов в рамках изучаемой темы, и иллюстрирующую его презентацию из 15-16 слайдов.  Доклады и презентации могут быть подготовлены  студентами как  в одиночку, так и в паре.

Самостоятельная работа студентов по изучению отдельных тем дисциплины включает поиск учебных пособий по данному материалу, проработку и анализ теоретического материала, самоконтроль знаний по данной теме с помощью нижеприведенных контрольных вопросов и заданий.

| № п/п | Наименование темы | Контрольные вопросы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Введение. Классификация силовых энергетических установок | - Какие имеются компоновочные схемы? - В чем сущность расчета деталей и систем? |
| 2 | Начальные сведения об устройствах и рабочих процессах силовых установок | - Основные геометрические параметры двигателя? - Какие требования предъявляются к двигателям? |
| 3 | Теоретические термодинамические циклы | - Какие существуют циклы? - Основные параметры теоретических циклов? |
| 4 | Действительные рабочие циклы | Понятие действительных циклов? Процессы газообмена и сжатия с использованием наддува? В чем заключается тепловой расчет двигателя? |
| 5 | Показатели, характеризующие работу двигателя | - Индикаторные показатели? - Эффективные показатели? |
| 6 | Кривошипно-шатунный механизм (КШМ) | - Основные детали КШМ? - Перемещение, скорость и ускорение поршня? - Какие основные расчеты деталей КШМ? |
| 7 | Механизмы газораспределения | - Кинематические схемы? - Основные расчеты деталей и узлов ГРМ? |
| 8 | Система питания бензиновых двигателей и работающих на газовом топливе | - Системы питания карбюратоных двигателей - Системы питания инжекторных двигателей? - Пути модернизации ДВС? |
| 9 | Система питания дизельных двигателей | - Топливные насосы высокого давления? - Расчет форсунки? |
| 10 | Система смазки | - Какие существуют системы смазки? - Основные элементы систем, их расчет? |
| 11 | Система охлаждения | Основные системы охлаждения? Расчет элементов систем охлаждения? |

Самостоятельная работа включает подготовку к практическим занятиям, что предполагает изучение теоретического материала по теме, а также подготовку к контрольным работам и опросу.

1. Тепловой расчет бензинового двигателя.

2. Тепловой расчет дизельного двигателя.

3. Построение индикаторных диаграмм.

4. Построение скоростных характеристик расчетным методом.

5. Расчет сил,  действующих на шатунные шейки коленчатого вала.

6. Расчет на прочность деталей поршневой группы.

3.2. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к практическим работам

Самостоятельная работа студентов по подготовке к практическим занятиям включает проработку и анализ теоретического материала, описание проделанной экспериментальной работы с приложением графиков, таблиц, расчетов, а также самоконтроль знаний по теме практической работы с помощью нижеприведенных контрольных вопросов.

| № п/п | Наименование тем | Контрольные вопросы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выбор исходных данных для теплового расчета ДВС | Выбор скоростных режимов? Как производят выбор коэффициента избытка воздуха? Что такое коэффициент наполнения? Что характеризует степень сжатия? Что характеризует отношение S/D? Задача. Определить рабочий объем цилиндра, диаметр цилиндр, если S/О = 1, объем камеры сгорания Vс = 0,05л, степень сжатия e = 9. |
| 2 | Тепловой расчет двигателя с распределенным впрыском | Определение параметров рабочего тела? Параметры окружающей среды? Процесс сжатия? Что характеризует процесс сгорания? Процессы расширения и выпуска? Задача. Определить общее количество теплоты при сгорании 18 кг топлива с низшей теплотой сгорания Ни = 4393ОкДж/кг |
| 3 | Тепловой расчет дизельного двигателя | Что такое наддув? Процесс впуска? Индикаторные параметры рабочего цикла? Эффективные показатели двигателя? Основные параметры цилиндра и двигателя? Задача. Определить теплоту, эквивалентную эффективной работе за 1 сек? если мощность Nе = 60кВт. Определить цикловую подачу секции топливного насоса, если gе = 220г/кВтч, e = 4; мощность Ne = 220кВт; частота вращения пe = 2600 мин-1, плотность рт = 0,842г/см3; i= 4. |
| 4 | Построение индикаторных диаграмм | Что такое индикаторная диаграмма? Как выбирается масштаб? Положение характерных точек? Графический метод построения. Аналитический метод построения. Задача. Определить расчетную газовую силу, действующую на поршневой палец, если диаметр цилиндра D=8() мм, максимальное давление сгорания Рz = 6,ОМПа. Определить крутящий момент Ме, если мощность Nе = 6ОкВт, частота вращения п = 5600 мин-1. |
| 5 | Построение скоростных характеристик расчетным методом | Что такое внешняя скоростная характеристика? Что такое частичные скоростные характеристики? Построение кривой эффективной мощности Построение кривой удельного эффективного расхода топлива. Соотношения между параметрами скоростной характеристики двигателя? Задача. Определить суммарную силу, растягивающую шатунный болт, если коэффициент основной нагрузки = 0,2, сила предварительной затяжки Рпр = 0,04МН, максимальная сила инерции Рjp = 0,03МН. Определить часовой расход топлива, если мощность двигателя Nе = 60кВт, удельный расход топлива ge- 225г/кВтч. |
| 6 | Расчет сил, действующих на шатунные шейки коленчатого вала | Силы давления газов? Приведение масс частей кривошипно-шатунного механизма? Схема действия сил в кривошипно-шатунном механизме? Силы, действующие на шатунные шейки коленчатого вала? Построение кривой суммарного крутящего момента? Задача. Определить диаметр горловины клапана газораспределительного механизма, если скорость поршня Vn = = 14м/с, скорость смеси в проходном сечении Wвп = 95м/с, диаметр поршня D = 80мм Определить эффективный расход топлива, если индикаторный КПД hi =0.34, механический КПД hм = 0,9; низшая теплота сгорания Нн = 43930 кДж/кг. |
| 7 | Расчет на прочность деталей поршневой группы | Основные геометрические параметры и соотношения? Расчетная схема поршневого пальца? Эпюры давлений компрессионных колец? Какие напряжения рассматриваются при расчете поршня? Основные типы поршневых пальцев. Задача. Определить степень сжатия для карбюраторного двигателя, если диаметр цилиндра D = 80мм. Ход поршня 8 = 80мм, а объем камеры сгорания Vс = 0,05л. Определить литраж, карбюраторного 4-хцилиндрового двигателя, если диаметр цилиндра D = 80мм, ход поршня S =80мм. |

При подготовке к практическим занятиям, требующим выступлений с докладами, при самостоятельном изучении тем необходимо обращаться к специальной научной литературе. Также можно воспользоваться информацией с сайта  справочно-правовой системой «Консультант Плюс».

Также студенты могут воспользоваться возможностями электронно-библиотечной системы «Университетская библиотека on-line». В разделе «Дисциплины», подразделе «Автомобили и автомобильное хозяйство» они могут найти соответствующие учебные пособия  и другие издания, доступ к которым осуществляется через Интернет по адресу ЭБС.

Ответ студента включает в себя рассказ на 5-6 минут, раскрывающий один из вопросов в рамках изучаемой темы, и иллюстрирующую его презентацию из 15-16 слайдов.  Доклады и презентации могут быть подготовлены  студентами как  в одиночку, так и в паре.

Практическое занятие № 1: Выбор исходных данных.

Практическое занятие № 2 Тепловой расчет бензинового двигателя.

Практическое занятие № 3: Тепловой расчет дизельного двигателя.

Практическое занятие № 4: Построение индикаторных диаграмм.

Практическое занятие № 5: Построение скоростных характеристик расчетным методом.

Практическое занятие № 6 Расчет сил,  действующих на шатунные шейки коленчатого вала.

Практическое занятие № 7: Расчет на прочность деталей поршневой группы.

3.3. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к лабораторным работам

В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация компетентностного подхода предусматривает использование как традиционных, так и активных форм проведения занятий. К традиционным формам относятся лекции. При проведении ряда практических и внеаудиторных работ с целью формирования и развития профессиональных навыков студентов применяются активные формы обучения: с помощью справочно-правовой системы «Консультант Плюс» студенты осуществляют поиск нормативных правовых актов по заданной теме; подготавливают презентации сообщений по теме с использованием соответствующего программного обеспечения.

Лабораторная работа №1: Определение термодинамических параметров двигателя ВАЗ-21124, для исходных данных теплового расчета четырехтактного двигателя внутреннего сгорания.

Задания:

- Каков элементарный состав топлива.

- Что такое коэффициент избытка воздуха?

- В чем конструктивные особенности дизельного и бензинового двигателя?

- По каким признакам классифицируются поршневые ДВС?

Лабораторная работа №2: Расчет основных параметров и построение индикаторной диаграммы бензинового  двигателя ВАЗ-21124.

Задания:

- Какие основные требования к топливам бензиновых и дизельных двигателей?

- Что такое октановое число и какое значение оно имеет при назначении степени сжатия?

- Что такое среднее и индикаторное давление?

- Что такое рабочий объем, полный объем и объем камеры сгорания?

- Как строится индикаторная диаграмма?

Лабораторная работа №3: Определение и расчет эффективных показателей двигателя ВАЗ-21124.

Задания:

- Что такое индикаторное КПД двигателя?

- Как определяется действительное среднее индикаторное давление?

- Что входит в определение эффективного КПД?

- Как зависит эффективный удельный расход топлива от качества топлива?

- Что показывает часовой расход топлива?

- Какая связь эффективной мощностью и основными параметрами двигателя?

Лабораторная работа №4: Освоение методики проведения испытаний по снятию скоростных характеристик на обкаточно-тормозном стенде КИ-5543-ГОСНИТИ.

Задания:

1.	Что понимается под скоростными характеристиками?

2.	Что показывают эмпирические формулы С. Р. Лейдермана для эффективной мощности и эффективного удельного расхода топлива?

3.	Как определяется крутящий момент двигателя?

4.         Какая связь между эффективной мощностью и крутящим моментом?

Лабораторная работа №5: Снятие скоростной характеристики двигателя ВАЗ-21124.

Задания:

- Как определить на диаграмме наиболее эффективный режим работы двигателя?

- Как расход топлива зависит от крутящего момента двигателя?

- Что необходимо предпринять для уменьшения расхода топлива при движении?

- При каких оборотах коленчатого вала наибольший крутящий момент на построенной диаграмме внешней скоростной характеристики двигателя ВАЗ-21124?

Лабораторная работа №6: Расчет основных параметров и построение индикаторной диаграммы бензинового  двигателя ВАЗ-21124.

Задания:

- Какие физические величины показателей работы двигателя?

- Как влияет на расход топлива прогрев двигателя?

- Что показывает удельный расход топлива двигателя?

СБОРНИК ОПИСАНИЙ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

I. К лабораторным работам допускаются студенты, получившие инструктаж по технике безопасности.

Для подготовки к выполнению лабораторных работ студенты должны самостоятельно проработать необходимый теоретический материал и записать нужные сведения по выполняемой работе. В начале каждой лабораторной работы проводится контрольный опрос группы, в результате которого преподаватель делает заключение о допуске студента к лабораторной работе. После подготовки рабочего места проводятся непосредственное выполнение работы, обработка результатов и оформление отчета.

Работа считается принятой после предъявления ее преподавателю, оформленная в соответствии с требованиями и последующей защитой.

К работе допускаются студенты после проведения инструктажа по правилам техники безопасности, ознакомившиеся с методическими указаниями и успешно ответившие на контрольные вопросы.

II. ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ, СРЕДСТВАМ ОБУЧЕНИЯ

И УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Оборудование, стенды инструменты и приборы, применяемые для выполнения лабораторных работ, должны быть в исправном состоянии, иметь необходимые таблички и надписи, укомплектованы инструкциями по эксплуатации и безопасности труда, требуемые ограждения и кожухи.

Испытание двигателя связано с источниками повышенной опасности, а именно: возможностью воспламенения горючих и смазочных материалов, высоким напряжением в системе питания электротормоза, вращающимися деталями двигателя и тормоза, наличием горячих трубопроводов выпускной системы.

В целях обеспечения безопасности и исключения несчастных случаев во время испытания перед каждой лабораторной работой студенты проходят обязательный инструктаж по технике безопасности. Инструктаж проводится в начале каждого семестра на первом, лабораторном занятии при ознакомлении с оборудованием лаборатории и проведением лабораторной работы и регистрируется в специальном документе.

Студенты, не прошедшие инструктажа по технике безопасности, к работам в лаборатории не допускаются.

При проведении испытаний все студенты обязаны выполнять следующие правила по охране труда.

- При испытании двигателя в лаборатории должно быть не больше установленного числа студентов (10-12 чел.).

- Во время испытаний студенты должны находиться на рабочих местах.

- Запрещается самовольное включение приборов, кнопочных пускателей, тумблеров, поворачивание рукояток регулирующих органов и прикосновение ко всем токопроводам стенда.

- При обнаружении утечки топлива в соединениях системы питания или в устройстве для измерения расхода топлива немедленно сообщить преподавателю.

- В случае возникновения пожара принять необходимые меры для его тушения, используя имеющиеся в лаборатории противопожарные средства.

- При прогретом двигателе и во время его работы запрещается:

• прикасаться к выпускным трубопроводам и проводам высокого напряжения;

- подходить вплотную к ограждениям вращающихся частей двигателя и тормозного стенда в свободно свисающей одежде, чтобы потоком воздуха не увлекло одежду на вращающиеся части под ограждения;

- нарушать электрозащитные линии и ограждения вращающихся частей двигателя и тормозной установки

7.	 При легкой травме (ожогах, ударах, порезах) немедленно использовать имеющиеся в лаборатории медицинские средства.

Категорически запрещается курение в лаборатории и прилегающих коридорах.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

Определение термодинамических параметров двигателя ЗИЛ – 130 для исходных данных теплового расчёта четырёхтактного двигателя внутреннего сгорания

Цель работы: показать выбор термодинамических параметров для расчета тепло-технических характеристик двигателя в соответствие с существующими видами топлив, конструктивными особенностями двигателя; освоить порядок выбора параметров для расчета температурного режима работы двигателя и его динамических характеристик.

Задачи работы: ознакомить с техническими характеристиками двигателя ЗИЛ – 130; показать порядок определения температурного режима работы двигателя; научить сравнителному анализу выбора параметров в соответствие с конструктивными особенностями двигателя внутреннего сгорания в зависимости от применяемого вида топлива, степени сжатия в камере сгорания, температурного режима работы, способов уменьшения детонации.

Обеспечивающие средства: обкаточно – тормозной стенд КИ – 5543, методические указания по снятию технических характеристик поршневого ДВС ЗИЛ-130 на обкаточно-тормозном стенде КИ-5543 ГОСНИТИ, измеритель температуры CENTER-350 с жидко-кристаллическим дисплеем, компьютер для обработки данных.

Задание: Усвоить методику вычисления термодинамических параметров для расчета теплотехнических характеристик двигателя в соответствие с существующими видами топлив, конструктивными особенностями двигателя. Определить порядок выбора параметров для расчета температурного режима работы двигателя и его динамических характеристик.

Требования к отчету: отчет предоставляется каждым студентом в конце лабораторной работы после оформления и записи выводов по итоговым данным в соответствии с требованиями по оформлению отчетов.

Технология работы:

1. Подготовить рабочее место для проведения лабораторной работы.

2. Изучить термодинамические параметры для расчета теплотехнических характеристик двигателя в соответствие с существующими видами топлив, конструктивными особенностями двигателя.

3. Изучить материал для расчетов .

4. Определить порядок выбора параметров. Государственными стандартами России предусмотрена выработка девяти марок бензина:

А-72, А-76, АИ-91, АИ-93 и АИ-95 (ГОСТ 2084-77), нормаль- 80, регулер-91, Премиум- 95 и Супер –98 (ГОСТ Р 51105-97). Два вида: летние – в период с 1 апреля по 1 октября; зимние – в период с 1 октября по 1 апреля. Введен также показатель «Индекс испаряемости». Основным показателем автомобильных бензинов является октановое число.

Взаимосвязь допустимой степени сжатия и октанового числа

| Степень сжатия | 6,5 7,5 | 7,5 8,5 | 8,5 10 | 10 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Октановое число | 64 74 | 74 80 | 80 90 | 90 100 |

Коэффициент избытка воздуха:

α=ll0=LL0

гдеl0=10.2383C+8H−O;L0=10.208C12+H4−O32

l0 – теоретически необходимое количество воздуха в кг для сгорания 1 кг топлива;

L0 – теоретически необходимое количество воздуха в к/молях.

С - % содержание углерода (0,855)

Н - % содержание водорода (0,145)

О - % содержание кислорода (0)

5. Произвести анализ и записать выводы по итоговым данным.

Контрольные вопросы:

- Каков элементарный состав топлива?

- Почему тепловые балансы обычно сводят по низшей теплоте сгорания?

- Что такое коэффициент избытка воздуха?

- В чем конструктивные особенности дизельного и карбюраторного двигателя?

- По каким признакам классифицируются поршневые ДВС?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

Расчёт основных параметров и построение индикаторной диаграммы поршневого карбюраторного двигателя ЗИЛ – 130

Цель работы: показать расчет термодинамических параметров теплотехнических характеристик двигателя ЗИЛ -130 в соответствие с выбранным топливом, определенными конструктивными особенностями двигателя; освоить порядок выбора параметров для расчета температурного режима работы двигателя и его динамических характеристик; показать принцип построения индикаторной диаграммы поршневого карбюраторного двигателя ЗИЛ – 130.

Задачи работы: ознакомиться с техническими характеристиками двигателя ЗИЛ – 130; показать порядок определения температурного режима работы двигателя; научиться сравнительному анализу выбора параметров в соответствие с конструктивными особенностями двигателя внутреннего сгорания в зависимости от применяемого вида топлива, степени сжатия в камере сгорания, температурного режима работы по индикаторной диаграмме.

Обеспечивающие средства: обкаточно – тормозной стенд КИ – 5543, методические указания по снятию технических характеристик поршневого ДВС ЗИЛ-130 на обкаточно-тормозном стенде КИ-5543 ГОСНИТИ, измеритель температуры CENTER-350 с жидко-кристаллическим дисплеем, компьютер для обработки данных.

Задание: определить термодинамические параметры для расчета теплотехнических характеристик двигателя в соответствие с существующими видами топлив, конструктивными особенностями двигателя; определить порядок выбора параметров для расчета температурного режима работы двигателя и его динамических характеристик по индикаторной диаграмме.

Требования к отчету: отчет предоставляется каждым студентом в конце лабораторной работы после оформления и записи выводов по итоговым данным в соответствии с требованиями по оформлению отчетов.

Технология работы:

- Подготовить рабочее место для проведения лабораторной работы.

- Изучить термодинамические параметры для расчета теплотехнических характеристик двигателя в соответствие с существующими видами топлив, конструктивными особенностями двигателя.

Изучить материал для расчетов.

Рабочий цикл двигателя характеризуется средним индикаторным давлением, индикаторной мощностью и индикаторным КПД.

Среднее индикаторное давление рi определяется:

рi=рсε−1λn2−11−1εn2−1−1n1−11−1εn1−1;

где:

рс – давление в конце сжатия;

 – степень сжатия;

 – степень повышения давления;

n1 – коэффициент политропы расширения;

n1 – коэффициент политропы сжатия.

Индикаторная мощность (NI) - работа, совершаемая газами внутри цилиндра в единицу времени.

Ni=pi⋅Vh⋅i⋅n30τ,

где:

pi - - среднее индикаторное давление, МПа;

Vh – рабочий объем одного цилиндра, л(дм3);

i – число цилиндров;

n – частота вращения коленчатого вала, мин-1;

 - тактность двигателя.

Индикаторный КПД (i) характеризует степень использования в действительном цикле теплоты топлива для получения полезной работы

ηi=pi⋅l0⋅αHиρ0ηv

где:

pi - - среднее индикаторное давление, МПа;

l0 – теоретически необходимое количество воздуха в кг для сгорания 1 кг топлива,в кг/к-топл;

Ни – низшая теплота сгорания топлива (Мдж/кг.)

0 – плотность заряда на выпуске (кг/м3)

v – коэффициент наполнения (0,87)

 - коэффициент избытка воздуха.

- Построить зависимость давления от объема камеры сгорания.

- Произвести анализ и записать выводы по итоговым данным.

Контрольные вопросы:

- Какие основные требования к топливам карбюраторных и дизельных двигателей?

- Что такое октановое число топлива и какое значение оно имеет при назначении степени сжатия?

- Что такое среднее индикаторное давление?

- Как определить начало зажигания на индикаторной диаграмме?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3

Определение и расчёт эффективных показателей двигателя ЗИЛ – 130

Цель работы: показать расчёт эффективных показателей двигателя ЗИЛ – 130 в соответствие с выбранным топливом, определенными конструктивными особенностями двигателя; освоить порядок выбора параметров для расчета температурного режима работы двигателя и его динамических характеристик.

Задачи работы: ознакомиться с расчётом эффективных показателей двигателя ЗИЛ – 130.

Обеспечивающие средства: обкаточно – тормозной стенд КИ – 5543, методические указания по снятию технических характеристик поршневого ДВС ЗИЛ-130 на обкаточно-тормозном стенде КИ-5543 ГОСНИТИ, измеритель температуры CENTER-350 с жидко-кристаллическим дисплеем, компьютер для обработки данных.

Задание: определить эффективные показатели двигателя ЗИЛ – 130 в соответствии с конструктивными особенностями двигателя.

Требования к отчету: отчет предоставляется каждым студентом в конце лабораторной работы после оформления и записи выводов по итоговым данным в соответствии с требованиями по оформлению отчетов.

Технология работы:

1.Подготовить рабочее место для проведения лабораторной работы.

2.Изучить порядок проведения лабораторной работы.

3.Изучить материал для расчетов эффективных показателей двигателя ЗИЛ – 130.

4.Определить эффективные показатели двигателя ЗИЛ – 130.

Параметры, характеризующие работу двигателя, отличаются от индикаторных наличием необходимых затрат полезной работы на преодоление различных механических сопротивлений и на совершение процессов впуска и выпуска.

Эффективная мощность (Nе) определяется:

Ne=Ni⋅ηм=ре⋅Vh⋅i⋅n30τ; кВт

pe=pi⋅ηм

где:

pi - - среднее индикаторное давление, МПа;

м – механический КПД

Vh – рабочий объем одного цилиндра, л(дм3);

i – число цилиндров;

n – частота вращения коленчатого вала, мин-1;

t - тактность двигателя.

Связь между эффективной мощностью и основными параметрами двигателя выражаются следующей зависимостью:

Ne=Vh⋅i⋅n⋅Hи30τ⋅α⋅l0ρ0⋅ηv⋅ηi⋅ηм

r0 – плотность заряда на выпуске (кг/м3)

Ни – низшая теплота сгорания топлива (Мдж/кг.)

a - коэффициент избытка воздуха.

hv – коэффициент наполнения (0,87)

м – механический КПД

i - индикаторный КПД

l0 – теоретически необходимое количество воздуха в кг для сгорания 1 кг топлива,в кг/к-топл;

Эффективный КПД определяется

ηе=ηi⋅ηм

Эффективный удельный расход (gе) определяется

ge=3600Hи⋅ηе=GТNeгкВт⋅ч),

где GT – часовой расход топлива (кг/ч).

5. Произвести анализ и записать выводы по итоговым данным.

Контрольные вопросы:

- Что такое индикаторный КПД двигателя?

- Как определяется действительное среднее индикаторное давление?

- Что входит в определение эффективного КПД?

- Как зависит эффективный удельный расход топлива от качества топлива?

- Что показывает часовой расход топлива?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4

Освоение методики проведения испытаний по снятию скоростных характеристик на обкаточно-тормозном стенде КИ-5543-ГОСНИТИ

Цель работы: изучение методики проведения испытаний по снятию скоростных характеристик на обкаточно-тормозном стенде КИ-5543-ГОСНИТИ

Задачи работы: определение способа и изучение лабораторного оборудования для проведения испытаний по снятию скоростных характеристик на обкаточно-тормозном стенде КИ-5543-ГОСНИТИ

Обеспечивающие средства: обкаточно – тормозной стенд КИ – 5543, методические указания по снятию технических характеристик поршневого ДВС ЗИЛ-130 на обкаточно-тормозном стенде КИ-5543 ГОСНИТИ, измеритель температуры CENTER-350 с жидко-кристаллическим дисплеем, компьютер для обработки данных.

Задание: определить способ проведения эксперимента и изучить лабораторное оборудование для проведения испытаний по снятию скоростных характеристик на обкаточно-тормозном стенде КИ-5543-ГОСНИТИ

Требования к отчету: отчет предоставляется каждым студентом в конце лабораторной работы после оформления и записи выводов по итоговым данным в соответствии с требованиями по оформлению отчетов.

Технология работы:

1.Подготовить рабочее место для проведения лабораторной работы.

2.Изучить порядок проведения эксперимента по приведенным расчетным формулам.

3.Изучить материал для расчетов.

Для анализа работы автомобильных двигателей используются скоростные характеристики. Обычно все характеристики получают экспериментальным путем при испытаниях двигателей. Скоростная характеристика показывает изменение мощности, крутящего момента, расходов топлива от частоты вращения коленчатого вала.

Расчетные точки кривой эффективной мощности определяются по следующим эмпирическим зависимостям через каждые 5001000 мин-1.

Nех=Nenxnн1+nxnн−nxnн2;

Удельный эффективный расход топлива в искомой точке скоростной характеристики

gex=ge1,2−1,2nxnн=nxnн2

Мех=3⋅104Nexπnx

где:

Ме – крутящий момент.

GТх=gexNex⋅10−3

где:

GT – часовой расход топлива (кг/ч).

4.Вычертить лабораторное оборудование для проведения испытаний по снятию скоростных характеристик на обкаточно-тормозном стенде КИ-5543-ГОСНИТИ.

5.Произвести анализ и записать выводы по итоговым данным.

Контрольные вопросы:

- Что понимается под скоростными характеристиками?

- Что показывают эмпирические формулы С.Р. Лейдермана для эффективной мощности и эффективного удельного расхода топлива?

- Как определяется крутящий момент двигателя?

- Как определяется часовой расход топлива?

# ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5

Снятие скоростной характеристики двигателя

Цель работы: проведение испытаний по снятию скоростных характеристик на обкаточно-тормозном стенде КИ-5543-ГОСНИТИ

Задачи работы: определение показателей для вычисления скоростной характеристики на обкаточно-тормозном стенде КИ-5543-ГОСНИТИ

Обеспечивающие средства: обкаточно – тормозной стенд КИ – 5543, методические указания по снятию технических характеристик поршневого ДВС ЗИЛ-130 на обкаточно-тормозном стенде КИ-5543 ГОСНИТИ, измеритель температуры CENTER-350 с жидко-кристаллическим дисплеем, компьютер для обработки данных.

Задание: определить показатели расхода топлива от оборотов двигателя ЗИЛ –130 для вычисления скоростных характеристик на обкаточно-тормозном стенде КИ-5543-ГОСНИТИ и составить таблицу в соответствии с методическими указаниями.

Требования к отчету: отчет предоставляется каждым студентом в конце лабораторной работы после оформления и записи выводов по итоговым данным в соответствии с требованиями по оформлению отчетов.

Технология работы:

1.Подготовить рабочее место для проведения эксперимента.

2.Изучить порядок проведения эксперимента по приведенным расчетным формулам.

3.Изучить материал для расчетов.

4.Определить скоростные характеристики на обкаточно-тормозном стенде КИ-5543-ГОСНИТИ.

5. Произвести анализ и записать выводы по итоговым данным.

Контрольные вопросы:

- Что входит в скоростные характеристики?

- Какие физические величины показателей работы двигателя?

- Как влияет на расход топлива прогрев двигателя?

- Что показывает удельный расход топлива двигателя?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6

Построение диаграммы внешней скоростной характеристики

двигателя ЗИЛ – 130

Цель работы: изучение скоростных характеристик на обкаточно-тормозном стенде КИ-5543-ГОСНИТИ и построение диаграммы скоростных характеристик.

Задачи работы: построение скоростной характеристики на диаграмме.

Обеспечивающие средства: обкаточно – тормозной стенд КИ – 5543, методические указания по снятию технических характеристик поршневого ДВС ЗИЛ-130 на обкаточно-тормозном стенде КИ-5543 ГОСНИТИ, измеритель температуры CENTER-350 с жидко-кристаллическим дисплеем, компьютер для обработки данных.

Задание: построить диаграмму скоростных характеристик и изучить скоростные характеристики.

Требования к отчету: отчет предоставляется каждым студентом в конце лабораторной работы после оформления и записи выводов по итоговым данным в соответствии с требованиями по оформлению отчетов.

Технология работы:

1.Подготовить рабочее место для проведения лабораторной работы.

2.Изучить порядок проведения эксперимента по приведенным расчетным формулам.

3.Изучить материал для расчетов.

4.Построить диаграмму внешней скоростной характеристики двигателя ЗИЛ – 130.

5.Произвести анализ и записать выводы по итоговым данным.

Контрольные вопросы:

- Как определить на диаграмме наиболее эффективный режим работы двигателя?

- Как расход топлива зависит от крутящего момента двигателя?

- Что необходимо предпринять для уменьшения расхода топлива при движении с грузом?

- При каких оборотах коленчатого вала наибольший крутящий момент на построенной диаграмме внешней скоростной характеристики двигателя ЗИЛ – 130?

4. Самостоятельные работы и индивидуальные задания, тесты – виды работы, обеспечивающей повышение уровня самостоятельной деятельности студентов Контроль знаний студентов

4.1. Текущий контроль

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "ТТМиО" _________В. Ф. Свойкин Протокол № __ от «___» ________ 201_г | Кафедра: Технологические, транспортные машины и оборудование Дисциплина: Рабочие процессы, конструкция и основы расчета тепловых двигателей и энергетических установок Направления бакалавриата: 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Направленность (профиль): Автомобильный сервис Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

### ТЕСТовые задания

- Элементарный состав жидких топлив?

а) или С+N+О=1;

б) или С+Н+О=1;

в) или S+N+О=1.

2. Стехиометрическое значение горючей смеси?

а) при  1;

б) при  =1;

в) при  1.

3. Общее количество продуктов полного сгорания жидкого топлива?

а) М2=МСО2+МН2О+МО2+МN2;

б) М2=МСО2+МCО+МН2+МО2;

в) М2=МСО+МН2О+МN2+МH2

4. Что является коэффициентом наполнения?

а) или r

б) или 

в) или 

5. В какой момент времени точка d в процессе сжатия принимает значение, при котором температуры стенок и рабочего тела выровнялись?

а) при к1<n1

б) при к1=n1

в) при к1n1

6. Что является степенью предварительного расширения?

а) или 

б) или 

в) или 

7. Эффективная мощность определяется по формуле?

а) Ne=Pe⋅Vh⋅n30τ;

б) Ne=Vh⋅i⋅n⋅Ни30τ⋅α⋅l0⋅ρi⋅ηv⋅ηe

в) Ne=Pi⋅Vл⋅n30τ

8. Общий вид теплового баланса дизеля?

а) Qo=Qe+Qr+Qв+Qне+Qост

б) Qo=Qe+Qr+Qв+Qост

в) Qo=Qe+Qr+Qне+Qост

9. Построение кривой эффективной мощности для дизелей с неразделенными камерами?

а) Nex=Ne⋅nxnн0,6+1,4nxnн−nxnн2

б) Nex=Ne⋅nxnн0,7+1,3nxnн−nxnн2

в) Nex=Ne⋅nxnн0,87+1,13nxnн−nxnн2

10. Построение кривой удельного эффективного расхода топлива для бензинового двигателя?

а) gex=geн⋅1.2−1,2nxnн+nxnн2

б) gex=geн⋅1.55−1,55nxnн+nxnн2

в) gex=geн⋅1.4−1,4nxnн+nxnн2

Контрольная работа

- Что называется рабочим циклом двигателя внутреннего сгорания?

- последовательные процессы, обеспечивающие  преобразование тепловой  энергии топлива в механическую;

- комплекс последовательных процессов,  периодически повторяющихся в каждом цилиндре двигателя и обеспечивающих  преобразование тепловой энергии  топлива в механическую работу.

- комплекс последовательных процессов, периодически повторяющихся в ДВС;

- процессы, периодически повторяющиеся в каждом цилиндре двигателя и обеспечивающие преобразование тепловой энергии в механическую;

- последовательные процессы, периодически повторяющиеся в двигателе, обеспечивающие преобразование тепловой энергии топлива в механическую.

- Что называется средним эффективным давлением?

- величина, равная произведению среднего индикаторного давления на механический КПД;

- величина, равная разнице между  максимальным индикаторным давлением и средним давлением механических потерь;

- величина, равная  полусумме максимального и минимального индикаторного давления;

- величина, равная сумме средних индикаторных давлений всех цилиндров двигателя;

- величина, равная сумме среднего индикаторного давления и давления механических потерь

- Что такое эффективная мощность двигателя?

- полезная мощность, снимаемая с маховика с учетом механических потерь;

- полезная мощность, развиваемая газами в одном цилиндре двигателя;

- мощность, развиваемая газами во всех цилиндрах двигателя;

- мощность, развиваемая газами в цилиндре двигателя, равная мощности механических потерь;

- полезная мощность двигателя, отдаваемая потребителю, которая меньше индикаторной на величину механических потерь.

- Какие основные механизмы и системы входят  в устройство дизельного двигателя?

- КШМ, ГРМ, системы: охлаждения, смазки, питания, зажигания;

- КШМ, ГРМ, системы: охлаждения, смазки, питания,  очистки воздуха, удаления отработанных  газов;

- КШМ, ГРМ, системы: охлаждения, смазки,  питания, предпускового подогрева топлива;

- КШМ, ГРМ, системы: охлаждения, смазки, питания;

- КШМ, ГРМ, системы:  охлаждения, смазки, очистки воздуха, удаления отработанных  газов.

5. Какая  горючая смесь называется бедной ?

1) Если L=1;

1) Если L<1;

1) Если L=0,8-1,2;

1) Если L=1,3-1,7.

4.2. Промежуточный контроль

Это форма контроля, проводимая по завершению изучения дисциплины – экзамен.

перечень Вопросов для подготовки к экзамену

- Классификация автомобильных двигателей

- Замкнутые теоретические циклы

- Разомкнутые теоретические циклы.

- Теплоемкость газов

- Взаимосвязь допустимой степени сжатия и октанового числа бензина.

- Взаимосвязь коэффициента избытка воздуха и режима работы двигателя.

- Определение массы  горючей смеси для двигателей с воспламенением от искры

- Процесс впуска и газообмена

- Параметры окружающей среды

- Параметры остаточных газов

- Параметры свежего заряда при наддуве.

- Коэффициент остаточных газов

- Коэффициент наполнения

- Процесс сжатия

- Угол опережения зажигания (впрыска)

- Процесс сгорания

- Степень повышения давления для бензиновых и дизельных двигателей

- Параметры рабочего тела в конце процесса сгорания.

- Процесс расширения

- Процесс впуска

- Показатели токсичности выхлопных газов и пути их снижения

- Индикаторные параметры рабочего цикла.

- Эффективные показатели двигателя

- Индикаторные диаграммы рабочего процесса, их построение

- Режимы и характеристики ДВС в зависимости от условий эксплуатации

- Мощностные и экономические показатели ДВС и причины их  изменения.

- Экологические показатели ДВС и причины их изменения

- Базовые детали КШМ

- Подвижные детали КШМ

- Конструктивные размеры деталей КШМ

- Перемещение,  скорость и ускорение поршней, их графическое изображение.

- Силовые и термические нагрузки на поршневую группу КШМ.

- Распределение нагрузок на шейки коленчатого вала двигателя.

- Принципы  уравновешивания одноцилиндрового и 2-х цилиндрового ДВС.

- Принципы уравновешивания 4-х и 6-тицилиндровых ДВС.

- Основы расчета деталей поршневой группы.

- Принцип работы  механизма газораспределения (ГРМ)

- Кинематические схемы ГРМ, основные детали  и их назначение.

- Системы приготовления топливовоздушных смесей требуемого качества.

- Основные системы и устройство карбюратора

- Регулировочные характеристики современных карбюраторов

- Системы питания двигателей, работающих на сжиженном газе.

- Системы подачи топлива по способу впрыска и месту впрыскования легкого топлива (бензина).

- Датчики и исполнительные  приборы впрысковых ДВС.

- Системы питания с микропроцессорным управлением.

- Альтернативные виды топлива для ДВС.

- Типы камер сгорания дизельных двигателей.

- Приборы и механизмы топливной системы дизелей.

- Принцип  работы ТНВД для дизелей.

- Расчётные режимы для КШМ

- Основные регулировки ТНВД.

- Способы турбонаддува, основные параметры.

- Классификация и компоновочные схемы систем смазки ДВС

- Назначение  системы вентиляции ДВС, расчёт системы

- Тепловой баланс ДВС

- Классификация и компоновочные схемы систем охлаждения ДВС

- Приборы и механизмы системы охлаждения ДВС. Расчёт насоса

- Терморегуляторы, системы предпускового прогрева ДВС.

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная учебная литература

- Анисимов, Г. М. Рабочие процессы, конструкция и основы расчета тепловых двигателей и энергетических установок [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, спец. 190603, так же рекомендовано студ. направлений 150404, 250401 / Г. М. Анисимов, А. М. Кочнев; под. ред. Г. М. Анисимова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федеральное агентство по образованию, С.-Петерб. гос. лесотехн. акад. – Санкт-Петербург : ЛТА, 2007. – 432 с.

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература

- Юшков, А. Н. Испытание двигателей внутреннего сгорания и топливной аппаратуры [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов направлений бакалавриата 151000.62 "Технологические машины и оборудование", 190600.62 "Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов" и специальностей 150405.65 "Машины и оборудование лесного комплекса", 190603.65 "Сервис транспортных и технологических машин и оборудования", 190601.65 "Автомобили и автомобильное хозяйство" всех форм обучения : самостоятельное электронное издание / А. Н. Юшков, Е. Н. Сивков ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. автомоб. и автомоб. хоз-ва. – Сыктывкар : СЛИ, 2013. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-000389.pdf.

- Колчин, А. И. Расчет автомобильных и тракторных двигателей [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. "Автомобиле- и тракторостроение" направления подготовки дипломированных специалистов "Транспортные машины и транспортно-технологические комплексы" и спец. "Автомобили и автомобильное хозяйство", "Эксплуатация и обслуживание транспортных и технологических машин и оборудования (по отраслям)" направления подготовки дипломированных специалистов "Эксплуатация наземного транспорта" / А. И. Колчин, В. П. Демидов. - Изд. 4-е, стер. - Москва : Высш. шк., 2008. - 496 с.

Периодические издания

- Автомобильная промышленность [Текст] : научно-технический журнал / учредитель Министерство образования и науки Российской Федерации, ОАО "Автосельхозмаш-Холдинг". – Москва : Машиностроение. – Издается с мая 1930 г. – Выходит ежемесячно.

- Мир транспорта и технологических машин [Электронный ресурс] : научно-технический журнал. – Орел :  Госуниверситет – УНПК. – Выходит ежеквартально. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=321659.

Справочно-библиографическая литература

- Автомобильный справочник [Текст] / под ред. В. М. Приходько. – Москва : Машиностроение, 2004. – 704 с.

- Автомобильный справочник [Текст] : пер. с англ. – Москва : За рулем, 2000. – 896 с.

- Баловнев, В. И. Автомобили и тракторы [Текст] : краткий справочник / В. И. Баловнев, Р. Г. Данилов. – Москва : Академия, 2009. – 384 с. – (Высшее профессиональное образование).

- Бовшовский, С. З. Автодело. Двигатели грузовых автомобилей ЗИЛ [Текст] : производственно-практическое издание / С. З. Бовшовский. – Москва : Академкнига, 2003. – 160 с.