МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного  бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова» (СЛИ)

Кафедра Технологические, транспортные машины и оборудование

УТВЕРЖДАЮ

Зав.кафедрой, к.т.н., доцент

_____________________

«_____»__________________20__ г.

## самостоятельная работа студентов

по дисциплине

эксплуатационные материалы

(название дисциплины в соответствии с учебным планом)

Наименование ООП ВО: «Автомобильный сервис»

Направление подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»

Направленность (профиль): «Автомобильный сервис»

(шифр и наименование направления)

Программа подготовки: бакалавриат

Форма обучения: очная, заочная

Сыктывкар 20__

Самостоятельная работа студентов составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования РФ 07.08.2020 №916.

Рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Технологические, транспортные машины и оборудование»  «____» ____________ 20__ г.,  протокол №  ___

| Разработчики: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ______________________________________________________________ (должность, звание) (подпись) (Ф.И.О.) |  |  | В. Ф. Свойкин |
| Зав. кафедрой | «Технологические, транспортные машины и оборудование» |  |  |  |

| Заведующий выпускающей кафедрой «Технологические, транспортные машины и оборудование» |  |
| --- | --- |

| Декан транспортно-технологического факультета | А. А. Самородницкий |
| --- | --- |

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

- Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов знаний и навыков, позволяющих свободно владеть сложным комплексом эксплуатационно-технических требований, предъявляемых к качеству современных  эксплуатационных материалов, с учетом их влияния на надежность и долговечность двигателей внутреннего сгорания, агрегатов трансмиссии и других конструктивных узлов автомобилей, а также организаций рационального применения топливно-энергетических ресурсов с учетом экономических и экологических факторов.

- Дисциплина является составляющей образовательного процесса студентов в изучении автомобиля, его технической эксплуатации и  требований, предъявляемых к расходным материалам.

- Задачей  изучения курса является  приобретение студентами навыков по определению качества эксплуатационных материалов, используемых  на автомобильном транспорте.

2. Перечень индикаторов планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижений:

2.1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ и индикаторы их достижений

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижений

| Категория общепрофессиональных компетенций | Код и наименование выпускника общепрофессиональной компетенции | Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции, в процессе изучения дисциплины |
| --- | --- | --- |
|  | ПК-1 Определение производственной программы по техническому обслуживанию, ремонту и другим услугам, организация и осуществление технического контроля по эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования. Разработка и выполнение технологических процессов и нормативно-технической документации | ПК-1.2 Уметь планировать и организовывать рациональное применение и хранение топливно-смазочных материалов и других расходных материалов, используемых на транспортном средстве, в соответствии с моделями транспортных средств и режимами эксплуатации |

2.2. ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ и индикаторов их достижений

Планируемые уровни компетенции и индикаторов их достижений у студентов, с указанием этапов их формируемые в процессе освоения образовательной программы

| ПК-1 Определение производственной программы по техническому обслуживанию, ремонту и другим услугам, организация и осуществление технического контроля по эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования. Разработка и выполнение технологических процессов и нормативно-технической документации: ПК-1.2 Уметь планировать и организовывать рациональное применение и хранение топливно-смазочных материалов и других расходных материалов, используемых на транспортном средстве, в соответствии с моделями транспортных средств и режимами эксплуатации |  |
| --- | --- |
|  | Пороговый уровень освоения компетенции |
| Знать: | методики хранения топливно-смазочных материалов; |
| Уметь: | проводить визуальный контроль качества топливно-смазочных материалов; |
| Владеть: | методами визуального контроля за качеством. |
|  | Продвинутый уровень освоения компетенции |
| Знать: | методики контроля за качеством топливно-смазочных материалов и других расходных материалов, используемых на транспортном средстве, в соответствии с моделями транспортных средств и режимами эксплуатации; |
| Уметь: | Проводить инструментальный и визуальный контроль за качеством топливно-смазочных материалов и других расходных материалов, используемых на транспортном средстве, в соответствии с моделями транспортных средств и режимами эксплуатации; |
| Владеть: | Методами контроля за качеством топливно-смазочных и других расходных материалов, используемых на транспортном средстве, в соответствии с моделями транспортных средств и режимами эксплуатации. |
|  | повышенный уровень освоения компетенции |
| Знать: | методики контроля за качеством топливно-смазочных и других расходных материалов, используемых на транспортном средстве, в соответствии с моделями транспортных средств и режимами эксплуатации |
| Уметь: | проводить инструментальный и визуальный контроль качества топливно-смазочных материалов и других расходных материалов, используемых на транспортном средстве, в соответствии с моделями транспортных средств и режимами эксплуатации; |
| Владеть: | Методами контроля за качеством топливно-смазочных и других расходных материалов, используемых на транспортном средстве, в соответствии с моделями транспортных средств и режимами эксплуатации. |

3.РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ

3.1. Методические рекомендации по самостоятельному изучению тем по дисциплине «Эксплуатационные материалы»

Курс «Эксплуатационные материалы» является комплексной дисциплиной, в которой освещаются теоретические и практические вопросы  применения при эксплуатации автомобилей топлив, смазочных материалов, охлаждающих жидкостей, резиновых технических изделий и лакокрасочных материалов. Дисциплина достаточно сложная для изучения и требует большого количества самостоятельной работы студентов. Поскольку дисциплина тесным образом связана с дальнейшим изучением дисциплин профессионального цикла,  следует излагать материал некоторых тем с учетом  знаний, полученных ранее на предыдущих курсах обучения.

Самостоятельная работа студентов является наиболее продуктивной формой образовательной и познавательной деятельности студента в период обучения. Текущая самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление знаний студентов, развитие практических умений. Текущая самостоятельная работа включает в себя: работу с лекционным материалом, опережающую самостоятельную работу, подготовку к промежуточной аттестации и экзамену.

Контроль самостоятельной работы студентов и качество освоения дисциплины осуществляется посредством:

- опроса студентов при проведении практических занятий;

- проведения контрольных работ;

- проверки выполнения домашних заданий.

Студенты, для достаточного освоения теоретического материала по дисциплине должны:

- ознакомиться с перечнем вопросов, указанных в теме и изучить их по конспекту лекций с учетом пометок в конспекте;

- выбрать источник из списка литературы, если по данной теме недостаточно материала в конспекте лекций;

- проверить полученные теоретические знания с помощью промежуточных контрольных работ.

Самостоятельная работа  студентов по изучению отдельных тем дисциплины включает поиск учебных пособий по данному материалу, проработку и анализ теоретического материала, самоконтроль знаний по данной теме с помощью нижеприведенных контрольных вопросов и заданий.

| ##### Наименование темы | Контрольные вопросы |
| --- | --- |
| Автомобильные бензины | - Фракционный состав автомобильного бензина - Летние и зимние бензины - Детонационная стойкость бензина - Ассортимент бензинов |
| Дизтопливо | - Цетановое число дизтоплива - Летние, зимние и арктические дизтоплива - Экологически чистое дизтопливо - Стабильность дизтоплива |
| Газообразные топлива | - Сжиженный природный газ - Сжатый газ - Топливная система конвертируемых (универсальных) двигателей - Преимущества и недостатки газообразного топлива |
| Моторные масла | - Жидкое и граничное трение - Вязкостно-температурная характеристика масел - Присадки, вводимые в масла - Ассортимент масел |
| Трансмиссионные масла | - Особенности эксплуатации трансмиссионных масел - Присадки, вводимые в трансмиссионные масла - Маркировка трансмиссионных масел - Окисление масел |
| Консистентные смазки | - Состав смазок - Эксплуатационные свойства смазок - Температура каплепадения смазки - Предел прочности на сдвиг |
| Специальные жидкости | - Жесткость воды - Зависимость температуры замерзания антифриза от состава охлаждающей жидкости - Преимущества и недостатки антифриза - Состав тормозных жидкостей |
| Пластмассы | - Состав пластмасс - Клеющие материалы и герметики |
| Лакокрасочные материалы и резины | - Состав автоэмалей - Структура лакокрасочного покрытия - Красящие характеристики автоэмалей - Структура автомобильной шины - Ассортимент автомобильных шин |

3.2. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к лабораторным работам

Самостоятельная работа включает подготовку к лабораторным работам, что предполагает изучение теоретического материала по теме, а также подготовку  к контрольным работам и тестированию.

- Самостоятельная работа  студентов по подготовке к лабораторным работам, оформлению отчетов и защите лабораторных работ включает проработку и анализ теоретического материала, описание проделанной экспериментальной работы с приложением графиков, таблиц, расчетов, а и также самоконтроль знаний по теме лабораторной работы с помощью нижеприведенных контрольных вопросов и заданий.

| Наименование темы | Контрольные вопросы и задания |
| --- | --- |
| Определение плотности топлива | - Как влияет плотность топлива на процессы подачи и смесеобразования? - Какие последствия для автомобиля несет применение топлива с пониженной плотностью? - Какие последствия для автомобиля несет применение топлива с повышенной плотностью? |
| Определение массовой доли серы в нефтепродуктах (топливо, моторное масло). | - Как влияет повышенное серосодержание в нефтепродуктах на изменение мощности двигателей внутреннего сгорания? - Как влияет повышенное серосодержание в нефтепродуктах на расход топлива в двигателях внутреннего сгорания? - Как влияет повышенное серосодержание в нефтепродуктах на ресурс двигателей внутреннего сгорания? - Чем отличаются активные и неактивные серосодержащие химические соединения ? - К чему приведет повышенное содержание неактивных серосодержащих химических соединений в автомобильном топливе и моторном масле ? |

| Определение наличия водорастворимых кислот и щелочей в нефтепродуктах (топливо, масла, смазки). | - К чему приведет повышенное содержание водорастворимых кислот и щелочей в дизельном топливе? - К чему приведет повышенное содержание водорастворимых кислот и щелочей в бензине? - К чему приведет повышенное содержание водорастворимых кислот и щелочей в моторном масле? - К чему приведет повышенное содержание водорастворимых кислот и щелочей в трансмиссионном масле? - К чему приведет повышенное содержание водорастворимых кислот и щелочей в консистентных (пластичных смазках)? - Причины появления водорастворимых кислот и щелочей в нефтепродуктах? - Методы снижения наличия водорастворимых кислот и щелочей в нефтепродуктах. - Добавки, вводимые в бензин для снижения наличия водорастворимых кислот и щелочей. - Добавки, вводимые в дизельное топливо для снижения наличия водорастворимых кислот и щелочей. - Присадки, вводимые в моторное масло для снижения наличия водорастворимых кислот и щелочей. - Присадки, вводимые в трансмиссионное масло для снижения наличия водорастворимых кислот и щелочей. - Присадки, вводимые в консистентные (пластичные) смазки для снижения наличия водорастворимых кислот и щелочей. - Сделать заключение по данным таблицы значений рН-показателя о возможности эксплуатации и хранения нефтепродуктов. |
| --- | --- |
| Испытания топлива на медной пластинке | - Какие химические соединения, присутствующие в бензине (дизельном топливе), способствуют окислению топлива? - Какие последствия для автомобиля несет применение топлива с избытком продуктов окисления? - Какие добавки вводятся в топливо для предотвращения окислительных реакций? - Описать механизм действия антиокислительной добавки. - Описать механизм действия деактиватора коррозии. |
| Определение концентрации фактических смол | - Какие химические соединения, присутствующие в бензине (дизельном топливе), способствуют образованию смол? - Какие последствия для автомобиля несет применение топлива с избытком смол? - Какие добавки вводятся в топливо для предотвращения смолообразования? - Описать механизм действия антиокислительной добавки. - Описать механизм действия деактиватора коррозии. |

# Лабораторная работа № 1

# Определение плотности топлива

Цель работы: ознакомится с влиянием плотности топлива на работу системы питания двигателя внутреннего сгорания.

Задачи работы: овладеть навыками определения плотности топлива.

Приборы и материалы: стеклянный мерный цилиндр вместимостью 250 см3; вата гигроскопическая; бумага фильтровальная; спирт этиловый ректификованный или гидролизный высшей очистки; нефтеденсиметр.

Задание: провести анализ топлива на определение его плотности и сделать заключение о возможности его применения.

Требования к отчету

- Описать влияние плотности топлива на работу системы питания и впрыска у бензиновых и дизельных двигателей.

- Привести данные плотности исследуемого топлива.

- Сделать заключение о возможности применения топлива.

Технология проведения работы

1. Подготовка к испытанию.

1.1. Испытуемое топливо фильтруют через бумажный фильтр, наливают в стеклянный мерный цилиндр 250 см3 так, чтобы уровень топлива от верхней кромки был ниже на 50–60 мм;

1.2. Для каждого испытуемого топлива проводится не менее двух параллельных исследований.

2. Проведение испытания.

2.1. Опустить нефтеденсиметр в сосуд с топливом и, после того как прекратится его колебание, по шкале отсчитать плотность бензина и температуру.

3. Оценка результатов испытания.

3.1. Плотность бензина 20, нормируемая при 20 С, рассчитывают по формуле

20 = t + (t  20),

где t – плотность топлива, измеренная при температуре t;  – температурная поправка на 1 С (значения представлены в таблице).

| Плотность, кг/м3 | Температурная поправка , кг/(м3  °С) | Плотность, кг/м3 | Температурная поправка , кг/(м3  °С) |
| --- | --- | --- | --- |
| 700–709 | 0,897 | 850–859 | 0,699 |
| 710–719 | 0,884 | 860–869 | 0,686 |
| 720–729 | 0,870 | 870–879 | 0,673 |
| 730–739 | 0,857 | 880–889 | 0,660 |
| 740–749 | 0,844 | 890–899 | 0,647 |
| 750–759 | 0,831 | 900–909 | 0,633 |
| 760–769 | 0,818 | 910–919 | 0,620 |
| 770–779 | 0,805 | 920–929 | 0,607 |
| 780–789 | 0,792 | 930–939 | 0,594 |
| 790–799 | 0,778 | 940–949 | 0,581 |
| 800–809 | 0,765 | 950–959 | 0,567 |
| 810–819 | 0,752 | 960–969 | 0,554 |
| 820–829 | 0,738 | 970–979 | 0,541 |
| 830– 839 | 0,725 | 980–989 | 0,528 |
| 840–849 | 0,712 | 990–1000 | 0,515 |

Контрольные вопросы

- Как влияет плотность топлива на процессы подачи и смесеобразования?

- Какие последствия для автомобиля несет применение топлива с пониженной плотностью?

- Какие последствия для автомобиля несет применение топлива с повышенной плотностью?

# Лабораторные работы № 2, 3

# Определение массовой доли серы в нефтепродуктах (топливо, моторное масло)

Цель работы: ознакомится с влиянием содержания серы в нефтепродуктах на их качество и экологическую безопасность.

Задачи работы: овладеть навыками определения серосодержания в нефтепродуктах методом сжигания в лампе.

Приборы и материалы: аппараты для определения содержания серы в нефтепродуктах типа ОС или ОСУ; меры вместимости стеклянные технические: бюретки типа Iа или IIа вместимостью 10, 25 и 50 мл или микробюретки типа IIа; пипетки типов I, II; пробирки стеклянные типа ПЦГ; промывалка с резиновой грушей; насос стеклянный водоструйный или другой насос, создающий разряжение; баня водяная с электрообогревом; кислота соляная – 0,05 н. раствор; натрий углекислый безводный – 0,3 %-й раствор; метиловый оранжевый (индикатор) – 0,05 %-й раствор; спирт этиловый ректификованный технический; бензин-растворитель для резиновой промышленности БР-1, или петролейный эфир марки 70–100, или другой растворитель, выкипающий при 70–120 °С с содержанием серы не более 0,005 %; фитиль из хлопчатобумажных нитей; смесь хромовая – раствор двухромовокислого калия в концентрированной серной кислоте; вода дистиллированная; весы лабораторные.

Задание: провести анализ нефтепродуктов (топливо, масла) на определение серосодержания и сделать заключение о возможности его эксплуатации.

Требования к отчету

- Виды серосодержащих соединений, присутствующих в топливе и маслах.

- Описать влияние повышенного содержания серы на работу двигателей внутреннего сгорания.

- Предоставить результаты проведения анализа топлива на серосодержание.

- Предоставить результаты проведения анализа моторного масла на серосодержание.

- В соответствии с нормативными значениями сделать заключение о возможности применения топлива и моторного масла.

Технология проведения работы

1. Подготовка к испытаниям.

1.1. Определение содержания серы необходимо проводить в проветренном помещении, в месте, защищенном от резких колебаний воздуха. В помещении не должны проводиться работы с сернистыми соединениями и концентрированными кислотами.

1.2. Перед сборкой аппарата, ранее не применявшегося, а также в случае образования копоти на приборе после проведения испытания и не удаляемой механически, его моют хромовой смесью, затем тщательно промывают водопроводной водой, проверяя чистоту отмывки от кислоты по метиловому оранжевому и ополаскивают дистиллированной водой.

1.3. Лампочку и фитиль промывают петролейным эфиром или бензином и высушивают. В лампочку вставляют фитильную трубочку или же пробку с фитильной трубочкой, через которую пропущен фитиль. Нижний конец фитиля помещают по окружности дна лампочки, наружный конец его срезают на уровне верхнего края фитильной трубочки и закрывают колпачком.

1.4. Нефтепродукты, горящие в лампочке некоптящим пламенем и сгорающие без остатка, сжигают без разбавления. Нефтепродукты, которые в чистом виде не горят или плохо горят или дают сильную копоть (продукты термического и каталитического крекинга и продукты с повышенным содержанием ароматических и непредельных углеводородов) сжигают с разбавлением.

1.5. Заполнение лампочек испытуемым нефтепродуктом.

1.5.1. Заполнение лампочек при сжигании без разбавления.

Испытуемый нефтепродукт наливают в лампочку, подготовленную по п. 1.3, в следующих количествах: 4–5 мл – бензина; 2–3 мл – дизельного топлива. Лампочки закрывают колпачком и взвешивают.

1.5.2. Заполнение лампочки при сжигании с разбавлением.

В лампочку, предварительно взвешенную (с колпачком, но без фитиля и фитильной трубочки) и подготовленную по п. 1.3, наливают испытуемый продукт в количествах, указанных в таблице.

| Наименование нефтепродукта | Навеска, мм | Соотношение растворителя и навески по объему |
| --- | --- | --- |
| 1. Автомобильный бензин | 1–3 | 1:1; 2:1 или 3:1 |
| 2. Дизельное топливо | 0,9–1 | 3:1 |
| 3. Масла с кинематической вязкостью до 10 сСт при 100 С | 2–2,3 | 3:1 |
| 4. Масла с кинематической вязкостью более 10 сСт при 100 С | 0,9–1 | 7:1 |

Лампочку закрывают колпачком, взвешивают и добавляют растворитель в таком соотношении по объему, чтобы смесь хорошо горела и не образовывала копоти.

После разбавления и полного растворения нефтепродукта вставляют фитильную трубочку с фитилем.

1.5.3. При испытания парафинистых нефтепродуктов продукт разогревают и в расплавленном состоянии заливают в предварительно взвешенную лампочку (без фитильной трубочки и фитиля); охлаждают до комнатной температуры, взвешивают и добавляют растворитель. Лампочку закрывают колпачком, ставят на водяную баню и выдерживают до полного растворения продукта, затем лампочку вынимают из бани, вставляют фитильную трубочку и дальнейшее определение проводят по разд. 3.

1.5.4. Если содержание серы в испытуемом нефтепродукте свыше 2,5 %, навеску уменьшают до 0,4–0,5 г.

1.5.5. Массу испытуемого нефтепродукта определяют следующим образом:

- для нефтепродуктов, которые сгорают без разбавления, – по разности между массой лампочки с нефтепродуктом до испытания и массой лампочки после испытания;

- для нефтепродуктов, которые горят с разбавлением, – по разности между массой лампочки с нефтепродуктом и массой лампочки, взвешенной перед испытанием.

Все взвешивания проводят с погрешностью не более 0,0004 г.

1.6. Для нефтепродуктов, сгорающих без разбавления, ставят контрольный опыт, наливая в одну из лампочек (без взвешивания) 4–5 мл спирта. Для нефтепродуктов, сгорающих с разбавлением, проводят контрольный опыт, наливая в лампочку (без взвешивания) растворитель в количестве, взятом для разбавления нефтепродукта, учитывая 2 мл на промывку фитиля.

1.7. При применении прибора типа ОСУ навеску нефтепродукта помещают равномерно в три лампочки. Для контрольного опыта растворитель помещают также в три лампочки. При разногласиях, возникших в оценке качества продукции, применяют аппарат типа ОС.

1.8. Собирают аппараты, каплеуловители соединяют между собой с помощью резиновых трубок и тройников. Всю систему аппаратов присоединяют к насосу, создающему разряжение.

1.9. Абсорберы аппаратов пипеткой или из бюретки наливают 10 мл раствора углекислого натрия и 15 мл дистиллированной воды при содержании серы в нефтепродукте до 0,5 % и 25 мл раствора углекислого натрия при содержании серы в нефтепродукте свыше 0,5 %.

Абсорберы устанавливают в подставки и соединяют с каплеуловителями и ламповыми стеклами. На резиновые трубки между каплеуловителями и тройниками надевают винтовые зажимы.

2. Проведение испытания.

2.1. После того как аппараты собраны, приводят в действие насос и устанавливают равномерное всасывание воздуха через все абсорберы. Затем снимают с лампочек колпачки, зажигают все лампочки и ставят их под ламповые стекла так, чтобы края фитильных трубочек находились не более чем на 8 мм выше нижнего края ламповых стекол.

Зажигание проводят поднесением пламени, свободным от серы, спиртовки к каждой установленной лампочке с испытуемым нефтепродуктом. Зажигание лампочек спичками не допускается.

Высоту пламени каждой лампочки устанавливают 6–8 мм.

Высоту пламени регулируют легким постукиванием лампочки для его уменьшения или вытягиванием иглой фитиля погашенной лампочки для его увеличения.

Скорость всасывания воздуха поддерживают одинаковой во всех абсорберах и регулируют ее зажимами так, чтобы пламя не коптило и чтобы брызги не забрасывало в каплеуловители.

2.2. Испытуемый нефтепродукт в каждой лампочке сжигают полностью. После сжигания разбавленного нефтепродукта в лампочку снова наливают по 1 мл растворителя дважды, который также сжигают полностью.

2.3. По окончании сжигания дополнительной порции растворителя лампочку гасят, закрывают ее колпачком и через 3–5 мин выключают насос.

2.4. Аппарат разбирают, каплеуловитель, ламповое стекло тщательно промывают струей дистиллированной воды, подкрашенной метиловым оранжевым (3 мл на 1 л воды) и сливают. Промывку каждого аппарата проводят небольшими порциями, расходуя 50–70 мл дистиллированной воды, и считают законченной, если промывные воды не окрашены в розовый цвет.

2.5. Растворы в абсорберах перемешивают при помощи водоструйного насоса или груши, присоединяя их к большому резервуару абсорбера посредством пробки с пропущенной через нее стеклянной трубкой, попеременно перемещая раствор из одного резервуара абсорбера в другой. Если при этом раствор в абсорбере окрашивается в розовый цвет, испытание повторяют с меньшей навеской нефтепродукта.

2.6. Первым титруют раствор с продуктами сгорания контрольной жидкости (растворителя или спирта) раствором соляной кислоты до розовой окраски (контрольный опыт). При титровании растворы перемешивают по п. 2.5.

Затем титруют раствор, содержащий продукты сгорания испытуемого нефтепродукта. Концом титрования считается момент, когда окраска титруемого раствора примет розовый цвет, идентичный цвету оттитрованного контрольного раствора.

2.7. Если расхождение между результатами титрования контрольного раствора до и после сжигания спирта или растворителя превышает 0,05 мл, то это указывает на загрязненность воздуха серой, помещение проветривают и испытания повторяют.

2.8. Если на титрование израсходовано меньше 3 мл (в абсорбер помещено 10 мл раствора углекислого натрия) и 6 мл (в абсорбер помещено 25 мл раствора углекислого натрия) раствора соляной кислоты, то испытание не принимают в расчет и повторяют с меньшей навеской нефтепродукта.

3. Обработка результатов.

3.1. Содержание серы в процентах вычисляют по формуле

Х=V−V1⋅K⋅0,0008⋅100m,

где V – объем 0,05 н. раствора соляной кислоты, израсходованный на титрование контрольного опыта, мл; V1 – объем 0,05 н. раствора соляной кислоты, израсходованный на титрование раствора после поглощения продуктов сгорания нефтепродукта, мл; K – поправочный коэффициент к титру 0,05 н. раствора соляной кислоты; 0,0008 – масса серы, эквивалентная 1 мл 0,05 н. раствора соляной кислоты, г; m – масса испытуемого продукта, г.

3.2. За результат испытания принимают среднее арифметическое двух параллельных испытаний.

Допускаемые расхождения между двумя параллельными испытаниями не должны превышать 10 % от величины меньшего результата для продуктов с содержанием серы до 0,5 и 5 % – для продуктов с содержанием серы более 0,5 %.

Контрольные вопросы

- Как влияет повышенное серосодержание в нефтепродуктах на изменение мощности двигателей внутреннего сгорания?

- Как влияет повышенное серосодержание в нефтепродуктах на расход топлива в двигателях внутреннего сгорания?

- Как влияет повышенное серосодержание в нефтепродуктах на ресурс двигателей внутреннего сгорания?

- Чем отличаются активные и неактивные серосодержащие химические соединения?

- К чему приведет повышенное содержание неактивных серосодержащих химических соединений в автомобильном топливе и моторном масле?

# Лабораторные работы № 4, 5, 6

# Определение наличия водорастворимых кислот

# и щелочей в нефтепродуктах (топливо, масла, смазки)

Цель работы: ознакомится с влиянием наличия водорастворимых кислот и щелочей в нефтепродуктах на их качество.

Задачи работы: овладеть навыками определения рН-показателя в нефтепродуктах.

Приборы и материалы: рН-метр любого типа с погрешностью измерения не более 0,1 рН со стеклянным и хлорсеребряным электродами; пробирки любого типа вместимостью не более 10 см3; стаканы В-1 – 100 ХС; Н-1 – 100 ХС; колба коническая КН-2 – 100 ХС; КН-2 – 250 ХС; воронка В-56 – 80 ХС; ВД-1 – 250 ХС; ВД-1 – 500 ХС; цилиндры 1 – 25, 1 – 50, 1 – 100; чашка выпарительная 5; шпатель; пипетки исполнения 4 любого типа; бензин авиационный марки Б-70, или нефрас-С 50/170, или бензин-растворитель для резиновой промышленности, проверенные на нейтральность; вода дистиллированная с рН 6–8, проверенная на нейтральность; спирт этиловый ректификованный технический или спирт этиловый технический, разбавленный 1:1 дистиллированной водой, проверенной на нейтральность; фенолфталеин (индикатор) – 1 %-й раствор в 60 %-м этиловом спирте; метиловый оранжевый (индикатор) – 0,02 %-й водный раствор; бумага фильтровальная лабораторная; стеклянная палочка; фарфоровая чашка.

Задание: провести анализ нефтепродуктов на наличие в них водорастворимых кислот и щелочей и по значению рН сделать заключение о возможности его применения.

Требования к отчету

- Описать влияние повышенного содержания водорастворимых кислот и щелочей в нефтепродуктах на работу систем и агрегатов автомобиля.

- Предоставить результаты проведения анализа топлива на рН-показатель.

- Предоставить результаты проведения анализа масла на рН-показатель.

- Предоставить результаты проведения анализа консистентной (пластичной) смазки на рН-показатель.

- В соответствии с нормативными требованиями сделать заключение о возможности применения топлива, масла и смазки.

Технология проведения работы

1. Подготовка к испытаниям.

1.1. Подготовка пробы испытуемого нефтепродукта.

1.1.1. Пробы испытуемого нефтепродукта перемешивают встряхиванием в течение 5 мин в склянке, заполненной не более чем на 3/4 ее вместимости. Вязкие и парафинистые нефтепродукты предварительно нагревают до 50–60 °С, а высокоплавкие составы – до температуры на 10 °С выше температуры плавления.

1.1.2. При испытании пластичных смазок с поверхности испытуемой пробы шпателем снимают и отбрасывают верхний слой (3–5 мм), затем в нескольких местах (не менее трех) берут пробы, примерно в равных количествах, не вблизи стенок сосуда. Отобранные пробы переносят в фарфоровую чашку и тщательно перемешивают стеклянной палочкой. Общее количество пробы должно быть не менее 50 г.

1.2. Дистиллированную воду, бензин и спирт необходимо проверять на нейтральность по раствору метиловому оранжевому и фенолфталеину или при помощи рН-метра.

2. Проведение испытания.

2.1. При испытании жидких нефтепродуктов в делительную воронку помещают 50 см3 испытуемого нефтепродукта и 50 см3 дистиллированной воды, нагретых до 50–60 °С. Легкие нефтепродукты, а также продукты, в которых могут образоваться водорастворимые кислоты и щелочи в результате гидролиза, не нагревают.

Если вязкость нефтепродукта более 75 сСт при 50 °С, то его предварительно смешивают при комнатной температуре с 50 см3 бензина. Затем добавляют 50 см3 дистиллированной воды, подогретой до 50–60 °С.

Содержимое делительной воронки слегка взбалтывают в течение 5 мин, не допуская образования эмульсии. После отслоя нижний водный слой сливают через воронку с бумажным фильтром в коническую колбу.

2.2. При испытании пластичных смазок в фарфоровую чашку или коническую колбу берут 5 г предварительно расплавленной пробы, взвешенной погрешностью не более 0,01 г. Затем туда наливают 50 см3 дистиллированной воды, нагревают содержимое до полного расплавления, перемешивают стеклянной палочкой или встряхиванием.

После охлаждения до комнатной температуры отделившийся нижний водный слой осторожно сливают через воронку с бумажным фильтром в коническую колбу. Затвердевшие продукты предварительно прокалывают стеклянной палочкой.

2.3. Если при смешении нефтепродукта с водой образуется эмульсия, то водорастворимые кислоты и щелочи экстрагируют, обрабатывая нефтепродукт спиртовым раствором (1:1), нагретым до 50–60 °С (вместо дистиллированной воды) по п. 2.1.

2.4. В вытяжках, полученных по п. 2.1–2.3, определяют наличие водорастворимых кислот и щелочей по величине рН с помощью индикаторов или рН-метром.

2.4.1. Для определения наличия водорастворимых кислот и щелочей по величине рН в стаканчик помещают 35–50 см3 вытяжки, погружают электроды на глубину 10–12 мм и замеряют величину рН в соответствии с требованиями по эксплуатации рН-метра.

2.4.2. Для определения наличия водорастворимых кислот и щелочей с помощью индикаторов в две пробирки помещают по 1–10 см3 вытяжки.

В одну из пробирок помещают две капли раствора метилового оранжевого и сравнивают цвет вытяжки с цветом такого же объема дистиллированной воды, в которую добавляют две капли раствора метилового оранжевого, налитой в третью пробирку. Окрашивание вытяжки в розовый цвет указывает на наличие в испытуемом нефтепродукте водорастворимых кислот. Во вторую пробирку прибавляют три капли раствора фенолфталеина. Окрашивание раствора в розовый или красный цвет указывает на наличие водорастворимых щелочей.

Нефтепродукт считается не содержащим водорастворимых щелочей или кислот при отсутствии розового или красного окрашивания вытяжки от фенолфталеина или метилового оранжевого индикаторов.

2.4.3. При разногласиях, возникших при оценке качества нефтепродуктов с помощью индикаторов, испытание на наличие водорастворимых кислот и щелочей проводят по п. 2.4.1.

3. Обработка результатов.

Данные, полученные в результате проведенных испытаний, сравнивают со значениями, приведенными в таблице.

| № п/п | рН-показатель | Характеристика водной вытяжки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Менее 4-х | Кислая |
| 2 | От 4-х до 6-ти | Слабокислая |
| 3 | От 6-х до 8-ти | Нейтральная |
| 4 | От 8-х до 10-ти | Слабощелочная |
| 5 | Более 10-ти | Щелочная |

Контрольные вопросы

- К чему приведет повышенное содержание водорастворимых кислот и щелочей в дизельном топливе?

- К чему приведет повышенное содержание водорастворимых кислот и щелочей в бензине?

- К чему приведет повышенное содержание водорастворимых кислот и щелочей в моторном масле?

- К чему приведет повышенное содержание водорастворимых кислот и щелочей в трансмиссионном масле?

- К чему приведет повышенное содержание водорастворимых кислот и щелочей в консистентных (пластичных смазках)?

- Причины появления водорастворимых кислот и щелочей в нефтепродуктах.

- Методы снижения наличия водорастворимых кислот и щелочей в нефтепродуктах.

- Добавки, вводимые в бензин для снижения наличия водорастворимых кислот и щелочей.

- Добавки, вводимые в дизельное топливо для снижения наличия водорастворимых кислот и щелочей.

- Присадки, вводимые в моторное масло для снижения наличия водорастворимых кислот и щелочей.

- Присадки, вводимые в трансмиссионное масло для снижения наличия водорастворимых кислот и щелочей.

- Присадки, вводимые в консистентные (пластичные) смазки для снижения наличия водорастворимых кислот и щелочей.

- Сделать заключение по данным таблицы значений рН-показателя о возможности эксплуатации и хранения нефтепродуктов.

# Лабораторная работа № 7

# Испытания топлива на медной пластинке

Цель работы: ознакомиться с химической стабильностью топлива.

Задачи работы: овладеть навыками определения общей кислотности топлива колориметрическим методом.

Приборы и материалы: пробирки стеклянные с внешним диаметром 17±1 мм высотой 150±5 мм; пластинки из электролитной меди марок М0 или М1, размерами 40102 мм, с предельными отклонениями по длине и ширине ±1 мм, по толщине ±0,5 мм (новые пластинки изготавливают с шероховатостью поверхностей, соответствующей 8-му классу чистоты); баня водяная с электроподообогревом, обеспечивающая во время испытания постоянную температуру и сохранение вертикального положения пробирок с испытуемым топливом; термометр ртутный лабораторный типа А-II № 2 или А-I № 3; чаша выпарительная фарфоровая; щипцы или пинцет из нержавеющей стали или никелированные; спирт этиловый ректификованный или гидролизный высшей очистки; бензол марки «чистый»; спиртобензольная смесь в соотношении 1:1 по объему; изооктан эталонный; шлифовальная шкурка и шлифовальный порошок (зернистость абразивного материала 6–8); шлифовальный микропорошок корунд или карборунд с зернистостью М14 или М10; вата гигроскопическая; бумага фильтровальная; пробки корковые.

Задание: провести анализ топлива на определение наличия в нем продуктов окисления и сделать заключение о возможности его применения.

Требования к отчету

- Описать влияние наличия продуктов окисления (органических кислот) на работу двигателя внутреннего сгорания.

- Провести анализ наличия органических кислот в бензине.

- Провести анализ наличия органических кислот в дизельном топливе.

- Сделать заключение о возможности применения топлива.

Технология проведения работы

1. Подготовка к испытанию.

1.1. Для испытания применяют медные пластинки со свежешлифованной поверхностью. Пластинки шлифуют вдоль обрабатываемой плоскости (туда и обратно), применяя шлифовальную шкурку на бумажной или тканевой основе или же шлифовальный порошок на вате, смоченной изооктаном. Удаляют все пятна и царапины со всех шести сторон медных пластинок шлифовальным порошком или шкуркой более крупной зернистости. Затем пластинки обрабатывают шлифовальным микропорошком до удаления всех следов, оставшихся от первой обработки с целью получения гладкой поверхности.

1.2. После шлифовки каждую пластинку протирают ватой, промывают в фарфоровой чаше с помощью ваты спиртом, прополаскивают в чистом спирте и тщательно просушивают на фильтровальной бумаге (промокая). Касание руками свежешлифованной поверхности пластинки не допускается.

1.3. Для каждого испытуемого топлива проводится не менее двух параллельных исследований.

1.4. Испытуемое топливо фильтруют через бумажный фильтр, наливают в пробирки по 10 см3, опускают в них с помощью пинцета (щипцов) подготовленные к испытанию пластинки и закрывают пробирки корковыми пробками.

2. Проведение испытания.

2.1. Пробирки с испытуемым топливом и медными пластинками помещают в вертикальном положении в нагретую водяную баню. Уровень воды в бане должен быть выше уровня топлива в пробирках не менее чем на 30 мм.

2.2. Топливо во время испытания выдерживают в водяной бане в течение 3 ч при следующих температурах:

бензин	 100±1С,

дизельное топливо	 50±2°С.

2.3. По истечении 3 ч пластинку извлекают пинцетом из пробирки и промывают в фарфоровой чаше не менее двух раз спиртобензольной смесью и просушивают на фильтровальной бумаге (промокая). Касание руками поверхности пластинки не допускается.

2.4. Просушенные пластинки осматривают со всех сторон, сравнивают со свежешлифованной пластинкой (являющейся эталоном) и устанавливают изменение (или отсутствие изменения) цвета, наличие (или отсутствие) налетов или пятен на их поверхности и записывают результаты осмотра. При этом появление равномерного оранжевого оттенка, без изменения первоначального блеска, не считается изменением цвета пластинки.

3. Оценка результатов испытания.

3.1. При испытании бензина, нормы по цвету и состоянию поверхности пластинки после испытания устанавливаются в стандартах и технических условиях на данный вид топлива.

3.2. При испытании дизельного топлива оно считается не выдержавшим испытание в том случае, если хотя бы при одном исследовании на пластинке образовался налет или пятна черного, коричневого или серо-стального цвета.

При всех других изменениях или отсутствии изменения цвета пластинки топливо считается выдержавшим испытание.

Контрольные вопросы

- Какие химические соединения, присутствующие в бензине (дизельном топливе), способствуют окислению топлива?

- Какие последствия для автомобиля несет применение топлива с избытком продуктов окисления?

- Какие добавки вводятся в топливо для предотвращения окислительных реакций?

- Описать механизм действия антиокислительной добавки.

- Описать механизм действия деактиватора коррозии.

# Лабораторная работа № 8

# Определение концентрации фактических смол

Цель работы: ознакомится с влиянием наличия фактических смол в топливе на его качество.

Задачи работы: овладеть навыками определения концентрации фактических смол в топливе и причины их появления.

Приборы и материалы: пробирка стеклянная вместимостью 10 см3; баня масляная с электрообогревом, обеспечивающая во время испытания постоянную температуру и сохранение вертикального положения пробирок с испытуемым топливом; термометр ртутный лабораторный типа А-II № 2 или А-I № 3; чаша выпарительная фарфоровая; спирт этиловый ректификованный или гидролизный высшей очистки; вата гигроскопическая; бумага фильтровальная; весы лабораторные.

Задание: провести анализ топлива на наличие в нем продуктов окисления (высокомолекулярных полимеров) и сделать заключение о возможности его применения.

Требования к отчету

- Описать влияние наличия продуктов окисления (высокомолекулярных полимеров) на работу двигателя внутреннего сгорания.

- Провести анализ наличия смол в топливе.

- Сделать заключение о возможности применения топлива.

Технология проведения работы

1. Подготовка к испытанию.

1.1. Испытуемое топливо фильтруют через бумажный фильтр, наливают в пробирку 10 см3.

1.2. Для каждого испытуемого топлива проводится не менее двух параллельных исследований.

2. Проведение испытания.

2.1. Пробирки с испытуемым топливом помещают в вертикальном положении в нагретую масляную баню. Уровень масла в бане должен быть выше уровня топлива в пробирках не менее чем на 30 мм.

2.2. Топливо во время испытания выдерживают в масляной бане при температуре 150±1 С до полного выпаривания;

2.3. После выпаривания топлива взвешиваются фактические смолы, оставшиеся на дне пробирки (млг/100 мл топлива).

3. Оценка результатов испытания.

3.1. В случае свежепроизведенного топлива предельно допустимая концентрация фактических смол не должна превышать 5 млг/100 мл топлива;

3.2. В случае топлива, находящегося на хранении, предельно допустимая концентрация фактических смол может достигать 10 млг/100 мл топлива;

Контрольные вопросы

- Какие химические соединения, присутствующие в бензине (дизельном топливе), способствуют образованию смол?

- Какие последствия для автомобиля несет применение топлива с избытком смол?

- Какие добавки вводятся в топливо для предотвращения смолообразования?

- Описать механизм действия антиокислительной добавки.

- Описать механизм действия деактиватора коррозии.

3.3.  Методические рекомендации по выполнению контрольных  работ

Контрольная работа включает ответы на два теоретических вопроса и решения восьми задач. Исходные данные для выполнения контрольной работы следует выбирать из списка «Дополнительная учебная и учебно-методическая литература».

Каждый студент в индивидуальном порядке  должен охарактеризовать эксплуатационные показатели соответствующей марки топлива, масла и автомобильной шины.

№ 1.  Охарактеризовать бензин  автомобильный неэтилированный марки ___________________.

| № п/п | Наименование показателя |
| --- | --- |
| 1 | Октановое число, не менее (по исследовательскому методу) |
| 2 | Концентрация фактических смол, не более (мг на 100 см3 бензина) |
| 3 | Массовая доля серы, не более (%) |
| 4 | Плотность при t=15о (С) (кг/м3) min÷ max |
| 5 | Давление насыщенных паров бензина (кПа) min÷ max |
| 6 | Фракционный состав: |
| 6.1 | Температура начала перегонки, не ниже (Со) |
| 6.2 | Пределы перегонки, не выше (Со) 10 % 50 % 90 % |
| 6.3 | Конец кипения, не выше (Со) |
| 7 | Индукционный период, не менее (мин) |

№ 2. Охарактеризовать дизтопливо __________________________________________________

| № п/п | Наименование показателя |
| --- | --- |
| 1 | Цетановое число, не менее |
| 2 | Фракционный состав: |
| 2.1 | 50 % перегоняется при температуре, не выше (Со) |
| 2.2 | 96 % перегоняется при температуре, не выше(Со) |
| 3 | Кинематическая вязкость при 20о(С)(мм2/с) min÷ max |
| 4 | Температура помутнения, не выше (Со) |
| 5 | Температура застывания, не выше (Со) |
| 6 | Массовая доля серы, не более (%) |
| 7 | Концентрация фактических смол, не более (мг на 100 см3 топлива) |
| 8 | Кислотность, не более (мг КОН на 100 см3 топлива) |
| 9 | Плотность при t= 20 о (С), не более (кг/м3) |

№ 3 Охарактеризовать масло моторное:

Классификация SAE ___________________________________________________

Классификация API ___________________________________________________

| № п/п | Наименование показателя |
| --- | --- |
| 1 | Кинематическая вязкость (мм2/с): при t= 100о (С) |
| 2 | Индекс вязкости, не менее |
| 3 | Температура застывания, не более (Со) |
| 4 | Область применения (двигатель, автомобиль, эксплуатационные условия) |

№ 4  Охарактеризовать масло трансмиссионное:

Классификация SAE ___________________________________________________

Классификация API ___________________________________________________

| № п/п | Наименование показателя |
| --- | --- |
|  | Кинематическая вязкость (мм2/с): при t= 100о (С) |
|  | Индекс вязкости, не менее |
|  | Температура застывания, не более (Со) |
|  | Область применения |
|  | Эксплуатационные условия |
| 5.1. | max давление (МПа) |
| 5.2. | max температура (Со) |

№ 5  Охарактеризовать автомобильную шину марки ____________________________

| № п/п | Наименование показателя |
| --- | --- |
| 1 | Ширина профиля шины (мм) |
| 2 | Высота профиля шины (мм) |
| 3 | Посадочный диаметр шины (мм) |
| 4 | max допустимая нагрузка (кг) |
| 5 | max допустимая скорость (км/ч) |

Тематика контрольных работ по дисциплине для студентов заочной формы обучения

№ 1 Тема: Нефть как сырье для производства топлив и масел

Задание: 1. Состав и структура нефти. Физические и химические свойства.

2. Общая характеристика методов переработки нефти для получения масел и топлив.

№ 2 Тема: Автомобильные бензины.

Задание: 1. Требования, предъявляемые к качеству бензинов, физические и химические свойства, ассортимент.

2. Методика проведения  анализа на содержание водорастворимых кислот и щелочей в бензине.

№3 Тема: Топливо для бензиновых двигателей

Задание:1.Сгорание топлива, теплота сгорания, нормальное  и детонационное сгорание.

2. Методика лабораторных исследований октанового числа, зависимость октанового числа от этилирования.

№4 Тема: Влияние свойств бензина на отложения в двигателе и его коррозию

Задание: 1. Физическая и химическая стабильность, механические примеси.

2. Методика определения фракционного состава бензина.

№5 Тема: Дизельное топливо

Задание: 1. Требования к качеству,  физические и химические свойства, ассортимент.

2. Методика определения вязкости дизельного топлива.

№6  Тема: Горючие смеси для дизельных двигателей

Задание: 1. Сгорание смеси и оценка  самовоспламеняемости дизельных топлив. Повышение  цетанового числа.

2. Методика лабораторного определения  цетанового сила.

№7 Тема: Влияние свойств дизельного топлива на отложение в двигателе и его коррозию.

Задание: 1. Накопление нагара и  коксовое  число. Влияние    состава дизельного топлива на  коррозийные свойства.

2. Методика определения  марки топлива и решение о  применении.

№8 Тема: Газообразные топлива

Задание: 1. Сжиженные газы, характеристики, химические и физические свойства, особенности  эксплуатации.

2. Методика определения компонентного состава.

№9 Тема: Газообразное топливо

Задание: 1. Сжатые газы, характеристики, свойства химические и физические, особенности эксплуатации

2. Методика определения серных примесей.

№ 10 Тема: Моторные масла

Задание: 1. Получение  моторных масел, состав, свойства, области применения, классификация

2. Методика определения качества моторного масла.

№ 11 Тема: Трансмиссионные масла.

Задание: 1. Состав, свойства, классификация и применение.

2. Определение качества трансмиссионного масла, вязкости.

№ 12 Тема: Использование присадок

Задание: 1.Виды присадок, свойства, требования к качеству присадок

2. Методика определения смазывающей способности масел

№13 Тема: Пластичные смазки

Задание: 1. Состав, свойства, классификация,  эксплуатационные требования

2. Методика определения качества пластичной смазки (однородность, растворимость,  температура  каплепадения)

№ 14 Тема: Технические жидкости.

Задание: 1. Цели применения, классификация, требования к качеству, состав и свойства.

2. Методика определения качества антифриза (состав и соответствие стандарту).

№15. Тема: Лакокрасочные материалы.

Задание: 1. Требования,  предъявленные и лакокрасочным материалам, строение, классификация, состав и свойства.

2. Методика определения соответствия лакокрасочных материалов экологическим требованиям.

№ 16 Тема: Резиновые изделия.

Задание: 1. Классификация резиновых изделий, используемых в автомобиле, технические свойства.

2. Методика вулканизации резиновых изделий.

№ 17 Тема: Синтетические масла

Задание: 1. Состав, структура и ассортимент синтетических масел.

2. Методика определения кислотного числа масел, содержание водорастворимых кислот и щелочей.

№ 18 Тема: Автомобильные шины.

Задание: 1.Устройство, классификация и требования, предъявляемые к автомобильным шинам.

- Маркировка шин.

4. Самостоятельные работы и индивидуальные задания, тесты – виды работы, обеспечивающей повышение уровня самостоятельной деятельности студентов Контроль знаний студентов

4.1. Текущий контроль

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "ТТМиО" _________В. Ф. Свойкин Протокол № __ от «___» ________ 201_г | Кафедра: Технологические, транспортные машины и оборудование Дисциплина: Эксплуатационные материалы Направления бакалавриата: 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Направленность (профиль): Автомобильный сервис Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

Вариант №1

- При использовании летних сортов бензина в зимнее время:

а)   затруднен запуск и быстрый прогрев двигателя вследствие снижения объемной доли легких  фракций;

б)   затруднен запуск и быстрый прогрев двигателя вследствие увеличения вязкости бензина, влияющей на смесеобразование в цилиндре;

в)   затруднен запуск двигателя вследствие кристализации топлива.

2. Октановое число бензина за счет введения антидетонаторов может достигать значение:

а)   100 ед.;

б) = 100 ед.;

в)  100 ед.

3. Минимальная температура окружающей среды, при которой допускается эксплуатация дизтоплива,  задается:

а)  температурой помутнения;

б)  вязкостно-температурной характеристикой;

в)  температурой застывания.

4. Почему не рекомендуется смешивать масла различных марок:

а)  масла могут вступать в химическую реакцию и полученное при смешивании масло будет иметь низкое качество;

б)  присадки масел могут химически реагировать и полученное при смешивании масло будет значительно хуже исходных;;

в)   оба ответа правильные.

5. Что обеспечивают антиокислительные присадки к маслу:

а)  снижают скорость окисления металлических деталей;

б)  снижают скорость окисления металлических  и неметаллических деталей системы смазывания;

в)   задерживают накопление продуктов окисления в масле, прерывая окислительные  реакции.

6. Из каких основных компонентов состоит пластичная смазка:

а)  минеральные масла и загустители;

б)  минеральные масла, загустители и присадки;

в)  минеральные масла, мыла, загустители и присадки.

7. Что доливают в бачок системы охлаждения при снижении уровня антифриза вследствие выпаривания:

а)  антифриз той же марки, что используется в системе;

б)  концентрированный антифриз

в)  дистиллированную воду.

8. Первый слой лакокрасочного покрытия – грунтовка, предназначен:

а)   обеспечить высокую адгезию между металлом и последующими слоями;

б)  пассивпривание поверхности;

в)  оба ответа правильные.

9. Минимальная остаточная высота рисунка протектора для легковых автомобилей:

а)  1.6мм.;           б)   2.0 мм.;         в)   1.0 мм.

10 Шина относится к категории классических, если отношение высоты профиля к ширине:

а)  0,9;                  б)  0,7-0,9;           в)  0,5-0,7;

Вариант №2

- При использовании зимних сортов бензина в летнее время:

а)   возникают перебои в работе двигателя вследствие образования в системе питания паровых пробок;

б)   двигатель перегревается, падает мощность вследствие повышенного содержания лекгокипящих фракций;

в)  оба ответа правильные.

2. Старение топлива обусловлено:

а)   окислением неуглеводородных соединений. Входящих в состав топлива с образованием органических кислот;

б)  окислением углеводородных соединений топлива с последующей полимеризацией и конденсацией;

в)  оба ответа правильные.

3 Эксплуатация зимнего дизтоплива  в летнее время:

а)  снижает экономичность и увеличивает дымность отработавших газов;

б)  затруднен запуск двигателя, а после прогрева работа  становится жесткой;

в)  оба ответа правильные.

4.  Какие присадки могут вводиться в базовые масла для улучшения свойств моторных масел:

а)  моющие – диспергирующие, противоизносные, противозадирные, антиокислительные, антикоррозийные, антипенные.

б)  вязкостные и депрессорные

в)   все перечисленные в 1 и 2 ответах

5.  Для чего предназначены антикоррозийные присадки к маслу:

а)  для снижения скорости коррозии металлических деталей;

б)  для повышения сопротивляемости коррозии и неметаллов;

в)   для удаления продуктов коррозии системы смазывания.

6.  Что необходимо сделать при обновлении пластичной смазки в узлах трения:

а)  полностью или частично удалить старую смазку;

б)  удалить старую смазку, промыть узел бензином;

в)  перемешать новую порцию смазки со старой

7.  Что доливают в систему охлаждения при утечке антифриза:

а)  антифриз той же марки, что используется в системе;

б)  концентрированный антифриз

в)  дистиллированную воду.

8. Автомобильные эмали представляют собой:

а)  раствор твердого пленкообразователя с пигментом;

б)  раствор твердого пленкообразователя с красителем;

в)  химически и термически переработанные растительные масла с добавлением пигмента.

9. Минимальная остаточная высота рисунка протектора для грузовых автомобилей:

а)  1.6мм.;           б)   2.0 мм.;         в)   1.0 мм.

10 Шина относится к категории низкопрофильных, если отношение высоты профиля к ширине:

а)  0,9;                  б)  0,7-0,9;           в)  0,5-0,7;

Вариант №3

1. Октановое число характеризует:

а)   детонационную стойкость бензина;

б) возможность самовоспламенения бензина;

в) фракционный состав бензина.

2. Минимальный срок хранения бензина может быть:

а)  6 мес.;

б)  12 мес.;

в)  18 мес.

3. Цетановое число дизтоплива характеризует:

а)  детонационную стойкость

б)  возможность  самовоспламенения топлива

в)  антиокислительные свойства топлива.

4. Для чего предназначены моюще-диспергирующие присадки к маслу:

а)  для снижения нагаро- и лакообразования на деталях цилиндро-поршневой группы;

б)  для вымывания и диспергирования продуктов износа с поверхностей трущихся  деталей;

в)   оба ответа правильные.

5.  Чем отличается внесезонное масло от зимнего:

а)   более низкой вязкостью

б)  низкой вязкостью при низких темпуратурах;

в)   более высокой вязкостью при высоких температурах и большим индексом вязкости.

6. Что может ухудшить работоспособность пластичной смазки:

а)  длительное хранение перед применением, остатки в узлах трения;

б)  попадание в узел  трения воды, мыла, грязи

в)  оба ответа правильные.

39. Чем отличается Тосол- А40 и А65:

а)  в А65 использованы высококачественные присадки, обеспечивающие более высокие эксплуатационные свойства;

б)  А65 имеет более низкую температуру застывания и более высокую плотность;

в)  А65 имеет более низкую температуру застывания и плотность.

8. Толщина наносимого грунта на поверхность составляет:

а)  1520 мин;

б)  50100 мин

в)  до 0,5 мм.

9. Минимальная остаточная высота рисунка протектора для автобусов:

а)  1.6мм.;           б)   2.0 мм.;         в)   1.0 мм.

10 Шина относится к категории сверхнизкопрофильных, если отношение высоты профиля к ширине:

а)  0,9;                  б)  0,7-0,9;           в)  0,5-0,7;

Вариант №4

1. Использование бензина с пониженным октановым числом приводит:

а) механическим повреждениям поршня, растрескиванию вкладышей шатунных подшипников;

б) прогар поршней и клапанов, разрушение изоляции свечей;

в) оба ответа правильные.

2. Для продления срока хранения бензинов в них вводят:

а)  ингибиторы;

б)  деактиваторы;

в)  оба ответа правильные.

3. Какова минимальная температура применения летнего дизельного топлива:

а)  5 С;

б)  0 С

в)  -5 С.

4. Что дает  применение  вязкостных присадок к маслу:

а)  улучшается вязкостно-температурная характеристика масла за счет снижения вязкости  при низких температурах;

б)  улучшается вязкостно-температурная характеристика масла за счет увеличения вязкости  при высоких  температурах

в)   увеличивается крутизна  вязкостно-температурной  характеристики масла за счет увеличения  вязкости  при высоких температурах.

5. Какое действие на работу двигателя оказывает применение масла пониженной вязкости:

а)   улучшается пуск, снижаются расход масла на угар и износ трущихся поверхностей

б)  возрастает износ, снижается давление в системе смазывания, возможны задиры поршней и проворот вкладышей.

в)  улучшается фильтрация масла, повышается экономичность двигателя, повышается давление в системе смазывания.

6. Из каких основных компонентов состоит пластичная смазка:

а)  минеральные масла и загустители;

б)  минеральные масла, загустители и присадки;

в)  минеральные масла, мыла, загустители и присадки.

7.  Какой прибор используется для определения плотности антифриза:

а)  вискозиметр;

б)  гидрометр;

в)  ареометр.

8. Первый слой лакокрасочного покрытия – грунтовка, предназначен:

а)   обеспечить высокую адгезию между металлом и последующими слоями;

б)  пассивпривание поверхности;

в)  оба ответа правильные.

9. Минимальная остаточная высота рисунка протектора для грузовых автомобилей:

а)  1.6мм.;           б)   2.0 мм.;         в)   1.0 мм.

10 Шина относится к категории классических, если отношение высоты профиля к ширине:

а)  0,9;                  б)  0,7-0,9;           в)  0,5-0,7;

4.2. Промежуточный контроль

Это форма контроля, проводимая по завершению изучения дисциплины – экзамен.

перечень Вопросов для подготовки к экзамену

Вопрос №1

- Автомобильные бензины. Фракционный состав и ассортимент.

- Детонационное сгорание. Октановое число. Пути увеличения октанового числа.

- Стабильность бензинов.

- Дизельные топлива. Ассортимент

- Самовоспламеняемость и сгорание дизельных топлив. Цетановое число.

- Сжиженные газообразные топлива и их свойства.

- Сжатые газообразные топлива и их свойства.

- Моторные масла. Ассортимент.

- Антифрикционная и энергосберегающая присадки, назначение и принцип действия.

- Стабильность моторных масел, отложения и борьба с ними.

- Вязкостно – загущающие присадки, назначение и принцип действия

- Классификация присадок.

- Масла для агрегатов трансмиссии. Ассортимент.

- Низкотемпературные охлаждающие жидкости и их свойства.

- Тормозные жидкости и их свойства.

- Шины автомобиля. Конструкция.

- Классификация автомобильных шин.

- Структура лакокрасочных покрытий.

- Малярные свойства краски.

- Средства по уходу за лакокрасочными покрытиями.

Вопрос №2

Условие применения масла моторного/трансмиссионного SAE ______________API ________________ .

Вопрос №3

Охарактеризовать  автомобильную шину ___________________________________ .

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная учебная литература

- Евдокимов. Б. П. Эксплуатационные материалы [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студ. направления подготовки 150000 «Металлургия, машиностроение, материалообработка» специальности 150405 «Машины и оборудование лесного комплекса», направления подготовки 190000 «Транспортные средства» специальностей 190603 «Сервис транспортных и технологических машин и оборудования», 190601 «Автомобили и автомобильное хозяйство», направления подготовки бакалавриата 150400 «Технологические машины и оборудование» 190600.62 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», направления подготовки 110300.65 «Агроинженерия» специальности 110301 «Механизация сельского хозяйства» всех форм обучения : самост. электрон. изд. / Б. П. Евдокимов ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. маш. и оборуд. лесн. комплекса. – Сыктывкар : СЛИ, 2013. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-000634.pdf.

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература

- Евдокимов, Б. П. Топливо и смазочные материалы [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов специальности 110301 «Механизация сельского хозяйства», направлений бакалавриата 190600.62 «Эксплуатация транспортно-технологических средств и комплексов» (профили «Автомобильный сервис», «Автомобили и автомобильное хозяйство»), 190700.62 «Технология транспортных процессов» (профиль «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте») всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / Б. П. Евдокимов ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. электрификации и механизации сельского хоз-ва. - Сыктывкар : СЛИ, 2013. - Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001278.pdf.

- Евдокимов, Б. П. Эксплуатационные материалы и экономия топливно-энергетических ресурсов [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов направления бакалавриата 190600 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» и специальностей 190603 «Сервис транспортных и технологических машин и оборудования» и 190601 «Автомобили и автомобильное хозяйство» всех форм обучения : самостоятельное электронное издание / Б. П. Евдокимов ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. маш. и оборуд. лесн. комплекса. - Сыктывкар : СЛИ, 2013. - Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-000646.pdf.

- Сериков, М. А. Эксплуатационные материалы [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. А. Сериков, В. В. Шестакова ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). - Воронеж : Воронежская государственная лесотехническая академия, 2012. - 184 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143110.

Научная литература

- Евдокимов, Б. П. Химмотология эксплуатационных материалов лесной промышленности [Текст] : [монография] / Б. П. Евдокимов ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО "С.-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова". – Сыктывкар : СЛИ, 2011. – 160 с.

Официальные издания

- Технический регламент «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту» [Электронный ресурс] / Университетская библиотека онлайн (ЭБС). – Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 2008. – 16 с. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/58005/.

Периодические издания

- Автомобильная промышленность [Текст] : научно-технический журнал / учредитель Министерство образования и науки Российской Федерации, ОАО "Автосельхозмаш-Холдинг". – Москва : Машиностроение. – Издается с мая 1930 г. – Выходит ежемесячно.

- Автомобильный транспорт [Текст] : иллюстрированный научно-технический журнал / учредитель Министерство транспорта Российской Федерации, Ассоциация Международных Автомобильных Перевозчиков, АНО "Редакция журнала "Автомобильный транспорт". – Москва. – Издается с 1923 г. – Выходит ежемесячно.

- Мир транспорта и технологических машин [Электронный ресурс] : научно-технический журнал. – Орел :  Госуниверситет – УНПК. – Выходит ежеквартально. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=321659.

Справочно-библиографическая литература

- Синельников, А. Ф. Автомобильные масла [Текст] : краткий справочник / А. Ф. Синельников, В. И. Балабанов. – Москва : За рулем, 2005. – 176 с.

- Синельников, А. Ф. Автомобильные топлива, масла и эксплуатационные жидкости [Текст] : краткий справочник / А. Ф. Синельников, В. И. Балабанов. – Москва : За рулем, 2003. – 176 с.