МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования «Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет имени С.М. Кирова"(СЛИ)

Кафедра Технологические, транспортные машины и оборудование

УТВЕРЖДАЮ

Зав.кафедрой, к.т.н., доцент

_____________________В. Ф. Свойкин

«_____»__________________20__ г.

## самостоятельная работа студентов

по дисциплине

Испытание машин

(название дисциплины в соответствии с учебным планом)

Наименование ООП ВО: «Автомобильный сервис»

Направление подготовки: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»

Направленность (профиль): «Автомобильный сервис»

(шифр и наименование направления)

Программа подготовки: бакалавриат

Форма обучения: очная, заочная

Сыктывкар 20__

Самостоятельная работа студентов составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования РФ 07.08.2020 №916.

Рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Технологические, транспортные машины и оборудование»  «____» ____________ 20__ г.,  протокол №  ___

| Разработчики: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ______________________________________________________________ (должность, звание) (подпись) (Ф.И.О.) |  |  | В. Ф. Свойкин |
| Зав. кафедрой | «Технологические, транспортные машины и оборудование» |  | В. Ф. Свойкин |  |

| Заведующий выпускающей кафедрой «Технологические, транспортные машины и оборудование» | В. Ф. Свойкин |
| --- | --- |

| Декан транспортно-технологического факультета | А. А. Самородницкий |
| --- | --- |

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Рассмотрение машин, которые функционируют в сложных условиях эксплуатации. Учебная дисциплина «Испытание машин» является учебной дисциплиной цикла, целевое назначение которой – повышение инженерной подготовки студентов. В процессе изучения дисциплины студент решает следующие задачи:

- рассматривает теорию эксперимента;

- изучает современные средства научного проникновения;

- изучает измерительную аппаратуру;

- методы обработки результатов исследования.

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать: Единую теорию эксперимента, теоретические знания на практике в процессе эксплуатации машин в соответствии с конструктивными особенностями, режимами испытания машин в связи  с категориями дорог и климатическими условиями с учетом сведения к минимуму  загрязнения окружающей среды; анализировать работу машины и принимать  соответствующие решения с учетом часов наработки в процессе эксплуатации; прогнозировать мощностные, экономические и экологические показатели машины, а также  последствия его дальнейшей работы в процессе  эксплуатации; осваивать и понимать нормативно-техническую документацию и связывать основные показатели  работы машины с его номинальными параметрами.

Уметь: Математически обрабатывать результаты испытаний. Выполнять и читать чертежи, схемы со специальными обозначениями; определять и устранять неисправности работы; анализировать, обобщать полученную информацию, делать выводы; строить графики, диаграммы;  использовать разнообразные источники информации для получения знаний; анализировать, сравнивать, обобщать, делать выводы на основе натурных наблюдений, расчетов; применять на практике навыки проведения и описания исследований, в том числе экспериментальных, осваивать и понимать нормативно-техническую документацию и связывать  основные показатели  работы тепловых двигателей с его номинальными параметрами.

Владеть: Математическим аппаратом, требованиями безопасной эксплуатации машин и оборудования; владеть навыками практического применения полученных знаний в профессиональной деятельности и личной жизни.

2. Перечень индикаторов планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижений:

2.1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ и индикаторы их достижений

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижений

| Категория общепрофессиональных компетенций | Код и наименование выпускника общепрофессиональной компетенции | Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции, в процессе изучения дисциплины |
| --- | --- | --- |
|  | ПК-2 Проведение испытаний и определение работоспособности эксплуатируемых и ремонтируемых транспортно-технологических машин и оборудования | ПК-2.3 Способен определять, находить и принимать решения по улучшению надежности транспортных средств, о рациональных формах поддержания, обеспечения и восстановления работоспособного состояния транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования |

2.2. ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ и индикаторов их достижений

Планируемые уровни компетенции и индикаторов их достижений у студентов, с указанием этапов их формируемые в процессе освоения образовательной программы

| ПК-2 Проведение испытаний и определение работоспособности эксплуатируемых и ремонтируемых транспортно-технологических машин и оборудования: ПК-2.3 Способен определять, находить и принимать решения по улучшению надежности транспортных средств, о рациональных формах поддержания, обеспечения и восстановления работоспособного состояния транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования |  |
| --- | --- |
|  | Пороговый уровень освоения компетенции |
| Знать: | виды и способы поддержания и восстановления работоспособного состояния транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования; |
| Уметь: | предлагать рациональные формы поддержания и восстановления работоспособного состояния транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования; |
| Владеть: | навыками определения рациональных форм поддержания и восстановления работоспособного состояния транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования. |
|  | Продвинутый уровень освоения компетенции |
| Знать: | каким образом надежность транспортных средств и формы поддержания и восстановления влияют на работоспособное состояние транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования; |
| Уметь: | технически и экономически обосновывать надежность транспортных средств и формы поддержания и восстановления работоспособного состояния транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования; |
| Владеть: | навыками самостоятельного определения надежности транспортных средств и рациональных форм поддержания и восстановления работоспособного состояния машин и оборудования. |
|  | повышенный уровень освоения компетенции |
| Знать: | каким образом улучшение надежности транспортных средств и рациональные формы поддержания и восстановления работоспособного состояния могут увеличить срок службы транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования; |
| Уметь: | самостоятельно принимать решения по улучшению надежности транспортных средств и использованию рациональных форм поддержания и восстановления работоспособного состояния транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования; |
| Владеть: | необходимыми знаниями и навыками по определению улучшения надежности транспортных средств и рациональных форм поддержания и восстановления работоспособного состояния транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования и увеличения их срока службы (ресурса). |

3.РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ

3.1. Методические рекомендации по самостоятельному изучению тем по дисциплине «испытание машин»

Курс «Испытание машин» является комплексной дисциплиной, в которой освещаются теоретические и практические основы испытания машин. Дисциплина достаточно сложная для изучения и требует большого количества самостоятельной работы студентов. Поскольку дисциплина тесным образом связана с дальнейшим изучением дисциплин профессионального цикла,  следует излагать материал некоторых тем с учетом  знаний, полученных ранее на предыдущих курсах обучения.

Некоторую сложность могут вызвать темы, связанные с испытанием машин на надёжность и математической обработкой результатов испытаний машин.

Вопросы тем, связанных с устройством машин, изучаются в значительной степени самостоятельно. Необходимо дать определения терминам и рекомендовать литературу (ссылки) для изучения.

| Виды, программы и методы испытаний | Какие виды и методы испытаний машин? Как происходит физическая основа работы основных типов датчиков? Что относится к эксплуатационно-техническим требованиям, предъявляемые к датчикам. Требования, обусловленные видом и характером контролируемого параметра. Требования, обусловленные конструктивными особенностями |
| --- | --- |
| Аппаратура для исследований | Пояснить схемы и основные геометрические параметры испытательных машин. Подробно про графики, диаграммы работы испытательных машин. Принципы выбора и типа испытательных машин, требования к испытательным машинам и их системам с учетом условий применения. |
| Организация и оборудование для проведения испытаний машин | Что относится к классификации и характеристикам контрольно-диагностического оборудования? Конструкция основных элементов стендов. Выбор измерительных систем стендов. Конструкция электронных и контрольно-диагностических устройств. Первичные преобразователи, элементы схемных решений, индицирующие устройства. |
| - Испытания машин на надёжность | В чем заключается работоспособность и надежность машин? Основные понятия теории надежности. В чем заключаются показатели надежности. Что относится к аналитическим зависимостям изменения вероятности безотказной работы машины? В чем заключается надежность систем? Аналитические зависимости оценки надежности сложных систем при последовательном соединении элементов и соединении элементов с резервированием. Статистическая оценка основных показателей надежности. Режимы и характеристики работы ДВС в зависимости от условий эксплуатации. Мощностные, экономические и экологические показатели работы машин, причины их изменения |
| Математическая обработка результатов испытаний машин | В чем заключаются задачи и методика теоретических исследований. Математическая формулировка задачи. Детерминированные и вероятностно-статистические объекты исследований. Выбор математического аппарата. Аналитические методы исследований. Правдоподобие. Вероятностно-статистические методы исследований и их применение. Подобие и моделирование при научных исследованиях. Что относится к видам подобий. Теоремы подобия (I-я, II-я, III-я)? Что относится к видам моделей. Физическое подобие и моделирование. Аналоговое подобие и моделирование. Математические цифровые подобия и моделирование? |

3.2. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к практическим работам

При подготовке к практическим занятиям, требующим выступлений с докладами, при самостоятельном изучении тем необходимо обращаться к специальной научной литературе. Также можно воспользоваться информацией с сайта  справочно-правовой системой «Консультант Плюс».

Также студенты могут воспользоваться возможностями электронно-библиотечной системы «Университетская библиотека on-line». В разделе «Дисциплины», подразделе «Автомобили и автомобильное хозяйство» они могут найти соответствующие учебные пособия  и другие издания, доступ к которым осуществляется через Интернет по адресу ЭБС.

Ответ студента включает в себя рассказ на 5-6 минут, раскрывающий один из вопросов в рамках изучаемой темы, и иллюстрирующую его презентацию из 15-16 слайдов.  Доклады и презентации могут быть подготовлены  студентами как  в одиночку, так и в паре.

По всем темам предусмотрено проведение практических занятий, на которых студенты делают доклады и представляют презентации по изученной научной литературе и статьям из специальных журналов. Студенты должны самостоятельно изучать рекомендованную научную, методическую, нормативную литературу и делать конспект.

Практическая работа №1: Выбор видов и методов испытаний.

Задания:

- Какие виды испытаний Вы знаете

- Контроль при проведении испытаний.

- Какие существуют стандартные определения методов испытаний?

Практическая работа №2: Выбор видов аппаратуры для испытаний машин.

Задания:

- Аппаратура для исследования эксплуатационных режимов двигателей и трансмиссий.

- Что такое аппаратура на интегральных схемах?

- Как строится индикаторная диаграмма?

Практическая работа №3: Классификация стендов для испытания машин.

Задания:

- Место испытаний при проверке  машин.

- Стенды для испытания трансмиссий.

- Стенды для испытания двигателей.

- Стенды для испытания рулевых управлений

- Что динамометрическая лаборатория?

Практическая работа №4: Расчёт надёжности машин.

Задания:

- Требования, предъявляемые к надежности машин.

- Охарактеризуйте показатели надежности и виды отказов машин при испытаниях.

- Произвести расчет надежности.

Практическая работа №5: Вероятностные, математические  ожидания, дисперсия и законы распределения случайных величин. Получение эмпирических выражений из результатов  экспериментальных исследований.

Задания:

- Случайное событие и случайная величина;

- Вероятность случайного событий;

- Свойства случайных событий;

- Виды координатных сеток;

- Масштабы графиков;

- Графический метод выравнивания.

3.3. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к Контрольной работе

Для проведения контрольной работы обучающихся предусмотрены задачи

За наблюдаемый период эксплуатации в автомобиле было зафиксировано 8 отказов. Время восстановления составило: t1 = 12 мин, t2 = 23 мин, t3 = 15 мин, t4 = 9 мин, t5 = 17 мин, t6 = 28 мин, t7 = 25 мин, t8 = 31 мин.

Требуется определить среднее время восстановления автомобиля.

| Дано: n = 8 отказов t1 = 12 мин t2 = 23 мин t3 = 15 мин t4 = 9 мин t5 = 17 мин t6 = 28 мин t7 = 25 мин t8 = 31 мин | Решение: ; мин. |
| --- | --- |
| Найти: tср.в |  |

Узел автомобиля имеет среднюю наработку на отказ tcp = 65 ч и среднее время восстановления tв = 1,25 ч. Требуется определить коэффициент готовности Кг.

| Дано: tcp = 65 ч tв = 1,25 ч | Решение: ; . |
| --- | --- |
| Найти: Кг |  |

Пусть время работы сборочной еденицы до отказа подчинено экспоненциальному закону λ = 2,5 · 10–5 ч–1. Требуется определить вероятность безотказной работы P(t), частоту отказов f(t) и среднюю наработку на отказ tср, если t = 500, 1000, 2000 ч.

| Дано: λ = 2,5·10–5 ч–1 t1 = 500 ч t2 = 1000 ч t3 = 2000 ч | Решение: ; ; ; ; ; |
| --- | --- |
| Найти: P(t) f(t) tср |  |

ч–1;

ч–1;

ч–1;

tср =;

ч.

Время работы автомобиля до отказа подчиняется закону распределения Рэлея. Требуется определить количественные характеристики: P(t), f(t), λ(t), tср при t1 = 500 ч, t2 = 1000 ч, t3 = 2000 ч, если параметр распределения σ = 1000 ч.

| Дано: t1 = 500 ч t2 = 1000 ч t3 = 2000 ч σ = 1000 ч | Решение: Необходимо воспользоваться формулами, соответствующими закону распределения Рэлея ([8], табл. 1.1) ; ч–1; ч–1; |
| --- | --- |
| Найти: P(t) f(t) λ(t) tср |  |

ч–1;

;

;

;

;

;

ч–1;

ч–1;

ч–1;

;

ч;

ч;

ч.

Время безотказной работы устройства с шарикоподшипниками в осях ротора гироскопа подчиняется закону Вейбулла – Гнеденко с параметрами k = 1,5, λо = 10–4 ч–1, а время его работы t = 100 ч. Требуется вычислить количественные характеристики надежности такого устройства.

| Дано: k = 1,5 λо = 10–4 ч–1 t = 100 ч | Решение: Используются формулы закона Вейбулла – Гнеденко для определения количественных характеристик. Определяется вероятность безотказной работы: ; Частота отказов определяется по формуле . |
| --- | --- |
| Найти: P(t) f(t) λ(t) tср |  |

Тогда

ч–1

Интенсивность отказов определяется по формуле

;

ч–1.

Вычисляется средняя наработка до первого отказа

.

Сначала вычисляют значение гамма-функции, воспользовавшись справочными данными

.

Значения гамма-функции

| х | Г (х) |
| --- | --- |
| 1,67 | 0,90330 |

Полученные значения подставляют в формулу [8, с. 38]:

ч.

Система состоит из двух устройств. Вероятности безотказной работы каждого из них в течение времени t = 100 ч равны: р1(100) = 0,95; р2 (100) = 0,97. Справедлив экспоненциальный закон надежности. Необходимо найти среднюю наработку до первого отказа системы tср.с.

| Дано: N = 2 t = 100 ч р1 (100) = 0,95 р2 (100) = 0,97 | Решение: Определяется вероятность безотказной работы изделия: . Определяется интенсивность отказов изделия по формуле ; ч–1, |
| --- | --- |
| Найти: tcp.c |  |

ч.

Задачи

Определить время безотказной работы станка при заданной вероятности безотказности 0,88 и интенсивности отказов кинематических пар станка, равной 3 · 10– 5 ч–1

Для станка задан гамма-процентный ресурс ТГ = 99 %, определить необходимый показатель интенсивности отказов λ с учетом заданного времени эксплуатации, равного 12 000 ч

Для электродвигателя вентилятора аавтомобиля установлено время безотказной работы t = 2000 ч, определить P(t) (λ = 3 · 10– 4 ч–1)

Для транспортной машины задан гамма-процентный ресурс TГ = 99,95 %, который должен иметь место на протяжении 5 000 ч эксплуатации, определить соответствующую ему интенсивность отказов λ

Сцепление в машинах обеспечивается муфтами сцепления, при наработке 1200 ч определить их P(t) (λ = 4 · 10– 6 ч–1)

Определить время безотказной работы предохранительного клапана гидросистемы автомобиля при заданной P(t) = 0,98 (λ = 1 · 10–5 ч–1)

Время разгерметизации гидросистемы (утечки) из-за выхода из строя прокладок равно интервалу в 1500 ч, определить P(t) трубопроводов 
(λ = 1 · 10– 8 ч–1)

4. Самостоятельные работы и индивидуальные задания, тесты – виды работы, обеспечивающей повышение уровня самостоятельной деятельности студентов Контроль знаний студентов

4.1. Текущий контроль

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "ТТМиО" _________В. Ф. Свойкин Протокол № __ от «___» ________ 201_г | Кафедра: Технологические, транспортные машины и оборудование Дисциплина: Испытание машин Направления бакалавриата: 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Направленность (профиль): Автомобильный сервис Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

Форма освоения текущего контроля

1. Наука о надежности изучает:

- закономерности изменения показателей качества устройств и систем;

- разработка методов  для безотказной работы систем;

- достижение определенного уровня, оптимального для системы , по мощности;

- достижение  определенного уровня, оптимального для системы, по КПД;

- достижение определенного уровня, оптимального для системы,  по МК (крутящему моменту);

2. Качество- это:

- состояние изделия, при котором  оно способно выполнять  заданные  функции, сохраняя значение заданных параметров, в установленных  пределах;

- свойство объекта сохранять  работоспособное состояние  в течение  заданного времени;

- свойство объектов сохранять работоспособное состояние, до  предельного состояния при установившейся системе ТО и ремонта;

- совокупность свойств продукции, обуславливающих ее пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением;

- свойство сохранять в заданных пределах значение параметров, характеризующих способность объекта  выполнять требуемые функции.

3. Вероятность безотказной работы – это:

- событие, при котором объект из работоспособного состояния переходит в неработоспособное;

- вероятность того, что в заданном интервале времени не возникнет отказа изделия или системы;

- вероятность того, что в заданном интервале времени возникнет отказ;

- вероятность того, что на запланированном ресурсе не возникнет отказа;

- вероятность того, что не нарушается  исправное состояние.

4. Необратимые процессы – это:

- процессы, при которых  временно изменяются параметры;

- процессы, имеющие периодические процессы;

- процессы, связанные с периодом неисправной работы;

- процессы, протекающие между  периодическими осмотрами или  ремонтами;

- процессы, приводящие к ухудшению технических характеристик машин  с  течением времени;

5. Абсолютное изменение  состояния качества связано с:

- физическим износом;

- моральным износом;

- наработкой на отказ;

- уменьшением мощности;

- уменьшением КПД;

6. Работоспособное состояние объекта - это:

когда значение всех параметров, характеризующих  способность выполнять задание функции соответствующим  требованиям НТД;

- такое, когда он соответствует всем требованиям НТД;

- такое, когда объект не соответствует хотя бы одному из предъявляемых требований;

- состояние, при котором объект не может выполнять свои функции;

- такое, при котором дальнейшая эксплуатация этого объекта не допустима.

7. Фактический отказ:

- возникает в результате протекания того или иного процесса старения;

- возникает в результате сочетания неблагоприятных факторов и случайных воздействий;

- возникает в результате протекания длительного процесса старения

- связан с процессом старения, которые приводят к постепенному ухудшению выходных параметров;

- связан с нарушениями технических условий при изготовлении и сборке изделия, нарушениями при эксплуатации.

8.  Заедание это:

- процесс разрушения и отделения материалов с поверхности твердого тела и накопления остаточной деформации при трении;

- явление местного соединения двух твердых тел, происходящего из-за действия молекулярных сил при трении;

- процесс возникновения и развития повреждений  поверхностей, трения вследствие схватывания;

- повреждение поверхности трением;

- скопление мелких рисок, наблюдаемых визуально и ощущаемых на поверхности трения и ориентированных в направлении скольжения.

9. Плотность отказов – это:

- Отношение числа отказавших изделий в единицу времени к первоначальному числу, находящихся под наблюдением, при условии, что отказавшие изделия заменяются или восстанавливаются.

- Отношение числа отказавших изделий в единицу времени к первоначальному числу, находящихся под наблюдением, при условии, что отказавшие изделия не восстанавливаются и не заменяются.

- Отношение числа изделий работающих безотказно в единицу времени или наработки к первоначальному числу, находящихся под наблюдением, при условии, что отказавшие изделия не заменяются и не  восстанавливаются.

- Отношение числа отказавших изделий в единицу времени к числу изделий работающих безотказно, при условии, что отказавшие изделия заменяются или восстанавливаются.

- Отношение числа изделий работающих безотказно в единицу времени или наработки к числу изделий работающих безотказно, при условии, что отказавшие изделия заменяются или восстанавливаются

- Что называется рабочим циклом двигателя внутреннего сгорания?

- последовательные процессы, обеспечивающие  преобразование тепловой  энергии топлива в механическую;

- комплекс последовательных процессов,  периодически повторяющихся в каждом цилиндре двигателя и обеспечивающих  преобразование тепловой энергии  топлива в механическую работу.

- комплекс последовательных процессов, периодически повторяющихся в ДВС;

- процессы, периодически повторяющиеся в каждом цилиндре двигателя и обеспечивающие преобразование тепловой энергии в механическую;

- последовательные процессы, периодически повторяющиеся в двигателе, обеспечивающие преобразование тепловой энергии топлива в механическую.

- Что называется средним эффективным давлением?

- величина, равная произведению среднего индикаторного давления на механический КПД;

- величина, равная разнице между  максимальным индикаторным давлением и средним давлением механических потерь;

- величина, равная  полусумме максимального и минимального индикаторного давления;

- величина, равная сумме средних индикаторных давлений всех цилиндров двигателя;

- величина, равная сумме среднего индикаторного давления и давления механических потерь

- Что такое эффективная мощность двигателя?

- полезная мощность, снимаемая с маховика с учетом механических потерь;

- полезная мощность, развиваемая газами в одном цилиндре двигателя;

- мощность, развиваемая газами во всех цилиндрах двигателя;

- мощность, развиваемая газами в цилиндре двигателя, равная мощности механических потерь;

- полезная мощность двигателя, отдаваемая потребителю, которая меньше индикаторной на величину механических потерь.

- Какие силы и моменты  действуют при испытании машин?

- силы давления  газов, суммарные силы, действующие  по оси  цилиндра, тангенциальные силы;

- силы давления  газов, силы инерции, суммарные силы, действующие  по оси  цилиндра, тангенциальные силы; крутящий момент двигателя;

- силы инерции, суммарные силы, действующие  по оси  цилиндра, тангенциальные силы; крутящий момент двигателя, силы,  действующие по оси шатуна и на стенку  цилиндра;

- суммарные силы, действующие  по оси  цилиндра, тангенциальные силы; крутящий момент двигателя, силы,  действующие по оси шатуна и на стенку  цилиндров, силы  инерции;

- силы давления  газов, силы инерции, суммарные силы, действующие  по оси  цилиндра, тангенциальные  и нормальные силы, действующие  на шатунную шейку, крутящий момент двигателя, силы,  действующие по оси шатуна и на стенку  цилиндра;

- Какие потери учитывает механический КПД двигателя, трансмиссии и рулевого управления?

- потери на трение в КШМ?

- потери на трение в КШМ и ГРМ;

- потери на  преодоление трения в сопряженных узлах двигателя и всех вспомогательных механизмов;

- механические потери, возникающие в процессе передачи энергии  от газов в цилиндре к маховику двигателя;

- механические потери в КШМ,ГРМ, и в  системе смазки двигателя.

- При проведении  замеров исследуемого параметра объекта  был получен статистический ряд значений хi (i = 1, 2, 3, …n):

| номер измерения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| измеряемая величина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

По данным результатов измерений:

1   вычислить среднеквадратичное отклонение  и среднее значение измеряемой величины х;

2  определить критерии  ошибок 1 и  2;

3 – сопоставить полученные критерии ошибок с максимальным  значением max при известном  значении доверительной вероятности РД  = ______________________.

При  наличии грубых ошибок, исключить  их из  статистического ряда исходных данных и повторить  расчеты п.п. 1., 2., 3.

4 –  установить  доверительный интервал значений   в соответствии  с заданной доверительной вероятностью

5 – определить  минимальное  количество измерений Nmin , гарантирующих заданную  доверительную вероятность

6 – выразить действительное значение хД  измеряемой величины;

7 – оценить относительную погрешность измерений   ;

8 – оценить предельные значения абсолютной  пр y и относительной  пр y погрешностей косвенно измеряемой величины, задаваемой функционально  y = f(x).

- Исключите пункт, не входящий в понятие «Основные характеристики датчиков»:

            - Линейность характеристики;

            - простота конструкции;

            - Взаимозаменяемость;

            - Надежность;

            - Коэффициент чувствительности.

4.2. Промежуточный контроль

Это форма контроля, проводимая по завершению изучения дисциплины – экзамен.

ТестовОе заданиЕ для промежуточной аттестации

(Ф.И.О, группа)

1).Какие виды испытаний в соответствии с  ГОСТ  в зависимости от назначения проводятся?

1. Все указанное в других вариантах ответов.

2. Исследовательские и доводочные.

3. Приемочные и контрольные.

4. Приемо-сдаточные и эксплуатационные.

2). Что должна обеспечивать измерительная аппаратура?

1. Точность измерений и стабильность показаний.

2. Всё указанное в других вариантах.

3. Быстродействие.

4.Чувствительность.

3) Что понимается под прямыми измерениями?

1. Проведение измерения ровными (не деформированными) инструментами.

2. Сравнение измеряемой величины со средне-статическими данными.

3. Непосредственное сравнение измеряемой величины с её мерами.

4. Такого понятия не существует.

7) Какими приборами измеряют частоту вращения вала?

1. Достаточно на “глазок”.

2. При помощи наматываемого на шкив вала мерного каната.

3. Тахометрами и суммарными счетчиками.

4. Измерений не проводят, т.к. завод-изготовитель указывает частоту вращения.

8) Какими приборами измеряют давление жидкостей и газов?

1. Пользуются советами метеозависимых людей.

2.Различными материалами с известным пределом прочности.

3. Измерять не надо, можно рассчитать математически.

4. Манометрами.

10) С какой целью проводится детонационные испытания?

1. Только для определения вида топлива.

2. Для определения, какое топливо требуется двигателю и угол опережения зажигания.

3. Только для определения угла опережения зажигания.

4. Такие испытания проводить не нужно, т.к. водитель сам определяет это.

11). Чем характеризуется надежность двигателя?

1. Способностью выполнять заданные функции в экстремальных режимах.

2. Способностью выполнять заданные функции в режимах, не переходящих в экстремальные.

3. Способностью выполнять функции, сохраняя во времени эксплуатационные показатели.

4. Сохранять моторесурс при эксплуатации на различных видах топлива.

12) Что показывает токсическая характеристика двигателя?

1. Содержание вредных веществ в поступающем в двигатель воздухе.

2. Время жизни подопытных животных.

3. Мутационные последствия подопытных организмов.

4.Содержание вредных веществ в отработавших газах.

14). При каких режимах эксплуатации автомобиля измеряется уровень звукового давления (шума).

1. При торможении.

2. При разгоне.

3. При работе на холостом ходу.

4. При работе двигателя на максимальных оборотах.

16) Что оценивается при испытании на надежность коробок передач?

1. Только долговечность узлов и деталей.

2. Только герметичность уплотнений.

3. Только температура корпуса при определенных режимах работы.

4. Сопротивление усталости зубьев, долговечность валов, подшипников, уплотнений.

17) Что делается после испытания агрегата?

1. Разборка; осмотр; анализ дефектов, отказов и неисправностей.

2. Разборка, осмотр узлов и деталей.

3. Разборка и замена неисправных деталей.

4. Разборка и утилизация агрегата.

18) На что испытывают тормозные механизмы?

1. На перегрев.

2. На надёжность и износостойкость фрикционных материалов.

3. На скорость включения их в работу.

4. Испытывать не надо, т.к. это расходный материал.

19) С какой целью производятся дорожные испытания подвески?

1. Только для определения плавности хода.

2. Только для определения срока службы.

3. С целью определения плавности хода, срока службы и износостойкости компонентов.

4. Только для определения износоустойчивости.

20) Что определяют при лабораторных испытаниях несущих кузовов?

1. Коррозионностойкость.

2. Длительность сохранности лакокрасочного покрытия покрытия.

3. Максимальную пассажировместимость.

4. Жесткостные и прочностные характеристики.

21) С какой целью проводится ресурсные испытания?

1. С целью подтверждения заданного техническими условиями ресурса до капремонта.

2. С целью подтверждения заданного техническими условиями ресурса до ТО1.

3. С целью подтверждения заданного техническими условиями ресурса до ТО2.

4. С целью определения наиболее оптимального вида топлива.

22) С какой целью выполняются сертификационные испытания транспортного средства?

1. С целью установления розничной цены.

2. С целью установления соответствия характеристик и свойств   нормативам.

3. С целью уточнения характеристик.

4. С целью углубленного изучения конструкции.

24) Что лежит в основе требований безопасности испытаний?

1. Только безопасность персонала.

2. Только сохранность автомобиля.

3. Только соблюдение экологических требований.

4. Безопасность персонала и сохранность автомобиля.

25) На какие части автомобиля оказывает интенсивное влияние «бельгийская мостовая»?

1. На несущую систему, мосты и подвеску.

2. На кузов автомобиля.

3. На систему электроснабжения.

4. На крепежные детали системы выпуска отработавших газов.

26) Что проверяется на испытаниях в мелководном бассейне?

1. Загрязняемость  кузова автомобиля.

2. Герметичность  кузова, работа электрооборудования, эффективность тормозов.

3. Проходимость автомобиля.

4. Умения водителя проводить эвакуацию пассажиров.

27) На какой передаче многоступенчатой коробки передач определяется максимальная скорость автомобиля?

1  На низшей.

2. На 2 – 3- ей.

3. На высшей.

4. На прямой.

28) Что испытывается методом столкновения с неподвижным  препятствием?

1. Пожарную безопасность.

2. Психофизическое состояния водителя – испытателя.

3. Работоспособность двигателя.

4. Ударно – прочностные свойства кузова легкового автомобиля.

29) Кто входит в состав комиссии при межведомственных испытаниях?

1. Представители заинтересованных министерств и ведомств.

2. Все желающие.

3. Министры или их заместители.

4. Независимые эксперты.

30) Как классифицируются  испытания  по продолжительности?

1.Короткие и длинные.

2. Нормальные, ускоренные, сокращённые.

3. Постоянные и с перерывами.

4. Не классифицируются.

31) Что считается нормальными условиями испытаний?

1.Комнатная температура и низкая влажность.

2. Присутствие на рабочем месте всего необходимого персонала.

3. Условия, установленные нормативно-техническими документами.

4. Наличие мест отдыха для испытателей.

32) Что называется программой испытаний?

1.Объем проводимых экспериментов.

2. Сроки и место проводимых испытаний.

3. Цели испытаний.

4. Организационно-методический документ, объединяющий все варианты ответов.

33) Что делается после испытаний?

1. Все предложенные ответы правильные.

2. Оценка характеристик свойств объекта.

3. Установление соответствия заданным требованиям.

4. Фиксация результатов анализа качества функционирования объекта.

34) Что такое испытательный полигон?

1.Территория.

2. Все указанные в других ответах элементы являются составляющими полигона.

3. Испытательные сооружения.

4. Средства испытаний.

35) Технический контроль это…?

1. Контроль с помощью специалистов, имеющих техническое образование.

2. Контроль с помощью технических средств.

3. Контроль с помощью отработанных приемов.

4. Проверка соответствия объекта установленным техническим требованиям.

36) Что может быть объектом технического контроля?

1. Все, указанное в других ответах.

2. Продукция, подвергаемая контролю.

3. Процесс создания продукции.

4. Хранение, техническое обслуживание и ремонт.

37) Что означает понятие «Объем контроля»?

1. Помещение определенного объема для проведения контроля.

2. Количество объектов и совокупность контролируемых признаков.

3. Численный состав контролирующей комиссии.

4. Выбираемые по усмотрению контролера контролируемые признаки.

38) Какими органами воспринимается первичная информация при органолептическом контроле?

1. Всеми органами, имеющимися у человека.

2. Специально назначенными органами.

3. Органом с повышенной чувствительностью.

4. Органами чувств.

41) Какую цель имеют контрольные испытания автобусов?

1. Тотальную проверку автобусов действующим стандартам.

2. Общую проверку автобусов на готовность эксплуатации в зимних условиях.

3. Периодическую выборочную проверку соответствия  действующим стандартам.

4. Выборочную проверку автобусов перед сдачей технического осмотра в ГИБДД.

42)  Какие виды контрольных испытаний Вы знаете?

1. Тотальные и выборочные.

2. Летние.

3. Зимние.

4. Краткие и длительные.

44) Какие показатели и характеристики скоростных свойств подвергаются испытаниям?

1. Максимальная скорость, время разгона на заданном пути.

2. Все указанные в других вариантах ответы.

3. Время разгона до заданной скорости.

4. Скоростные характеристики «Разгон-выбег» и «Разгон на передаче».

45) Что используется в виде груза при проведении испытаний легковых автомобилей?

1. Мерные слитки.

2. Кирпичи.

3. Манекены и мешки с сыпучим наполнителем.

4. Все, что имеется в данный момент.

46)  Какова минимальная длина измерительного участка для проведения испытаний на кольцевой дороге?

1. 500 км.

2. 100 м.

3. Не нормируется. Главное, чтобы участок был прямой.

4. 2000 м.

47) Какие показатели и характеристики топливной экономичности подвергаются испытаниям?

1. Все указанные в других вариантах ответы.

2. Контрольный расход топлива и расход магистрального цикла.

3. Расход в городском цикле и расход при установившемся движении.

4. Топливно-скоростная характеристика на холмистой дороге.

перечень вопросов для подготовки к экзамену

- Измерение потерь на преодоление сил трения в механизмах

- Определение   теплового   состояния   механизмов  и  систем

- Проверка   состояния   сопряжений и установочных размеров

- Проверка герметичности систем и сопряжений

- Анализ шума и вибраций

- Метод   измерения   утечки   газов

- Датчики. Классификация.

- Потенциометрические датчики

- Тензорезисторные датчики

- Электромагнитные датчики

- Пьезоэлектрические датчики

- Термоэлектрические датчики

- Механотронные датчики

- Общие технические требования к датчикам

- Основные понятия теории надёжности.

- Основные показатели свойств надёжности

- Виды состояний объекта.

- Долговечность и показатели, для её оценки.

- Ремонтопригодность и показатели её оценки.

- Безотказность и показатели её оценки.

- Экономические показатели надёжности.

- Классификация машин по надёжности.

- Причины потери машин работоспособности.

- Процессы, действующие на машину ведущие к уменьшению работоспособности

- Классификация отказов.

- Математическая модель надёжности изделия.

- Надёжность сложных систем. Структурные схемы их типы и виды.

- Законы распределения отказов как случайных величин.

- Частота отказов.

- Интенсивность отказов

- Типовые Закономерности протекания процесса старения во времени.

- Многостадийные процессы старения.

- Износ, изнашивания, основные понятия.

- Основные структурные схемы надежности.

- Методы повышения износостойкости машин.

- Методы измерения износа.

- Износ машин работающих в условиях абразивной среды.

- Износ технологических машин.

- Износ транспортных машин.

- Износ многозвенных механизмов.

- Потеря прочности.

- Коррозионное разрушение.

- Оценка надежности по критерию прочности.

- Влияние смазки на износ

- Влияние трения на износ

- Методы измерения износа

- Методология научного познания.

- Методы теоретических и эмпирических исследований.

- Виды и этапы научных исследований.

- Информационное обеспечение и базы данных.

- Методы теоретического исследования.

- Математическое  моделирование и выбор аппарата.

- Схемы взаимодействия объектов и их функциональная зависимость.

- Аналитические методы  исследования объектов.

- Исследования вероятностных процессов.

- Анализ размерностей.

- Теоремы и критерии подобия.

- Виды подобия и моделей.

- Классификация и виды эксперимента.

- Измерения и измерительные установки.

- Оценка погрешностей в измерениях.

- Графическая обработка результатов.

- Вывод эмпирических формул.

- Адекватность эксперимента теоретических исследований.

- Измерение потерь на преодоление сил трения в механизмах

- Определение   теплового   состояния   механизмов  и  систем

- Проверка   состояния   сопряжений и установочных размеров

- Проверка герметичности систем и сопряжений

- Анализ шума и вибраций

- Метод   измерения   утечки   газов

- Датчики. Классификация.

- Потенциометрические датчики

- Тензорезисторные датчики

- Электромагнитные датчики

- Пьезоэлектрические датчики

- Термоэлектрические датчики

- Механотронные датчики

- Общие технические требования к датчикам

- Основные понятия теории надёжности.

- Основные показатели свойств надёжности

- Виды состояний объекта.

- Долговечность и показатели, для её оценки.

- Ремонтопригодность и показатели её оценки.

- Безотказность и показатели её оценки.

- Экономические показатели надёжности.

- Классификация машин по надёжности.

- Причины потери машин работоспособности.

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная учебная литература

- Юшков, А. Н. Испытание двигателей внутреннего сгорания и топливной аппаратуры [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов направлений бакалавриата 151000.62 "Технологические машины и оборудование", 190600.62 "Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов" и специальностей 150405.65 "Машины и оборудование лесного комплекса", 190603.65 "Сервис транспортных и технологических машин и оборудования", 190601.65 "Автомобили и автомобильное хозяйство" всех форм обучения : самост. электрон. изд. / А. Н. Юшков, Е. Н. Сивков ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. автомоб. и автомоб. хоз-ва. – Сыктывкар : СЛИ, 2013. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-000389.pdf.

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература

- Анисимов, Г. М. Испытания лесосечных машин [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, направлений 250300, 150400, 190600, спец. 150405, 190603 и 250401 / Г. М. Анисимов, А. М. Кочнев ; под ред. Г. М. Анисимова ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО "С.-Петерб. гос. лесотехн. акад. имени С. М. Кирова". - Санкт-Петербург : ЛТА, 2008. - 488 с.

- Набоких, В. А. Испытания электрооборудования автомобилей и тракторов [Текст] : учеб. для студ. вузов, обучающихся по спец. 550100 "Автомобиле-и тракторостроение" / В. А. Набоких. - Москва : Академия, 2003. - 256 с.

- Чудов, В. И.  Двигатель внутреннего сгорания: конструкция, триботехника, тепловой расчет и оборудование для испытания машин [Электронный ресурс] : учебное пособие по дисциплинам «Автомобильные двигатели», «Силовые агрегаты», «Основы триботехники», «Теплотехнические установки», «Испытание машин» для студентов направления подготовки бакалавриата 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / В. И. Чудов, Н. М. Тетерин, Ю. В. Якимов ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. технологических, транспортных машин и оборудования. -  Сыктывкар : СЛИ, 2018. - Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001566.pdf.

Научная литература

- Киселенко, А. Н. Управление техническим состоянием автотранспортных средств в регионе [Текст] : монография / А. Н. Киселенко, П. А. Малащук ; отв. ред. А. А. Лопарев ; Коми НЦ УрО РАН, Ин-т биологии. – Сыктывкар : [б. и.], 2010. – 128 с.

Периодические издания

- Мир транспорта и технологических машин [Электронный ресурс] : научно-технический журнал. – Орел :  Госуниверситет – УНПК. – Выходит ежеквартально. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=321659.

Справочно-библиографическая литература

- Бовшовский, С. З. Автодело. Двигатели грузовых автомобилей ЗИЛ [Текст] : производственно-практическое издание / С. З. Бовшовский. – Москва : Академкнига, 2003. – 160 с.

- Степнов, М. Н. Статистические методы обработки результатов механических испытаний [Текст] : справочник / М. Н. Степнов, А. В. Шаврин. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Машиностроение, 2005. – 400 с.