МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИйСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного  образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ

Директор

_____________________ Л. А. Гурьева

«______» __________________  2019 г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ

по дисциплине

«Сопротивление материалов»

Наименование ООП «Машины и оборудование лесного комплекса»

Направление подготовки: 15.03.02 «Технологические машины и оборудование»

Направленность (профиль): «Машины и оборудование лесного комплекса»

Программа подготовки: академический бакалавриат

Форма обучения – очная, заочная

Факультет: лесного и сельского хозяйства

Кафедра: агроинженерия, электро- и теплоэнергетика

Самостоятельная работа студентов составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3+) по направлению подготовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудование» (утвержденного 20.10.15 г. приказ № 1170), рассмотрена и утверждена на заседании кафедры агроинженерия, электро- и теплоэнергетика, протокол № ____.

Разработчики __________________________________________________

Зав. кафедрой – д.т.н, профессор  _________________________________Ю. Я. Чукреев

#### СЫКТЫВКАР 2019

1. Цели и задачи дисциплины:

Цель дисциплины: формирование системы знаний и практических навыков расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость, умений их использовать в технологическом и проектно-конструкторском виде деятельности.

Задачи: В результате изучения дисциплины студент должен иметь представление об основных понятиях, гипотезах и положениях сопротивления конструкционных материалов, принципах статических расчетов конструкций и их элементов, овладеть методами построения  и исследования  механико-математических моделей типовых элементов конструкций, навыками применения инженерных методов расчета типовых элементов конструкций и сооружений  на прочность, жесткость и устойчивость.

В результате изучения курса студент должен знать:

- основные понятия, гипотезы и законы дисциплины «Сопротивление материалов»;

- теоретические основы инженерных методов расчета типовых элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость;

- методы рационального выбора материала и размеров элементов конструкций.

2. Место дисциплины в структуре ООП:

Дисциплина «Сопротивление материалов» относится к вариативной части учебного плана.

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: математика, физика.

Полученные студентами при изучении дисциплины знания, умения и навыки необходимы в профессиональной деятельности, при изучении дисциплин «Техническая механика», «Теория механизмов и машин»,  «Детали машин и основы конструирования».

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

ПК–1 – способностью к систематическому изучению научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки;

ПК–5 – способностью принимать участие в работах по расчету и проектированию деталей и узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями и использованием стандартных средств автоматизации проектирования;

ПК–16 – умением применять методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и технологических показателей используемых материалов и готовых изделий.

- В результате освоения компетенции ПК-1 студент должен:

Знать: терминологию, основные понятия, определения и гипотезы сопротивления материалов.

Уметь: определять физико–механические характеристики материалов и параметры элементов конструкции по справочной литературе и нормативно–технической документации.

Владеть: способностью извлекать и анализировать научно–техническую информацию по сопротивлению материалов из различных источников.

- В результате освоения компетенции ПК-5 студент должен:

Знать: принципы расчета и проектирования деталей и узлов машиностроительных конструкций.

Уметь: использовать полученные знания для расчета и проектирования деталей и узлов машиностроительных конструкций с использованием стандартных средств автоматизации проектирования.

Владеть: методами расчета и проектирования деталей и узлов машиностроительных конструкций с использованием вычислительной техники.

- В результате освоения компетенции ПК-16 студент должен:

Знать: методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и технологических показателей используемых материалов и готовых изделий.

Уметь: использовать методы стандартных испытаний для определения физико-механических свойств конструкционных материалов.

Владеть:  методиками испытаний конструкционных материалов, методами обработки результатов с использованием вычислительной техники.

4. Содержание дисциплины

4.1. Тематика лекционных занятий

| № п/п | Наименование тем (разделов) | Содержание тем (разделов) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Введение. Основные понятия и допущения сопротивления материалов. Метод сечений. Экспериментальные методы исследования деформаций и напряжений | Основные гипотезы и допущения. Виды нагрузок и схематизация элементов конструкций. Внешние и внутренние силы. Понятия о напряжениях и деформациях в точке. Механические характеристики материалов. Диаграммы нагружения. Допускаемые напряжения |
| 2 | Деформация растяжения и сжатия | Продольные силы и их эпюры. Напряжения и деформации при растяжении и сжатии. Закон Гука |
| 3 | Расчет на прочность и жесткость растянутых элементов конструкций | Расчет на прочность и жесткость. Статически неопределимые задачи при растяжении и сжатии |
| 4 | Напряженно-деформированное состояние в точке | Напряженное состояние в точке и его виды. Закон парности касательных напряжений. Главные площадки и главные напряжения. Круг Мора. Деформированное состояние в точке. Обобщенный закон Гука. |
| 5 | Геометрические характеристики плоских сечений | Статический момент площади. Моменты инерции плоских фигур. Моменты инерции сложных сечений. Моменты инерции относительно параллельных осей, при повороте осей. Главные оси, главные моменты инерции. Радиусы инерции. Моменты сопротивления. |
| 6 | Деформация сдвига и кручения | Чистый сдвиг. Закон Гука при чистом сдвиге. Связь между модулями 1-го и 2-го рода. Расчет соединений, работающих на сдвиг. Построение эпюр крутящего момента. Напряжения и деформации при кручении стержня круглого поперечного сечения. Напряженное состояние при кручении. |
| 7 | Изгиб прямых стержней. Напряжения при изгибе | Основные типы балок и опорных связей. Определение опорных реакций. Внутренние силовые факторы при изгибе. Построение эпюр моментов и поперечных сил в балках. Чистый изгиб. Определение нормальных напряжений. Касательные напряжения при изгибе. Расчет балок на прочность. Напряженное состояние при изгибе. |
| 8 | Перемещения при плоском изгибе | Дифференциальное уравнение упругой линии балки. Метод начальных параметров. Метод Мора для определения перемещений. Метод Верещагина. Расчет балок на жесткость. |

4.2. Лабораторный практикум

| № п/п | Наименование тем (разделов) | Наименование лабораторных работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Введение. Основные понятия и допущения сопротивления материалов. Метод сечений. Экспериментальные методы исследования деформаций и напряжений | Приборы и устройства для измерения деформаций |
| 2 | Деформация растяжения и сжатия | Исследование механических характеристик образца из стали при растяжении |
| 3 | Деформация сдвига и кручения | Определение модуля сдвига при кручении |
| 4 | Перемещения при плоском изгибе | Исследование прогибов балки при плоском изгибе |

4.3. Практические занятия (семинары)

| № п/п | Наименование тем (разделов) | Тематика практических занятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Введение. Основные понятия и допущения сопротивления материалов. Метод сечений. Экспериментальные методы исследования деформаций и напряжений | Основные понятия и допущения сопротивления материалов. Метод сечений. Экспериментальные методы исследования деформаций и напряжений |
| 2 | Деформация растяжения и сжатия | Деформация растяжения и сжатия |
| 3 | Расчет на прочность и жесткость растянутых элементов конструкций | Расчет на прочность и жесткость растянутых элементов конструкций |
| 4 | Напряженно-деформированное состояние в точке | Напряженно-деформированное состояние в точке |
| 5 | Геометрические характеристики плоских сечений | Геометрические характеристики плоских сечений |
| 6 | Деформация сдвига и кручения | Деформация сдвига и кручения |
| 7 | Изгиб прямых стержней. Напряжения при изгибе | Изгиб прямых стержней. Напряжения при изгибе |
|  | Перемещения при плоском изгибе | Перемещения при плоском изгибе |

4.4. Самостоятельная работа

| № п/п | Наименование тем (разделов) | Тематика самостоятельной работы (детализация) | Контроль выполнения работы (опрос, тест, конт, работа и т.д)) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Введение. Основные понятия и допущения сопротивления материалов. Метод сечений. Экспериментальные методы исследования деформаций и напряжений | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе, подготовка к практическим и лабораторным занятиям | Опрос, тест |
| 2 | Деформация растяжения и сжатия | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе, подготовка к практическим и лабораторным занятиям | Опрос, тест, аудиторная контрольная работа |
| 3 | Расчет на прочность и жесткость растянутых элементов конструкций | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе, подготовка к практическим и лабораторным занятиям | Опрос, тест |
| 4 | Напряженно-деформированное состояние в точке | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе, подготовка к практическим и лабораторным занятиям | Опрос, тест |
| 5 | Геометрические характеристики плоских сечений | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе, подготовка к практическим и лабораторным занятиям | Опрос, тест, аудиторная контрольная работа |
| 6 | Деформация сдвига и кручения | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе, подготовка к практическим и лабораторным занятиям | Опрос, тест, аудиторная контрольная работа |
| 7 | Изгиб прямых стержней. Напряжения при изгибе | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе, подготовка к практическим и лабораторным занятиям | Опрос, тест, аудиторная контрольная работа |
| 8 | Перемещения при плоском изгибе | Проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе, подготовка к практическим и лабораторным занятиям | Опрос, тест |
|  |  | Подготовка и сдача экзамена | Экзамен |

5. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке студентов

5.1. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке

теоретического материала

| № | Раздел программы | Перечень вопросов к разделу программы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Введение. Основные понятия и допущения сопротивления материалов. Метод сечений. Экспериментальные методы исследования деформаций и напряжений | - Сформулировать задачи, решаемые сопротивлением материалов. - Дать классификацию внешним силам. - Какие силы называют внутренними? - В чем сущность метода сечений? - Что называется деформацией? - Какие деформации называют упругими? Какие деформации называют остаточными (пластическими)? - Что называется напряжением в точке в данном сечении? - Что называется модулем упругости? Что называется коэффициентом поперечной деформации? - Назовите основные механические свойства материалов. - На какие основные две группы делятся конструкционные материалы по механическим свойствам? - Какие основные механические характеристики определяют при испытании на растяжение? - Диаграммы растяжения каких материалов не имеют площадки текучести? |
| 2. | Деформация растяжения и сжатия | - Какое напряженно-деформированное состояние бруса называется центральным растяжением-сжатием? - Знаки продольной силы. Как связана продольная сила с интенсивностью нагрузки q и с сосредоточенной силой? - Как определяется нормальное напряжение при растяжении-сжатии? - Как определяется продольная деформация при растяжении – сжатии? - Что называется поперечной деформацией? Как связаны продольная и поперечная деформации? - Что называется жесткостью при растяжении-сжатии? - Основной закон сопротивления материалов (закон Гука). |
| 3. | Расчет на прочность и жесткость растянутых элементов конструкций | - Виды расчетов на прочность, применяемые при растяжении-сжатии. - Условия прочности и жесткости конструкции при растяжении-сжатии. - Какие напряжения называются допускаемыми? - Определение линейных деформаций в статически определимых и статически неопределимых стержневых системах. - Для чего назначается коэффициент запаса прочности? |
| 4. | Напряженно-деформированное состояние в точке | - Какие имеются виды напряженного состояния материала? - В чем заключается закон парности касательных напряжений? - Чему равна сумма нормальных напряжений по двум взаимно перпендикулярным площадкам? - По каким площадкам возникают наибольшее и наименьшее нормальное напряжения? - Чему равно наибольшее касательное напряжение в случае плоского напряженного состояния? - Как находят максимальные касательные напряжения в случае объемного напряженного состояния? - Как находят деформации при объемном и плоском напряженном состояниях? - Как формулируется первая теория прочности? - Как находят расчетное напряжение по второй теории прочности? - Чему равна удельная работа деформации при объемном напряженном состоянии? - Какая часть потенциальной энергии деформации учитывается при составлении расчетного уравнения по четвертой теории прочности? |
| 5. | Геометрические характеристики плоских сечений | - Что называется статическим моментом плоской фигуры? - Как определить статический момент фигуры через ее площадь и координаты центра тяжести? - Что называется осевым, полярным, центробежным моментами инерции? В каких единицах они измеряются? - Как определяются моменты инерции относительно параллельных осей? - Как определяются моменты инерции при повороте осей? - Какие оси называются главными центральными осями инерции? - Что называется моментом сопротивления сечения и в каких единицах он измеряется? |
| 6. | Деформация сдвига и кручения | - В каких случаях возникает деформация сдвига? - Что называется абсолютным и относительным сдвигом? - Как формулируется закон Гука при сдвиге? - Как распределяются напряжения при сдвиге в сечении? - Как находят условную площадь смятия заклепки? - По какому сечению в заклепочном соединении проводят проверку листов на разрыв? - Что называется кручением и каким внутренним силовым фактором оно характеризуется? - От каких факторов зависит величина напряжения в определенной точке сечения при кручении? - Что называется эпюрой крутящего момента? Что называется валом? - Как отличаются диаметры валов, рассчитанных на кручение при передаче одинаковой мощности. По разным частотам вращения? - Как определяется абсолютный, или полный, угол закручивания? - Что называется относительным углом закручивания? - Что называется жесткостью при кручении? - Условие прочности и жесткости валов. Какие параметры определяются из этих условий? - По каким критериям оцениваются рациональные формы сечений при кручении? |
| 7. | Изгиб прямых стержней. Напряжения при изгибе | - Что называется плоским изгибом и под действием каких внешних усилий он возникает? - Какие внутренние силовые факторы возникают под воздействием внешней нагрузки при поперечном изгибе? - Как находят изгибающий момент в каком-либо сечении балки? - В каком случае изгибающий момент считается положительным? - Как находят поперечную силу в каком-либо сечении балки? - Когда поперечная сила считается положительной? - Какова зависимость между величинами M и Q? - Как находят максимальный изгибающий момент? - Какой случай изгиба называется чистым изгибом? - Как изменяются нормальные напряжения по высоте балки? - Что называется нейтральным слоем и где он находится? - Что называется моментом сопротивления при изгибе? - Как выгоднее положить балку прямоугольного сечения при работе на изгиб: на ребро или плашмя? - Какое сечение имеет больший момент сопротивления при одинаковой площади: круглое или квадратное? - В каких плоскостях возникают касательные напряжения при изгибе, определяемые по формуле Журавского? - Как находят главные напряжения при изгибе? - Как определяется расчетное сечение балки при изгибе? - Условие прочности балки при изгибе. От каких параметров оно зависит? - Как производится оценка рационального сечения балки при изгибе? |
| 8. | Перемещения при плоском изгибе | - Запишите дифференциальное уравнение оси изогнутого бруса. - По какой кривой изогнется балка в случае чистого изгиба? - Какими параметрами характеризуется упругая линия балки? - В чем заключается смысл метода Мора при определении перемещений? - Какой существует способ решения интеграла Мора? - Что такое жесткость балки и как она влияет на величину прогиба? - В чем заключается принцип суперпозиции? - Как на основании приближенного дифференциального уравнения упругой линии балки можно определить прогиб и угол поворота сечения? - Как находят постоянные интегрирования? - С какой целью определяются перемещения в балках при изгибе? - Как определяют наибольшее значение прогиба? |

5.2. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к лабораторным занятиям (см. Сопротивление материалов. Техническая механика [Электронный ресурс] : сборник описания лабораторных работ для студентов направлений подготовки бакалавриата «Технологические машины и оборудование», «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств», «Технология транспортных процессов», «Агроинженерия», «Строительство», «Технология и оборудование химической переработки древесины» всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. электрификации и механизации сельского хоз-ва ; сост. : М. Ю. Демина, З. И. Кормщикова. – Сыктывкар : СЛИ, 2015. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001361.pdf.)

Практическая (лабораторная) работа - это такая познавательная учебная деятельность, когда последовательность мышления студента, его умственные и практические операции и действия зависят и определяются самим студентом.

Работая практически, студент должен постепенно овладеть такими общими приёмами практической работы как ясное представление цели работы её выполнение, проверка, исправление ошибок. Выполнение практических (лабораторных) работ студентами влияет на формирование и развитие информационных компетенций. Студенты овладевают способами работы с информацией:

- поиск в каталогах, поисковых системах, иерархических структурах;

- извлечение информации с различных носителей;

- систематизация, анализ и отбор информации (разные виды сортировки, фильтры, запросы, структурирование файловой системы, проектирование баз данных и т.д.);

- технически навыки сохранения, удаления, копирования информации и т.п. –

-преобразование информации (из графической – в текстовую, из аналоговой – в цифровую и т.п.)

Основными задачами практических (лабораторных) работ являются: формирование умений подбирать материалы по их назначению, условиям эксплуатации, применять их при выполнении работ.

Содержание практической (лабораторной) работы составляют:

- номер и тема практической (лабораторной) работы;

- цель практической (лабораторной) работы;

- рекомендации для выполнения практической (лабораторной) работы;

- перечень используемых материалов, инструментов, оборудования;

- порядок выполнения работы;

- вывод о проделанной работе.

Перед тем как приступить к выполнению практической (лабораторной) работы, студент должен пройти инструктаж по технике безопасности, усвоить краткие теоретические сведения по теме, методику выполнения работы, а также способы представления полученных данных.

При домашней подготовке к выполнению практических (лабораторных) работ студент должен повторить изученную тему.

Практическая (лабораторная) работа выполняется каждым студентом самостоятельно.

Студенты, пропустившие занятия, выполняют практические (лабораторные) работы во внеурочное время.

После выполнения каждой практической (лабораторной) работы студент демонстрирует результат выполнения преподавателю, отвечает на вопросы. Преподаватель на уроке оценивает работу. При этом практическая (лабораторная) работа считается выполненной, если студент набрал проходной балл, который составляет половину максимального количества баллов.

Рекомендации по подготовке к лабораторным работам

В ходе подготовки к лабораторным работам необходимо:

- ознакомиться с вопросами, которые будут рассматриваться во время занятия;

-  изучить основную и дополнительную литературу, сделать записи в тетради по всем   вопросам, выносимым на занятие, самостоятельно решить расчетные задачи и выполнить упражнения (при необходимости).

Лабораторные работы считаются успешно выполненными в случае предоставления в конце занятия отчета (протокола), включающего тему, ход работы, соответствующие рисунки и подписи (при наличии), и защиты данного отчета – ответов на вопросы по теме работы.

Самоконтроль по теме лабораторной работы осуществляется на основании контрольных вопросов и заданий.

Требования к отчету

Оформление лабораторной работы на формате А4, в котором излагаются:

- теоретическая часть;

- практическая часть;

- рисунки, графики, таблицы.

5.3. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к практическим занятиям

Примерные задачи, решаемые на практических занятиях

ПОСТРОЕНИЕ ЭПЮР ВНУТРЕННИХ УСИЛИЙ В БРУСЕ

1. Построить эпюры продольных сил, определить реакцию во внешней связи

| А) Р1 = 10 т, Р2 = 16 т, Р3 = 12 т. | Б) Р1 = 120 кН, Р2 = 140 кН. | В) Р = 8 кН, q = 12 кН/м. | Г) Р = 2 кН, q = 12 кН/м. |
| --- | --- | --- | --- |

2. Определить какой расчетной схеме стержня соответствует эпюра продольных сил.

| Схема | 1) | 2) | 3) | 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эпюра Nz | А) | Б) | В) | Г) |

3. Построить эпюры крутящих моментов

| А) | Б) |
| --- | --- |

4. Определить какой расчетной схеме бруса соответствует эпюра крутящего момента

| Схема | 1) | 2) | 3) | 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эпюра Мкр | А) | Б) | В) | Г) |

5. Построить эпюры поперечных сил и изгибающих моментов

| 1) | 2) | 3) |
| --- | --- | --- |
| 4) | 5) | 6) |
| 7) | 8) | 9) |
| 10) | 11) | 12) |
| 13) | 14) | 15) |
| 16) | 17) | 18) |
| 19) | 20) | 21) |

РАСТЯЖЕНИЕ-СЖАТИЕ

1. Построить эпюры напряжений и перемещений при растяжении-сжатии стержня

| А) | Б) | В) |
| --- | --- | --- |
| 2. Определить перемещение точки А. | 3. Определить реакции в опорах стального стержня. Построить эпюры продольных сил и деформаций, если Р1 = 900 кН, Р2 = 500 кН, площадь поперечного сечения ступени меньшего диаметра 15 см2, большей – 45 см2. | 4. После установки стержня из двутавра № 16 в проектное положение образовался зазор  = 0,5 мм. Стержень загрузили силой Р = 800 кН. Определить реакции в опорах. |

5. Подобрать площади поперечных сечений стержней из условия прочности [] = 160 МПа.

| А) | Б) |  | В)  = 600, Р = 50 кН. |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. Произвести проверку выполнения условия прочности для стержня, материал которого имеет [] = 200 МПа. |  | 7. Подобрать толщину пластины, ослабленной отверстиями, если Р = 500 кН, [] = 120 МПа. |  |

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСИЛИЙ, НАПРЯЖЕНИЙ, ДЕФОРМАЦИЙ В СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМЫХ СТЕРЖНЕВЫХ СИСТЕМАХ

| 1. Составить уравнения совместности перемещений (определить соотношения между удлинениями стержней) для представленных схем. |  |  |
| --- | --- | --- |
| А) | Б) | В) |
| 6. Определить величину нормальных напряжений в стержнях 1 и 2, если q = 15 кН/м. Р = 30 кН, площади поперечных сечений F1 = 2 см2, F2 = 1 см2, а = 2 м. |  |  |

НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ В ТОЧКЕ ТЕЛА

| 1. Обозначить напряжения и дополнить их недостающими компонентами. | 2. Определить величину и знак главных напряжений при линейном напряженном состоянии | 3. Определить величину и знаки всех напряжений. |
| --- | --- | --- |
| 4. Определить величину главных напряжений. | 5. Определить главные относительные деформации стального куба, если  = 0,3. | 6. Определить величину главных напряжений, направление главных площадок и величину максимальных касательных напряжений. |

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛОСКИХ СЕЧЕНИЙ

| 1. Определить моменты инерции, радиусы инерции и моменты сопротивления сечения. |  | 2. Определить положение центра тяжести сечения и осевые моменты инерции. |
| --- | --- | --- |
| 3. Определить главные моменты инерции, моменты сопротивления сечения. |  | 4. Во сколько раз отличаются моменты инерции (Jx и Jу) 1-го и 2-го круга относительно точки 0? |
| 5. Определить положение центра тяжести составного сечения. | 6. Рассчитать положение главных осей инерции, величину главных моментов инерции составного сечения, состоящего из швеллера № 40 и полосы 1х40 см. |  |

ДЕФОРМАЦИЯ КРУЧЕНИЯ

1. Напряжения у поверхности скручиваемого вала max = 80 МПа. Чему равны касательные напряжения в том же поперечном сечении на расстоянии четверти радиуса от поверхности вала?

2. Стальной вал диаметром 100 мм и длиной 6 м закручен на угол 40. Чему равно наибольшее касательное напряжение?

| 3. Дано: М = 7 кНм, D = 2d = 80 мм, а = 0,4 м, G = 8  104 МПа. Построить эпюры крутящих моментов и углов закручивания. | 4. Т1 = 1142 Нм, Т2 = 2716 Нм, Т3 = 5000 Нм, Т4 = 1142 Нм. Построить эпюры крутящих моментов, напряжений и углов закручивания. |
| --- | --- |

5. Подобрать диаметр стального вала, передающего крутящий момент М = 20 кНм. Предел текучести на сдвиг Т = 144 МПа, нормативный коэффициент запаса n = 1,8, допускаемый относительный угол закручивания  = 0,6 град/м (использовать условие прочности и жесткости, сравнить два варианта).

| 6. Раскрыть статическую неопределимость и определить угол поворота среднего сечения стержня. | 7. Определить диаметр бруса при [] = 60 МПа. |
| --- | --- |

ДЕФОРМАЦИЯ ИЗГИБА

1. Начертить примерный вид эпюры распределения нормальных напряжений для указанных сечений, считая изгибающий момент в сечении положительным.

Построить эпюры внутренних усилий в балках. Подобрать сечения по нормальным напряжениям и произвести проверку выбранных сечений по касательным напряжениям.

| Двутавровое сечение при [] = 160 МПа, [] = 80 МПа. | Прямоугольное сечение при соотношении сторон h = 3b и [] = 15 МПа, [] = 2 МПа. | Кольцевое сечение при  = 0,5 и [] = 80 МПа, [] = 40 МПа. |
| --- | --- | --- |
| Балка № 1 | Балка № 2 |  |
| Балка № 3 | Балка № 4 |  |
| Балка № 5 | Балка № 6 |  |

ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПРИ ИЗГИБЕ

1. Составить дифференциальное уравнение упругой линии для представленных расчетных схем балок.

| А) | Б) | В) |
| --- | --- | --- |

2. Определить прогибы балок в указанных сечениях с помощью универсального уравнения упругой линии

| А) | Б) |
| --- | --- |
| 3. Определить угол поворота сечения балки над левой опорой. | 4. Вывести уравнение прогиба сечения балки в середине пролета |

5. Подобрать по сортаменту двутавровое сечение балки пролетом 8 м, шарнирно опертую по концам и нагруженной равномерно распределенной нагрузкой интенсивностью 40 кН/м, из условия, чтобы наибольший прогиб не превосходил допускаемого у=l1400. Проверить также прочность принятого сечения по нормальным напряжениям, приняв [] = 160 МПа.

6. По методике Верещагина определить прогибы указанных сечений балок.

| А) |  | Б) |
| --- | --- | --- |
| 7. Определить прогиб сечения А. | 8. Определить прогиб в сечении D. |  |
| 9. Определить прогиб в середине пролета двухопорной балки. |  |  |

10. Подобрать размеры поперечного сечения балки, удовлетворяющего условиям прочности и жесткости.

| А) | Е = 104 МПа,  = 12 МПа, fl=1500. |
| --- | --- |

Примерные задачи для аудиторных контрольных работ

1 аудиторная контрольная работа

# Задание № 1. Установите соответствие

| Схема | 1) | 2) | 3) |  | 4) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эпюра Nz | А) | Б) | В) |  | Г) |  |
| Ответ |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

Задание № 2. Вставьте в предложение пропущенное слово

# Непредусмотренное разделение тела (конструкции) на части называется …

# Задание № 3. Выберите правильный ответ

Равнодействующая всех внутренних нормальных сил, возникающих в данном сечении – это…

А) Крутящий момент;		Б) Изгибающий момент;

В) Поперечная сила;		Г) Продольная сила.

Задание № 4. Решите задачу. Определить абсолютную деформацию участка II

2 аудиторная контрольная работа

Задание № 1. Установите соответствия.

| Характеристика круглого сечения | 1) Wp | 2) Jx | 3) Wx |  | 4) Jp |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Формула | А) πD464 | Б) πD316 | В) πD432 |  | Г) πD332 |  |
| Ответ |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

Задание № 2. Какое из выражений является верным для определения статического момента площади относительно оси х.

А) FydF;	Б) FxdF;	В) Fy2dF;	Г) Fx2dF.

Задание № 3. Решите задачу. Определить положение центра тяжести сечения.

Задание № 4. Решите задачу. a = 0,2 м, b = 0,4 м, d = 0,1 м, с = 0,2 м. Осевой момент инерции сечения Jу составляет (м4).

3 аудиторная контрольная работа

Задание № 1. Установите соответствия.

| Схема | 1) | 2) | 3) |  | 4) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эпюра Мкр | А) | Б) | В) |  | Г) |  |
| Ответ |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

Задание № 2. Вставьте в предложение пропущенное слово.

Стальные валы разрушаются от касательных напряжений, которые действуют ____________ оси вала

Задание № 3. Решите задачу. М1 = 2 кНм, М2 = 6 кНм, d = 50 мм, l1 = 0,4 м, l2 = 0,5 м. Угол закручивания первого участка стального вала равен (рад.)…

Задание № 4. Решите задачу. М1 = 6 кНм, М2 = 18 кНм. Требуемый по условию прочности диаметр вала при [] = 90 МПа должен быть не меньше …

4 аудиторная контрольная работа

Задание № 1. Установите соответствия

| Схема | 1) | 2) | 3) |  | 4) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эпюра M(z) | А) | Б) | В) |  | Г) |  |
| Ответ |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |

Задание № 2. Вставьте в предложение пропущенное слово

Если единственным внутренним силовым фактором в поперечных сечениях бруса является поперечная сила, то такой вид деформации называется

| Задание № 3. Решите задачу. Построить эпюры внутренних усилий. | Задание № 4. Решите задачу В сечении балки прямоугольного сечения размерами b = 60 мм h = 100 мм величина поперечной силы 6 кН, а величина изгибающего момента 8 кНм. Сечение сориентировано к внешним силам в направлении наибольшей жесткости. Максимальное нормальное напряжение в этом сечении составит… |
| --- | --- |

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов

Учебно-методические материалы, обеспечивающие освоение учебных дисциплин (модулей) отнесены:

- рабочая программа,

- фонд оценочных средств,

- самостоятельная работа студентов,

- конспекты лекций,

- экзаменационные билеты,

- тесты.

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.

Библиотека института имеет собственный сервер.

Сервер расположен на кластере из двух серверов со следующими характеристиками:

- ОС Windows 2008 Server Datacenter Hyper-V;

- 2 шестиядерных процессора Xeon;

- 32 Гб оперативной памяти;

- 1-2 Тб дискового пространства.

.

Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины предусматривает углубленное изучение наиболее сложных и объемных разделов курса, что способствует расширению кругозора слушателей, развитию у них навыков самостоятельной работы с литературой, методической документацией и статистическими базами. Она включает в себя:

- изучение основной и дополнительной литературы по курсу;

- работу с электронными учебными ресурсами;

- изучение материалов периодической печати, Интернет - ресурсов;

- подготовку к экзамену;

- индивидуальные и групповые консультации.

7. Контроль знаний студентов

Примерный перечень вопросов к экзамену

- Задачи сопротивления материалов.

- Классификация сил, действующих на элементы конструкций.

- Понятие о деформациях и напряжениях.

- Типы деформаций.

- Вычисление деформаций по площадкам, перпендикулярным к оси стержня.

- Допускаемые напряжения. Подбор поперечных сечений.

- Деформации при растяжении – сжатии. Закон Гука.

- Коэффициент поперечной деформации.

- Диаграмма растяжения. Механические характеристики материала.

- Диаграммы напряжений.

- Виды напряженного состояния материала. Примеры линейного, плоского и объемного напряженных состояний.

- Нахождение главных напряжений и площадок с помощью кругов Мора.

- Деформация при сложном напряженном состоянии. Обобщенный закон Гука.

- Понятие о теориях прочности.

- Геометрические характеристики плоских сечений.

- Моменты инерции относительно главных осей.

- Моменты инерции при параллельном переносе осей и при повороте осей.

- Сдвиг. Закон Гука при сдвиге.

- Расчеты на сдвиг заклепочных, болтовых соединений.

- Понятие о крутящем моменте.

- Вычисление моментов, передаваемых на вал.

- Определение напряжений при кручении вала круглого и прямоугольного сечений.

- Условие прочности при кручении.

- Понятия о деформации изгиба. Устройство опор балок.

- Характер напряжений в балке. Изгибающий момент, поперечная сила при изгибе.

- Вычисление напряжений при плоском изгибе.

- Касательные и нормальные напряжения в балках.

- Проверка прочности балок по нормальным и касательным напряжениям.

- Дифференциальное уравнение изогнутой оси балки.

- Интегрирование дифференциального уравнения балки.

- Метод начальных параметров для определения перемещений в балках при изгибе.

- Графоаналитический метод вычисления перемещений при изгибе.

- Теорема Мора.

- Способ Верещагина.

Методика подготовки студентов к аттестации по заявленным вопросам заключается выполнении ряда требований и рекомендаций.

Экзамены и зачеты является итогом самостоятельной работы студента в течение семестра или учебного года. Чтобы успешно сдать экзамены и зачеты, необходимо систематически и упорно работать над усвоением материала по каждой учебной дисциплины в течение всего семестра. В то же время, необходимо проявлять значительные усилия и настойчивость при непосредственной подготовки к контролю.

Подготовка к экзамену и/или зачету требует определенного алгоритма действий. Прежде необходимо ознакомиться с вопросами, которые предусмотрены программой учебной дисциплины. На основе этого надо составить план повторения и систематизации учебного материала на каждый день, чтобы оставить день или его часть (в зависимости от количества дней, предоставленных на подготовку к экзамену) для повторного обобщения программного материала.

Нельзя ограничиваться только конспектами лекций, следует обработать нужны учебные пособия, рекомендованную литературу.

Последовательность работы в подготовке к контрольным мероприятиям должна быть такая: внимательно прочитать и осознать суть требований конкретного вопроса программы; ознакомиться с конспектом; внимательно проработать необходимый учебный материал по учебным пособиям и рекомендованной литературой.

Если с отдельной темы научно-педагогический работник предложил первоисточника, специальную научную литературу, которую студент обрабатывал в период подготовки к семинарским или других занятий, необходимо вернуться к записям этих материалов (а в отдельных случаях и к оригиналам), воссоздать в памяти основные научные положение.

В отдельной тетради на каждый вопрос программы следует составить краткий план ответа в логической последовательности и с фиксацией необходимого иллюстративного материала (примеры, рисунки, схемы, цифры).

Если отдельные вопросы программы остаются непонятными, их необходимо написать на полях конспекта, чтобы выяснить на консультации. Основные положения темы (правила, законы, определения и др.) После глубокого осознания их сути стоит заучить, повторяя несколько раз или рассказывая сокурснику, коллеге.

Важнейшую информацию следует обозначать другим цветом, это помогает лучше их запомнить.

Следует постепенно переходить от повторения материала одной темы к другой. Когда же повторено и систематизирован весь учебный материал, необходимо пересмотреть его еще раз уже по своим записям, проверяя мысленно, как усвоен логику раскрытия каждой темы, как зафиксировано в памяти основные факты, формулы, иллюстративный материал, чем и как можно дополнить отдельные вопросы.

Удобнее готовиться к экзаменам и зачетам в читальном зале библиотеки или в специализированном учебном кабинете.

Студентам нужно знать общие требования к оценке знаний. Нужно выявить:

1) понимание и степень усвоения вопрос, полноту, которая измеряется количеством программных знаний об объекте, который изучают;

2) глубину, которая характеризует совокупность связей между знаниями, которые осознают студенты;

3) методологическое обоснование знаний;

4) ознакомление с основной литературой по предмету, а также с современной периодической украинской и зарубежной литературой по специальности;

5) умение применять теорию на практике в решении специальных задач, осуществлять расчеты, отрабатывать проекты;

6) ознакомление с историей и современным состоянием науки и перспективами ее развития;

7) логику, структуру, стиль ответы и умение студента защищать научно-теоретические положения, выдвигают, осознанность, обобщенность, конкретность;

8) гибкость, то есть умение самостоятельно находить ситуации применения этих знаний;

9) прочность знаний.

Примеры тестов для контроля знаний

1. Непредусмотренное разделение конструкции (элемента) на части называется ….

А) Деформацией;	Б) Потерей устойчивости;	В) Разрушением;

Г) Пластичностью; 	Д) Усталостью.

2. Указать точку на диаграмме напряжений, соответствующую пределу упругости.

3.	Величина продольной силы на участке III составит … (кН)

|  | А) Nz = + 3000; Б) Nz =  3000; В) Nz = 0; Г) Nz = + 1000; Д) Nz =  1000; |
| --- | --- |

4. Укажите эпюру продольной силы, соответствующую заданной расчетной схеме стержня.

| Схема | А) | Б) | В) | Г) | Д) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5. Максимальное напряжение для стержня составит … (МПа)

|  | А) – 200; Б) + 250; В) + 600 мм; Г) + 400; Д) – 400. |
| --- | --- |

6. Относительно каких осей статический момент площади равен нулю?

|  | А) Х1, Б) Х2; В) Х3; Г) Х4; Д) Х. |
| --- | --- |

7. Осевой момент инерции Jх сечения двутавра № 20 относительно оси Х1 составит … (см4).

|  | А) 2510; Б) 1840; В) 115; Г) 785; Д) 184. |
| --- | --- |

8. М1 = 2 кНм, М2 = 6 кНм, d = 50 мм, l1 = 0,4 м, l2 = 0,5 м. Максимальное напряжение составит … (МПа)

|  | А)  82; Б)  163; В)  245; Г)  326; Д)  41. |
| --- | --- |

9. Указать формулу условия прочности, по которой следует подбирать диаметр заклепки.

|  | А) τmax=4Pπd2≤τ; Б) σmax=Pt1+t2h−d≤σ В) τmax=4Pt1+t2πd2≤τ; Г) σmax=P3t1+t2d≤σ Д) τmax=4P3πd2≤τ |
| --- | --- |

10. Указать эпюру изгибающего момента, соответствующую расчетной схеме балки.

| Схема | А) | Б) | В) | Г) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

11. Изгибающий момент и поперечная сила в сечении С на расстоянии 2а от опоры А равны…

|  | А) МС = 2М/3, Q = 0; Б) МС = М, Q = 0; В) МС = 2М/3, Q = М/(3а); Г) МС = М/2, Q = 0; Д) МС = М, Q = М/(3а); |
| --- | --- |

12. В сечении балки прямоугольного сечения размерами b = 80 мм h = 200 мм величина поперечной силы 26 кН, а величина изгибающего момента 8 кНм. Максимальное нормальное напряжение в этом сечении составит…

А) 50 МПа;	Б) 20 МПа;	В) 10 МПа;	Г) 15 МПа;	Д) 90 МПа.

13. Указать, какой участок балки находится в состоянии чистого изгиба.

14. Нормальное напряжение в точке В сечения балки составило 60 МПа. Какое напряжение действует в точке С, h=13H.

|  | А) 120 МПа; Б) 60 МПа; В) 40 МПа; Г) 80 МПа; Д) 20 МПа. |
| --- | --- |

15. Какие перемещения имеет балка в сечении I-I.

|  | А) прогиб; Б) поворот сечения; В) прогиб и поворот сечения; Г) нет перемещений. |
| --- | --- |

10. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная учебная литература

- Демина, М. Ю. Техническая механика. Сопротивление материалов [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов всех направлений подготовки бакалавриата и форм обучения : электронный аналог печатного издания / М. Ю. Демина, З. И. Кормщикова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. электрификации и механизации сельского хоз-ва. - Сыктывкар : СЛИ, 2016. - Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001406.pdf.

- Степин, П. А. Сопротивление материалов [Электронный ресурс] : учебник для студентов технических направлений / П. А. Степин ; Издательство "Лань" (ЭБС). - 13-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2014. - 320 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/3179/.

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература

- Сборник задач по сопротивлению материалов [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по направлениям и спец. в области техники и технологий / Под ред. Л. К. Паршина ; Изд-во «Лань» (ЭБС). – Санкт-Петербург : Лань, 2017. – 432 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91908.

- Сопротивление материалов [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по группе направлений подготовки бакалавров 150000 - "Техника и технология" и группе направлений подготовки специалистов 150000 - "Техника и технология" / П. А. Павлов [и др.]. - 2-е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург : Лань, 2007. - 560 с.

- Сопротивление материалов. Техническая механика [Электронный ресурс] : сборник описания лабораторных работ для студентов направлений подготовки бакалавриата «Технологические машины и оборудование», «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств», «Технология транспортных процессов», «Агроинженерия», «Строительство», «Технология и оборудование химической переработки древесины» всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. электрификации и механизации сельского хоз-ва ; сост. : М. Ю. Демина, З. И. Кормщикова. – Сыктывкар : СЛИ, 2015. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001361.pdf.

- Стородубцева, Т. Н. Сопротивление материалов [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям подгот. бакалавров: 151000.62 – «Технологические машины и оборудование», 190600.62 – «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, 190700.62 – «Технология транспортных процессов», 250400.62 – «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств» / Т. Н. Стородубцева ; М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО «ВГЛТА» ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). – Воронеж : ВГЛТА, 2013. – 220 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=143146.

Справочно-библиографическая литература

- Краткий справочник для инженеров и студентов: Высшая математика. Физика. Теоретическая механика. Сопротивление материалов [Текст] / А. Д. Полянин [и др.]. – Москва : Междунар. программа образования, 1996. – 432 с.

- Любошиц, М. Н. Справочник по сопротивлению материалов [Текст] / М. Н. Любошиц, Г. М. Ицкович. – Изд. 2-е, испр. и доп. . – Минск : Вышэйш. шк., 1989. – 464 с.