МИНИСТЕРСТВО  НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова»

Кафедра «ЛА,СиЗУ»

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой

________________________ Е. И. Паршина

«_____»_______________________   2019 г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по дисциплине  «Основы  строительных конструкций»

Наименование ООП ВО: «Строительство»

Направление подготовки: 08.03.01 «Строительство»

Направленность (профиль): «Промышленное и гражданское строительство»

Программа подготовки:  бакалавриат

Форма обучения: очная, заочная

Факультет: Лесного и сельского хозяйства

Кафедра: Ландшафтная архитектура, строительство и землеустройство

Год начала подготовки: 2019 г.

Разработчик:                                                                          _______________

Заведующий кафедрой, к.б.н., доцент кафедры ЛА,СиЗУ    _______________   Паршина Е. И.

Сыктывкар 2019

ОГЛАВЛЕНИЕ

| 1. | Цель и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе |
| --- | --- |
| 2. | Содержание дисциплины |
| 3. | Рекомендации по самостоятельной подготовке студентов |
| 3.1. | Общие положения о самостоятельной работе студентов |
| 3.2. | Методические рекомендации по самостоятельной подготовке нового материала |
| 3.3. | Методические рекомендации по самостоятельной подготовке теоретического материала |
| 3.4. | Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к практическим работам |
| 4. | Формы контроля усвоения дисциплины |
| 4.1. | Текущий контроль |
| 4.2. | Промежуточный контроль |
| 5. | Перечень основной и дополнительной учебной литературы |

1. Цель и задачи дисциплины,  ее место в учебном процессе.

Основы  строительных конструкций – это инженерная дисциплина, содержанием которой является изучение материалов по проектированию гражданских и промышленных зданий и сооружений.

Целью освоения дисциплины является: ознакомление студентов с основами проектирования и строительства; формирование профессионального строительного мировоззрения на основе знания особенностей первых простых и более сложных строительных систем; воспитание навыков строительной культуры.

Задачами дисциплины являются:

- Ознакомить студентов  с планировочными и конструктивными решениями зданий, методами проектирования зданий и сооружений;

-Развить у студентов навыки правильного выбора и оценке материалов, конструктивных и объемно-планировочных решений зданий и сооружений.

-Научить студентов основам  конструктивных схем и систем зданий;

-Развить у студентов способности по основам архитектурно-строительного проектирования.

Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина  «Основы строительных конструкций» относится к  обязательной части учебного плана.

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: Введение в профессиональную деятельность, Физика, Математика.

Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего освоения таких дисциплин, как:  Архитектура зданий и сооружений, Специальные вопросы проектирования строительных конструкций, Металлические конструкции, Железобетонные и каменные конструкции, Конструкции из дерева и пластмасс.

Перечень индикаторов планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижений

Общепрофессиональные компетенции выпускника и индикаторы их достижений

| Категория (группа) универсальных компетенций | Код и наименование универсальной компетенции | Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции |
| --- | --- | --- |
| Теоретическая профессиональная подготовка | ОПК-3. Способен принимать решения в профессиональной сфере, используя теоретические основы и нормативную базу строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства | ОПК-3.4. Выбор планировочной схемы здания, оценка преимуществ и недостатков выбранной планировочной схемы. |
|  |  | ОПК-3.5. Выбор конструктивной схемы здания, оценка преимуществ и недостатков выбранной конструктивной схемы. |
|  |  | ОПК-3.6. Выбор габаритов и типа строительных конструкций здания, оценка преимуществ и недостатков выбранного конструктивного решения |
|  |  | ОПК-3.7. Оценка условий работы строительных конструкций, оценка взаимного влияния объектов строительства и окружающей среды |
| Проектирование. Расчетное обоснование | ОПК-6. Способен участвовать в проектировании объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в подготовке расчетного и технико-экономического обоснований их проектов, участвовать в подготовке проектной документации, в том числе с использованием средств автоматизированного проектирования и вычислительных программных комплексов | ОПК-6.2. Выбор исходных данных для проектирования здания и их основных инженерных систем |
|  |  | ОПК-6.5. Разработка узла строительной конструкции зданий |
|  |  | ОПК-6.11. Составление расчётной схемы здания (сооружения), определение условий работы элемента строительных конструкций при восприятии внешних нагрузок |

2.   Содержание дисциплины

Перечень дидактических единиц (по ПООП ВО):

Основные виды строительных конструкций, преимущества и недостатки материалов строительных конструкций, области их рационального применения.

Принципы расчёта строительных конструкций по методу предельных состояний, виды предельных состояний, условие недопущения предельного состояния.

Нагрузки и их сочетания, расчётные и нормативные значения нагрузок и сопротивлений материалов.

Сущность железобетона, классы бетона по прочности, арматура, её виды и классы; понятие о защитном слое, принципы армирования железобетонных конструкций, назначение конструктивного армирования, способы соединения арматуры, сборный железобетон.

Общие сведения о каменных конструкциях.

Материалы металлических конструкций, их характеристики, марки сталей, способы соединения металлических конструкций: сварка, болтовое соединение, общее представление о прочности, общей и местной устойчивости элементов металлических конструкций.

Строительные конструкции из древесины, области и особенности их применения. Свойства древесины.

Строительные конструкции из композиционных материалов. Пластмассы как материалы для строительных конструкций.

| № | Наименование разделов дисциплины | Содержание разделов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Строительные конструкции и принципы их расчета. | Основные виды строительных конструкций, преимущества и недостатки материалов строительных конструкций, области их рационального применения. Принципы расчёта строительных конструкций по методу предельных состояний, виды предельных состояний, условие недопущения предельного состояния. Нагрузки и их сочетания, расчётные и нормативные значения нагрузок и сопротивлений материалов. |
| 2 | Железобетонные и каменные конструкции | Сущность железобетона, классы бетона по прочности, арматура, её виды и классы; понятие о защитном слое, принципы армирования железобетонных конструкций, назначение конструктивного армирования, способы соединения арматуры, сборный железобетон. ### Общие сведения о каменных конструкциях. |
| 3 | Металлические конструкции | Материалы металлических конструкций, их характеристики, марки сталей, способы соединения металлических конструкций: сварка, болтовое соединение, общее представление о прочности, общей и местной устойчивости элементов металлических конструкций. |
| 4 | Конструкции из дерева и пластмасс | Строительные конструкции из древесины, области и особенности их применения. Свойства древесины. Строительные конструкции из композиционных материалов. Пластмассы как материалы для строительных конструкций. |

3. Рекомендации по самостоятельной подготовке студентов

3.1. Общие положения о самостоятельной работе студентов

Самостоятельная работа – это педагогически управляемый процесс самостоятельной деятельности студентов, обеспечивающий реализацию целей и задач по овладению необходимым объемом знаний, умений и навыков, опыта творческой работы и развитию профессиональных интеллектуально-волевых, нравственных качеств будущего специалиста.

Выделяют два вида самостоятельной работы:

- аудиторная, выполняется на занятиях под руководством преподавателя и по его заданию;

- внеаудиторная, выполняется студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.

Основные виды аудиторной самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины:

- ответы на проблемные вопросы преподавателя;

- формулировка вопросов студентам, преподавателю;

- выполнение письменных заданий, тестирование;

- выполнение  творческих работ;

- выступление с сообщением по новому материалу;

- конспектирование, работа с книгой;

.Основные виды внеаудиторной самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины:

- работа с учебником;

- конспектирование отдельного вопроса пройденной темы;

- работа со справочной литературой;

-  подготовка сообщений к выступлению на семинаре;

- подготовка рефератов;

- решение задач;

- изготовление наглядных пособий, приборов;

- использование  Интернета.

Самостоятельная работа студентов проводится с целью:

- систематизации и закрепления полученных знаний и практических умений и навыков студентов;

- углубления и расширения теоретических знаний;

- формирования умений использовать специальную, справочную литературу, Интернет;

- развития познавательных способностей и активности студентов, творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;

- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;

- развития исследовательских знаний.

Основной формой контроля за самостоятельной работой студента являются семинарские, практические  занятия, защита творческих работ и рефератов на лекциях.

Контрольные работы, проводимые в соответствии с рабочей программой дисциплины, являются важным средством проверки уровня знаний, умений и навыков.

Массовой формой контроля являются зачеты и экзамены.

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студента являются:

- уровень освоения студентом учебного материала;

- умение студента использовать теоретические знания при решении задач;

- обоснованность и четкость изложения ответа;

- оформление материала в соответствии с требованиями.

3.2. Самостоятельная работа студентов при изучении нового материала

Работа по формированию умений, обеспечивающих самостоятельное изучение студентом нового материала, начинается на уроке. Предлагается группе самостоятельно изучить тот или иной материал учебника. Для проведения такой работы студент должен знать, что конкретно он должен знать и уметь после проведения этой работы. Специальные вопросы и задания, ориентирующие студентов и ведущие к конечной цели данной работы, заранее пишутся на доске. При наличии вопросов в учебнике указываются, на какие вопросы студент должен уметь ответить, изучив данный материал. Среди вопросов к работе предлагаются и такие, ответа на которые непосредственно нет в учебнике, и поэтому требуются некоторые размышления студента. Однако каждая самостоятельная работа по изучению нового материала обязательно завершается проверкой понимания изученного.

3.3. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке теоретического материала

1. После изучения определенной темы и решения достаточного количества соответствующих задач рекомендуется воспроизвести по памяти определения, выводы формул, формулировки и их доказательства. Вопросы для самопроверки, поставлены с целью помочь студенту в повторении, закреплении и проверке прочности усвоения изученного материала. В случае необходимости надо еще раз внимательно разобраться в материале пособия, прорешать задания.

2. Иногда недостаточность усвоения того или иного вопроса выясняется только при изучении дальнейшего материала. В этом случае надо вернуться назад и повторить плохо усвоенный раздел.

3. Важным критерием усвоения теории является умение решать задания на пройденный материал. Однако здесь следует предостеречь студента от весьма распространенной ошибки, заключающейся в том, что благополучное решение заданий воспринимается им как признак усвоения теории. Часто правильное решение задания получается в результате применения механически заученных формул, без понимания существа вопроса. Можно сказать, что умение решать задания является необходимым, но недостаточным условием хорошего знания теории.

Если в процессе работы над изучением теоретического материала или при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается (неясность терминов, формулировок теорем, отдельных задач, сомнения в правильности ответов на вопросы для самопроверки и др.), то он может обратиться к преподавателю для получения от него консультации. С целью долее полного усвоения материала проводятся дополнительные занятия.

Вопросы для самопроверки:

- Что называется железобетонными конструкциями?

- Как классифицируются строительные конструкции?

- Что называется несущими конструкциями?

- Что называется ограждающими конструкциями?

- Какие железобетонные конструкции применяются для каркасного типа зданий?

- Какие ЖБК применяются для зданий жилищного и общественного назначения?

- Что называется предварительно напряженными ЖБК?

- Какие виды бетонов по средней плотности, прочности, морозостойкости и водонепроницаемости применяют при производстве ЖБК?

- Какие виды ЖБК по назначению существуют?

- Какие существуют металлические конструкции?

- Как классифицируются деревянные конструкции?

- Какова область применения конструкций?

3.4. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к  практическим работам

1. Для подготовки к практическому занятию, необходимо повторить теоретический материал по теме, прорешать рекомендуемые задания

2. При решении задач нужно обосновать каждый этап решения, исходя из теоретических положений дисциплины. Если студент видит несколько путей решения, то он должен сравнить их и выбрать из них самый лучший. Полезно до начала вычислений составить краткий план решения.

3. Решения задач и примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя вспомогательные вычисления от основных.

Чертежи можно выполнять от руки, но аккуратно и в соответствии с данными условиями. Решение каждой задачи должно доводиться до ответа, требуемого условием, и по возможности в общем виде с выводом формулы. Полученный ответ следует проверять способами, вытекающими из существа данной задачи.

4. Решение задач определенного типа нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении.

4. Формы контроля  усвоения дисциплины

4.1. Текущий контроль знаний

Примеры тестов для контроля знаний.

1. Потеря устойчивости относится к предельным состояниям:

А – I группы;

Б – II группы;

В – III группы.

2. Коэффициент γm учитывает:

А – условия работы конструкции;

Б – изменчивость свойств материала;

В – изменчивость нагрузок.

3. Расчетное сопротивление Ry определяют по формуле:

А – Ry = Ryn / γm ;

Б – Ry = Run / γn ;

В – Ry = Run / γc.

4. Непригодность конструкций к эксплуатации характеризует предельное состояние:

А – I группы;

Б – II группы;

В – III группы.

5. Коэффициент γn учитывает:

А – степень ответственности сооружения;

Б – изменчивость свойств материала;

В – изменчивость нагрузок.

6. Расчетное сопротивление Ry устанавливают :

А – по пределу упругости;

Б – по пределу текучести;

В – по пределу прочности.

7. Коэффициент γfm применяют для определения расчетной нагрузки:

А – предельной;

Б – эксплуатационной

В – циклической.

8. Расчет на устойчивость выполняют с учетом расчетной нагрузки:

А – предельной;

Б – эксплуатационной;

В – циклической.

9. Хрупкое разрушение относится к предельным состояниям:

А – I группы;

Б – II группы;

В – III группы.

10. Здания высокой степени ответственности относятся к группе:

А – СС3;

Б – СС2;

В – СС1.

11. Расчетное сопротивление Rи определяют по формуле:

А – Rи = Rиn / γm ;

Б – Rи = Run / γn ;

В – Rи = Run / γc.

12. Коэффициент γс учитывает:

А – степень ответственности сооружения;

Б – изменчивость свойств материала;

В – условия работы конструкции.

13. Проверка трещиностойкости железобетонной конструкции относится:

А – к I группе предельных состояний;

Б – ко II группе предельных состояний;

В – к III группе предельных состояний.

4.2.  Промежуточный контроль знаний

| (зачтено) | (не зачтено) |
| --- | --- |
| Ответ полный, аргументированный, не требующий дополнительных вопросов, точный в результате дополнительных вопросов | Ответ демонстрирует владение минимальным объемом знаний, умений и навыков. Не на все вопросы получены ответы |

Вопросы к зачету.

1. Основные виды строительных конструкций.

2. Материалы строительных конструкций: преимущества и недостатки.

3. Области  применения строительных конструкций.

4. Принципы расчёта строительных конструкций по методу предельных состояний.

5. Виды предельных состояний.

6. Условие недопущения предельного состояния.

7. Нагрузки и их сочетания.

8. Расчётные и нормативные значения нагрузок и сопротивлений материалов.

9. Сущность железобетона.

10. Классы бетона по прочности.

11. Арматура, её виды и классы.

12. Понятие о защитном слое.

13. Принципы армирования железобетонных конструкций.

14. Назначение конструктивного армирования.

15. Способы соединения арматуры, сборный железобетон.

16. Общие сведения о каменных конструкциях.

17. Материалы металлических конструкций, их характеристики.

18. Марки сталей.

19. Способы соединения металлических конструкций: сварка, болтовое соединение.

20. Общее представление о прочности, общей и местной устойчивости элементов металлических конструкций.

21. Строительные конструкции из древесины, области и особенности их применения.

22. Свойства древесины.

23. Строительные конструкции из композиционных материалов.

24. Пластмассы как материалы для строительных конструкций.

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная учебная литература

- Основы архитектуры и строительных конструкций [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по инженерно-техническим направлениям / под общ. ред. А. К. Соловьева. - Москва : Юрайт, 2018. - 458 с.

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература

- Зайцев, Ю. В. Основы архитектуры и строительные конструкции [Текст] : учебник для студентов санитарно-технических специальностей вузов / Ю. В. Зайцев, Л. П. Хохлова, Л. Ф. Шубин ; под ред. Ю. В. Зайцева. – Москва : Интеграл, 2013. - 391 с.

- Основы архитектуры и строительных конструкций деревянного домостроения [Электронный ресурс] : методические указания по самостоятельному изучению дисциплины для студентов, обучающихся по направлению 08.03.01 «Строительство» / Издательство «Лань» (ЭБС) ; сост.: А. Н. Чубинский, А. А. Федяев. – Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 2015. – 20 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/64124/.

- Основы архитектуры и строительных конструкций: конструкции из дерева и пластмасс [Электронный ресурс] : методические указания по самостоятельному изучению дисциплины для студентов направления 08.03.01 «Строительство» / Издательство «Лань» (ЭБС) ; сост.: А. Н. Чубинский, А. А. Федяев. – Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 2014. –  28 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/58843/.

- Чикота, С. И. Архитектура [Текст] : учеб. для студ. ВПО, обучающихся по направлению 270100 "Строительство" / С. И. Чикота. - Москва : АСВ, 2010. - 152 с.

Научная литература

- Дормидонтова, Т. В. Комплексное применение методов оценки надежности и мониторинга строительных конструкций и сооружений [Электронный ресурс] : монография / Т. В. Дормидонтова, С. В. Евдокимов ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). – Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 2012. – 129 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142920.

Периодические издания

- Архитектура. Строительство. Дизайн [Текст] : журнал / Международная Ассоциация Союзов Архитекторов. – Москва : Международная Ассоциация Союзов Архитекторов. – [Б. м.] : Союз московских архитекторов. – [Б. м.] : ГУП "Мосгоргеотрест". – [Б. м.] : Архитектурно-строительный центр "Дом на Брестской". – [Б. м.] : Международная конфедерация Союзов художников. – Издается с 1934 г. – Выходит ежеквартально.

- Вестник СГАСУ. Градостроительство и архитектура [Электронный ресурс] : научно-технический журнал в области архитектуры и строительства / под ред. М. И. Бальзанникова. – Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный университет. – Выходит ежеквартально. – Режим доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=journal&jid=229773.

Справочно-библиографическая литература

- Архитектура и градостроительство [Текст] : энциклопедия / гл. ред. А. В. Иконников. – Москва : Стройиздат , 2001. – 688 с.

- Архитектура промышленных предприятий, зданий и сооружений [Текст] / под общ. ред. Н. Н. Кима. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Стройиздат, 1990. - 638 с. - (Справочник проектировщика).

- Жилые и общественные здания [Текст] : краткий справочник инженера-конструктора / под ред. Ю. А. Дыховичного. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Стройиздат, 1991. – 656 с.

Электронные информационные ресурсы

- Архитектурно-планировочные решения многоквартирных жилых зданий [Электронный ресурс] : СП 31-107-2004. – Введ. 2005-02-01 // СПС «КонсультантПлюс».

- Дома жилые одноквартирные [Электронный ресурс] : СП 55.13330.2016. – Введ. 2017-04-21 // СПС «КонсультантПлюс».

- Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003 [Электронный ресурс] : СП 54.13330.2016. – Введ. 2017-06-04 // СПС «КонсультантПлюс».

- Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 [Электронный ресурс] : СП 118.13330.2012*. – Введ. 2014-09-01 // СПС «КонсультантПлюс».

- Производственные здания. Актуализированная редакция СНиП 31-03-2001 [Электронный ресурс] : СП 56.13330.2011. – Введ. 2011-05-20 // СПС «КонсультантПлюс».